Příloha č. 4 - dokumentace- technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – SVISLÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA

Parametry plošiny

Typ osobní - vertikální zdvihací plošina

Pohon elektrický

Nosnost minimálně 300 kg

Počet stanic / nástupišť 2/2 neprůchozí

Šachta:

Rozměr šachty vnitřní minimální rozměry 1 450 x 1 200 mm
Hloubka šachetní prohlubně 200 mm s nájezdem
Materiál šachty                                              kovová konstrukce, zasklení bezpečnostní sklo

Povrchová úprava konstrukce                     vzorník RAL podle výběru investora

Strojovna:

Umístění			                 v boční, případně zadní stěně šachty

Prostředí                                                         teplota ve strojovně v rozmezí 5 až +40

Kabina :

Průchoznost                                                   neprůchozí

Rozměr kabiny š x h x v minimální rozměry 1 000 x 1 050 x 2 000 mm
Osvětlení součástí dodávky
Tlačítkový ovladač v kabině ANO

Podlaha                                                          hliníkový plech nebo kvalitou srovnatelný materiál

Šachetní dveře:

Typ ruční jednokřídlé s dovíračem
Světlý rozměr dveří š x v minimálně 850 x 2 000 mm
Provedení rámu                                            kovový, úprava RAL dle výběru zadavatele

Požární odolnost: bez PO

Řízení a elektrovýbava:

Druh řízení tlačítkové

Ovladače a ukazatele v kabině logo výrobce, tlačítka volby stanic  označení stanic na panelu

Ovladače a ukazatele ve stanicích standardní na přídrž

Umístění venkovních ovladačů standardní na přídrž

Elektrická přípojka                                         3 x 400V

Poznámky:

Uvedené rozměry šachty a kabiny jsou uváděny jako minimální, skutečné rozměry se mohou lišit podle detailního zaměření prostoru šachty.