Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

Specifikace nerezového varného kotle:

Kotel z nerezavějící oceli 18/10 skládající se z horní části a podstavce. Horní část tvořena varnou nádobou, pojistnou armaturou, napouštěcí trubkou a poklicí varné nádoby. Varná nádoba je opatřena duplikátorem osazeným topnými tělesy a obsah nádoby je ohříván parou, která se vyvíjí v duplikátoru. Regulace teploty je pomocí čtyř-polohového přepínače a tlakového spínače. Podstavec je opatřen čtyřmi seřizovatelnými nožičkami. Zepředu je uzavřen krytem, kde je umístěn výpustný kohout varné nádoby, napouštěcí ventil a kontrolní kohout vodní náplně duplikátoru.

| Specifikace | Technické parametry |
| --- | --- |
| Elektrický | ano |
| Rozměry (š x h x v)) v mm | 750 x 900 x 900 |
| Velikost nádoby (mm) | průměr 474 |
| Obsah kotle | 85 l |
| Příkon nádoby | 12 kW (2 x 6 kW) |
| Topná soustava | nepřímý ohřev |
| Doba potřebná k uvedení do varu | 45 min |
| Duplicitní plášť | Obsah vody 12,5 l |
| Vypouštěcí kohout | 1 ½“ |
| Krytí | IP 34 |
| Příslušenství | - |
| 1 x sítko | ano |
| 1 x pojistný ventil s manometrem | ano |
| 1 x kontrolní kohout duplikátoru | ano |
| 1 x výpustný ventil | ano |