Podklady pro zadání studie proveditelnosti s vizualizací na vybudování odloučeného pracoviště PPP SK v Berouně

Základní parametry:

Cílem projektu je zvýšení kapacity a zlepšení dostupnosti školských poradenských služeb PPP SK v okrese Beroun.

Objekt, který je předmětem studie je umístěn na pozemcích parc.č. 849/31 a st. parc.č. 1192 
v k.ú. Beroun, kdy umístění budoucí budovy musí odpovídat regulativům Územního plánu města Beroun.

Podle Územního plánu města Beroun jsou pozemky parc.č. 849/31 a st. parc.č. 1192 v k.ú. Beroun součástí plochy OV – veřejná vybavenost.

Záměr zřízení pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje v této ploše je přípustný za podmínky dodržení koeficientu zeleně a zajištění parkovacích stání. Ochrana stávajících budov v dané ploše není územním plánem stanovena, přesto Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MÚ Beroun žádá o zaslání návrhu přístavby, popř. nové stavby k odsouhlasení.

Pracoviště bude poskytovat psychologické a speciálně pedagogické služby žákům a jejich zákonným zástupcům, učitelům.

Z hlediska energetického standardu i vnitřního uspořádání musí budova/y splňovat podmínky k případnému získání dotace z fondu Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a dále musí být bezbariérová.

Kapacita pracoviště:

V průběhu školního roku pracoviště obslouží cca 1 500 klientů v rámci jedné i více návštěv (dle náročnosti požadované služby). V jednu dobu se může v prostorách pohybovat maximálně cca 10 klientů s doprovodem. Služby bude poskytovat 10 odborných pracovníků a 1-2 administrativní pracovnice.

Požadavky na dispozici kanceláří:

Z charakteru poskytovaných služeb vyplývá nutnost samostatných kanceláří pro každého odborného pracovníka (psychologa/speciálního pedagoga).

Požadavek:

- 10 odborných pracoven/kanceláří. V souladu s technickou normou ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory je potřeba, aby jedna kancelář měla prostor minimálně 16m2. Kanceláře by neměly být průchozí, žádoucí jsou samostatné vstupy.

- vstupní kancelář pro administrativní pracovníky (optimálně min. 30m2)

- čekárna – pro 10 -15 klientů (v přízemí)

- sociální zařízení pro klienty

- sociální zařízení pro zaměstnance

- sociální zázemí pro pracovníky- kuchyňka

- ideálně 1 jednací místnost pro cca 20 osob, může sloužit i jako prostor

- skladové a archivační prostory

- úklidová místnost

U vstupu do budovy počítat s možností bezbariérového vstupu.

Požadavek na zpracování studie proveditelnosti

- 3 x Architektonický návrh dle jednotlivých variant

- Součástí studie musí být uvedena orientační cena stavebních prací včetně vybavení nemovitosti, terénních úprav

- Prověření napojení a kapacity inženýrských sítí a dále prověření příjezdových cest vzhledem k možnosti dosahu složek integrovaného záchranného systému

- Předpokládaná doba výstavby

Studie bude následně použita jako jeden z podkladů k VZ na zhotovení PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.