| Místo stavby: | p.p.č. 1683, k.ú.: Smečno |
| --- | --- |
| Investor: | Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb |
| Zodp. Projektant: | Ing. Jan Slavata, Karla Čapka 24/2526, Teplice, 415 01 |
| Účel dokumentace: | DSP |
| Datum: | 01/2018 |

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Č.P.1, SMEČNO - STARÝ PAVILON,

MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.  Souhrnná technická zpráva

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku.

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy se týkají stávající budovy, je poloha staveniště jednoznačně definována. Parcela p.č. 1683 je vedená jako zastavěná plocha a nádvoří se stavbou na pozemku. Objekt je napojen na inženýrské sítě (vodovodní řad, kanalizační řad, komunikaci CETIN a rozvodnou síť elektro). Parkování je na pozemku p.č.16/6 v areálu domova. Stavbou nedojde k dotčení stávajících inženýrských sítí.

Stávající objekt nebude stavbou omezen v provozu. Stavba si nevyžádá žádné zásahy do vzhledu objektu, nezasahuje do žádných ochranných pásem a nevyvolává zásahy do inženýrských sítí. Volná plocha pozemku p.č. 16/6 bude rovněž sloužit jako meziskládka stavebního materiálu a deponie stavební suti.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Dotčená budova je zpracovateli projektové dokumentace dobře známa a dále byla provedena prohlídka stávajících dvou výtahových šachet s půdorysným i výškovým zaměřením.

Polohový a výškový systém se neurčuje, neboť je dán stávající budovou. Způsob založení budovy se nemění, jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma.

- Pozemek investora : 	Nebyla zjištěna bezpečnostní pásma na pozemku investora

- Inženýrské sítě veřejné:	Mají ochranná pásma vztažené k jednotlivým sítí

- Přípojky:			Mají vlastní ochranná pásma a respektují ochranná pásma inženýrských sítí

- Zemědělský a půdní fond:	Stavební pozemek nespadá do ochrany ZPF

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod..

Pozemek p.č. 1683 je mimo zaplavované území – neřeší se.

Vzhledem k charakteru stavby poddolovaní území se neřeší.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby resp. jejich minimalizace.

- Stavba nemění svým charakterem způsob využití pozemku a vlastní okolí stavby.

- Projektová dokumentace je zpracována na stavební úpravu stávajícího objektu.

Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby, resp. jejich minimalizace.

- Při provádění stavby bude docházet ke krátkodobému ovlivňování hlukem a prachem

- Nutné dodržovat platné obecné předpisy pro omezení hlučnosti a prašnosti

- Současně nárazově bude zvýšený dopravní ruch při navážení stavebního materiálu a likvidace stavebních odpadů.

Stavba svým charakterem nebude vytvářet žádné negativní účinky jiné, než jsou pro bytovou výstavbu běžné.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

Nepředpokládají se zásahy do zeleně a dalších přírodních prvků.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé).

Zásahy do zemědělské půdy se nepředpokládají.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu).

Objekt je napojen na inženýrské sítě: vodovodní řad, kanalizační řad, komunikaci CETIN a rozvodnou síť elektro. Parkování je před objektem na veřejném pozemku p.č. 16/6 (v areálu domova).

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

- nejsou požadována

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o úpravu dokončené stavby - objektu, který se nachází v zastavěné části města Smečno. Domov pro seniory je dispozičně navržen pro účely poskytovaní sociálních služeb. Předmětem projektu je nadvyšování a rozšíření stávajících stavebních otvorů stávající výtahové šachty objektu, zednické začištění ostění a návazných konstrukcí stěn a podlah. Následně proběhne kompletní výměna výtahu.

Stavba je tedy vyvolána požadavkem vlastníka objektu na pohodlnější vertikální dopravu v budově, především pro osoby se sníženou schopností pohybu. Kapacita objektu, užitná plocha, orientace objektu ani stávající přirozené osvětlení a oslunění se danými stavebními úpravami, které souvisí se zřízením výtahu, nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení.

Stavbou nedochází ke změně využití z hlediska územního plánu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Z hlediska architektonického řešení se dotýká především vnitřních prostor budovy. Vzhledem k tomu, že osobní výtah resp. jeho stávající výtahová šachta je umístěna uvnitř stávajícího objektu, nebude  narušen vnější architektonický ráz objektu.

Stavba je tedy vyvolána požadavkem vlastníka objektu na pohodlnější vertikální dopravu v budově, především pro osoby se sníženou schopností pohybu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba nemá provozní soubory a technologie výroby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Navržený výtah včetně veškerých ostatních parametrech (šachetní i kabinové automatické dveře, ovládání, vybavenost kabiny atd.) splňuje podmínky Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Objekt je navržen v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, v souladu s požární bezpečností, v souladu ochrany zdraví před úrazy elektrickým proudem. S ohledem na druh stavby lze bez dalšího prokazování konstatovat, že stavba provedená v souladu s projektovou dokumentací bude bezpečná při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení.

Jedna se především o bourací práce a osazení nových překladu nad stávajícímí stavebnímí otvory výtahové šachty. Nově navržen jeden výtah, který bude umístěn do stávající výtahové šachty. Stavební a dispoziční řešení objektu je stávající, se nemění.

Technologie výtahu je v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 81-20.– viz.  technická dokumentace výtahu. S ohledem na prostory ve stávajícím objektu jsou bezpečnostní prostory řešeny v souladu s EN 81-21.

Výtah není evakuační a musí být takto označen.

b) konstrukční a materiálové řešení.

Na straně stanice "0" jsou dveře vsazeny do nově vybudované niky. Budou upraveny prostupy pro lana a kabely podle potřeby. Dno prohlubně bude natřeno protiprašným nátěrem. Po osazení šachetních dveří do stavebních otvorů budou následně opraveny dlažby a malby okolo nových dveří.

Vnitřní rozměr kabiny 1650 x 2360 x 2100 mm, nosnost výtahu 1800 kg, dveře šířky 1100 mm automatické. Celkový zdvih výtahu je  6,6 m a má celkem 3 stanic.

Vnitřní rozměr šachty je stávající 2400 x 2680 mm mm. Barevné řešení bude zpracováno dle výběru Investora.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena v souladu s technickými podklady a technologickými postupy výrobců jednotlivých stavebních materiálů, a v souladu s normami ČSN.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Jedná se o výtah poháněný elektromotorem, výkon 4,4 kW, pohon elektrický převodový. Ve výtahové šachtě bude umístěna kabina a protiváha výtahu, která vyvažuje kabinu a napomáhá trakci výtahu.

Montáž výtahu vyžaduji revize stávajícího elektrorozvaděče a stávající přípojky elektro, instalační rozvod se umísťují do nového samostatného rozváděče napojeného na měřič spotřeby elektřiny společných prostor. Nový rozvaděč bude umístěn na chodbě 1.PP naproti výtahu.

Řízení výtahu bude mikroprocesorové, rozvaděč s frekvenčním řízením, řízení se sběrem dolů.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je navržena v souladu s normami o požární bezpečnosti staveb a podrobněji je řešena v části D-1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Samostatná příloha k tomuto projektu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení.

Zřízení výtahu v budově č.p.1 nebude mít vliv z hlediska úspory energie a ochrany tepla.

b) energetická náročnost stavby a posouzení využití alternativních zdrojů energií.

nejsou požadována

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

a) větrání

Výtahová šachta je vybavena přetlakovým větráním ve smyslu ČSN 73 0802. Stavbou

nebudou zhoršeny podmínky odvětrání stávajících prostorů.

b) vytápění

V rámci stavby nejsou prováděny úpravy stávajícího systému vytápění objektů.

c) osvětlení

Osvětlení výtahu je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN 12464-1.

d) zásobování vodou

Beze změn.

e) splašková kanalizace

Beze změn.

f) dešťová kanalizace

Beze změn.

g) plyn

Beze změn.

h) ochrana proti hluku

Objekt svým charakterem provozu není zdrojem nadměrného hluku.

Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby, resp. jejich minimalizace.

- Při provádění stavby bude docházet ke krátkodobému ovlivňování hlukem a prachem

- Nutné dodržovat platné obecné předpisy pro omezení hlučnosti a prašnosti

- Současně nárazově bude zvýšený dopravní ruch při navážení stavebního materiálu a likvidace stavebních odpadů

- Stavba svým charakterem nebude vytvářet žádné negativní účinky jiné, než jsou pro bytovou výstavbu běžné

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před radonem, bludnymi proudy, technickou seizmicitou, hlukem a protipovodňova opatřeni jsou stavajici a nebudou měněny.

Je navržen  moderní výtahový stroj s výrazně omezenou hlučností.

Výtah je konstruován tak, aby hluk od výtahových částí odpovídal ČSN 27 4210 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.

Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení jsou dle § 12 odst. 1, 3 a přílohy č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  jsou splněny.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení na technické vybavení území je stávající, se nemění a řešeno následujícím způsobem:

Napojení na obecní komunikaci:

- Vstup pro pěší je z p.p.č. 44/4. Stávající se nemění

- Objekt je kompletně zasíťován, tj. kanalizace, vodovod a elektřina jsou přivedeny do objektu

Napojení vodovod :

- Stávající se nemění: objekt je napojen stávající přípojkou na stávající vodovodní řad. Výtah nebude napojen na vodovod.

Zdravotní a technické instalace

- Přípojky vody a kanalizace jsou zavedené do objektu. Na tuto stavbu se nevztahuje. Vytah nebude napojen na vodu ani na kanalizaci.

Ústřední vytápění

- Na tuto stavbu se nevztahuje. Výtahová šachta nebude vytápěna.

Napojení splaškovou a dešťovou kanalizaci:

- Odkanalizování objektu je řešené do stávajícího řadu kanalizace. Odvod dešťové vody ze střechy je řešen do dešťové kanalizace. Stávající se nemění. Výtah nebude napojen na kanalizace.

Napojení elektroinstalaci:

- Objekt je napojen na elektrickou energii ze stávajícího elektroměrného místa ve vstupu do objektu. Stávající se nemění. Výtah bude napojen z podružného rozvaděče objektu. Vnitřní rozvody elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY uloženými pod lištou.

- Při montáži dbát platných norem ČSN a bezpečnostní předpisy.

- Před uvedením zařízení do trvalého provozu bude provedena výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Ve zprávě o výchozí revizi musí být uvedeno zda el. zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

- Práce  na   el.  zařízení  mohou   provádět  pouze  kvalifikovaní pracovníci dle vyhlášky ČBP 50/1978. Elektrické  zařízení musí  splňovat všechny  požadované funkce  a požadavky   na  bezpečnost.   Výchozí  revize   dle  ČSN  331500, 332000-6-61. El. zařízení  musí být udržováno  ve stavu odpovídajícím  platným předpisům a technickým normám.

B.4 Dopravní řešení

Budova je přístupná po místních komunikacích. Vzhledem k charakteru stavebních úprav není třeba řešit napojení na dopravní infrastrukturu - vše zůstane stávající beze změn.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stávající se nemění

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít při realizaci, ani při vlastním provozu negativní vliv na životní prostředí. Zřízení výtahu nemá vliv na ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Nejsou známy škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by byly třeba stavebními úpravami řešit.

Provozní vlivy:

- Pevné odpady budou odstraňovány v rámci režimu svozu praktikovaném v obci.

- Splaškové vody z objektu jsou svedeny do místní kanalizační sítě vedené v komunikaci. Odvod dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch je řešen do místní dešťové kanalizace.

Stavba nebude provádět hlučné činnosti v době nočního klidu, v době pracovního volna a o svátcích

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavební řešení nevykazuje negativní dopad na své okolí. Plánovaná stavba nevybočuje z požadavků kladených na dané území.

Z hlediska realizace stavebních prací tyto budou prováděny v pracovních dnech od 7 hod. maximálně do 18 hod. v případě nutnosti ve dnech pracovního klidu, a to tak aby nedocházelo k obtěžování vlastníků sousedních nemovitostí. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., tj. hluk ze stavební činnosti nepřesáhne hodnotu 65 dB.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Napojení staveniště na zdroje vody a el. energie

#### Na zdroje vody:

Napojení na stávající rozvod vody

Na zdroje elektřiny:

 Napojení na stávající rozvod elektro

Nároky na energie:

•	Elektrická energie :

•	míchačka ……………....…..   2,2 kW

•	ruční el. nástroje …….....…..  1,5 kW

•	osvětlení …………….…...…  0,5 kW

•	Studená voda: max. hodinová spotřeba 300 l/ hod.

•	Bude zajištěn odvod srážkových, odpadních a technologických vod

b) odvodnění staveniště.

Odvodnění území zůstává původní. Zneškodňování odpadních vod řeší tato dokumentace v souladu s obecnými předpisy a normami

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Bude využit stávající sjezd z místní komunikace.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.

- Nebude nutné omezovat provoz na veřejných komunikacích

- Při provádění stavby bude docházet ke krátkodobému ovlivňování hlukem a prachem

- Nutné dodržovat platné obecné předpisy pro omezení hlučnosti a prašnosti

- Současně nárazově bude zvýšený dopravní ruch při navážení stavebního materiálu a likvidace stavebních odpadů

- Stavba svým charakterem nebude vytvářet žádné negativní účinky jiné, než jsou pro bytovou výstavbu běžné

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Staveniště nezasahuje do veřejného prostranství

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé).

Stavba bude provedena na pozemcích: pozemkové parcely číslo 1 v katastrálním území Smečno,  jak je zakresleno v situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace. Dočasný zábor: odpad vzniklý při realizaci stavby bude tříděn a ukládán do přistaveného kontejneru na p.p.č. 16/6.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

- Veškerý odpad vzniklý při realizaci stavby bude tříděn a ukládán do přistaveného kontejneru. Zařazení odpadů se stanoví podle vyhlášky 93/2016 Sb.( Katalog odpadů).

- Odpady – kód 17 – stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) v  objemu do 5 m³ budou uloženy na určenou řízenou skládku.

- Stavba nebude po dobu výstavby ohrožovat a nadměrně zatěžovat okolí – hluk, prach  apod., znečišťovat ovzduší a vody, ohrožovat provoz a znečišťovat pozemní komunikace.

- Vytěžená zemina bude použita na úpravy stávajícího terénu, zbytek bude uložen na skládku.

- Odpady a obaly vzniklé při stavbě budou likvidovány na základě zpracovaného programu odpadového hospodářství oprávněnou osobou.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Trvalé deponie a mezideponie stavebního materiálu a zeminy budou na stávající zpevněné ploše kolem stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební vlivy:

- Stavební rum a ostatní stavební odpad se umístí dle systému odstraňování odpadu určeném obecním úřadem

- Nebezpečný odpad může vzniknou z dehtových lepenek a izolačních pásů. Bude odstraněn ve sběrném dvoře organizace zajišťující svoz odpadků v obci.

- V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

Dodavatel bude plnit podmínky pro funkci stavbyvedoucího plynoucí ze stavebního zákona

Nechat vytýčit veškeré veřejné sítě před zahájením zemních prací

Provádět pouze práce povolené ve stavebním povolení nebo ohlášení

Řídit se pokyny správců sítí

Dodržovat podmínky stavebního povolení a stavebního zákona

Vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě

Kromě uvedených ve zprávě, je nutné zvýšit pozornost při výkopových pracích a při provádění konstrukcí za pomoci mechanizace, hrubou montáž svěřit odborné firmě.

Dřevěnou konstrukci z příslušných profilů musí provést odborná firma.

Ocelové prvky musí svařit svářeč se státní zkouškou. Změnu profilu je nutno doložit statickým přepočtem.

Na elektroinstalaci, hromosvod a komíny je nezbytná revizní zpráva.

Provést protokol o zkoušce těsnosti doložit u vodovodu.

Stavební firma (nebo investor v případě vlastních prací) odpovídá za stav a kvalitu prováděných prací a je povinna při nepřesnostech a rozporech projektu přivolat projektanta , který návrh vypracoval.

Firma - zadavatel je povinen přeměřit všechny otvory provedené při stavbě, před zadáním výroby výplní otvorů.

Přizvat projektanta v rámci autorského dozoru nebo stavební dozor investora k převzetí základové spáry objektu, k armaturám a před zakrytím dílčích technologických částí k jejich kontrole.

Dále odpovídá za všechny prováděné práce, dodaný materiál a za pracovníky, kteří jsou řádně proškoleni mají kvalifikaci a licenci na dané práce a jsou prokazatelně stavební firmou proškoleni na tyto práce s ohledem na bezpečnost práce.

Firma musí mít autorizaci k provádění příslušných prací. Při nedodržení výše uvedených podmínek hradí dodavatel škody způsobené a to jak přímé tak nepřímé, fyzické i morální.

Při provádění svépomocí neodpovídá projektant za neznalost BOZ a technologických postupů.

Zejména při svépomocné výstavbě je nezbytné odsouhlasení všech změn projektantem , stavebním dozorem, nebo odborným vedením stavby a seznámit se s technologickým postupem prací a předpisů BOZ.

Specialisté provedou podrobné projekty instalací a upřesní použitý materiál.

Lešení před použitím musí být zkontrolováno pověřenou zodpovědnou osobou. Demontáž lešení se provádí v opačném pořadí výstavby

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a to zejména:

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb.

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 362/2005 Sb.

Realizace stavby bude prováděna postupně ve vazbě na možnosti a potřeby stavebníka.

Budou dodržována požadavky požární bezpečnosti podle samostatné požární zprávy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba je tedy vyvolána požadavkem vlastníka objektu na pohodlnější vertikální dopravu v budově, především pro osoby se sníženou schopností pohybu.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

- nejsou požadována

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

- nejsou požadována

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- nejsou požadována.