| Místo stavby: | p.p.č. 1683, k.ú.: Smečno |
| --- | --- |
| Investor: | Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb |
| Zodp. Projektant: | Ing. Jan Slavata, Karla Čapka 24/2526, Teplice, 415 01 |
| Účel dokumentace: | DSP |
| Datum: | 01/2018 |

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Č.P.1, SMEČNO - STARÝ PAVILON,

MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU

D. Dokumentace stavebního objektu

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1. Technická zpráva

- Stavební objekty

  - Architektonické a stavebně technické řešení

    - Technická zpráva

a) Účel objektu

Jedná se o objekt, který se nachází v zastavěné části města Smečno. Objekt je Domov pro seniory a je dispozičně navržen pro účely poskytovaní sociálních služeb.

Projekt řeší nadvyšování a rozšíření stávajících stavebních otvorů stávající výtahové šachty objektu, zednické začištění ostění a návazných konstrukcí stěn a podlah. Následně proběhne kompletní výměna výtahu: demontáž stávajícího výtahu, nové instalace ve strojovně, kompletní dodávka a montáž nového výtahu.

Stavba je tedy vyvolána požadavkem vlastníka objektu na pohodlnější vertikální dopravu v budově, především pro osoby se sníženou schopností pohybu.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Z hlediska architektonického řešení se dotýká především vnitřních prostor budovy. Vzhledem k tomu, že osobní výtah resp. jeho výtahová šachta je umístěna uvnitř stávajícího objektu, nebude  narušen vnější architektonický ráz objektu.

Navržený výtah včetně veškerých ostatních parametrech (šachetní i kabinové automatické dveře, ovládání, vybavenost kabiny atd.) splňuje podmínky Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace a oslunění

Kapacita objektu, užitná plocha, orientace objektu ani stávající přirozené osvětlení a oslunění se danými stavebními úpravami, které souvisí se zřízením výtahu, nemění. Jedna se o stávající objekt, se nemění.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost.

Nově navržený výtah bude umísten do stávající výtahové šachty. Stavební a dispoziční řešení objektu je stávající, se nemění.

Technologie výtahu je v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 81-20.– viz.  technická dokumentace výtahu. S ohledem na prostory ve stávajícím objektu jsou bezpečnostní prostory řešeny v souladu s EN 81-21.

Výtah není evakuační a musí být takto označen.

Na straně stanice "0" jsou dveře vsazeny do nově vybudované niky. Budou upraveny prostupy pro lana a kabely podle potřeby. Dno prohlubně bude natřeno protiprašným nátěrem. Po osazení šachetních dveří do stavebních otvorů budou následně opraveny dlažby a malby okolo nových dveří.

Vnitřní rozměr kabiny 1650 x 2360 x 2100 mm, nosnost výtahu 1800 kg, dveře šířky 1100 mm automatické. Celkový zdvih výtahu je  6,6 m a má celkem 3 stanic.

Vnitřní rozměr šachty je 2400 x 2680 mm mm. Barevné řešení bude zpracováno dle výběru Investora.

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Výněna výtahu v objektu nebude mít zásadní vliv z hlediska úspory energie a ochrany tepla.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Způsob založení budovy se zřízením výtahu nemění.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků.

Vlastní provoz objektu nemá závažnější vliv na zhoršení životního prostředí v daném místě a navrhované stavební úpravy - výměna výtahu tento provoz nemění.

V průběhu stavby je nutné dodržovat veškeré zákonné předpisy, týkající se hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků i ochrany životního prostředí. Negativní vlivy na životní prostředí při vlastní realizaci stavby je třeba minimalizovat použitím vhodných opatření. Jedná se např. o snížení hlučnosti mimo obvyklou pracovní dobu, o snížení prašnosti, o vyloučení úniku látek způsobujících znečištění povrchových a podzemních vod (např.ropných látek z mechanismů) ap. Vybouraná suť bude tříděna, čistá stavební suť bude odvezena na určenou skládku, demontované ocelové konstrukce budou odvezeny do sběrny kovů, apod.

Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál bude zdravotně nezávadný. V případě znečištění komunikací při dopravě je nutno zajistit jejich čištění.

h) Dopravní řešení

Jedna se o stávající objekt, se nemění.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření.

Zamýšlené stavební úpravy nemají vliv na ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Nejsou známy škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by byly třeba stavebními úpravami řešit.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektant respektoval vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu.

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1. Technická zpráva
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby.

Provedení kabiny výtahu: podlaha - lino protiskluz,  stěny – panely s obkladem, podhled – deska s bodovým osvětlením.– viz.  technická dokumentace výtahu.

Celkový zdvih výtahu je 6,6 m a má celkem 3 stanic.

Nosná konstrukce výtahu bude kotvená do stávajících zdi výtahové šachty.

Jedna se především o bourací práce a osazení nových překladu nad stávajícímí stavebnímí otvory výtahové šachty. Při demolicích a demontážích bude použito ruční nářadí a drobná mechanizace.

Stavební úpravy se spočívají ve nadvyšování a rozšíření stávajících otvorů, budou provedeny nové překlady nad těmito stávajícímí otvory.

Nejprve budou podepřeny stropní konstrukce na obou stranách otvoru (konstrukce budou podchyceny až do úrovně podlahy, popř. musí být posouzena únosnost stropní konstrukce). Následně bude vysekána drážka pro překlad do poloviny zdiva. Poté bude vybetonováno lože pro nosníky překladu. Min. výška lože 50 mm, min. délka je 200 mm (uložení) + 20 mm na celou šířku kapsy. Lože bude vybetonováno z betonu C16/20.

Po jednom dni je možné osadit ocelové profily překladu (2x ocelový válcovaný nosník I140 dl.1,75m), tyto aktivovat pomocí ocelových klínů a spáru mezi horním pásnicí a zdivem vyplnit cementovou maltou s vlastnostmi C16/20. Po technologické přestávce 1 den lze vysekat drážku v druhé polovině zdiva a opakovat postup včetně technologických přestávek. Po 4 dnech od ukončení prací na obou stranách otvoru je možné odstranit provizorní podepření a vybourat otvor pod novým překladem.

Na straně stanice "0" jsou dveře vsazeny do nově vybudované niky. Budou upraveny prostupy pro lana a kabely podle potřeby. Dno prohlubně bude natřeno protiprašným nátěrem.

Po osazení šachetních dveří do stavebních otvorů budou následně opraveny dlažby a malby okolo nových dveří.

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky.

Svislé  konstrukce

Nosná konstrukce výtahu bude kotvená do stávajících zdi výtahové šachty.

Konstrukce střechy

Nepředpokládají žádné zásahy.

Okna a dveře

Nepředpokládají žádné zásahy.

Provedení kabiny výtahu

Podlaha - lino protiskluz, stěny – panely s obkladem, podhled – deska s bodovým osvětlením.

c) Hodnoty užitých, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Je definováno v části D 1.2.1. Statické posouzení - samostatná příloha k tomuto projektu.

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů.

Veškeré detaily jsou použity typové jednotlivých výrobců konstrukčních systémů a prvků.

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby.

Současně nesmí dojít k podkopání základů a to ani v oblasti roznášecích sil působících podzákladí. Toto platí nejenom u výkopů základů, ale i pro všechny další zemní práce.

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.

Při bouracích a demoličních pracích je nezbytné postupovat v obráceném pořadí výstavby a kontrolovat stav i konstrukcí sousedních. Současně je nutné postupovat v kruhu, tj. snižovat konstrukce rovnoměrně a nikoliv na jedné straně bourat na celou výšku konstrukce celé zdi. Nebezpečí zřícení uvolněných konstrukcí.

Pozor na provádění průrazů v nových konstrukcích, aby nedošlo k porušení výztuže stropu či přílišné zeslabení konstrukce.

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Veškeré konstrukce musí být na focené. Konstrukce jenž budou trvale zakryté. Musí být řádně zdokumentované fotograficky a zapsané ve stavebním deníku. Současně je nutné přizvání stavebního dozoru či odborného vedení stavby.

h) Seznam platných podkladů, ČSN, EN, technických předpisů, odborné literatury, apod..

Pro vypracování projektové dokumentace byly prány v úvahu platné české normy. Projekt je projektován dle souboru v daném okamžiku platných českých norem. Doporučuji zadavateli aby při uzavírání smluv s  dodavatelem si vymínil kontrolní režim též dle souboru platných norem ČSN.

Projekt je sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

Pro vypracování projektu byl použit A9cad je obecný 2D Cad program, balík kancelářského softwaru OpenOffice, PDFCreator.

i) Specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Nevyžaduje se.

1.2.2. Výkresová část

Kompletní seznam výkresů stavební části viz. část D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE.

1.2.3. Statické posouzení

Samostatná příloha k tomuto projektu.

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Samostatná příloha k tomuto projektu.

1.4. Technika prostředí staveb

Nemění se. Objekt je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu.Stavbou nedojde k dotčení stávajících inženýrských sítí, změně způsobu vytápění a přípravě TUV. K nárůstu počtu osob v domě nedochází. Kapacitní požadavky na vodu i množství odpadních vod by mělo zůstat zachováno.