Příloha č. 3

Specifikace předmětu zakázky

| Poř. číslo | Název | Jednotka | Množství | Požadovaná technická specifikace | Nabízené obchodní označení, popis, technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Demontáž původní krytiny a lepenky | m2 | 471,00 | Odstranění bitumenové vlnité krytiny, dřevěných latí 5x8 cm, asfaltové pískované lepenky na bednění |  |
| 1.2 | Odvoz suti a ekologická likvidace | kg | 2790 | Naložení demontovaných materiálů a provedení ekologické likvidace na příslušných skládkách. Dřevěné latě 5x8 cm- 4,71m3 Onduline + lepenka |  |
| 1.3 | Demontáž původního hromosvodu | bm | 130 |  |  |
| 1.4 | Dodávka a montáž - folie kontaktní s aplikační páskou | rolí | 8,00 | Difúzní folie s aplikační páskou na bednění min. 150g/1m2 |  |
| 1.5 | Dodávka a montáž - kontralatě | m3 | 3,05 | Dřevěné latě min. 5x8cm ošetřené nátěrem - ochranou proti plísni a škůdcům |  |
| 1.6 | Dodávka a montáž - laťování | m2 | 471,00 | Dřevěné latě min. 6x4cm ošetřené nátěrem - ochranou proti plísni a škůdcům |  |
| 1.7 | Dodávka a montáž lakované krytiny – trapéz | m2 | 471 | Výška vlny v rozmezí 18-45 mm, tloušťka plechu min. 0,63 mm (pozink) |  |
| 1.8 | Dodávka a montáž - hřeben lakovaný | bm | 34 | Rozvinutá šíře min. 500 mm, lakovaný, tloušťka plechu (pozink) min. 0,6 mm |  |
| 1.9 | Dodávka a montáž - oplechování štítů | bm | 29,00 | Rozvinutá šíře min. 400 mm, lakovaný pozink, tl. min. 0,6 mm |  |
| 1.10 | Oplechování střešních prostupů | ks | 2 | Výdechy odvětrání kuchyně 1,5 x 1,2 m, lakovaný pozink min. tl. 0,6 mm |  |
| 1.11 | Dodávka a montáž - háky + žlab + svod TiZn (jde o část střechy objektu školy, zbylá část je v tomto materiálu) | bm | 101 | Rozvinutá šíře žlabu 400 mm, průměr svodu 120 mm, tloušťka plechu min. 0,6 mm |  |
| 1.12 | Dodávka a montáž nového hromosvodu na střeše, včetně revize | bm | 130 | Vodící drát AlMgSi min. průměr 8 mm, PV+SV min. z FeZn. Dílčí revizní zpráva hromosvodu |  |
| 1.13 | Pás proti ptákům | bm | 69 | Ochranný pás proti ptákům šíře min. 100 mm |  |

V...................................... dne.......................

....................................................................

Jméno a podpis oprávněného zástupce

uchazeče razítko organizace