Technická specifikace

Název  akce:     Zalužany - průtah

Místo realizace: silnice III/00436 Zalužany - průtah, okres Příbram

Staničení : od 0,000   do  1,554  km,  délka  úseku  1,554 ,  prům.šířka  8 m, plocha 12 432m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v obci Zalužany. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou dopravu těžkou nákladní přepravu z místních lomů..  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje..

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/00436.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, Výškové vyrovnání uličních vpustí. Provedení očištění, vyrovnávka,  spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude  seřezání krajnic s naložením. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Geodetické zaměření skutečného stavu opravy. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 3 týdny

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí provozu :           Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz , 724 216 636

Vedoucí TSÚ:                 JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr:          František Šíma, frantisek.sima@ksus.cz , 602 430 297

Správní cestmistr :           Miloslava Kubová, miloslava.kubova@ksus.cz, 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  František Šíma