STATICKÝ VÝPOČET

Obsah

I.	ÚVOD	3

1.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS	4

2.	OBSAH A METODY STATICKÉHO VÝPOČTU	4

3.	PODKLADY, NORMY, LITERATURA	5

3.1	PODKLADY:	5

3.2	NORMY:	5

3.3	LITERATURA:	6

3.4	PROGRAMY:	6

II.	VSTUPNÍ ÚDAJE	7

1.	ČASOVÉ PŘEDPOKLADY	8

2.	MATERIÁLY	8

2.1.	BETON	8

2.2.	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	10

2.3.	KONSTRUKČNÍ OCEL	10

3.	PŘEHLEDNÉ VÝKRESY	11

4.	ZATÍŽENÍ	14

4.1.	VŠEOBECNĚ	14

4.2.	STÁLÁ ZATÍŽENÍ	14

4.3.	ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU	16

4.4.	ZATÍŽENÍ VĚTREM	24

4.5.	ZATÍŽENÍ TEPLOTOU	27

4.6.	VRATNÉ SÍLY V LOŽISKÁCH	32

5.	ZEMNÍ TLAKY	33

5.1.	VŠEOBECNĚ	33

5.2.	ZEMNÍ TLAK V KLIDU	35

6.	KOMBINACE	42

6.1.	MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI	42

6.2.	MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI	43

III.	NOSNÁ KONSTRUKCE	44

1.	MODEL PRO PROGRAM SCIA	45

1.1.	VŠEOBECNĚ	45

1.2.	SCHÉMA modelu a fází výstavby	45

2.	PŘÍČNÝ ROZNOS	47

3.	OCELOVÝ PRŮŘEZ - MONTÁŽ	47

3.1.	ZATÍŽENÍ	47

3.2.	VNITŘNÍ SÍLY	48

3.3.	POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ	49

3.4.	STANOVENÍ PRŮHYBU V MSP	55

4.	SPŘAŽENÝ PRŮŘEZ	56

4.1.	Vliv dotvarování	56

4.2.	VNITŘNÍ SÍLY	60

4.3.	Kombinace	61

4.4.	POSOUZENÍ	63

4.5.	Únava v podélném směru	73

4.6.	Posouzení průhybu	75

4.7.	Náraz do nosníku – mimořádná situace	76

5.	BETONOVÁ DESKA	76

6.	PŘÍČNÍKY	89

6.1.	BETONOVÉ PŘÍČNÍKY	89

6.2.	ROZNOS SIL Z OCELOVÉHO NOSNÍKU DO BETONOVÉHO PŘÍČNÍKU	91

7.	vodorovné posuny a přechodová oblast	92

8.	POSOUZENÍ NA SEISMICITU	94

9.	přechodová deska	95

IV.	SPODNÍ STAVBA	96

1.	VŠEOBECNĚ	97

2.	POSOUZENÍ PLOŠNÉHO ZALOŽENÍ	97

3.	POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ	105

4.	PAŽENÍ	108

5.	POSOUZENÍ KŘÍDEL O1	123

V.	ODVODNĚNÍ	151

1.	Výpočet šířky rozlití	152

ZÁVĚR	153

# ÚVOD

OBSAH:										          Str.

1.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS	4

2.	OBSAH A METODY STATICKÉHO VÝPOČTU	4

3.	PODKLADY, NORMY, LITERATURA	5

3.1	PODKLADY:	5

3.2	NORMY:	5

3.3	LITERATURA:	6

3.4	PROGRAMY:	6

## STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

ost se nachází v intravilánu na okraji obce Jirny v rovinatém území. Trasa dálnice D11 je vedena v zářezu (cca 6,0 m), přeložka silnice II/101 je vedena před mostem na terénu, za mostem na mírném násypu v. cca 2,0 m. Volná šířka vozovky na mostě mezi obrubníky je konstantně 7,5 m. Po levé straně vozovky je chodníky šířky 1,0 m na monolitické římse. Z vnější strany je opatřen zábradlím a z vnitřní strany svodidlem. Po pravé straně je cyklostezka šířky 2,0 m. Cyklostezka je od vozovky oddělena betonovým svodidlem výšky 800 mm. Z vnější strany je osazeno zábradelní svodidlo na monolitické římse. Celková šířka mostu je 12,75 m. Délka mostu je 65,0 m, délka nosné konstrukce 45,5 m při rozpětí 44,0 m. Most je kolmý.

Nosná konstrukce sestává s ocelových nosníků tvaru I a spřažené železobetonové desky, ze statického hlediska se jedná o oboustranně vetknutý nosník o světlosti 41,0 m. V příčném řezu je 5 ocelových nosníků, které mají proměnnou výšku. Celá konstrukční výška se mění z pole 1,4 m k podporám na 2,4 m. Spřažená deska má základní tloušťku 300 mm. Sklon horního povrchu spřažené desky je jednostranný 2,5 % s protisklonem 4,0 %. Šířka nosné konstrukce mostu je 12,25 m. U opěr jsou nosníky zabetonovány do monolitických příčníků (opěr) šířky 2,2 až 2,7 m a výšky cca 2,8 m.

Nosná konstrukce je vetknuta do spodní stavby. Opěry jsou masivní železobetonové výšky cca 8,05 m a proměnné šířky. Od základové desky v šířce 1,5 m se rozšiřují směrem nahoru v líci ve sklonu 7,6:1. Základová deska výšky 1,5 m je umístěna centricky k dříku opěry. Šířka základu 5,0 m a délka základu 12,25 m.

Za rubem opěr jsou navržena samostatná křídla tvořená úhlovými zdmi s plošným založením. Základová deska šířky 5,5 m a tl. 1,2 m. Dříky vysoké cca 6,3 m s proměnnou tloušťkou. V patě šířky 1,2 m a cca v polovině délky se pod pracovní spárou mění tloušťka na 0,6 m. Horní část křídel je vykonzolována. Na O1 o 3,5 m a na O2 o 4 m.

Na rubu nosné konstrukce je osazena vlečená přechodová deska délky 6,0 m a tloušťky 0,35 m.

Vozovka je navržena jako dvouvrstvá tl. 85 mm včetně izolace.

## OBSAH A METODY STATICKÉHO VÝPOČTU

V tomto statickém výpočtu je provedeno posouzení základních dimenzí nosné konstrukce a spodní stavby mostu včetně zakládání. Výpočet je proveden podle řady norem ČSN EN 1990 až 1998, tzv. Eurokódů. Zatížení mostu dopravou je uvažováno podle ČSN EN 1991-2.

Kombinace zatížení jsou uvažovány v souladu s požadavky ČSN EN 1990/A2. Vliv seismických účinků je posouzen podle ČSN EN 1998-1 a 2.

Nosná konstrukce mostu je navržena jako spřažená ocelobetonová. Posouzení desky mostovky a spodní stavby je provedeno podle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-2. Nosná kostrukce byla posouzena podle norem ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-2, ČSN EN 1994-1-1 a ČSN EN 1994-2. Posouzení založení je provedeno metodicky v souladu s ČSN EN 1997 s použitím návrhového přístupu 2 ve smyslu čl. NA2.16 v ČSN EN 1990/A2.

Pro výpočet zemních tlaků a napětí v základové spáře byly použity osvědčené obecné metody s použitím programu GEO5.

## PODKLADY, NORMY, LITERATURA

### PODKLADY:

[P1]	Dokumentace pro stavební povolení (11/2020, PRAGOPROJEKT a.s.)

[P2]	Průzkum inženýrských sítí (PRAGOPROJEKT, 12/2019)

[P3]	Geodetické zaměření území (PRAGOPROJEKT, 10/2019)

[P4]	Katastrální mapa území (PRAGOPROJEKT, 10/2019)

[P5]	Hlavní mostní prohlídka (Míčka, 11/2018)

[P6]	D11 1101 Praha – Jirny, modernizace, km 0,00-7,80 – DÚR (PRAGOPROJEKT, 05/2019)

[P7]	D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění, územně-technická studie (PRAGOPROJEKT, 2020)

[P8]	Rozpracovaná DÚR vysokorychlostní tratě: Pilotní úsek Praha-Běchovice – Poříčany (Správa železnic, 03/2020)

[P9]	Rekognoskace terénu

[P10]	Závěry ze vstupních jednání

### NORMY:

[N1a]	ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

]N1b]	ČSN EN 1990 ZMĚNA A1 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[N2]	ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[N3]	ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –Zatížení sněhem

[N4]	ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –Zatížení větrem

[N5]	ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení –Zatížení teplotou

[N6]	ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení –Zatížení během provádění

[N7]	ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení –Mimořádná zatížení

[N8]	ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

[N9]	ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[N10]	ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady

[N21]	ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[N25]	ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn

[N26]	ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

[N22]	ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava

[N12]	ČSN EN 1993-2 Eurokód 2: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty

[N23]	ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[N24]	ČSN EN 1994-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

[N12]	ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

[N13]	ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení– Část 1: Obecná pravidla, seismická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

[N14]	ČSN EN 1998-2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení– Část 2:

Mosty

[N15]	ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

[N16]	ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

[N17]	ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací

[N18]	ČSN EN 1337-1 Stavební ložiska-část 1: Všeobecná pravidla navrhování

[N20]	ČSN EN 1337-5 Stavební ložiska-část 5: Hrncová ložiska

### LITERATURA:

[L1]	Revised draft of EN 1337-1 Structural bearings – Part 1: General rules

[L2]	ČSN 730037 Zemní tlak na stavební konstrukce (zrušena v r. 2010)

[L3]	TP114 Svodidla na pozemních komunikacích

### PROGRAMY:

SCIA Enginner – program pro statickou analýzu prutových a deskostěnových konstrukcí

FIN EC –Beton (FINE) – program na posouzení ŽLB průřezů podle Eurokódu

GEO5 (FINE) – program pro výpočty geotechnických konstrukcí

iBridge 1.0 - program pro stanovení tuhosti při spolupůsobení integrovaných mostů se zeminou

# VSTUPNÍ ÚDAJE

OBSAH:			Str.

1.	ČASOVÉ PŘEDPOKLADY	8

2.	MATERIÁLY	8

2.1.	BETON	8

2.2.	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	10

2.3.	KONSTRUKČNÍ OCEL	10

3.	PŘEHLEDNÉ VÝKRESY	11

4.	ZATÍŽENÍ	14

4.1.	VŠEOBECNĚ	14

4.2.	STÁLÁ ZATÍŽENÍ	14

4.3.	ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU	16

4.4.	ZATÍŽENÍ VĚTREM	24

4.5.	ZATÍŽENÍ TEPLOTOU	27

4.6.	VRATNÉ SÍLY V LOŽISKÁCH	32

5.	ZEMNÍ TLAKY	33

5.1.	VŠEOBECNĚ	33

5.3.	ZEMNÍ TLAK V KLIDU	35

6.	KOMBINACE	42

6.1.	MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI	42

6.2.	MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI	43

## ČASOVÉ PŘEDPOKLADY

Postup výstavby předpokládá, že ocelové nosníky budou osazovány na vybetonované a částečně zasypané opěry a střední montážní podpěru. Následně proběhne betonáž příčníků a uvolnění střední montážní podpěru. Následně proběhne betonáž spřažené desky. Spřažení se předpokládá 1 den po betonáži desky. Dokončení provádění svršku se přepokládá 1,5 měsíce po betonáži desky. Uvedení mostu do provozu se předpokládá 2 měsíce po betonáži desky.

## MATERIÁLY

Beton:

Součinitele materiálů v mezních stavech únosnosti a při posouzení na únavu dle čl. 2.4.2.4 (1), tab. 2.1N v [N9].

| Návrhová situace | c pro beton | s pro beton. výztuž | s pro předp. výztuž |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá i dočasná | 1,5 | 1,15 | 1,15 |
| Mimořádná | 1,2 | 1,0 | 1,0 |

Pro výpočet mezní návrhové únosnosti pilot se součinitel pro beton zvyšuje dle Poznámky u čl. 2.4.2.5(2) v [N9] součinitelem k1 = 1,1, tj. c = 1,1x1,5 = 1,65

Součinitele materiálů v mezních stavech použitelnosti dle čl. 2.4.2.4 (2) v [N9] se zpravidla uvažují hodnotami c = 1,0 a s = 1,0, pokud není v jednotlivých posouzeních vyžadováno jinak.

Ocel:

Dílčí součinitele dle [N12] (tab. 6.1):

Únosnost plastická i pružbná včetně lokálního boulení:		M0 = 1,0

Stabilita:									M1 = 1,1

Spoje kormě předpjatých:							M2 = 1,25

Předpjaté šrouby (prokluz v MSÚ):					M3 = 1,25

Předpjaté šrouby (prokluz v MSP):					M3,ser = 1,10

Otlačení injektovaného šroubu:						M4 = 1,10

Dílčí součinitele dle [N24] (2.4.1.2):

Smykové spojení:								V = 1,25

Smykové spojení - únava:							Mf,s = 1,0

Dílčí součinitele pro únavu se použijí podle tab. 3.1 v [N22].

### BETON

Charakteristické a průměrné pevnostní a deformační charakteristiky se uvažují dle čl. 3.1, tab. 3.1. v [N9].

Návrhová pevnost betonu v tlaku se určí dle čl. 3.1.6(1)P v [N9], resp. (101)P v [N10] dle vztahu: fcd = cc . fck /c, kde součinitel cc = 0,85 dle čl. 3.1.6 (101)P v [N10].

Pro časový průběh pevnosti betonu v tlaku platí vztahy dle čl. 3.1.2 (6) v [N9]. Vztah platí pro čas t3 dny.

Návrhová pevnost betonu v tahu se určí dle čl. 3.1.6(2)P v [N9] dle vztahu fctd = ct . fctk,0,05 /c, kde součinitel cc = 1,0 čl. 3.1.6 (102)P v [N10] a fctk,0,05 = 0,7 fctm.

Pro časový průběh pevnosti (průměrné i charakteristické) betonu v tahu platí vztahy dle čl. 3.1.2 (9) v [N9]. Vztah platí pro čas t3 dny.

Pro časový průběh modulu pružnosti betonu Ecm(t) platí vztahy dle čl. 3.1.3 (3) v [N9]. Vztah platí pro čas t3 dny.

Tečnový modul pružnosti betonu se uvažuje dle vztahu Ec=1,05xEcm.

Součinitel dotvarování (t,t0), který se vztahuje k tečnovému modulu Ec, se stanoví pro normální betony (do fck  50 MPa) dle vztahů v příloze B v [N9]. Vztah platí jen, pokud pevnost betonu v tlaku v čase t0 > 0,6 fcm (viz příl. B v [N10]). Lineární průběh dotvarování lze uvažovat pokud tlakové napětí v betonu v čase t0 (tj. v čase zavedení zatížení) nepřestoupí dle čl. 3.1.4(4), 5.10.2.2 (5) a 7.2.(3) v [N9] hodnotu 0,45 fck(t0).

Celkové poměrné smršťování betonu je udáno v čl. 3.1.4 (6) v [N9] vztahem cs = cd + ca, kde cd poměrné vysychání smršťováním a ca je poměrné autogenní smršťování.

Poissonův součinitel se uvažuje dle čl. 3.1.3(4) v [N9] hodnotou 0,2 pro beton neporušený trhlinkami, resp. hodnotou 0,0 pro beton s trhlinkami.

Součinitel teplotní roztažnosti se uvažuje dle čl. 3.1.3(5) v [N9] hodnotou 10x10-6 K-1.

Cement uvažujeme třídy N (CEM 32,5R, resp. CEM 42,5 N), tj. normálně nebo rychle tuhnoucí).

#### Nosná konstrukce

Spřažená deska a příčníky:

Beton C35/45 XF2+XD1

Charakteristická pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní je 			fck = 35 MPa.

Průměrná pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní je 				fcm = 43 MPa.

Charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu ve stáří 28 dní je	fctk,0,05 = 2,2 MPa.

Průměrná pevnost betonu v dostředném tahu ve stáří 28 dní je 		fctm = 3,2 MPa.

Sečnový modul pružnosti betonu je Ecm = 33500 MPa.

Návrhová pevnost v tlaku 			fcd = cc . fck /c :

pro trvalé a dočasné návrhové situace: 	fcd = 0,85*35,0/1,5 = 19,83 MPa.

pro mimořádné návrhové situace:	fcd = 0,85*35,0/1,2 = 24,79 MPa.

Návrhová pevnost v tahu 			fctd = ct . fctk,0,05 /c :

pro trvalé a dočasné návrhové situace: 	fctd = 1,0*2,2/1,5 = 1,47 MPa.

pro mimořádné návrhové situace:	fctd = 1,0*2,0/1,2 = 1,83 MPa.

#### Spodní stavba

Opěry, křídla a základy:

C30/37 XF4+XD3, C30/37 XF2

Charakteristická pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní je 			fck = 30 MPa.

Průměrná pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní je 				fcm = 38 MPa.

Charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu ve stáří 28 dní je	fctk,0,05 = 2,0 MPa.

Průměrná pevnost betonu v dostředném tahu ve stáří 28 dní je 		fcmt = 2,9 MPa.

Sečnový modul pružnosti betonu je Ecm = 33000 MPa.

Návrhová pevnost v tlaku 			fcd = cc . fck /c :

pro trvalé a dočasné návrhové situace: 	fcd = 0,85*30,0/1,5 = 17,00 MPa.

pro mimořádné návrhové situace:	fcd = 0,85*30,0/1,2 = 21,25 MPa.

Návrhová pevnost v tahu			 fctd = ct . fctk,0,05 /c :

pro trvalé a dočasné návrhové situace: 	fcd = 1,0*2,0/1,5 = 1,33 MPa.

pro mimořádné návrhové situace:	fcd = 1,0*2,0/1,2 = 1,67 MPa.

### BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

Vlastnosti použité betonářské výztuže musí vyhovovat dle [N9] požadavkům v příloze C, čl. C.1 a C.2N. Dle čl. 3.4.2 v [N9] je doporučená třída výztuže pro mosty B nebo C.

Návrhová mez kluzu se určí dle čl. 3.2.7(2)P v [N9] dle vztahu fyd = fyk /s.

Ocel B500B (dle ČSN 42 0139)

Charakteristická mez kluzu:		fyk = 500 MPa

Pevnost v tahu:				ft = 550 MPa

Návrhový modul pružnosti výztuže:	Es = 200 000 MPa

Návrhová meze kluzu fyd = fyk /s:

pro trvalé a dočasné návrhové situace: 	fyd = 500/1,15 = 435 MPa.

pro mimořádné návrhové situace:		fyd = 500/1,00 = 500 MPa.

### KONSTRUKČNÍ OCEL

Vlastnosti konstrukčních ocelí jsou určeny podle tabulky 3.1 v [N21] a z kap. 3.2.6.

Uvažované fyzikální veličiny společné:

Modul pružnosti:			Ea = 210 000 MPa

Modul pružnosti vše smyku:	G = 81 000 MPa

Součinitel příčné deformace:	 = 0,3

Součinitel tepelné roztažnosti:	 = 10*10-6 (dimenzování spřažených konstrukcí)

 = 12*10-6 (výpočet změny délky mostu)

S 355 M (dle EN 10025-4) 			t < 40mm		40 < t < 80 mm

Mez kluzu				fy = 		355 MPa		335 MPa

Mez pevnosti				fu = 		490 MPa		470 MPa

příčníky, výztuhy:

S 355 J2 (dle EN 10025-3) 			t < 40mm		40 < t < 80 mm

Mez kluzu				fy = 		355 MPa		335 MPa

Mez pevnosti				fu = 		490 MPa		470 MPa

ocel spřahovacích trnů:

S 235 J2G3 + C450

Mez kluzu				fy = 235 MPa

Mez pevnosti				fu = 360 MPa

## PŘEHLEDNÉ VÝKRESY

## ZATÍŽENÍ

### VŠEOBECNĚ

#### Součinitele zatížení

Součinitele zatížení a kombinace se uvažují podle [N1b], čl. A2.4 a A2.4 a příslušných tabulek s eventuálním upřesněním dle [N9].

#### Součinitele kombinace

(Součintele se kombinace se uvažují dle  tab. A2.1 v [N1b].

#### Kombinační pravidla

(dle [N1a] a upřesněním dle [N1b])

Zatížení větrem se neuvažuje současně s brzdnými nebo odstředivými silami, resp. sestavou gr2 (čl. A2.2.2 (3), se zatížením teplotou (čl. A2.2.2 (6) a NA2.6) ani s mimořádným zatížením (čl. A2.2.5 (1)). Brzdné a rozjezdové síly se uvažují podle čl. NA 2.18 v [N8] v kombinaci s modelem LM3, pouze pokud se vozidla pohybují normální rychlostí (tj. vyšší než 5 km/h).

### STÁLÁ ZATÍŽENÍ

#### Vlastní tíha

Vlastní tíha nosné konstrukce je zavedena do výpočtu při uvažování nominálních hodnot rozměrů konstrukce (čl. 4.1.2 v [N1a]) a průměrných hodnot objemové hmotnosti betonu považovaných za charakteristické hodnoty (čl. 4.1 v [N2]). Uvažovaná objemová hmotnost betonu 25,0 kN/m3, konstrukční oceli 78,5 kN/m3.

#### Ostatní stálé zatížení

Objemové hmotnosti materiálů uvažovány podle příl. A, tab. A.6 v [N2].

##### Vozovka (šířka 10,15 m, tl. 0,080 m)

živičné vrstvy 0,080 m	 obj. hmotnost 24 kN/m3	zatížení 0,080*24 = 1,92 kN/m2

Uvažovaná proměnnost tl. vozovky je +40% až -20%, pokud nejsou uvažovány přídavné vrstvy (čl. 5.2.3 (3) v [N2]).

horní mez zatížení vozovkou:

1,4*1,92 = 2,69 kN/m2	(tj přírůstek 2,69-1,92= 0,77 kN/m2) (v MSU souč. 1,35, v MSP 1,0)

dolní mez zatížení vozovkou:

0,8*1,92 = 1,54 kN/m2	(tj přírůstek 1,54-1,92= -0,38 kN/m2) (v MSU a MSP součinitel 1,0)

##### Izolace na šířku NK 12,25 m

živičná izolace 0,005 m	 obj. hmotnost 14 kN/m3	zatížení 0,005*14 = 0,07 kN/m2

##### Levá Římsa (šířka 1,8 m)

a) část na konstrukci (šířka 1,55 m)

průměrná výška římsy 0,215 m2	obj. hmotnost 25 kN/m3

celkem 0,215*25 = 5,38 kN/m2

b) vyložená část (šířka 0,25 m, výška 0,65 m)

obj. hmotnost 25 kN/m3	zatížení 0,25*0,65*25 = 4,06 kN/m

##### Pravá římsa (šířka 0,8 m)

a) část na konstrukci (šířka 0,55 m)

průměrná výška římsy 0,225 m2	obj. hmotnost 25 kN/m3

celkem 0,225*25 = 5,63 kN/m2

b) vyložená část (šířka 0,25 m, výška 0,65 m)

obj. hmotnost 25 kN/m3	zatížení 0,25*0,65*25 = 4,06 kN/m

##### Ocelové zábradlí (výška 1,1 m)

zatížení na 1 m´(odhad): 	0,5 kN/m (vlevo a vpravo)

##### Ocelové svodidlo (výška 0,75 m)

zatížení na 1 m´(odhad): 	0,75 kN/m (vlevo)

##### Betonové svodidlo (výška 0,8 m, šířka 0,65 m)

zatížení na 1 m´: 	0,2823m2*25kN/m3 = 7,06 kN/m (vpravo)

7,06/0,65m=10,86 kN/m2

#### Pokles podpor

Vzledem k tomu, že se jedná o prosté pole uložené plošně přes klouby (plošné založení), bude mít pokles podpor minimální vliv na vnitřní síly a není tedy ve výpočtu uvažováno. Nicméně svislé deformace podloží jsou zohledněny ve výpočtovém modelu pomocí plošných podpor typu Soilin se zohledněním profilu vrtu geologických sond.

#### Zatížení tíhou a tlakem zeminy

Podle doporučení v NA 2.16 v [N1b] se pro posouzení založení použije pro stanovení účinků tíhy zeminy a zemního tlaku „postup 2“ ve smyslu čl. 2.4.7.3.4.3 v [N12], tj. tíha zeminy a zemní tlak se vynásobí součiniteli zatížení souboru STR/GEO B (odpovídá souboru A1 dle tab. A.3 v [N12]), tj.  G = 1,35 (pro tíhu zeminy a stálý zemní tlak), Q = 1,5 (pro zvýšení zemního tlaku za opěrou od přitížení dopravou) . Parametry zeminy se v tomto případě dílčími součiniteli parametrů zeminy neupravují, upravuje se až výsledná únosnost.

Dále viz odst. 5.

#### Zatížení smrštěním

Celkové smrštění konstrukčních částí v době uvedení do provozu a na konci životnosti je v následující tabulce:

### ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU

#### Všeobecně

Most převádí silnici II. třídy s volnou šířkou vozovky mezi svodidly 7,5 m. Na mostě je chodník vlevo šířky 1,0 m a cyklopruh vpravo šířky 2,0 m.

Zatížení dopravou je uvažováno podle [N8]. Podle čl. NA 2.12 se silnice zařazuje do skupiny 1. Podle čl. NA 2.16, tab. 2.4 se uvažuje zatížení zvláštním vozidlem 1800 kN.

Tabulka regulačních součinitelů (dle čl. NA 2.12 ve znění ZMĚNY Z3)

| skupina pozemních komunikací | Q1 | Q2 | Q3 | q1 | q2 | q1 (i>2) a qr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,4 | 1,2 |

Rozdělení vozovky na jízdní pruhy pro model LM1

(dle čl. 4.2.3 v [N8])

Základní šířka vozovky w = 7,5 m	šířka jednoho zatěžovacího pruhu wl=3,0 m

počet pruhů w/wl = 7,5/3,0 = 2 pruhy;	zbývající šířka vozovky 7,5-3,0*2 = 1,5 m

Uvažovaná zatížení dopravou

Pro návrh mostu se uvažují zatěžovací modely LM1, LM2, LM3, dále zatížení vodorovnými silami a zatížení chodníků.

Model LM2 pro globální posouzení nerozhoduje.

Model LM4 není požadován.

Sestavy zatížení

(dle tab. 4.4a, NA 2.18 a NA 2.21 v [N8])

Sestava gr1a:	zahrnuje model LM1 (charakteristické hodnoty) a chodníky (kombinační hodnota)

Sestava gr1b:	zahrnuje model LM2 (charakteristické hodnoty)

Sestava gr2:	zahrnuje model LM1 (časté hodnoty, =0,75 pro dvounápravu, =0,40 pro rovnoměrné zatížení) + brzdné síly (charakteristické hodnoty)

Sesava gr 5:	zahrnuje model LM3 (charakteristické hodnoty)

Roznos soustředěných zatížení

(dle čl. 4.3.6 v [N8])

Roznášení vozovkou a spřaženou betonovou deskou se uvažuje pod úhlem 45° až do střednicové roviny spřažené desky. Pro roznos uvažujeme tloušťku betonové desky 0,3 m.

Max. roznášecí hloubka je tedy: 0,085+0,3/2 = 0,235 m.

Roznos se uplatní zejména při lokálním posouzení od účinků modelu LM1, LM2 a LM3.

#### Model zatížení 1 (LM1)

(dle čl. 4.3.2 v [N8])

Schéma modelu LM1

Poznámky:

Umístění dvounáprav je zakresleno pro globální posouzení. Pro lokální posouzení je min. vzdálenost mezi dvounápravami 0,5 m a vzdálenost kola krajní dvounápravy od obrubníku je 0,25 m.

Schéma jedné dvounápravy

Zatížení na jednu nápravu

(charakteristické hodnoty)

v pruhu č. 1: Q1 Q1k = 1,0*300 = 300 kN

v pruhu č. 2: Q2 Q2k = 1,0*200 = 200 kN

v pruhu č. 3: Q2 Q2k = 1,0*100 = 100 kN

Rovnoměrné zatížení

v pruhu č. 1: q1 q1k = 1,0*9,0 = 9,0 kN/m2

v pruhu č. 2: q2 q2k = 2,4*2,5 = 6,0 kN/m2

v pruhu č. 3 (zbývající plocha): qr qrk = 1,2*2,5 = 3,0 kN/m2

Zatížení v roznesené dotykové ploše kola

Rozměry roznášecí plochy 0,4+2*(0,085+0,3/2)= 0,87 m v obou směrech

v pruhu č. 1: 300/2/(0,872) = 198,18 kN/m2

v pruhu č. 2: 200/2/(0,872) = 132,12 kN/m2

v pruhu č. 3: 100/2/(0,872) = 66,06 kN/m2

#### Model zatížení 2 (LM2)

(dle čl. 4.3.3 v [N8])

Schéma modelu LM2

0

Zatížení na jednu nápravu

(charakteristické hodnoty)

Q Qka = 1,0*400 = 400 kN

(podle čl. NA 2.14 je Q = Q1)

V případě potřeby lze uvažovat i zatížení jen na jedno kolo hodnotou 400/2 = 200 kN

Zatížení v roznesené dotykové ploše kola

rozměry roznášecí plochy podélně 0,35+2*(0,085+0,3/2)= 0,82 m

rozměry roznášecí plochy příčně 0,60+2*(0,085+0,3/2)= 1,07 m

200/(0,82*1,07)= 227,95 kN/m2

Přídavný dynamický součinitel

Ve smyslu čl. 4.3.3 (3) v [N8] se má u modelu zatížení 2 uvažovat přídavný dynamický součinitel v blízkosti mostních závěrů, a to podle čl. 4.6.1 (6) v [N8].

= 1,30*(1-D/26), kde D je vzdálenost uvažovaného řezu od mostního závěru.

| Vzdálenost D v (m) | Dynamický součinitel |
| --- | --- |
| 0,0 | 1,3 |
| 1,0 | 1,25 |
| 2,0 | 1,20 |
| 3,0 | 1,15 |
| 4,0 | 1,10 |
| 5,0 | 1,05 |

Pro jednoduchost lze ve smyslu Poznámky k čl. 4.6.1 (6) v [N8] uvažovat konstantní hodnotu dynamického součinitele 1,3 v celé délce 6,0 m od mostního závěru.

#### Model zatížení 3 (LM3) - NTK

(dle čl. 4.3.4, NA.2.16 ve znění ZMĚNY Z3 a přílohy A v [N8])

Vozidlo 1800 kN

Umístění zatížení: Dle tab. NA.2.3 se. vozidlo šířky 3,0 m pohybuje v ideální stopě (do vzdálenosti 0,5 m od osy mostu) . Po celé délce mostu musí být vyloučena veškerá ostatní doprava.

Kombinace zatížení: Jedná se tedy o jediné vozidlo na mostě (po celé délce mostu musí být vyloučena veškerá ostatní doprava).

Rychlost pojezdu se uvažuje normální, tj do 70 km/h

Dynamický součinitel: φ=1,25 dle tab. NA.2.3.

Zatížení v roznesené dotykové ploše kola

rozměry roznášecí plochy podélně 0,15+2*(0,085+0,3/2) = 0,62 m

rozměry roznášecí plochy příčně 1,20+2*(0,085+0,3/2) = 1,67 m, dále uvažujeme max. 1,5

200/2/(0,62*1,5) = 107,53 kN/m2

s dyn. součinitelem 107,53*1,25= 134,41 kN/m2

#### Chodník a cyklo pruh

Zatížení chodníků se dle čl. NA 2.21 v [N8] uvažuje do sestavy zatížení gr1a kombinační hodnotou 3 kN/m2.

Zatížení z jednoho chodníku: 1,0*3,0 = 3,0 kN/m2

Cyklo pruh vpravo na šířce 2 m

Chodník vlevo na šířce 1,0 m

#### Brzdné (rozjezdové) síly

(na celý most dle čl. 4.4.1 a NA 2.18 v [N8])

Do sestavy gr2 (s častými hodnotami modelu LM1)

Qlk = 0,6 Q1 (2Q1k)+0,1q1 q1k wl L,

kde L je délka nosné konstrukce mostu, wl je šířka zatěžovacího pruhu č. 1.

s omezením max 180 Q1 Qlk900 kN, kde 180 Q1 = 180*1,0 = 180 kN

Qlk = 0,6*1,0*2*300+0,1*1,0*9,0*3,0*45,5= 482,85 kN (vyhovuje omezujícím podmínkám)

Brzdná (rozjezdová) síla může být kladná i záporná. Podle čl. 4.4.2(3) v [N8] se současně uvažují i účinky příčné ve výši 25% podélných účinků, pokud jsou větší než účinky od odstředivé síly, tj.

Qtrk = 0,25*482,85= 120,71 kN

Do sestavy gr5 (k modelu LM3)

Ql3k = 0,6 QLM3+0,1q2 q2k wl L,

kde L je délka nosné konstrukce mostu, wl je šířka zatěžovacího pruhu č. 2

s omezením max 180 Q1 Qlk600 kN, kde 180 Q1 = 180*1,0 = 180 kN

Současné zatížení v pruhu č. 2 se, pro danou kategorii převáděné komunikace neuvažuje, brzdná síla se stanoví pouze jako

Ql3k = min(0,6*1800;600) = 600 kN

Brzdná (rozjezdová) síla může být kladná i záporná. Podle čl. 4.4.2(3) v [N8] se současně uvažují i účinky příčné ve výši 25% podélných účinků, pokud jsou větší než účinky od odstředivé síly, tj.

Qlk,př = 0,25*600 = 150 kN

#### Modely zatížení na únavu

(dle čl. 4.6 v [N8])

Při posouzení betonu na únavu lze postupovat dle čl. 6.8.7 (2), (3) a (4) v [N9]

a použijí se časté hodnoty běžného zatěžovacího modelu LM1.

Pro posouzení konstrukční oceli na únavu podle [N22] a betonářské a předpínací výztuže na únavu dle Přílohy NN v [N10] se používá model zatížení na únavu LMF3 dle čl. 4.6.4 v [N8]. Vzhledem k délce nosné konstrukce má smysl uvažovat pouze jedno vozidlo tohoto modelu.

Zatížení jedné nápravy je 120 kN.

Zatížení na jedno kolo je 60 kN.

Rozměry roznášecí plochy 0,4+2*(0,085+0,3/2)=0,87 m v obou směrech

Roznesené zatížení v dosedací ploše kola je 60/0,872 = 79,27 kN/m2

Poznámka:

Posouzení na únavu není třeba dle čl. 6.8.1 (102) v  [N10] provádět pro základy, pilíře a opěry (pokud nejsou rámově spojené s nosnou konstrukcí) s výjimkou úložných prahů a pro předpínací a betonářskou výztuž v oblastech, kde při časté kombinaci zatížení a síle Pk je v krajních vláknech pouze tlak.

#### Zatížení v mimořádných návrhových situacích

Tyto účinky zatížení se uvažují jen v mezním stavu únosnosti.

Síla od nárazu na podpěry

(dle čl. NA 2.31 v [N8])

Neuplatní se.

Síla od nárazu do nosné konstrukce

(ve smyslu čl. 4.7.2.2 v [N8] se stanoví dle čl. 4.3.2 v [N7]).

Min. podjezdná výška 5,2 m; 5,5m.

Výška pro zabránění nárazu 5,0-6,0 m.

h0=5,0 m

h1=6,0 m

Kategorie pozemní komunikace – Dálnice => Fdx = 500 kN (návrhová ekvivalentní statická síla)

Kontaktní plocha je čtverec o straně 0,25 m.

Síla v náběhu NK:

Redukční součinitel rF=(h1-h0)-(h-h0)=1-(5,2-5,0)=0,8

Redukovaná síla Fdx.r=0,8*500=400kN

Síla v poli NK:

Redukční součinitel rF=(h1-h0)-(h-h0)=1-(5,5-5,0)=0,5

Redukovaná síla Fdx.r=0,5*500=250kN

Svislé zatížení plochy pod a za svodidlem

(dle čl. 4.7.3.1 v [N8])

Mimořádná nápravová síla Q2 Q2k = 1,0*200 = 200 kN.

Zatížení na 1 kolo 200/2 = 100 kN.

Dvounápravu lze orientovat kolmo k obrubníku, přičemž okraj kola lícuje s hranou obrubníku, popř. lze též dvounápravu orientovat rovnoběžně s obrubníkem, přičemž vzdálenost středu kola je 0,5 m od svodidla/zábradlí.

Toto zatížení se neuvažuje současně s žádným jiným proměnným zatížením

Poznámka:

Na tomto mostě se zatížení uplatní při posouzení křídla opěry.

Síly od nárazu vozidla na obrubník

(dle čl. 4.7.3.2 v [N8])

Vodorovné zatížení 100 kN působící na délce 0,5 m v poloze 0,05 m pod horní hranou obrubníku.

Současně lze uvažovat svislou sílu 0,75 Q1 Q1k = 0,75*1,0*300 = 225 kN

Roznos sil lze uvažovat pod úhlem 45°.

(neuplatní se, neboť je na římse osazeno svodidlo - viz níže náraz na svodidlo)

Síly od nárazu na svodidlo

Uvažujeme síly uvedené v [L3], neboť jsou poněkud větší než síly uvedené v  [N8].

Svislé zatížení dle čl. 1.5 v [L3]:

Kolová síla 120 kN působící v hraně obrubníku roznesená na plochu 0,2x0,6 m (0,2 m ve směru jízdy)

Vodorovné zatížení pro předpokládané ocelové svodidlo třídy zadržení H2:

Vodorovná síla 50 kN/m a moment 25 kNm/m působícími na délce 6,0 m.

Kolová síla, vodorovná síla a moment se uvažují současně.

### ZATÍŽENÍ VĚTREM

Vzhledem k charakteru mostu (malá výška) nemá rozhodující vliv. Uvažuje se pouze tlak větru v příčném směru.

Zatížení větrem se uvažuje podle [N4]. S ohledem na typ a rozpětí mostu není nutný dynamický výpočet odezvy mostu, přesto byla použita obecná metoda pro stanovení tlaku větru na nosnou konstrukci mostu.

Větrová oblast dle Mapy větrových oblastí je II, tj. základní výchozí rychlost větru je v b,0 = 25 m/s.

Do kombinace se zatížením dopravou se ve smyslu čl. 8.1 (4) v [N4] a též čl. A2.2.2 (3) v [N1b] má uvažovat kombinační hodnota 0Fwk, kde 0= 0,6, omezená maximální hodnotou Fwk* určenou pro rychlost větru v b,0* = 23 m/s.

Zatížení větrem se dle [N1b]  neuvažuje současně s brzdnými nebo odstředivými silami, resp. sestavou gr2 (čl. A2.2.2 (3), se zatížením teplotou (čl. A2.2.2 (6) a NA2.6) ani s mimořádným zatížením (čl. A2.2.5 (1)).

Výška vystavená tlaku větru je dle čl. 8.3.1 (4) a tab. 8.1 v [N4]:

- pro zatížený most: dtot =  1,7+2,0 = 3,7 m (výška čelní plochy mostu + výška vozidel)

- pro nezatížený most dtot =  1,7+0,6 = 2,3 m (výška čelní plochy mostu + 0,6 m – z tab. 8.1 [N4])

Uvažuje se nejnepříznivější zatěžovací délka bez ohledu na umístění svislých zatížení od dopravy.

Referenční výška je dle čl. 8.3.1 (6) v [N4]: ze = 6,0 m.

| TLAK VĚTRU NA ZATÍŽ. MOST PRO RYCHLOST 23 m/s (obecná metoda) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veličina | Označení | Jednotka | Výpočet |
| Výchozí základní rychlost větru | v*b,0 | m/s | 23,0 |
| Kategorie terénu | - | - | III |
| Parametr drsnosti terénu | z0 | m | 0,30 |
| Parametr drsnosti terénu | zmin | m | 5,0 |
| Výška vystavená tlaku větru | dtot | m | 3,70 |
| Referenční výška | ze | m | 6,00 |
| Šířka mostu | b | m | 12,75 |
| Součinitel směru větru | Cdir | - | 1,0 |
| Součinitel ročního období | Cseason | - | 1,0 |
| Základní rychlost větru | vb | m/s | 23,0 |
| Součinitel terénu | kr | - | 0,215 |
| Součinitel drsnosti terénu | cr(ze) | - | 0,645 |
| Součinitel orografie | co(ze) | - | 1,00 |
| Střední rychlost větru | vm(ze) | m/s | 14,84 |
| Součinitel turbulence | kI | - | 1,00 |
| Intenzita turbulence | Iv | - | 0,334 |
| Součinitel expozice | ce(ze) | - | 1,389 |
| Měrná hmotnost vzduchu | ρ | kg/m3 | 1,25 |
| Maximální dynamický tlak větru | qp(ze) | kN/m2 | 0,46 |
| Poměr b/dtot | - | - | 3,45 |
| Součinitel vodorovné síly větru | cf.x | - | 1,47 |
| Součinitel konstrukce | cscd | - | 1,00 |
| Charakteristický vodorovný tlak větru | w*k,x | kN/m2 | 0,67 |
| Součinitel svislého tlaku větru | cf.z | - | 0,90 |
| Charakteristický svislý tlak větru | w*k,z | kN/m2 | 0,41 |

| TLAK VĚTRU NA ZATÍŽ. MOST PRO RYCHLOST 25 m/s (obecná metoda) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veličina | Označení | Jednotka | Výpočet |
| Výchozí základní rychlost větru | v*b,0 | m/s | 25,0 |
| Kategorie terénu | - | - | III |
| Parametr drsnosti terénu | z0 | m | 0,30 |
| Parametr drsnosti terénu | zmin | m | 5,0 |
| Výška vystavená tlaku větru | dtot | m | 3,70 |
| Referenční výška | ze | m | 6,00 |
| Šířka mostu | b | m | 12,75 |
| Součinitel směru větru | Cdir | - | 1,0 |
| Součinitel ročního období | Cseason | - | 1,0 |
| Základní rychlost větru | vb | m/s | 25,0 |
| Součinitel terénu | kr | - | 0,215 |
| Součinitel drsnosti terénu | cr(ze) | - | 0,645 |
| Součinitel orografie | co(ze) | - | 1,00 |
| Střední rychlost větru | vm(ze) | m/s | 16,13 |
| Součinitel turbulence | kI | - | 1,00 |
| Intenzita turbulence | Iv | - | 0,334 |
| Součinitel expozice | ce(ze) | - | 1,389 |
| Měrná hmotnost vzduchu | ρ | kg/m3 | 1,25 |
| Maximální dynamický tlak větru | qp(ze) | kN/m2 | 0,54 |
| Poměr b/dtot | - | - | 3,45 |
| Součinitel vodorovné síly větru | cf.x | - | 1,47 |
| Součinitel konstrukce | cscd | - | 1,00 |
| Charakteristický vodorovný tlak větru | w*k,x | kN/m2 | 0,80 |
| Součinitel svislého tlaku větru | cf.z | - | 0,90 |
| Charakteristický svislý tlak větru | w*k,z | kN/m2 | 0,49 |

| TLAK VĚTRU NA NEZATÍŽ. MOST PRO RYCHLOST 25 m/s (obecná metoda) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veličina | Označení | Jednotka | Výpočet |
| Větrová oblast | - | - | II |
| Výchozí základní rychlost větru | vb,0 | m/s | 25,0 |
| Kategorie terénu | - | - | III |
| Parametr drsnosti terénu | z0 | m | 0,30 |
| Parametr drsnosti terénu | zmin | m | 5,0 |
| Výška vystavená tlaku větru | dtot | m | 2,30 |
| Referenční výška | ze | m | 6,00 |
| Šířka mostu | b | m | 12,75 |
| Součinitel směru větru | Cdir | - | 1,0 |
| Součinitel ročního období | Cseason | - | 1,0 |
| Základní rychlost větru | vb | m/s | 25,0 |
| Součinitel terénu | kr | - | 0,215 |
| Součinitel drsnosti terénu | cr(ze) | - | 0,645 |
| Součinitel orografie | co(ze) | - | 1,00 |
| Střední rychlost větru | vm(ze) | m/s | 16,13 |
| Součinitel turbulence | kI | - | 1,00 |
| Intenzita turbulence | Iv | - | 0,334 |
| Součinitel expozice | ce(ze) | - | 1,389 |
| Měrná hmotnost vzduchu | ρ | kg/m3 | 1,25 |
| Maximální dynamický tlak větru | qp(ze) | kN/m2 | 0,54 |
| Poměr b/dtot | - | - | 5,54 |
| Součinitel vodorovné síly od větru | cf.x | - | 1,30 |
| Součinitel konstrukce | cscd | - | 1,00 |
| Charakteristický vodorovný tlak větru | wk,x | kN/m2 | 0,71 |
| Součinitel svislého tlaku větru | cf.z | - | 0,90 |
| Charakteristický svislý tlak větru | wk,z | kN/m2 | 0,49 |

Výsledné tlaky větru v příčném směru

na zatížený most s rychlostí 23 m/s		fw,x = wk,x dtot = 0,67*3,7= 2,48 kN/m

na zatížený most s rychlostí 25 m/s		fw,x = wk,x dtot = 0,80*3,7= 2,96 kN/m

na nezatížený most s rychlostí 25 m/s		fw,x = wk,x dtot = 0,71*2,3= 1,63 kN/m

Výsledné tlaky větru v podélném směru

Obecně 25% příčných.

Budou mít zanedbatelný vliv, neuvažují se.

### ZATÍŽENÍ TEPLOTOU

(dle [N5])

#### Všeobecně

Spřqažený ocelobetonový most je dle čl. 6.1.1 v [N5] uvažován jako typ konstrukce 2. Max. a min. teploty vzduchu v místě mostu se určí podle map v národní příloze (obr. NA 1 a NA 2):

Maximální teplota vzduchu: Tmax = 38,1 °C až 40 °C

Minimální teplota vzduchu: Tmin = -30,1 °C až -32 °C

Součinitel teplotní roztažnosti se pro beton uvažuje hodnotou 0,000010, pro konstrukční ocel 0,000012, při spolupůsobení s betonem 0,000010.

Účinky teploty se dle čl. A2.2.2 (6) a NA2.6 v [N1b] neuvažují současně se zatížením větrem.

#### Rovnoměrná složka teploty

Max. a min. rovnoměrné složky teploty nosné konstrukce se stanoví dle čl. NA 2.4 v [N5]:

Te,max = Tmax +4,5 = 39,0+4,5 = 43,5°C

Te,min = Tmin +4,5 = -31,0+4,5 = -26,5°C

Výchozí teplotu mostu lze dle čl. NA 2.21 v [N5] uvažovat T0 = 10 °C.

Chrarakteristické maximální rozsahy rovnoměrné složky teploty (dle čl. 6.1.3.3 v [N5]):

pro výpočet prodloužení mostu: TN,exp = Te,max - T0 = 43,5-10,0 = 33,5°C

pro výpočet zkrácení mostu: TN,com = T0 - Te,min = -26,5-10 = -36,5°C

#### Rozdílová složka teploty

Podle NA 2.8 v [N5] se svislé rozdíly teploty stanovují „postupem 2“ dle čl. 6.1.4.2. Průběh teplot po výšce je dle obr. 6.2b, hodnoty teplot dle tab. B.2. Pro mezilehlé hodnoty se provede interpolace pro tloušťku desky h=0,30 m, tloušťka vozovky 85 mm.

Průřez ve vetknutí i v poli:

h1 = 0,6*0,3 = 0,18 m					h1 = 0,18 m

h2 = 0,4 m							h2 = 0,4 m

T1 = 16,0°C							T1 = -5,0°C

T2 = 4,0°C							T2 = -8,0°C

Účinky na spřažený průřez

Pro účely výpočtu účinků teploty je horní pásnice posunuta pod desku.

#### Současné působení rovnoměrné a rozdílové složky teploty

(dle čl. 6.2 v [N5])

Současné působení rovnoměrné a rozdílové složky teploty se uvažuje podle vztahů

Tnerov +0,35Trov nebo 0,75Tnerov +Trov, přičemž se zvolí ten vztah, který dává nepříznivější hodnoty.

Vzhlem k tomu, že se jedná o prostý nosník, tak rovnoměrná složka teploty nepůsobí žádné síly v konstrukci.

### VRATNÉ SÍLY V LOŽISKÁCH

Nejsou ložiska, neuplatní se.

## ZEMNÍ TLAKY

### VŠEOBECNĚ

Protože v [N12] není určen žádný postup pro stanovení zemních tlaků na konstrukci, je třeba postupovat individuálně s využitím ověřených metod, tj. např. postupem dle [L2].

Pro posouzení opěr a dimenzování průřezů uvažujeme zemní tlak v klidu s redukovaným součinitelem úhlu vnitřního tření součinitelem 0,8.

Výpočet zemních tlaků na rub opěr je proveden programem GEO5 (verze 2020). Ve výpočtu je uváženo vyložení základové desky za rub opěr, tj. vytvoření zemního klínu.

Pro násyp za opěrami se předpokládá nesoudržná zemina (písčitý štěrk s příměsí hlíny) s těmito parametry:

objemová tíha 20 kN/m3

úhel vnitřního tření min. 30°,

redukovaný úhel vnitřního tření pro zvýšený aktivní tlak 0,8*30 = 24°

úhel tření mezi opěrou a zeminou uvažujeme na straně bezpečné =0° (geotextilie)

Opěry mostu jsou uloženy v zářezu, který na výšku cca 6m od základové spáry tvoří skalní podloží R3-R4. Za rubem opěr jsou navíc umístěna masivní křídla tvořená železobetonovými úhlovými zdmi.

Kvůli omezení deformací je nutné zajistit maximální tuhost základové desky proti vodorovnému posunutí. Z toho důvodu bude jáma na výšku základové desky zabetonována výplňovým betonem a rozepřena tak do skalního podloží.

Vodorovná tuhost je v modelu uvážena plošnými podporami se zadanou tuhostí proměnnou po výšce průřezu. Vodorovné tuhosti byly na straně bezpečné (větší tuhost by zvětšila tlakové normálové síly a zmenšily se průhyby) uváženy pro Edef=100MPa (díky zabetonování základové desky, skalnímu podloží a úhlovým zdem, lze předpokládat tuhost mnohem větší). Tuhosti odpovídají následujícím hodnotám:

- v úrovni základové desky h=1,5m	15MN/m3

- ve spodní polovině dříku h=2,85m	10MN/m3

- v horní polovině dříku h=2,85m	5MN/m3

Programem iBridge byly ověřeny předpoklady pro Edef=100MPa a Edef=360MPa (štěrk G1 s hutněním Id>0,7). Přičemž z kombinace stálých zátížení a rovnoměrné teploty vyplynuly posuny v úrovni NK = 8mm a v úrovni ZS = 7 mm (vstupní hodnoty programu):

obr.1 - tuhost pro Edef=100MPa	obr.2 - tuhost pro Edef=360MPa

Z uvedeného vyplývá, že zvolené vodorovné tuhosti jsou správné, neboť pro zvolené Edef=100MPa vychází vodorovné tuhosti 5-15MN/m3 tak, jak bylo uvažováno.

Předpokládá se, že základní zemní tlak bude tlak v klidu. Ten se ve výpočtu sčítá s tlakem od deformování konstrukce do plošných podpor (tím automaticky narůstá zemní tlak k pasivnímu v závislosti na velikosti deformace).

Roznesené zatížení pro přitížení násypu za opěrami

(dle čl. 4.9.1 a NA 2.39 ve znění ZMĚNY Z3)

Dvounápravy modelu LM1

v pruhu č. 1: qeq = 2*300/(3,0*4,5) = 44,44 kN/m2

v pruhu č. 2: qeq = 2*200/(3,0*4,5) = 29,63 kN/m2

v pruhu č. 3: qeq = 2*100/(3,0*4,5) = 14,82 kN/m2 (v našem případě se neuplatní)

Zároveň se uvažuje rovnoměrné plošné zatížení LM1-UDL:

v pruhu č. 1: 9,0 kN/m2

v pruhu č. 2: 6,0 kN/m2

na zbývající ploše: 3,0 kN/m2

LM3 – vozidlo 1800/150:

qeq = 1800/(3,0*13,0) = 46,15 kN/m2

Poznámka: Pro přitížení násypu se uvažují pouze charakteristické hodnoty.

Pro zadání přitížení na rub dříku se uvažuje v podélném směru zatížení od poloviny délky přechodové desky tj 3 m (je přechodová deska).

Pro zadání přitížení na křídla se uvažuje v příčném směru působení přitížení přímo za rubem křídla a v podélném směru opět přímo za rubem.

U opěr jsou pruhy orientovány kolmo ke dříku.

Přitížení modelem LM3 nerozhoduje.

Veškeré výsledné účinky zemního tlaku a přitížení za rubem jsou počítány k hornímu povrchu základové desky.

### ZEMNÍ TLAK V KLIDU

#### Dřík opěry O1

Výpočet zemních tlaků na konstrukci

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Jirny |
| --- | --- | --- |
| Část | : | SO 201 |
| Popis | : | Zemní tlak na opěru O1 |
| Vypracoval | : | Meister |
| Datum | : | 07.06.2021 |

Nastavení

Standardní - bez redukce

Výpočet tlaků

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Tvar zemního klínu : | počítat šikmý |
| Metodika posouzení : | mezní stavy |

| Součinitele redukce parametrů zemin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření : | m = | 1,00 | [–] |
| Součinitel redukce soudržnosti : | mc = | 1,00 | [–] |
| Součinitel redukce Poissonova čísla : | m = | 1,00 | [–] |
| Součinitel redukce objemové tíhy za konstrukcí : | m = | 1,00 | [–] |
| Součinitel redukce objemové tíhy před konstrukcí : | m = | 1,00 | [–] |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,39 |
| 3 | 0,00 | 2,48 |
| 4 | 0,00 | 5,33 |
| 5 | 0,00 | 8,19 |
| 6 | 2,50 | 8,19 |
| 7 | 2,50 | 9,69 |
| 8 | 2,50 | 8,19 |
| 9 | 0,00 | 8,19 |
| 10 | 0,00 | 5,33 |
| 11 | 0,00 | 2,48 |
| 12 | 0,00 | 0,39 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším bodu konstrukce.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Násyp za rubem opěry |  | 24,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Násyp za rubem opěry |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 24,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 7,60 | 0,00 .. 7,60 | Násyp za rubem opěry |  |
| 2 | - | 7,60 ..  | Násyp za rubem opěry |  |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | proměnné | 44,40 |  | 3,00 | 4,50 | na terénu |
| 2 | Ano |  | proměnné | 29,60 |  | 3,00 | 4,50 | na terénu |
| 3 | Ano |  | proměnné | 46,20 |  | 3,00 | 13,00 | na terénu |
| 4 | Ano |  | proměnné | 9,00 |  | 3,00 | 30,00 | na terénu |
| 5 | Ano |  | proměnné | 6,00 |  | 3,00 | 30,00 | na terénu |
| 6 | Ano |  | proměnné | 3,00 |  | 3,00 | 30,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | LM1-TS v pruhu 1 |
| 2 | LM1-TS v pruhu 2 |
| 3 | LM3-1800 |
| 4 | LM1-UDL v pruhu 1 |
| 5 | LM1-UDL v pruhu 2 |
| 6 | LM1-UDL v pruhu 3 - na zbývající ploše |

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Výpočet čís. 1

Výpočet tlaku v klidu za konstrukcí - mezivýsledky

| Vrst. | Mocnost |  | d | cd |  | Kr | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [°] | [°] | [kPa] | [kN/m3] |  |  |
| 1 | 0,39 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 20,00 | 0,593 |  |
| 2 | 2,09 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 20,00 | 0,593 |  |
| 3 | 2,85 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 20,00 | 0,593 |  |
| 4 | 2,27 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 20,00 | 0,593 |  |
| 5 | 0,59 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 20,00 | 0,593 |  |
| 6 | 1,50 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 20,00 | 0,593 |  |

Průběh tlaku v klidu za konstrukcí (bez přitížení)

| Vrst. | Poč. [m] | Z | W | Tlak | Složka vod. | Složka sv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | Kon. [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,39 | 7,80 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
| 2 | 0,39 | 7,80 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
|  | 2,48 | 49,60 | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| 3 | 2,48 | 49,60 | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
|  | 5,33 | 106,60 | 0,00 | 63,24 | 63,24 | 0,00 |
| 4 | 5,33 | 106,60 | 0,00 | 63,24 | 63,24 | 0,00 |
|  | 7,60 | 152,00 | 0,00 | 90,18 | 90,18 | 0,00 |
| 5 | 7,60 | 152,00 | 0,00 | 90,18 | 90,18 | 0,00 |
|  | 8,19 | 163,80 | 0,00 | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
| 6 | 8,19 | 163,80 | 0,00 | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
|  | 9,69 | 193,80 | 0,00 | 114,97 | 114,97 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1-TS v pruhu 1

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,39 | 26,34 | 0,00 |
| 3 | 0,40 | 26,34 | 0,00 |
| 4 | 0,81 | 26,34 | 0,00 |
| 5 | 1,21 | 26,34 | 0,00 |
| 6 | 1,61 | 26,34 | 0,00 |
| 7 | 2,02 | 23,47 | 0,00 |
| 8 | 2,42 | 20,40 | 0,00 |
| 9 | 2,48 | 19,99 | 0,00 |
| 10 | 2,83 | 17,65 | 0,00 |
| 11 | 3,23 | 15,24 | 0,00 |
| 12 | 3,63 | 13,15 | 0,00 |
| 13 | 4,04 | 11,35 | 0,00 |
| 14 | 4,44 | 9,81 | 0,00 |
| 15 | 4,84 | 8,50 | 0,00 |
| 16 | 5,25 | 7,38 | 0,00 |
| 17 | 5,33 | 7,18 | 0,00 |
| 18 | 5,65 | 6,43 | 0,00 |
| 19 | 6,06 | 5,62 | 0,00 |
| 20 | 6,46 | 4,93 | 0,00 |
| 21 | 6,86 | 4,34 | 0,00 |
| 22 | 7,27 | 3,83 | 0,00 |
| 23 | 7,60 | 3,46 | 0,00 |
| 24 | 7,67 | 3,39 | 0,00 |
| 25 | 8,07 | 3,02 | 0,00 |
| 26 | 8,19 | 2,92 | 0,00 |
| 27 | 8,48 | 2,69 | 0,00 |
| 28 | 8,88 | 2,41 | 0,00 |
| 29 | 9,29 | 2,16 | 0,00 |
| 30 | 9,69 | 1,94 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1-TS v pruhu 2

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,39 | 17,56 | 0,00 |
| 3 | 0,40 | 17,56 | 0,00 |
| 4 | 0,81 | 17,56 | 0,00 |
| 5 | 1,21 | 17,56 | 0,00 |
| 6 | 1,61 | 17,56 | 0,00 |
| 7 | 2,02 | 15,65 | 0,00 |
| 8 | 2,42 | 13,60 | 0,00 |
| 9 | 2,48 | 13,32 | 0,00 |
| 10 | 2,83 | 11,77 | 0,00 |
| 11 | 3,23 | 10,16 | 0,00 |
| 12 | 3,63 | 8,76 | 0,00 |
| 13 | 4,04 | 7,57 | 0,00 |
| 14 | 4,44 | 6,54 | 0,00 |
| 15 | 4,84 | 5,67 | 0,00 |
| 16 | 5,25 | 4,92 | 0,00 |
| 17 | 5,33 | 4,79 | 0,00 |
| 18 | 5,65 | 4,29 | 0,00 |
| 19 | 6,06 | 3,75 | 0,00 |
| 20 | 6,46 | 3,29 | 0,00 |
| 21 | 6,86 | 2,89 | 0,00 |
| 22 | 7,27 | 2,55 | 0,00 |
| 23 | 7,60 | 2,31 | 0,00 |
| 24 | 7,67 | 2,26 | 0,00 |
| 25 | 8,07 | 2,01 | 0,00 |
| 26 | 8,19 | 1,94 | 0,00 |
| 27 | 8,48 | 1,79 | 0,00 |
| 28 | 8,88 | 1,60 | 0,00 |
| 29 | 9,29 | 1,44 | 0,00 |
| 30 | 9,69 | 1,30 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM3-1800

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,39 | 27,41 | 0,00 |
| 3 | 0,40 | 27,41 | 0,00 |
| 4 | 0,81 | 27,41 | 0,00 |
| 5 | 1,21 | 27,41 | 0,00 |
| 6 | 1,61 | 27,41 | 0,00 |
| 7 | 2,02 | 27,41 | 0,00 |
| 8 | 2,42 | 27,41 | 0,00 |
| 9 | 2,48 | 27,41 | 0,00 |
| 10 | 2,83 | 27,41 | 0,00 |
| 11 | 3,23 | 27,41 | 0,00 |
| 12 | 3,63 | 27,41 | 0,00 |
| 13 | 4,04 | 27,41 | 0,00 |
| 14 | 4,44 | 27,41 | 0,00 |
| 15 | 4,84 | 26,69 | 0,00 |
| 16 | 5,25 | 25,34 | 0,00 |
| 17 | 5,33 | 25,08 | 0,00 |
| 18 | 5,65 | 24,05 | 0,00 |
| 19 | 6,06 | 22,80 | 0,00 |
| 20 | 6,46 | 21,61 | 0,00 |
| 21 | 6,86 | 20,48 | 0,00 |
| 22 | 7,27 | 19,39 | 0,00 |
| 23 | 7,60 | 18,54 | 0,00 |
| 24 | 7,67 | 18,36 | 0,00 |
| 25 | 8,07 | 17,38 | 0,00 |
| 26 | 8,19 | 17,11 | 0,00 |
| 27 | 8,48 | 16,46 | 0,00 |
| 28 | 8,88 | 15,57 | 0,00 |
| 29 | 9,29 | 14,74 | 0,00 |
| 30 | 9,69 | 13,95 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1-UDL v pruhu 1

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,39 | 5,34 | 0,00 |
| 3 | 0,40 | 5,34 | 0,00 |
| 4 | 0,81 | 5,34 | 0,00 |
| 5 | 1,21 | 5,34 | 0,00 |
| 6 | 1,61 | 5,34 | 0,00 |
| 7 | 2,02 | 5,34 | 0,00 |
| 8 | 2,42 | 5,34 | 0,00 |
| 9 | 2,48 | 5,34 | 0,00 |
| 10 | 2,83 | 5,34 | 0,00 |
| 11 | 3,23 | 5,34 | 0,00 |
| 12 | 3,63 | 5,34 | 0,00 |
| 13 | 4,04 | 5,34 | 0,00 |
| 14 | 4,44 | 5,34 | 0,00 |
| 15 | 4,84 | 5,34 | 0,00 |
| 16 | 5,25 | 5,34 | 0,00 |
| 17 | 5,33 | 5,34 | 0,00 |
| 18 | 5,65 | 5,34 | 0,00 |
| 19 | 6,06 | 5,34 | 0,00 |
| 20 | 6,46 | 5,34 | 0,00 |
| 21 | 6,86 | 5,34 | 0,00 |
| 22 | 7,27 | 5,34 | 0,00 |
| 23 | 7,60 | 5,34 | 0,00 |
| 24 | 7,67 | 5,34 | 0,00 |
| 25 | 8,07 | 5,34 | 0,00 |
| 26 | 8,19 | 5,34 | 0,00 |
| 27 | 8,48 | 5,34 | 0,00 |
| 28 | 8,88 | 5,34 | 0,00 |
| 29 | 9,29 | 5,34 | 0,00 |
| 30 | 9,69 | 5,34 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1-UDL v pruhu 2

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,39 | 3,56 | 0,00 |
| 3 | 0,40 | 3,56 | 0,00 |
| 4 | 0,81 | 3,56 | 0,00 |
| 5 | 1,21 | 3,56 | 0,00 |
| 6 | 1,61 | 3,56 | 0,00 |
| 7 | 2,02 | 3,56 | 0,00 |
| 8 | 2,42 | 3,56 | 0,00 |
| 9 | 2,48 | 3,56 | 0,00 |
| 10 | 2,83 | 3,56 | 0,00 |
| 11 | 3,23 | 3,56 | 0,00 |
| 12 | 3,63 | 3,56 | 0,00 |
| 13 | 4,04 | 3,56 | 0,00 |
| 14 | 4,44 | 3,56 | 0,00 |
| 15 | 4,84 | 3,56 | 0,00 |
| 16 | 5,25 | 3,56 | 0,00 |
| 17 | 5,33 | 3,56 | 0,00 |
| 18 | 5,65 | 3,56 | 0,00 |
| 19 | 6,06 | 3,56 | 0,00 |
| 20 | 6,46 | 3,56 | 0,00 |
| 21 | 6,86 | 3,56 | 0,00 |
| 22 | 7,27 | 3,56 | 0,00 |
| 23 | 7,60 | 3,56 | 0,00 |
| 24 | 7,67 | 3,56 | 0,00 |
| 25 | 8,07 | 3,56 | 0,00 |
| 26 | 8,19 | 3,56 | 0,00 |
| 27 | 8,48 | 3,56 | 0,00 |
| 28 | 8,88 | 3,56 | 0,00 |
| 29 | 9,29 | 3,56 | 0,00 |
| 30 | 9,69 | 3,56 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1-UDL v pruhu 3 - na zbývající ploše

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,39 | 1,78 | 0,00 |
| 3 | 0,40 | 1,78 | 0,00 |
| 4 | 0,81 | 1,78 | 0,00 |
| 5 | 1,21 | 1,78 | 0,00 |
| 6 | 1,61 | 1,78 | 0,00 |
| 7 | 2,02 | 1,78 | 0,00 |
| 8 | 2,42 | 1,78 | 0,00 |
| 9 | 2,48 | 1,78 | 0,00 |
| 10 | 2,83 | 1,78 | 0,00 |
| 11 | 3,23 | 1,78 | 0,00 |
| 12 | 3,63 | 1,78 | 0,00 |
| 13 | 4,04 | 1,78 | 0,00 |
| 14 | 4,44 | 1,78 | 0,00 |
| 15 | 4,84 | 1,78 | 0,00 |
| 16 | 5,25 | 1,78 | 0,00 |
| 17 | 5,33 | 1,78 | 0,00 |
| 18 | 5,65 | 1,78 | 0,00 |
| 19 | 6,06 | 1,78 | 0,00 |
| 20 | 6,46 | 1,78 | 0,00 |
| 21 | 6,86 | 1,78 | 0,00 |
| 22 | 7,27 | 1,78 | 0,00 |
| 23 | 7,60 | 1,78 | 0,00 |
| 24 | 7,67 | 1,78 | 0,00 |
| 25 | 8,07 | 1,78 | 0,00 |
| 26 | 8,19 | 1,78 | 0,00 |
| 27 | 8,48 | 1,78 | 0,00 |
| 28 | 8,88 | 1,78 | 0,00 |
| 29 | 9,29 | 1,78 | 0,00 |
| 30 | 9,69 | 1,78 | 0,00 |

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | 4,09 | 409,50 | 1,25 | 0,000 |
| Tlak v klidu | 557,05 | 6,46 | 0,00 | 2,50 | 1,000 |
| LM1-TS v pruhu 1 | 110,03 | 2,95 | 0,00 | 2,50 | 0,000 |
| LM1-TS v pruhu 2 | 73,35 | 2,95 | 0,00 | 2,50 | 0,000 |
| LM3-1800 | 222,80 | 4,44 | 0,00 | 2,50 | 0,000 |
| LM1-UDL v pruhu 1 | 50,70 | 4,94 | 0,00 | 2,50 | 0,000 |
| LM1-UDL v pruhu 2 | 33,80 | 4,94 | 0,00 | 2,50 | 0,000 |
| LM1-UDL v pruhu 3 - na zbývající ploše | 16,90 | 4,94 | 0,00 | 2,50 | 0,000 |

## KOMBINACE

Jako hlavní proměnné zatížení se až na výjimky uvažuje zatížení dopravou, které má dominantní účinek.

### MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI

Byly použity kombinace dle rovnic 6.10a a 6.10b.

Dle 6.10a:

G*G) + Q,D*0,D*D+Q,T*0,T*T

Dle 6.10b:

G*G) + Q,D*D+Q,T*0,T*T

G – stálé zatížení, D – skupina zatížení dopravou, T – zatížení teplotou

G = 1,35 pro příznivé, resp. 1,0 pro nepříznivé

Q,D = 1,35 pro zatížení na mostě, 1,5 pro přitížení za násypem

0,D = 0,75 pro TS, 0,4 pro UDL

Q,T = 1,5

0,T = 0,6

 = 0,85

Mimořádná kombinace dle rovnice 6.11a:

G + A + 1,D*D+ 2,T*T

G – stálé zatížení, A – mimořádné z., D – skupina zatížení dopravou, T – zatížení teplotou

1,D = 0,75 pro TS, 0,4 pro UDL

2,T = 0,5

### MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

Pro ocelobetonové mosty se použijí kombinace charakteristická a kvazistálá.

Charakteristická:

G + D +0,T*T

Kvazistálá:

G + 2,T*T

G – stálé zatížení, D – skupina zatížení dopravou, T – zatížení teplotou

0,T = 0,6

2,T = 0,5

# NOSNÁ KONSTRUKCE

OBSAH:			Str.

1.	MODEL PRO PROGRAM SCIA	45

1.1.	VŠEOBECNĚ	45

1.2.	SCHÉMA modelu a fází výstavby	45

2.	PŘÍČNÝ ROZNOS	47

3.	OCELOVÝ PRŮŘEZ - MONTÁŽ	47

3.1.	ZATÍŽENÍ	47

3.2.	VNITŘNÍ SÍLY	48

3.3.	POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ	49

3.4.	STANOVENÍ PRŮHYBU V MSP	55

4.	SPŘAŽENÝ PRŮŘEZ	56

4.1.	Vliv dotvarování	56

4.2.	VNITŘNÍ SÍLY	60

4.3.	Kombinace	61

4.4.	POSOUZENÍ	63

4.5.	Únava v podélném směru	73

4.6.	Posouzení průhybu	75

4.7.	Náraz do nosníku – mimořádná situace	76

5.	BETONOVÁ DESKA	76

6.	PŘÍČNÍKY	89

6.1.	BETONOVÉ PŘÍČNÍKY	89

6.2.	ROZNOS SIL Z OCELOVÉHO NOSNÍKU DO BETONOVÉHO PŘÍČNÍKU	91

7.	vodorovné posuny a přechodová oblast	92

8.	POSOUZENÍ NA SEISMICITU	94

9.	přechodová deska	95

## MODEL PRO PROGRAM SCIA

### VŠEOBECNĚ

Analýza nosné konstrukce (výpočet vnitřních sil) je provedena v programu SCIA Enginner. Konstrukce je modelována jako deska podepřena přes příčníky (stěny) do dříků opěr a základové desky uložené na pružném podloží definovaném dle geologického profilu. Ocelové nosníky jsou modelovány jako žebra desky.

Pro výpočet vnitřních sil byly modelovány jednotlivé stádia výstavby.

Průměrná velikost konečného prvku sítě modelu je 0,5 m.

Tuhost základů ve svislém směru je modelováno na plošném podloží typ SOILIN s uvážením reálné geologické skladby. Z výpočtu vyplynula nutnost vložení kloubu mezi základovou desku a dřík opěr, aby nedocházelo k přetěžování základové spáry od ohybového momentu.

### SCHÉMA modelu a fází výstavby

1. betonáž dříků opěr + křídla + zásyp do 1/2 výšky

2.1 ocelové nosníky se osadí na zhotovené a částečně zasypané opěry a střední provizorní podpěru

2.2 osazení bednění na nosníky

3.1 betonáž příčníků

3.2 následné odstranění provizorní podpěry

3.3 betonáž spřažené desky v kuse (mokrý beton)

4. - zatvrdlá spřažená deska, dobetonování křídel, přechodové desky atd (oslabené desky – v tahu působí jen výztuž)

- ostatní stálé zatížení

- uvedení do provozu

5. model příčného roznosu (neoslabené desky) + účinky teploty

6-9 konec životnosti (oslabené desky – zohlednění smršťování a dotvarování)

## PŘÍČNÝ ROZNOS

Příčný roznos zatížení na jednotlivé nosníky lze orientačně brát příčinkovou čarou příčného roznosu pro ideální roštovou konstrukci. Pro 5 nosníků jsou pořadnice příčinkových čar jednotlivých nosníků následující:

Příčinek břemene nad nosníkem

| Nosník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 40 | 20 | 0 | -20 |
| 2 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Z tabulky pak vyplývá rozmístění zatížení dopravou LM1 na mostovce, které bylo pro ohyb umístěno ve třech verzích: zatížení ve 2 pruzích vpravo i vlevo a uprostřed.

## OCELOVÝ PRŮŘEZ - MONTÁŽ

Posouzení v montážním stavu zahrnuje posouzení ocelových nosníků při betonáži spřažené desky. Model je s ocelovými nosníky bez spřažené desky. Je zatížen vlastní tíhou, tíhou čerstvého betonu a montážním proměnným zatížením.

### ZATÍŽENÍ

#### Stálé zatížení

Stálé zatížení dle kap. II/4.2, je vneseno vlastní tíhou materiálů v modelu.

#### Zatížení čerstvým betonem

Uvažuje se tíha čerstvého betonu 26 kN/m3.

Z důvodu následného využtií vnitřních sil se uvažuje 25 kN/m3. Zbytek zatížení 1kN/m3 se připočte ke staveništnímu zatížení.

#### Staveništní zatížení

Staveništní zatížení zahrnuje doplněk zatížení čerstvým betonem a montážní zatížení 0,75 kN/m2 a rezervu pro bednění 0,48 kN/m2.

1,0*0,3+0,75+0,48=1,53 kN/m2

#### Zatížení na jednotlivé nosníky

Krajní levý: 	beton 2,65*0,3*25= 19,875 kN/m		staveništní 2,65*1,53= 4,05 kN/m

Vnitřní: 	beton 2,3*0,3*25= 17,25 kN/m		staveništní 2,3*1,53= 3,52 kN/m

Krajní pravý: 	beton 2,7*0,3*25= 20,25 kN/m		staveništní 2,7*1,53= 4,13 kN/m

### VNITŘNÍ SÍLY

|  | Levý nosník |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fáze: | 1. | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | Montážní - OK |  |
|  |  | Opěry | Osazení OK na střední podpěru |  | Uvolnění podpěry po zabetonování příčníků |  |  | MSP | MSÚ |
|  | ZS | Vl.tíha opěr | Vl.tíha OK | Montážní | Vl.tíha OK | Montážní | Čerstvý b. | CHAR | 6.10 |
| Průhyb | Vetknutí | -2,1 | -2,8 | -0,1 | -3,9 | -0,5 | -2,4 | -4,7 |  |
|  | 1/4 pole | -2,1 | -4,2 | -2 | -10,8 | -5,4 | -26,5 | -40,6 |  |
|  | 1/2 pole | -2,1 | -1,6 | -0,4 | -15,7 | -9,2 | -45,4 | -68,2 |  |
| My | Vetknutí |  | 0 | 0 | -707,8 | -586,4 | -2877,9 | -4172,1 | -5720,3 |
|  | 1/4 pole |  | 146,1 | 123,7 | 34 | 19,7 | 96,4 | 150,1 | 205,59 |
|  | 1/2 pole |  | -292,3 | -217,3 | 280,5 | 222,3 | 1090,5 | 1593,3 | 2184,3 |
| Vz | Vetknutí |  | 46,9 | 34,7 | 106,1 | 83 | 407,4 | 596,5 | 817,725 |
|  | 1/4 pole |  | 19,2 | 13,9 | 49,3 | 40,5 | 198,7 | 288,5 | 395,55 |
|  | 1/2 pole |  | 68,5 | 54,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nx | Vetknutí |  | 0 | 0 | -167,5 | -110,5 | -541,4 | -819,4 | -1122,77 |
|  | 1/4 pole |  | 0 | 0 | -167,5 | -110,5 | -541,4 | -819,4 | -1122,77 |
|  | 1/2 pole |  | 0 | 0 | -167,5 | -110,5 | -541,4 | -819,4 | -1122,77 |
| Napětí.h | Vetknutí |  | 0 | 0 | 13,2 | 11,3 | 55,3 | 79,8 | 109,425 |
|  | 1/4 pole |  | -9,1 | -7,6 | -1,6 | -1,1 | -5,6 | -8,3 | -11,37 |
|  | 1/2 pole |  | 17,7 | 13,2 | -19,8 | -15,3 | -75,1 | -110,2 | -151,065 |
| Napětí.d | Vetknutí |  | 0 | 0 | -14,6 | -11,8 | -57,8 | -84,2 | -115,44 |
|  | 1/4 pole |  | 4,2 | 3,6 | -4,6 | -2,9 | -14,1 | -21,6 | -29,595 |
|  | 1/2 pole |  | -8,8 | -6,5 | 5,7 | 4,9 | 23,9 | 34,5 | 47,31 |
|  | Střední nosník |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fáze: | 1. | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | Montážní - OK |  |
|  |  | Opěry | Osazení OK na střední podpěru |  | Uvolnění podpěry po zabetonování příčníků |  |  | MSP | MSÚ |
|  | ZS | Vl.tíha opěr | Vl.tíha OK | Montážní | Vl.tíha OK | Montážní | Čerstvý b. | CHAR | 6.10 |
| Průhyb | Vetknutí | -2,1 | -2,8 | -0,1 | -3,9 | -0,5 | -2,4 | -4,7 |  |
|  | 1/4 pole | -2,1 | -4,2 | -1,8 | -10,8 | -5 | -24,3 | -38 |  |
|  | 1/2 pole | -2,1 | -1,6 | -0,4 | -15,7 | -8,4 | -40,9 | -62,9 |  |
| My | Vetknutí |  | 0 | 0 | -706,1 | -503,7 | -2460,9 | -3670,7 | -5031 |
|  | 1/4 pole |  | 146,1 | 108,7 | 33,8 | 20,4 | 100,1 | 154,3 | 211,365 |
|  | 1/2 pole |  | -292,3 | -189,8 | 280,4 | 197 | 962,9 | 1440,3 | 1973,955 |
| Vz | Vetknutí |  | 46,9 | 30,2 | 106,1 | 72,4 | 353,6 | 532,1 | 729,195 |
|  | 1/4 pole |  | 19,2 | 13,9 | 49,3 | 35,3 | 172,5 | 257,1 | 352,38 |
|  | 1/2 pole |  | 68,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nx | Vetknutí |  | 0 |  | -174,4 | -112,8 | -528 | -815,2 | -1117,44 |
|  | 1/4 pole |  | 0 |  | -174,4 | -112,8 | -528 | -815,2 | -1117,44 |
|  | 1/2 pole |  | 0 |  | -174,4 | -112,8 | -528 | -815,2 | -1117,44 |
| Napětí.h | Vetknutí |  | 0 |  | 13,1 | 9,5 | 46,5 | 69,1 | 94,71 |
|  | 1/4 pole |  | -9,1 | -6,6 | -1,7 | -1,1 | -5,2 | -8 | -10,965 |
|  | 1/2 pole |  | 17,7 | 11,6 | -19,8 | -13,7 | -67 | -100,5 | -137,73 |
| Napětí.d | Vetknutí |  | 0 |  | -14,7 | -10,3 | -50,2 | -75,2 | -103,065 |
|  | 1/4 pole |  | 4,2 | 3,3 | -4,7 | -2,9 | -14 | -21,6 | -29,595 |
|  | 1/2 pole |  | -8,8 | -5,6 | 5,6 | 4,2 | 20,4 | 30,2 | 41,4 |

### POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ

| MONTÁŽNÍ STAV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouzení ocelového nosníku v montážním stavu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní data: | svařovaný “I“ nosník |  |  |  |  |  |
| horní pásnice: |  |  |  |  |  |  |
| bf1 = | 300 | mm |  |  |  |  |
| tf1 = | 32 | mm |  |  |  |  |
| stojina: |  |  |  |  |  |  |
| tw = | 12 | mm |  |  |  |  |
| hw = | 1028 | mm |  |  |  |  |
| dolní pásnice: |  |  |  |  |  |  |
| bf2 = | 600 | mm |  |  |  |  |
| tf2 = | 40 | mm |  |  |  |  |
| Návrhový moment Mmd = | 2184 | kNm |  |  |  |  |
| Označení oceli = | S355 |  |  |  |  |  |
| Průřezové charakteristiky: |  |  |  |  |  |  |
| ead = | 385,8 | mm |  |  |  |  |
| eah = | 714,2 | mm |  |  |  |  |
| Ia = | 9330664299 | mm4 |  |  |  |  |
| ha = | 1100 | mm |  |  |  |  |
| Plocha průřezu Aa = | 45936 | mm2 |  |  |  |  |
| Koeficienty: |  |  |  |  |  |  |
| γM0 = | 1 |  | (pro 1. 2. a 3.třídu) |  |  |  |
| Vlastnosti oceli: |  |  |  |  |  |  |
| Tl. pl. horní pásnice a stojiny = | ≤40 | mm |  |  |  |  |
| Mez kluzu fy = | 355 | MPa |  |  |  |  |
| Mez pevnosti fu = | 510 | MPa |  |  |  |  |
| Tloušťka plechu dolní pásnice = | ≤40 | mm |  |  |  |  |
| Mez kluzu fy = | 355 | MPa |  |  |  |  |
| Mez pevnosti fu = | 510 | MPa |  |  |  |  |
| Klasifikace průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| zatřídění - tlačená svařovaná pásnice |  |  |  |  |  |  |
| ε = | 0,8136 |  |  |  |  |  |
| c = | 144 | mm |  |  |  |  |
| t = | 40 | mm |  |  |  |  |
| c/t = | 4,5 | ≤ | 7,322549 | (1třída) |  |  |
|  | => 1.třída |  | 8,136165 | (2třída) |  |  |
|  |  |  | 11,39063 | (3třída) |  |  |
| zatřídění – ohýbaná svařovaná stojina |  |  |  |  |  |  |
| ε = | 0,8136 |  |  |  |  |  |
| c = | 1004 | mm |  |  |  |  |
| t = | 12 | mm |  |  |  |  |
| c/t = | 83,7 | ≤ | 58,58039 | (1třída) |  |  |
|  | => 3.třída |  | 67,53017 | (2třída) |  |  |
|  |  |  | 100,8884 | (3třída) |  |  |
| zatřídění - ohýbaná a tlačená svařovaná stojina |  |  |  |  |  |  |
|  = | 0,982 |  |  |  |  |  |
|  = | -0,540 |  |  |  |  |  |
| c/t = | 83,7 | ≤ | 27,13757 | (1třída) |  |  |
|  | => 4.třída |  | 31,24932 | (2třída) |  |  |
|  |  |  | 73,07657 | (3třída) |  |  |
| => Celý průřez je | 4.třída | , nutno počítat boulení zavedením efektivního průžezu. |  |  |  |  |
| Napětí: | (pružné působení – 3.třída) |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | 90,3 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 25% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | -167,2 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 47% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | 80,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 23% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | -159,7 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 45% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Vzhledem k tomu, že stojina patří do třídy 4, je třeba ještě spočítat napětí v krajních vláknech s efektivní částí stojiny. |  |  |  |  |  |  |
| Ověření boulení tlačených oblastí: |  |  |  |  |  |  |
| ψ = | -0,507 |  |  |  |  |  |
| c/tw = | 83,66 | > | 68,0 |  |  |  |
|  |  | => Stojina je 4.třída |  |  |  |  |
| součinitel kritického napětí kσ = | 13,510 |  |  |  |  |  |
| souč. krit. napětí přibližně kσ = | 13,350 |  |  |  |  |  |
| štíhlost λp = | 0,985 |  |  |  |  |  |
| redukční součinitel ρw = | 0,788 |  |  |  |  |  |
| Efektivní šířka: |  |  |  |  |  |  |
| bw.eff = | 537,9 | mm |  |  |  |  |
| rozdělení účinné šířky: |  |  |  |  |  |  |
| be1 40% u horní pásnice = | 215,2 | mm |  |  |  |  |
| be2 60% u neutrální osy = | 322,7 | mm |  |  |  |  |
| Výška efektivní části stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| hw.eff = | 883,6 | mm |  |  |  |  |
| Výška neefektivní části stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| hw.neeff = | 144,4 | mm |  |  |  |  |
| hw.2 = | 668,5 | mm |  |  |  |  |
| těžiště efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| ead.eff = | 370,3 | mm |  |  |  |  |
| eah.eff = | 729,7 | mm |  |  |  |  |
| moment sestrvačnosti efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| I.nosník = | 9046927032 | mm4 |  |  |  |  |
| Napětí: | (pružné působení efektivního průřezu) |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | 89,4 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 25% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | -176,2 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 50% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | 79,7 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 22% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | -168,4 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 47% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Wel.y.horní = | 12397985,13 | mm3 |  |  |  |  |
| Wel.y.dolní = | 24431969,08 | mm3 |  |  |  |  |
| Wpl.y = | 16750466,26 | mm3 |  |  |  |  |
| Mel.Rd.horní = | 4401,3 | kNm |  |  |  |  |
| Mel.Rd.dolní = | 8673,3 | kNm |  |  |  |  |
| Neredukovaný elastický moment únosnosti efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| Mel.Rd = | 4401,3 | kNm | > M.Ed = | 2184 | kNm | 50% |
| Neredukovaný plastický moment únosnosti efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| Mpl.Rd = | 5946,4 | kNm | > M.Ed = | 2184 | kNm | 37% |
| Únosnost stojiny ve smyku v montážním stavu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| V.Ed = | 396 | kN |  |  |  |  |
| Stojina: |  |  |  |  |  |  |
| tw = | 12 | mm |  |  |  |  |
| hw = | 1020 | mm |  |  |  |  |
| Aw = | 12336 | mm2 |  |  |  |  |
| Vpl.Rd = | 2528,4 | kN | > V.Ed = | 396 | kN | 16% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| 0,5Vpl.Rd = | 1264,2 | kN | > V.Ed |  |  |  |
|  |  | => smyk nemá vliv na momentovou únosnost |  |  |  |  |
| Únosnost v tlaku v montážním stavu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| N.Ed = | -1123 | kN |  |  |  |  |
| Nc.Rd = | 16307,28 | kN | > N.Ed = | 1123 | kN | 7% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Sigma = | -24,4 | MPa |  |  |  |  |
| Kontrola napětí ohyb+tlak v montážním stavu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| Napětí: |  |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | 64,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 18% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | -200,6 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 57% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | 55,3 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 16% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | -192,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 54% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Posouzení ocelového nosníku v montážním stavu nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní data: | svařovaný “I“ nosník |  |  |  |  |  |
| horní pásnice: |  |  |  |  |  |  |
| bf1 = | 500 | mm |  |  |  |  |
| tf1 = | 32 | mm |  |  |  |  |
| stojina: |  |  |  |  |  |  |
| tw = | 22 | mm |  |  |  |  |
| hw = | 2020 | mm |  |  |  |  |
| dolní pásnice: |  |  |  |  |  |  |
| bf2 = | 600 | mm |  |  |  |  |
| tf2 = | 40 | mm |  |  |  |  |
| Návrhový moment Mmd = | 5720 | kNm |  |  |  |  |
| Označení oceli = | S355 |  |  |  |  |  |
| Průřezové charakteristiky: |  |  |  |  |  |  |
| ead = | 951,7 | mm |  |  |  |  |
| eah = | 1140,3 | mm |  |  |  |  |
| Ia = | 56603430549 | mm4 |  |  |  |  |
| ha = | 2092 | mm |  |  |  |  |
| Plocha průřezu Aa = | 84440 | mm2 |  |  |  |  |
| Koeficienty: |  |  |  |  |  |  |
| γM0 = | 1 |  | (pro 1. 2. a 3.třídu) |  |  |  |
| Vlastnosti oceli: |  |  |  |  |  |  |
| Tl. pl. horní pásnice a stojiny = | ≤40 | mm |  |  |  |  |
| Mez kluzu fy = | 355 | MPa |  |  |  |  |
| Mez pevnosti fu = | 510 | MPa |  |  |  |  |
| Tloušťka plechu dolní pásnice = | ≤40 | mm |  |  |  |  |
| Mez kluzu fy = | 355 | MPa |  |  |  |  |
| Mez pevnosti fu = | 510 | MPa |  |  |  |  |
| Klasifikace průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| zatřídění - tlačená svařovaná pásnice |  |  |  |  |  |  |
| ε = | 0,8136 |  |  |  |  |  |
| c = | 289 | mm |  |  |  |  |
| t = | 40 | mm |  |  |  |  |
| c/t = | 7,225 | ≤ | 7,322549 | (1třída) |  |  |
|  | => 1.třída |  | 8,136165 | (2třída) |  |  |
|  |  |  | 11,39063 | (3třída) |  |  |
| zatřídění – ohýbaná svařovaná stojina |  |  |  |  |  |  |
| ε = | 0,8136 |  |  |  |  |  |
| c = | 1976 | mm |  |  |  |  |
| t = | 22 | mm |  |  |  |  |
| c/t = | 89,8 | ≤ | 58,58039 | (1třída) |  |  |
|  | => 3.třída |  | 67,53017 | (2třída) |  |  |
|  |  |  | 100,8884 | (3třída) |  |  |
| zatřídění - ohýbaná a tlačená svařovaná stojina |  |  |  |  |  |  |
|  = | 0,410 |  |  |  |  |  |
|  = | -1,198 |  |  |  |  |  |
| c/t = | 89,8 | ≤ | 74,40927 | (1třída) |  |  |
|  | => 3.třída |  | 85,6834 | (2třída) |  |  |
|  |  |  | 121,3862 | (3třída) |  |  |
| => Celý průřez je | 3.třída | , lze počítat jen pružným výpočtem. |  |  |  |  |
| Napětí: | (pružné působení – 3.třída) |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | -96,2 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 27% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | 115,2 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 32% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | -92,1 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 26% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | 112,0 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 32% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Stojina není třídy 4 a proto není dále potřeba počítat boulení. |  |  |  |  |  |  |
| Ověření boulení tlačených oblastí: |  |  |  |  |  |  |
| ψ = | -0,8225 |  |  |  |  |  |
| c/tw = | 89,81818182 | > | 85,7 |  |  |  |
|  |  | => Stojina je 4.třída |  |  |  |  |
| součinitel kritického napětí kσ = | 19,601 |  |  |  |  |  |
| souč. krit. napětí přibližně kσ = | 19,688 |  |  |  |  |  |
| štíhlost λp = | 0,878 |  |  |  |  |  |
| redukční součinitel ρw = | 0,854 |  |  |  |  |  |
| Efektivní šířka: |  |  |  |  |  |  |
| bw.eff = | 946,0 | mm |  |  |  |  |
| rozdělení účinné šířky: |  |  |  |  |  |  |
| be1 40% u spodní pásnice = | 378,4 | mm |  |  |  |  |
| be2 60% u neutrální osy = | 567,6 | mm |  |  |  |  |
| Výška efektivní části stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| hw.eff = | 2020,0 | mm |  |  |  |  |
| Výška neefektivní části stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| hw.neeff = | 0,0 | mm | => Průřez se neredukuje |  |  |  |
| hw.2 = | 1641,6 | mm |  |  |  |  |
| těžiště efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| ead.eff = | 951,7 | mm |  |  |  |  |
| eah.eff = | 1140,3 | mm |  |  |  |  |
| moment sestrvačnosti efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| I.nosník = | 56603430549 | mm4 | => Je rovno Ia |  |  |  |
| Napětí: | (pružné působení efektivního průřezu) |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | -96,2 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 27% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | 115,2 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 32% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | -92,1 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 26% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | 112,0 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 32% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Wel.y.horní = | 49637240,1 | mm3 |  |  |  |  |
| Wel.y.dolní = | 59478753,52 | mm3 |  |  |  |  |
| Wpl.y = | 51282914,71 | mm3 |  |  |  |  |
| Mel.Rd.horní = | 17621,2 | kNm |  |  |  |  |
| Mel.Rd.dolní = | 21115,0 | kNm |  |  |  |  |
| Neredukovaný elastický moment únosnosti efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| Mel.Rd = | 17621,2 | kNm | > M.Ed = | 5720 | kNm | 32% |
| Neredukovaný plastický moment únosnosti efektivního průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| Mpl.Rd = | 18205,4 | kNm | > M.Ed = | 5720 | kNm | 31% |
| Únosnost stojiny ve smyku v montážním stavu nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| V.Ed = | 818 | kN |  |  |  |  |
| Stojina: |  |  |  |  |  |  |
| tw = | 22 | mm |  |  |  |  |
| hw = | 2020 | mm |  |  |  |  |
| Aw = | 44440 | mm2 |  |  |  |  |
| Vpl.Rd = | 9108,4 | kN | > V.Ed = | 818 | kN | 9% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| 0,5Vpl.Rd = | 4554,2 | kN | > V.Ed |  |  |  |
|  |  | => smyk nemá vliv na momentovou únosnost |  |  |  |  |
| Únosnost v tlaku v montážním stavu nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| N.Ed = | -1123 | kN |  |  |  |  |
| Nc.Rd = | 29976,2 | kN | > N.Ed = | 1123 | kN | 4% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Sigma = | -13,3 | MPa |  |  |  |  |
| Kontrola napětí ohyb+tlak v montážním stavu nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| Napětí: |  |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | -82,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 23% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | 128,5 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 36% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | -78,8 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 22% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | 125,3 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 35% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |

### STANOVENÍ PRŮHYBU V MSP

Průhyb byl stanoven ze zatížení vlastní tíhou a čerstvým betonem za předpokladu zabetonovaných příčníků. Stanovení nadvýšení je do jisté míry závislé na celkové tuhosti opěr ve vodorovném směru (posunutí a natočení). Proto je nutné brát nadvýšení pouze jako orientační a při realizaci je potřeba hodnoty zpřesnit.

Maximální průhyb je na vnějším levém nosníku 68,2-4,7=63,5 mm (odečtena svislá deformace opěry), průhyb středního nosníku je 62,9-4,7=58,2 mm.

## SPŘAŽENÝ PRŮŘEZ

Bylo provedeno posouzení spřaženého průřezu v ohybu a smyku v podélném směru mostu.

### Vliv dotvarování

#### Průřezové charakteristiky s vlivem dotvarování – v poli

Úprava charakteristik s ohledem na dovarování podle [N24]. Poměr modulů pružnosti oceli a betonu s vlivem dotvarování: nL = n0(1+Lt), kde L = 1,1 pro stálé zatížení a 0,55 pro účinky smršťování.

### VNITŘNÍ SÍLY

### Kombinace

### POSOUZENÍ

| PROVOZNÍ STAV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost stojiny ve smyku v mezním stavu únosnosti spřaženého průřezu nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| V.Ed = | 2113 | kN |  |  |  |  |
| Stojina: |  |  |  |  |  |  |
| tw = | 22 | mm |  |  |  |  |
| hw = | 2020 | mm |  |  |  |  |
| Aw = | 44440 | mm2 |  |  |  |  |
| Vpl.Rd = | 9108,4 | kN | > V.Ed = | 2113 | kN | 23% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| 0,5Vpl.Rd = | 4554,2 | kN | > V.Ed |  |  |  |
|  |  | => smyk nemá vliv na momentovou únosnost |  |  |  |  |
| Smyková únosnost při boulení nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost výztuh a = | 410000 | mm |  |  |  |  |
| d = hw = | 2020 | mm |  |  |  |  |
| kτ = | 5,3 |  |  |  |  |  |
| štíhlost λw = | 1,3 |  |  |  |  |  |
| smyková pevnost τba = | 141,3 | MPa |  |  |  |  |
| Vba.Rd = | 6278,0 | kN | > V.Ed = | 2113 | kN | 34% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje. |  |  |  |
| Posouzení spřaženého průřezu v mezním stavu únosnosti v poli: |  |  |  |  |  |  |
| Beton spřažené desky = | C35/45 |  |  |  |  |  |
| 0,85*fck/M = | 19,83 | MPa |  |  |  |  |
| H = | 1368 | mm |  |  |  |  |
| délka konzoly = | 1150 | mm |  |  |  |  |
| vzdálenost nosníků = | 2300 | mm |  |  |  |  |
| průměrná tl.desky hc = | 300 | mm |  |  |  |  |
| rozpětí nosníků = | 41000 | mm |  |  |  |  |
| stanovení efektivní šířky: |  |  |  |  |  |  |
| vzd. řad trnů b0 = | 150 | mm |  |  |  |  |
| b1 = (konzola) | 1075 | mm |  |  |  |  |
| b2 = (mezi nosníky) | 1075 | mm |  |  |  |  |
| b3 = (rozpětí) | 5125 | mm |  |  |  |  |
| be = min (b2,b3) = | 1075 | mm |  |  |  |  |
| beff = | 2300 | mm | = 2300 => Působí plná šíře desky. Nedochází ke smykovému ochabnutí. |  |  |  |
| Mmd.montážní = | 2184 | kNm |  |  |  |  |
| M.Ed.provozní = | 6107 | kNm |  |  |  |  |
| Ac.nut = | 822216 | mm2 | < Ac | 690000 | mm2 |  |
|  |  |  | => n.o. NELEŽÍ v betonu |  |  |  |
| zpl.h = | 357,5 | mm | > 0,15*H | 205,2 | mm |  |
|  |  |  | => nutno redukovat moment únosnosti! |  |  |  |
|  |  |  | > tl.desky | 300 | mm |  |
|  |  |  | => Leží ve stojině |  |  |  |
| zpl.d = | 1010,5 | mm |  |  |  |  |
| Moment únosnosti: |  |  |  |  |  |  |
| Mpl.Rd.c = | 2839,4 | kNm |  |  |  |  |
| Mpl.Rd.a = | 10921,5 | kNm |  |  |  |  |
| Neredukovaný moment únosnosti: |  |  |  |  |  |  |
| Mpl.Rd = | 13761,0 | kNm | > M.Ed = | 6107 | kNm | 44% |
| Redukce momentu únosnosti: |  |  |  |  |  |  |
| zpl/h = | 0,26132 |  |  |  |  |  |
| β = | 0,933 |  |  |  |  |  |
| M.Rd = | 12841,8 | kNm | > M.Ed = | 6107 | kNm | 48% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Posouzení napětí spřaženého průřezu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| Ac = | 690000 | mm2 |  |  |  |  |
| Aa = | 45936 | mm2 |  |  |  |  |
| Ea=Ecm = | 34000 | MPa |  |  |  |  |
| n=Ea/Ec = | 6,18 |  |  |  |  |  |
| Pružná n.o. = e.h = | 406,33 | mm |  |  |  |  |
| e.d = | 961,67 | mm |  |  |  |  |
| I.spřažený průřez = | 33290157865 | mm4 |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | 202,7 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 57% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | -216,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 61% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | 188,3 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 53% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | -205,4 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 58% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna v betonu spřažené desky: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma c.h | -7,8 | MPa | < 0,85*fcd = | 19,8 | MPa | 39% |
| Únosnost v tlaku spřaženého průřezu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| Nmd.montážní = | -1123 | kN |  |  |  |  |
| N.Ed.provozní = | -2560 | kN |  |  |  |  |
| Nc.Rd = | 29992 | kN | > N.Ed = | 2560 | kN | 9% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Sigma = | -2,8 | MPa |  |  |  |  |
| Kontrola napětí ohyb+tlak spřaženého průřezu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | 199,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 56% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | -219,7 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 62% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | 185,6 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 52% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | -208,2 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 59% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna v betonu spřažené desky: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma c.h | -10,5 | MPa | < 0,85*fcd = | 19,8 | MPa | 53% |
| Posouzení spřaženého průřezu v mezním stavu únosnosti nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| fs (betonářská výztuž) = | 490 | MPa |  |  |  |  |
| γMs = | 1,15 |  |  |  |  |  |
| fsd = | 426,1 | MPa |  |  |  |  |
| H = | 2360 | mm |  |  |  |  |
| délka konzoly = | 1150 | mm |  |  |  |  |
| vzdálenost nosníků = | 2300 | mm |  |  |  |  |
| tl.desky nad nosníkem hc = | 300 | mm |  |  |  |  |
| rozpětí nosníků = | 41000 | mm |  |  |  |  |
| stanovení efektivní šířky: |  |  |  |  |  |  |
| vzd. řad trnů b0 = | 150 | mm |  |  |  |  |
| b1 = (konzola) | 1075 | mm |  |  |  |  |
| b2 = (mezi nosníky) | 1075 | mm |  |  |  |  |
| b3 = (rozpětí) | 5125 | mm |  |  |  |  |
| be = min (b2,b3) = | 1075 | mm |  |  |  |  |
| beff = | 2300 | mm | = 2300 => Působí plná šíře desky. Nedochází ke smykovému ochabnutí. |  |  |  |
| Mmd.montážní = | 5720 | kNm |  |  |  |  |
| M.Ed.provozní = | 14653 | kNm |  |  |  |  |
| Ocelový průřez: |  |  |  |  |  |  |
| Aa = | 84440 | mm2 |  |  |  |  |
| eah = | 1140,3 | mm |  |  |  |  |
| ead = | 951,7 | mm |  |  |  |  |
| Horní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 20 | mm | 314,2 | mm^2 |  |  |
| á | 150 | mm | 15,333 | ks |  |  |
| krytí = | 70 | mm |  |  |  |  |
| plocha As.d = | 4817,1 | mm2 |  |  |  |  |
| rameno rs.d = | 220,0 | mm |  |  |  |  |
| Dolní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 20 | mm | 314,2 | mm^2 |  |  |
| á | 150 | mm | 15,333 | ks |  |  |
| krytí = | 70 | mm |  |  |  |  |
| plocha As.h = | 4817,1 | mm2 |  |  |  |  |
| rameno rs.h = | 80 | mm |  |  |  |  |
| Těžiště celého průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| ecd = | 1080,5 | mm |  |  |  |  |
| ech = | 1279,5 | mm |  |  |  |  |
| I.nosník = | 58005718762 | mm4 |  |  |  |  |
| I.výztuž = | 12337934704 | mm4 |  |  |  |  |
| I.celkové = | 70343653467 | mm4 |  |  |  |  |
| Napětí: | (pružné působení – 3.třída) |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | -233,4 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 66% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | 257,0 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 72% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní výztuž: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.s.h = | 152,3 | MPa | < fyd = | 426,1 | MPa | 36% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní výztuž: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.s.d = | 134,5 | MPa | < fyd = | 426,1 | MPa | 32% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | -224,3 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 63% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | 249,7 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 70% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Únosnost v tlaku spřaženého průřezu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| Nmd.montážní = | -1123 | kN |  |  |  |  |
| N.Ed.provozní = | -3166 | kN |  |  |  |  |
| Nc.Rd = | 29992 | kN | > N.Ed = | 3166 | kN | 11% |
|  |  |  |  |  | => průřez vyhovuje |  |
| Sigma = | -21,7 | MPa |  |  |  |  |
| Kontrola napětí ohyb+tlak spřaženého průřezu v poli: |  |  |  |  |  |  |
| dolní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.d = | -253,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 72% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna nosníku: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.h = | 234,1 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 78% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní výztuž: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.s.h = | 129,9 | MPa | < fyd = | 426,1 | MPa | 41% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní výztuž: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.s.d = | 112,2 | MPa | < fyd = | 426,1 | MPa | 37% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| dolní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.d = | -244,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 57% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| horní vlákna stojiny: |  |  |  |  |  |  |
| Sigma a.w.h = | 226,9 | MPa | < fyd = | 355,0 | MPa | 49% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Stojina není třídy 4 a proto není dále potřeba počítat boulení. |  |  |  |  |  |  |
| Dýchání stěn |  |  |  |  |  |  |
| Průřez v poli: |  |  |  |  |  |  |
| hw = | 1020 | mm |  |  |  |  |
| tw = t = | 12 | mm |  |  |  |  |
| a = vzd.výztuh = | 41 | m |  |  |  |  |
| Rozpětí L = | 41 | m (min.20 m) |  |  |  |  |
| b = | 1,02 | m |  |  |  |  |
| b/t = | 85,0 |  | ≤ 30+4L = | 194 |  |  |
|  |  |  | ≤ 300 |  |  |  |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Průřez v podpoře: |  |  |  |  |  |  |
| hw = | 2020 | mm |  |  |  |  |
| tw = t = | 22 | mm |  |  |  |  |
| a = vzd.výztuh = | 41 | m |  |  |  |  |
| Rozpětí L = | 41 | m (min.20 m) |  |  |  |  |
| b = | 2,02 | m |  |  |  |  |
| b/t = | 91,8 |  | ≤ 30+4L = | 194 |  |  |
|  |  |  | ≤ 300 |  |  |  |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Návrh podporové výztuhy: |  |  |  |  |  |  |
| spolupůsobící šířka bw.eff.1 = | 268,5 | mm |  |  |  |  |
| bw.eff = | 559,0 | mm |  |  |  |  |
| Reakce v podpoře Nvyz.sd = | 2113 | kN. |  |  |  |  |
| tloušťka stojiny = | 22 | mm |  |  |  |  |
| Výztuhy: |  |  |  |  |  |  |
| tloušťka tl.vyz = | 10 | mm |  |  |  |  |
| délka h.vyz = | 200 | mm |  |  |  |  |
| počet výztuh = | 1 |  |  |  |  |  |
| A.vyz = | 14298 | mm2 |  |  |  |  |
| I.vyz = | 9117540 | mm4 |  |  |  |  |
| ivyz = | 25,3 | mm |  |  |  |  |
| hw = | 2020 | mm |  |  |  |  |
| λvyz = | 59,994 |  |  |  |  |  |
| λvyz = | 0,785 |  |  |  |  |  |
| Φz = | 0,952 |  |  |  |  |  |
| Xvyz = | 0,671 |  |  |  |  |  |
| Nb.Rd = | 3407,8 | kN | > N.Ed = | 2113 | kN | 62% |
|  |  |  | => průřez vyhovuje |  |  |  |
| Návrh spřažení |  |  |  |  |  |  |
| Trny: |  |  |  |  |  |  |
| Materiál = | S235 |  |  |  |  |  |
| Průměr ø = d = | 19 | mm | ≤ | 25 | => vyhovuje |  |
|  |  |  | ≤ | 80 | => vyhovuje |  |
| Výška hsc = | 180 | mm | ≥ | 57 | => vyhovuje |  |
| fu = | 360 | MPa | ≥ | 500 | => vyhovuje |  |
| γV = | 1,25 |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost trnů v poli = | 150 | mm | ≤ | 716 | => vyhovuje |  |
|  |  |  | ≥ | 95 | => vyhovuje |  |
| Vzdálenost trnů u podpory = | 100 | mm | ≤ | 573 | => vyhovuje |  |
|  |  |  | ≥ | 95 | => vyhovuje |  |
| Počet trnů příčně v poli = | 3 | ks |  |  |  |  |
| Počet trnů příčně u podpory = | 5 | ks |  |  |  |  |
| Šířka pásnice v poli = | 300 | mm |  |  |  |  |
| Šířka pásnice u podpory = | 500 | mm |  |  |  |  |
| Vzd. trnů od okraje v poli = | 50 | mm | ≥ | 25 | => vyhovuje |  |
|  |  |  | ≤ | 292 | => vyhovuje |  |
| Vzd. trnů od okraje u podpory = | 50 | mm | ≥ | 25 | => vyhovuje |  |
|  |  |  | ≤ | 234 | => vyhovuje |  |
| Rozteče příčně v poli = | 100 | mm | ≥ | 47,5 | => vyhovuje |  |
| Rozteče příčně u podpory = | 100 | mm | ≥ | 47,5 | => vyhovuje |  |
| Beton: |  |  |  |  |  |  |
| Beton spřažené desky = | C35/45 |  |  |  |  |  |
| fck = | 35,00 | MPa |  |  |  |  |
| Ecm = | 34000,00 | MPa |  |  |  |  |
| Charakteristická únosnost trnu: |  |  |  |  |  |  |
| PRk.1 = | 81,7 | kN |  |  |  |  |
| hsc/d = | 9,5 |  |  |  |  |  |
|  = | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  = | 1,0 |  |  |  |  |  |
| = | 1,0 |  |  |  |  |  |
| PRk.2 = | 114,2 | kN |  |  |  |  |
| PRk = min (Prk.1;Prk.2) = | 81,7 | kN |  |  |  |  |
| Návrhová únosnost trnu: |  |  |  |  |  |  |
| - pro MSÚ = PRd = | 65,3 | kN |  |  |  |  |
| - pro MSP = PRp = | 49,0 | kN |  |  |  |  |
| Posouzení v MSÚ - pružný výpočet: |  |  |  |  |  |  |
| Podélný smyk - primární účinky - v poli |  |  |  |  |  |  |
| Průřez | scd [MPa] | sch [MPa] | NT [kN] | vL,T,max [kN/m] |  |  |
| otepl | 1,03 | -2,6 | -541650 | 471 |  |  |
| ochl | -0,78 | 1,42 | 220800 | 192 |  |  |
| smršť | 0,64 | 0,1 | 255300 | 222 |  |  |
| Podélný smyk - primární účinky - nad podporou |  |  |  |  |  |  |
| Průřez | scd [MPa] | sch [MPa] | NT [kN] | vL,T,max [kN/m] |  |  |
| otepl | 1,01 | -2,94 | -665850 | 579 |  |  |
| ochl | -0,73 | 1,26 | 182850 | 159 |  |  |
| smršť | 0,76 | 0,47 | 424350 | 369 |  |  |
| Průřezové char. v poli - v uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |
| průřez | krátkodobý | dlouhodobý uved. | smrštění uved. |  |  |  |
| beff | 2300 | 2300 | 2300 | mm |  |  |
| hc | 300 | 300 | 300 | mm |  |  |
| nL | 6,269 | 11,540 | 10,055 |  |  |  |
| zi | 923 | 790 | 820 | mm |  |  |
| zc | 1250 | 1250 | 1250 | mm |  |  |
| Syi | 36043086 | 27530870 | 29493876 | mm3 |  |  |
| Iyi | 45053317304 | 37523952378 | 3,93E+10 | mm4 |  |  |
| Průřezové char. nad podporou - v uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |
| průřez | krátkodobý | dlouhodobý uved. | smrštění uved. |  |  |  |
| beff | 2300 | 2300 | 2300 | mm |  |  |
| hc | 300 | 300 | 300 | mm |  |  |
| nL | 6,269 | 11,540 | 10,055 |  |  |  |
| zi | 1124 | 1071 | 1071 | mm |  |  |
| zc | 2120 | 2124 | 2121 | mm |  |  |
| Syi | 109653513 | 62948342 | 72033247 | mm3 |  |  |
| Iyi | 76440193380 | 71179701798 | 7,12E+10 | mm4 |  |  |

| Posouvající síly včetně primárních účinků: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VL max v poli | 937 | kN/m |  |  |  |  |
| VL max nad podporou | 2978 | kN/m |  |  |  |  |
| NEd v poli = | 140,4905824 | kN |  |  |  |  |
| NRd v poli = | 195,975063 | kN | => vyhovuje |  |  | 72% |
| NEd nad podporou = | 297,8470686 | kN |  |  |  |  |
| NRd nad podporou = | 326,625105 | kN | => vyhovuje |  |  | 91% |
| U podpory působí na délku nosníku beff = |  | 2300 | mm |  |  |  |
| VL max před podporou (za beff) = | 2144 | kN/m |  |  |  |  |
| Vzdálenost trnů před podporou = | 150 | mm |  |  |  |  |
| Počet trnů příčně před podporou = | 5 | ks |  |  |  |  |
| NEd před podporou = | 321,558103 | kN |  |  |  |  |
| NRd před podporou = | 326,625105 | kN | => vyhovuje |  |  | 98% |
| Příčná výztuž v desce na zachycení smykového porušení v poli: |  |  |  |  |  |  |
| fctk = | 2,2 | MPa |  |  |  |  |
| Základní smyková pevnost Rd= | 0,367 | MPa |  |  |  |  |
|  = | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Smyková plocha Acv = | 560000 | mm2 |  |  |  |  |
| Horní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 12 | mm | 113,10 | mm^2 |  |  |
| á | 150 | mm | 6,67 | ks |  |  |
| plocha As.d = | 754,0 | mm2 |  |  |  |  |
| Dolní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 12 | mm | 113,10 | mm^2 |  |  |
| á | 150 | mm | 6,67 | ks |  |  |
| plocha As.h = | 754,0 | mm2 |  |  |  |  |
| Plocha příčné výztuže Ae = | 1508,0 | mm2 |  |  |  |  |
| Návrhová pevnost: |  |  |  |  |  |  |
| VRd.1 = | 1155,9 | kN |  |  |  |  |
| VRd.2 = | 2613,3 | kN |  |  |  |  |
| VRd = min(VRd.1, VRd.2) = | 1155,9 | kN | > V.Ed = | 936,6 | kN | 81% |
| Příčná výztuž v desce na zachycení smykového porušení nad podporou: |  |  |  |  |  |  |
| fctk = | 2,2 | MPa |  |  |  |  |
| Základní smyková pevnost Rd= | 0,367 | MPa |  |  |  |  |
|  = | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Smyková plocha Acv = | 760000 | mm2 |  |  |  |  |
| Horní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 20 | mm | 314,16 | mm^2 |  |  |
| á | 100 | mm | 10,00 | ks |  |  |
| plocha As.d = | 3141,6 | mm2 |  |  |  |  |
| Dolní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 20 | mm | 314,16 | mm^2 |  |  |
| á | 100 | mm | 10,00 | ks |  |  |
| plocha As.h = | 3141,6 | mm2 |  |  |  |  |
| Plocha příčné výztuže Ae = | 6283,2 | mm2 |  |  |  |  |
| Návrhová pevnost: |  |  |  |  |  |  |
| VRd.1 = | 3373,8 | kN |  |  |  |  |
| VRd.2 = | 3546,7 | kN |  |  |  |  |
| VRd = min(VRd.1, VRd.2) = | 3373,8 | kN | > V.Ed = | 2978,5 | kN | 88% |
| Příčná výztuž v desce na zachycení smykového porušení před podporou: |  |  |  |  |  |  |
| fctk = | 2,2 | MPa |  |  |  |  |
| Základní smyková pevnost Rd= | 0,367 | MPa |  |  |  |  |
|  = | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Smyková plocha Acv = | 760000 | mm2 |  |  |  |  |
| Horní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 20 | mm | 314,16 | mm^2 |  |  |
| á | 150 | mm | 6,67 | ks |  |  |
| plocha As.d = | 2094,4 | mm2 |  |  |  |  |
| Dolní výztuž desky: |  |  |  |  |  |  |
| d | 20 | mm | 314,16 | mm^2 |  |  |
| á | 150 | mm | 6,67 | ks |  |  |
| plocha As.h = | 2094,4 | mm2 |  |  |  |  |
| Plocha příčné výztuže Ae = | 4188,8 | mm2 |  |  |  |  |
| Návrhová pevnost: |  |  |  |  |  |  |
| VRd.1 = | 2481,5 | kN |  |  |  |  |
| VRd.2 = | 3546,7 | kN |  |  |  |  |
| VRd = min(VRd.1, VRd.2) = | 2481,5 | kN | > V.Ed = | 2143,7 | kN | 86% |

### Únava v podélném směru

| Součinitele  | dle kap. 9.5.2. EN 1993-2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | v kon. podp | 1. pole |
| Li | 56 | 56 |
| 1 | 1,960 | 2,090 |
| 2 | 0,475 | 0,475 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| max | 2,268 | 2,000 |
|  | 0,93005855 | 0,9917461 |

| Únava spřažení - nad opěrou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vz,f | 387 | kN | v1 | 1,55 |
| Syi | 109653513 | mm3 | v2 | 0,475 |
| Iyi | 76440193380 | mm4 | v3 | 1 |
| vL,f | 555,2 | kN/m | v4 | 1 |
| rozteč | 100 | mm |  | 0,736 |
| počet | 5 | trnů v řadě |  |  |
| F1,sc,f | 11,1 | kN | Ff | 1 |
| Asc | 283,5 | mm2 | Mf | 1,15 |
|  | 39,2 | MPa |  |  |
| E2 | 28,8 | MPa | Ff E2 < c/Mf |  |
| c | 80 | MPa | VYHOVUJE | 41% |

### Posouzení průhybu

##### Průhyb od proměnného zatížení

Pro výpočet průhybu od proměnného zatížení se použije častá kombinace zatížení:

Průhyb nosné konstrukce od dopravy (skupina gr1 s použitím součinitelů 1) je 32,6 mm.

Průhyb od teploty od ochlazení je 13,2 mm. Celkem 32,6+13,2=45,8 mm

- což je méně než kritérium podle [N12] L/300=44000/300=146,7 mm

##### Výpočet nadvýšení

VT: 59,0-54,5 mm, OST: 5,1-3,0 mm, SMRST: 4,2-0,3 mm; odečet poklesu podpor od vlastní tíhy nosné konstrukce a ostatního zatížení 4,8mm (získáme relativní deformace NK).

Levý krajní nosník:	59,0+5,1+4,2-4,8=63,5 mm

Vnitřní nosník:	54,5+3,0+0,3-4,8=53,0 mm

Ve výpočtu není zohledněn pokles provizorní podpory!

### Náraz do nosníku – mimořádná situace

Náraz do nosníku v náběhu – průběh napětí

Náraz do nosníku v poli – průběh napětí

Napětí od nárazu do nosné konstrukce nepřekračuje mez kluzu.

## BETONOVÁ DESKA

Betonová deska se posoudí v příčném směru pro účinky zatížení v MSÚ i MSP.

Vnitřní síly jsou zprůměrovány na řezech dělky 1,0 m.

Průřezy byly posouzeny v programu FIN EC – Beton.

### Podélný směr

| Nad nosníkem u podpory |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,015; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,0109; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0179; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; -205,00; -257,48; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; -148,00; 20,85; 233,39; -8,31; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; -121,90; 630.10-6; 0,299; 0,188; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Nad nosníkem u podpory-únava |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,015; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,0109; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0218; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Únava_MIN; 1187,00; 0,00; -; 181,36; -181,36; Vyhovuje. 2; Únava_MAX; 1618,00; 0,00; -; 247,21; -247,21; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Nad nosníkem v náběhu - 1/3 |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,015; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,0109; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0179; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; -178,60; -257,48; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; -131,90; 18,58; 208,00; -7,40; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; -112,00; 552.10-6; 0,299; 0,165; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Nad nosníkem v náběhu - konec |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00952; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,00698; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0114; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 143,10; 184,43; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 105,20; 17,27; 248,63; -22,59; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 80,70; 572.10-6; 0,343; 0,196; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Nad nosníkem v poli |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00604; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,00447; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00894; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; -26,40; -134,94; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; 0,00; 103,60; 134,94; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; -16,70; 3,27; 58,76; -8,15; Vyhovuje. 2; Zat. případ 5; 0,00; 71,00; 13,92; 249,82; -34,67; Vyhovuje. 3; Únava_MIN_1; -896,20; 9,40; 3,44; -14,99; 18,40; Vyhovuje. 4; Únava_MIN_2; -931,40; 8,80; 3,52; -15,75; 18,95; Vyhovuje. 5; Únava_MAX_1_beton; -896,20; 19,00; 4,06; -13,24; 20,14; Vyhovuje. 6; Únava_MAX_2_beton; -1130,50; 6,80; 4,02; -19,82; 22,29; Vyhovuje. 7; Únava_MAX_1_ocel; -896,20; 22,84; 4,31; -12,55; 20,84; Vyhovuje. 8; Únava_MAX_2_ocel; -1210,10; 6,00; 4,22; -21,45; 23,63; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; -2,20; 23,2.10-6; 0,425; 0,010; Vyhovuje. 2; Zat. případ 6; 0,00; 34,80; 367.10-6; 0,425; 0,156; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

### PŘÍČNÝ směr

| Nad nosníkem u podpory |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 3 Ohyby Profil: 16 mm; Počet: 3; Sklon: 45,00 °; |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,0272; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,0216; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,038; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Stupeň vyztužení smykovou výztuží w,min = 0,000947  w = 0,00186  Vyhovuje Maximální vzdálenost třmínků; sl,max =; 178,6 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost větví třmínků; st,max =; 357,2 mm. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 3722,00; 5306,13; -206,60; -216,87; 246,40; 273,89; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 2959,00; -150,30; -; 362,13; -128,09; Vyhovuje. 2; Únava_MIN_1; 94,70; 48,80; 4,53; 59,06; 4,99; Vyhovuje. 3; Únava_MIN_2; 280,10; -83,00; 6,67; 87,26; 6,28; Vyhovuje. 4; Únava_MAX_1_beton; 130,30; 66,80; 6,20; 80,91; 6,82; Vyhovuje. 5; Únava_MAX_2_beton; 357,10; -103,70; 8,31; 109,62; 7,61; Vyhovuje. 6; Únava_MAX_1_ocel; 144,50; 74,00; 6,87; 89,65; 7,55; Vyhovuje. 7; Únava_MAX_2_ocel; 387,90; -111,98; 8,97; 118,56; 8,15; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 282,00; -83,00; 259.10-6; 0,201; 0,052; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |
| Nad nosníkem v náběhu |  |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 3 Ohyby Profil: 12 mm; Počet: 3; Sklon: 45,00 °; |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,0131; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,0105; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0175; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Stupeň vyztužení smykovou výztuží w,min = 0,000947  w = 0,00149  Vyhovuje Maximální vzdálenost třmínků; sl,max =; 180,0 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost větví třmínků; st,max =; 360,0 mm. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 1116,00; 2439,60; -173,60; -180,73; 101,80; 200,58; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 772,00; -131,70; 13,56; 330,93; -22,93; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 163,00; -84,20; 461.10-6; 0,271; 0,125; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Nad nosníkem v poli |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00873; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,00698; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0114; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 388,00; 1600,38; -125,30; -162,19; 94,50; 125,65; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 283,40; -96,50; 13,02; 285,96; -11,01; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 54,00; -57,60; 421.10-6; 0,352; 0,148; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Nad nosníkem v poli - únava |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00873; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,00698; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0155; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Únava_MIN_1; 11,30; 0,00; -; 2,70; -2,21; Vyhovuje. 2; Únava_MIN_2; 9,60; -33,30; 4,22; 63,44; 2,96; Vyhovuje. 3; Únava_MAX_1_beton; 22,60; 17,30; 2,39; 43,77; 0,09; Vyhovuje. 4; Únava_MAX_2_beton; 20,90; -39,60; 5,02; 77,43; 3,01; Vyhovuje. 5; Únava_MAX_1_ocel; 27,12; 24,22; 3,35; 60,13; 0,41; Vyhovuje. 6; Únava_MAX_2_ocel; 25,42; -49,12; 6,23; 95,94; 3,76; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Mezi nosníky u podpory |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 3 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,0272; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,0216; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,038; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Stupeň vyztužení smykovou výztuží w,min = 0,000947  w = 0,00101  Vyhovuje Maximální vzdálenost třmínků; sl,max =; 178,6 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost větví třmínků; st,max =; 357,2 mm. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 3719,00; 5306,13; 156,40; 217,13; 53,80; 88,43; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 2706,00; 114,60; -; 310,58; -143,64; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 129,00; 48,80; 143.10-6; 0,153; 0,022; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Mezi nosníky v náběhu |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,0131; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,0105; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,0209; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 829,00; 2927,52; 170,10; 207,57; 36,10; 97,65; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 607,00; 117,40; 12,62; 279,95; -14,30; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 38,00; 36,20; 182.10-6; 0,271; 0,049; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Mezi nosníky v poli |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2, XD1, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00873; ; s,min; = 0,00166. s,t,CSN; = 0,00698; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,014; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 189,50; 1951,68; 127,20; 182,15; 30,60; 149,47; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 120,00; 75,40; 10,42; 196,31; -3,10; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 27,40; 181.10-6; 0,352; 0,064; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

## PŘÍČNÍKY

### BETONOVÉ PŘÍČNÍKY

Příčníky se posoudí na účinky zatížení v MSÚ i MSP. Vnitřní síly z programu SCIA jsou zprůměrovány na řezech dělky 1,0 m. Průřezy byly posouzeny v programu FIN EC – Beton.

| Příčník - podélně |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XC1, XD2, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 10 mm; Vzdálenost: 300,0 mm; Střihy: 2 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00487; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00487; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 2 681 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 300,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 1144,00; 5185,20; 690,00; 826,91; Vyhovuje. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -4047,50; -5185,20; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 866,40; 2,35; 79,66; 10,70; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; -3063,00; 8,31; 281,61; 37,83; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 5; 0,00; 269,00; 74,2.10-6; 0,293; 0,022; Vyhovuje. 2; Zat. případ 6; 0,00; -2140,00; 734.10-6; 0,293; 0,215; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,300. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Příčník - příčně |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XC1, XD2, XF2 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 10 mm; Vzdálenost: 300,0 mm; Střihy: 2 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00426; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00426; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 2 346 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 300,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 1892,00; 3845,62; 690,00; 817,63; Vyhovuje. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -4985,00; -5102,56; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 1291,00; 4,07; 159,57; 15,56; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; -3584,00; 10,18; 334,47; 41,86; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 21,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 5; 0,00; 266,00; 98,6.10-6; 0,450; 0,044; Vyhovuje. 2; Zat. případ 6; 0,00; -1726,00; 483.10-6; 0,370; 0,179; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

### ROZNOS SIL Z OCELOVÉHO NOSNÍKU DO BETONOVÉHO PŘÍČNÍKU

| Stanovení tahové síly ve výztuži rámového rohu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrhový moment Myd = | -14653,1 | kNm |  |  |  |  |
| Rameno sil = | 2292 | mm |  |  |  |  |
| Síla v horní výztuži Ft = | 6393,1 | kN |  |  |  |  |
| Síla působí na šířku desky = | 2300 | mm |  |  |  |  |
| Návrh výztuže: |  |  |  |  |  |  |
| d | 25 | mm | 490,9 | mm^2 |  |  |
| á | 75 | mm | 30,7 | ks |  |  |
| krytí = | 70 | mm |  |  |  |  |
| plocha As.d = | 15053,5 | mm2 |  |  |  |  |
| fs (betonářská výztuž) = | 490 | MPa |  |  |  |  |
| γMs = | 1,15 |  |  |  |  |  |
| fsd = | 426,1 | MPa |  |  |  |  |
| Únosnost výztuže Fv = | 6414,1 | kN | > Ft = | 6393,1 | kN | 100% |
| Roznos tlaku z pásnice do betonového průřezu |  |  |  |  |  |  |
| Tlak ve spodní pásnici = | 228,8 | MPa |  |  |  |  |
| Výška pásnice = | 40 | mm |  |  |  |  |
| Šířka pásnice = | 600 | mm |  |  |  |  |
| Plocha pásnice = | 24000 | mm2 |  |  |  |  |
| Síla v pásnici Fp = | 5491,8 | kN |  |  |  |  |
| Tlaková pevnost betonu = | 19,83 | MPa |  |  |  |  |
| Plocha nutná k přenesení tlaku = | 276897,2 | mm2 |  |  |  |  |
|  | 526,2 | mm |  |  |  |  |
| 1. Vodorovná síla přenesená čistě tlakem ve výztuze a dolní pásnici: |  |  |  |  |  |  |
| Nutná plocha výztuhy = | 252897,2 | mm2 |  |  |  |  |
| Šířka výztuhy = | 550 | mm |  |  |  |  |
| Nutná výška výztuhy = | 460 | mm |  |  |  |  |
| tloušťka tl.vyz = | 10 | mm |  |  |  |  |
| spolupůsobící šířka bw.eff.1 = | 122,0 | mm | < | 460 | mm |  |
| Fc = | 1807,3 | kN |  |  |  |  |
| Zbývá přenést sílu = | 3684,5 | kN |  |  |  |  |
| Únosnost trnu PRd = | 65,3 | kN |  |  |  |  |
| Nutný počet trnů = | 57 | ks |  |  |  |  |
| 2. Vodorovná síla přenesená přes roznášecí desku na konci dolní pásnice: |  |  |  |  |  |  |
| Fc = | 5491,8 | kN |  |  |  |  |
| Nutná plocha roznášecí desky = | 276897,2 | mm2 |  |  |  |  |
| Šířka desky = | 600 | mm |  |  |  |  |
| Nutná výška výztuhy = | 461 | mm |  |  |  |  |
| tloušťka tl.vyz = | 40 | mm |  |  |  |  |
| spolupůsobící šířka bw.eff.1 = | 488 | mm | > | 461 | mm |  |
| Roznos svislého smyku ze stojiny do betonového průřezu |  |  |  |  |  |  |
| V.Ed = | 2113 | kN |  |  |  |  |
| Únosnost trnu PRd = | 65,3 | kN |  |  |  |  |
| Nutný počet trnů = | 33 | ks |  |  |  |  |
| Trny z počtu stran = | 2 | ks |  |  |  |  |
| Počet trnů v řadě = | 4 | ks |  |  |  |  |
| Počet trnů nad sebou = | 5 | ks |  |  |  |  |

## vodorovné posuny a přechodová oblast

| Výpočet podle TP 261 na integrované mosty. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podle 6.6.1 je třeba provést vyztužení vozovky, pokud posun konce mostu delta_h přesáhne 10mm pro výkonovou třídu VT1. |  |  |  |
| Rozpětí L = | 41 | m |  |
| Pokud je pevný bod cca v polovině konstrukce, pak: |  |  |  |
| délka Lbt = | 20,5 | m |  |
| Součinitel vlivu šikmosti = | 1 |  |  |
| Typ konstrukce = | O-B |  | (B=Beton;B-B=Spřažený beton;O-B=Spřažený ocelobeton) |
| Zjednodušenou metodou podle tabulky 8 TP je poměrné přetvoření konstrukce v promile následující: |  |  |  |
| smrštění od hydratace = | -0,075 |  |  |
| autogenní smršťování = | -0,06 |  |  |
| smrštění od vysychání = | -0,225 |  |  |
| předpětí beton = | 0 |  |  |
| dotvarování předpj.betonu = | 0 |  |  |
| oteplení konstrukce = | 0,0075 |  | +0,01 na 1 stupeň |
| ochlazení konstrukce = | -0,0075 |  | -0,01 na 1 stupeň |
| oteplení konstrukce = | 33,5 | °C |  |
| ochlazení konstrukce = | -36,5 | °C |  |
| posun od LM1-TS = | 1,2 | mm |  |
| posun od LM1-UDL = | 0,2 | mm |  |
| vliv spřažení kcc = | 0,8 |  |  |
| vliv spřažení ksc = | 0,75 |  |  |
| Výpočet deformace konce NK: |  |  |  |
| Součinitel teploty ψ1.infq.T = | 0,8 |  |  |
| Součinitel teploty ψ1.T = | 0,6 |  |  |
| Součinitel ψ1.TS = | 0,75 |  |  |
| Součinitel ψ1.UDL = | 0,4 |  |  |
| Součinitel ψ2.T = | 0,5 |  |  |
| postup a) pro občasnou hodnotu teplotního zatížení: |  |  |  |
| eps.a.1 = | 0,579 |  |  |
| eps.a.2 = | 0,209 |  |  |
| postup b) pro amplitudu zatížení teplotou v časté kombinaci: |  |  |  |
| eps.b.T = | 0,315 |  |  |
| eps.b.LM1 = | 0,310 |  |  |
| eps.max = | 0,579 |  |  |
| Použita hodnota a) |  |  |  |
| Deformace konce NK: | 11,9 | mm | > 10 mm |
|  | => musí se provádět vyztužení vozovky geotextilií |  |  |

## POSOUZENÍ NA SEISMICITU

Posouzení na seismicitu je provedeno dle (N13) a (N14).

Dle mapy seismických oblastí v čl. NA.2.6 v (N13) se most nachází v oblasti s maximální velikostí referenčního špičkového zrychlení podloží agR = 0,00 až 0,02g, tj. 0,00x9,81 až 0,02x9,81 = 0,00 až 0,196

Třída významu mostu dle čl. 2.1.4(P) v (N14) je II, tj. dle čl. 2.1.6(p) v (N14) je γI = 1,0.

Podloží se zatřídí dle tab. 3.1 v (N13):

seismická rychlost (m/s)	mocnost vrstvy (m)

400	9,3

Průměrná rychlost smykových vln vs,30 = 30/Σ(hi/vi)

vs,30 = 400 m/s

Stanovené průměrné rychlosti odpovídá podloží typu B, tj. součinitel podloží je dle tab. 3.3 v (N13) S=1,35.

Součin ag = agR γI S = 0,196x1,0x1,35 = 0,265

Protože platí ag < 0,05g (0,4905), jedná se dle čl. 2.2 a NA.2,7 v (N19) o případ velmi malé seismicity a tudíž další posouzení dle (N13) a (N14) není nutné.

## přechodová deska

| podélně |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XF1 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Ohyby Profil: 12 mm; Počet: 3; Sklon: 45,00 °; Vzdálenost: 250,0 mm |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00735; ; s,min; = 0,00151. s,t,CSN; = 0,00598; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00981; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Stupeň vyztužení smykovou výztuží w,min = 0,000876  w = 0,00192  Vyhovuje Maximální vzdálenost ohybů; sb,max =; 287,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 205,00; 237,57; 220,00; 294,59; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 152,50; 15,96; 279,91; 11,25; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 5; 0,00; 12,50; 68,9.10-6; 0,376; 0,026; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

# SPODNÍ STAVBA

OBSAH:			Str.

1.	VŠEOBECNĚ	97

2.	POSOUZENÍ PLOŠNÉHO ZALOŽENÍ	98

3.	POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ	106

4.	PAŽENÍ	1097

5.	POSOUZENÍ KŘÍDEL	125

## VŠEOBECNĚ

Výpočet svislého zatížení z nosné konstrukce je proveden na výpočetních modelech dle kap. III. Výpočet zatížení na jednotlivé podpory od veškerého zatížení je proveden programem SCIA na deskovém modelu s žebry.

## POSOUZENÍ PLOŠNÉHO ZALOŽENÍ

Posouzení plošného základu

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 11.10.2021 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Sedání

| Metoda výpočtu : | ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) |
| --- | --- |
| Omezení deformační zóny : | procentem Sigma,Or |
| Koef. omezení deformační zóny : | 10,0 [%] |

Patky

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | EC 7-1 (EN 1997-1:2003) |
| --- | --- |
| Posouzení tažené patky : | standardní postup |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce svislé únosnosti : | Rvs = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce vodorovné únosnosti : | Rhs = | 1,10 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Zásyp |  | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 9,00 |  |
| 2 | R4-K3 |  | 34,00 | 15,00 | 21,50 | 11,50 |  |
| 3 | R4-R5-K3-K2 |  | 32,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 |  |
| 4 | R5-K2 |  | 30,00 | 6,00 | 19,00 | 9,00 |  |
| 5 | R3-K4 |  | 34,00 | 20,00 | 22,50 | 12,50 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Zásyp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 35,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 114,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R4-K3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 15,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 80,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,50 | kN/m3 |  |

| R4-R5-K3-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 40,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| R5-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 6,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 10,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R3-K4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 22,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 20,00 | kPa |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 150,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 22,50 | kN/m3 |  |

Založení

Typ základu: centrická patka

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 10,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 2,60 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 1,50 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Nadloží

Typ: zadat objemovou tíhu

Objemová tíha zeminy nad základem = 20,00 kN/m3

| Název : Založení | Fáze - výpočet : 1 - 0 |
| --- | --- |

Geometrie konstrukce

Typ základu: centrická patka

| Délka patky | x | = | 5,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka patky | y | = | 12,25 | m |
| Šířka sloupu ve směru x | cx | = | 1,50 | m |
| Šířka sloupu ve směru y | cy | = | 11,65 | m |

| Objem patky |  | = | 91,88 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem výkopu |  | = | 159,25 | m3 |
| Objem zásypu |  | = | 48,15 | m3 |

| Název : Geometrie | Fáze - výpočet : 1 - 0 |
| --- | --- |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 25,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,90 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 33000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 10,00 | 0,00 .. 10,00 | Zásyp |  |
| 2 | 2,40 | 10,00 .. 12,40 | R4-K3 |  |
| 3 | 2,20 | 12,40 .. 14,60 | R4-R5-K3-K2 |  |
| 4 | 1,80 | 14,60 .. 16,40 | R5-K2 |  |
| 5 | 3,00 | 16,40 .. 19,40 | R4-K3 |  |
| 6 | - | 19,40 ..  | R3-K4 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 5 | Užitné | 11906,60 | 2067,70 | 0,00 | 2635,00 | -14,20 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 6 | Užitné | 10284,30 | -18,70 | 0,00 | -1296,10 | 0,00 |
| 3 | Ano |  | Zatížení č. 7 | Užitné | 11424,90 | 1019,50 | 0,00 | 203,70 | 24,00 |
| 4 | Ano |  | Zatížení č. 8 | Užitné | 12098,10 | 2445,60 | 0,00 | 1990,30 | -24,10 |
| 5 | Ano |  | Zatížení č. 9 | Užitné | 12437,10 | 2732,00 | 0,00 | 1651,80 | -0,60 |
| 6 | Ano |  | Zatížení č. 10 | Užitné | 10258,00 | -5,50 | 0,00 | -799,20 | 0,00 |
| 7 | Ano |  | Zatížení č. 11 | Užitné | 11975,80 | 3172,90 | 0,00 | 908,90 | -20,00 |
| 8 | Ano |  | Zatížení č. 12 | Užitné | 11516,70 | -528,20 | 0,00 | -319,60 | 2,80 |
| 9 | Ano |  | Zatížení č. 13 | Užitné | 11179,70 | -498,50 | 0,00 | 231,80 | 1,90 |
| 10 | Ano |  | Zatížení č. 14 | Užitné | 11793,70 | 2829,60 | 0,00 | 1409,60 | -20,30 |
| 11 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 12687,00 | 3126,30 | 0,00 | 4384,90 | -21,30 |
| 12 | Ano |  | Zatížení č. 2 | Návrhové | 11784,80 | -10,70 | 0,00 | -1639,80 | 0,00 |
| 13 | Ano |  | Zatížení č. 3 | Návrhové | 13495,70 | 1546,70 | 0,00 | 609,80 | 36,10 |
| 14 | Ano |  | Zatížení č. 4 | Návrhové | 12974,30 | 3693,10 | 0,00 | 3417,80 | -36,20 |
| 15 | Ano |  | Zatížení č. 15 | Návrhové | 16597,00 | 3341,80 | 0,00 | 2181,50 | -0,80 |
| 16 | Ano |  | Zatížení č. 16 | Návrhové | 10214,10 | 16,40 | 0,00 | -766,50 | 0,00 |
| 17 | Ano |  | Zatížení č. 17 | Návrhové | 12790,80 | 4784,10 | 0,00 | 1795,70 | -30,00 |
| 18 | Ano |  | Zatížení č. 18 | Návrhové | 13633,40 | -774,90 | 0,00 | -175,00 | 4,20 |
| 19 | Ano |  | Zatížení č. 19 | Návrhové | 13127,80 | -730,40 | 0,00 | 652,00 | 2,90 |
| 20 | Ano |  | Zatížení č. 20 | Návrhové | 12517,60 | 4269,10 | 0,00 | 2546,70 | -30,40 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 12,50 m od původního terénu.

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Posouzení čís. 1

Posouzení zatěžovacích stavů

| Název | Vl. tíha | ex | ey |  | Rd | Využití | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příznivě | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [%] |  |
| Zatížení č. 1 | Ano | 0,41 | -0,19 | 322,00 | 1123,87 | 28,65 | Ano |
| Zatížení č. 1 | Ne | 0,38 | -0,18 | 339,80 | 1180,97 | 28,77 | Ano |
| Zatížení č. 2 | Ano | -0,16 | 0,00 | 262,85 | 1731,57 | 15,18 | Ano |
| Zatížení č. 2 | Ne | -0,15 | 0,00 | 281,39 | 1761,70 | 15,97 | Ano |
| Zatížení č. 3 | Ano | 0,05 | -0,10 | 284,10 | 2048,13 | 13,87 | Ano |
| Zatížení č. 3 | Ne | 0,05 | -0,09 | 302,71 | 2058,06 | 14,71 | Ano |
| Zatížení č. 4 | Ano | 0,32 | -0,22 | 314,89 | 1343,23 | 23,44 | Ano |
| Zatížení č. 4 | Ne | 0,30 | -0,21 | 333,02 | 1390,51 | 23,95 | Ano |
| Zatížení č. 15 | Ano | 0,16 | -0,17 | 356,87 | 1725,93 | 20,68 | Ano |
| Zatížení č. 15 | Ne | 0,16 | -0,16 | 375,36 | 1749,65 | 21,45 | Ano |
| Zatížení č. 16 | Ano | -0,09 | 0,00 | 227,80 | 1956,44 | 11,64 | Ano |
| Zatížení č. 16 | Ne | -0,08 | 0,00 | 246,41 | 1974,82 | 12,48 | Ano |
| Zatížení č. 17 | Ano | 0,17 | -0,30 | 295,14 | 1725,83 | 17,10 | Ano |
| Zatížení č. 17 | Ne | 0,16 | -0,28 | 313,56 | 1754,59 | 17,87 | Ano |
| Zatížení č. 18 | Ano | -0,02 | 0,05 | 279,61 | 2168,15 | 12,90 | Ano |
| Zatížení č. 18 | Ne | -0,01 | 0,04 | 298,24 | 2171,01 | 13,74 | Ano |
| Zatížení č. 19 | Ano | 0,06 | 0,04 | 276,09 | 2031,58 | 13,59 | Ano |
| Zatížení č. 19 | Ne | 0,06 | 0,04 | 294,71 | 2042,69 | 14,43 | Ano |
| Zatížení č. 20 | Ano | 0,24 | -0,27 | 298,25 | 1527,83 | 19,52 | Ano |
| Zatížení č. 20 | Ne | 0,23 | -0,25 | 316,55 | 1567,49 | 20,19 | Ano |

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 3100,78 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 1300,12 | kN |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obecný

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 11. (Zatížení č. 1)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 8,73 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 27,60 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 1180,97 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí |  | = | 339,80 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,082<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,024<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,084<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 11. (Zatížení č. 1)

Zemní odpor: není uvažován

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 10453,82 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 4384,95 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu 1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od původního terénu.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 2296,88 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 963,05 | kN |

| Sednutí středu hrany x - 1 | = | 1,3 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sednutí středu hrany x - 2 | = | 0,3 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 1 | = | 2,5 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 2 | = | 0,0 | mm |  |  |
| Sednutí středu základu | = | 4,0 | mm |  |  |
| Sednutí charakterist. bodu | = | 1,5 | mm |  |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 63,32 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=14,07)

Základ je ve směru šířky poddajný (k=0,96)

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,052<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,017<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,053<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 4,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 5,03 | m |

Natočení ve směru x = 0,612 (tan*1000); (3,5E-02 °)

Natočení ve směru y = 0,095 (tan*1000); (5,5E-03 °)

| Název : 2.MS | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

## POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ

| Dřík v patě - podélně |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XC1, XD2, XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 10 mm; Vzdálenost: 300,0 mm; Střihy: 2 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00715; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00715; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 2 681 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 300,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; -1271,00; -29789,32; 280,00; 4215,15; 512,00; 709,70; Vyhovuje. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -2230,00; -3432,53; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 176,00; 0,88; 24,36; 3,72; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; -1640,00; 8,22; 227,03; 34,67; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 5; 0,00; 40,00; 16,6.10-6; 0,293; 0,005; Vyhovuje. 2; Zat. případ 6; 0,00; -1020,00; 479.10-6; 0,293; 0,140; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,300. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Dřík v patě - příčně |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XC1, XD3, XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 10 mm; Vzdálenost: 300,0 mm; Střihy: 2 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00715; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00715; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 2 681 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 300,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 380,00; 3432,53; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -1353,00; -3432,53; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 233,00; 1,17; 32,25; 4,93; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; -915,00; 4,59; 126,67; 19,34; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 5; 0,00; 65,00; 27,0.10-6; 0,293; 0,008; Vyhovuje. 2; Zat. případ 6; 0,00; -180,00; 74,8.10-6; 0,293; 0,022; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |
| Základová deska - podélně |  |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XC2, XD2, XF1 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 10 mm; Vzdálenost: 300,0 mm; Střihy: 3 Ohyby Profil: 25 mm; Počet: 3; Sklon: 45,00 °; |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00576; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00576; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 2 159 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 300,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 1908,00; 3410,33; 893,00; 921,89; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 1436,00; 7,46; 199,15; 32,39; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 5; 0,00; 1280,00; 661.10-6; 0,293; 0,193; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,300. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

## PAŽENÍ

Posouzení pažící konstrukce

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 18.10.2021 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Ocelové konstrukce : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : | γM0 = 1,00 |
| Dřevěné konstrukce : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Dílčí součinitel vlastností dřeva : | γM = 1,30 |
| Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : | kmod = 0,50 |
| Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : | kcr = 0,67 |

Výpočet tlaků

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Metoda výpočtu : | závislé tlaky |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Modul reakce podloží : | standardní |
| Redukovat modul reakce podloží pro záporové pažení |  |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | γQ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | γw = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce stability kotvy : | γRis = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce zemního odporu : | γRe = | 1,40 | [–] |

Kotvy

| Metodika posouzení : | mezní stavy |
| --- | --- |

| Součinitele redukce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel spolehlivosti oceli : | γs = | 1,35 | [–] |
| Součinitel redukce na vytržení ze zeminy : | γe = | 1,35 | [–] |
| Součinitel redukce na vytržení ze zálivky : | γc = | 1,35 | [–] |

Geometrie konstrukce

Délka konstrukce = 5,00 m

Název průřezu : I-průřez : HE 160 A; a = 0,80 m

Spočtený koeficient redukce tlaku pod dnem jámy = 0,92

| Plocha průřezu | A | = | 4,85E-03 | m2/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti | I | = | 2,09E-05 | m4/m |
| Modul pružnosti | E | = | 210000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 81000,00 | MPa |
| Průřezový modul | W | = | 2,752E-04 | m3/m |
| Plastický průřezový modul | Wpl | = | 3,064E-04 | m3/m |

Materiál konstrukce

Ocel konstrukční: EN 10025 : Fe 360

| Mez kluzu | fy | = | 235,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 210000,00 | MPa |
| Modul pružnosti ve smyku | G | = | 81000,00 | MPa |

Modul reakce podloží

Modul reakce podloží počítán podle teorie Schmitt.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | φef | cef | γ | γsu | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Zásyp |  | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 9,00 | 0,00 |
| 2 | R4-K3 |  | 34,00 | 15,00 | 21,50 | 11,50 | 0,00 |
| 3 | R4-R5-K3-K2 |  | 32,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4 | R5-K2 |  | 30,00 | 6,00 | 19,00 | 9,00 | 0,00 |
| 5 | R3-K4 |  | 34,00 | 20,00 | 22,50 | 12,50 | 0,00 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží (Schmitt)

| Číslo | Název | Vzorek | ν | Eoed | Edef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [–] | [MPa] | [MPa] |
| 1 | Zásyp |  | 0,25 | 114,00 | - |
| 2 | R4-K3 |  | 0,25 | - | 80,00 |
| 3 | R4-R5-K3-K2 |  | 0,25 | - | 40,00 |
| 4 | R5-K2 |  | 0,25 | - | 10,00 |
| 5 | R3-K4 |  | 0,25 | - | 150,00 |

Parametry zemin

| Zásyp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 35,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 114,00 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R4-K3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 21,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 15,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 80,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 21,50 | kN/m3 |  |

| R4-R5-K3-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 20,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 40,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| R5-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 6,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 10,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R3-K4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 22,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 20,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Modul přetvárnosti : | Edef | = | 150,00 | MPa |  |
| Poissonovo číslo : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 22,50 | kN/m3 |  |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 1,10 | 0,00 .. 1,10 | Zásyp |  |
| 2 | 1,00 | 1,10 .. 2,10 | R4-K3 |  |
| 3 | 2,40 | 2,10 .. 4,50 | R4-K3 |  |
| 4 | 1,60 | 4,50 .. 6,10 | R4-R5-K3-K2 |  |
| 5 | 1,60 | 6,10 .. 7,70 | R5-K2 |  |
| 6 | 2,50 | 7,70 .. 10,20 | R4-K3 |  |
| 7 | - | 10,20 ..  | R3-K4 |  |

Hloubení

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2,75 m.

| Název : Hloubení | Fáze - výpočet : 1 - 0 |
| --- | --- |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | proměnné | 44,44 |  | 2,50 | 3,00 | na terénu |
| 2 | Ano |  | proměnné | 29,63 |  | 5,50 | 3,00 | na terénu |
| 3 | Ano |  | proměnné | 9,00 |  | 2,50 | 3,00 | na terénu |
| 4 | Ano |  | proměnné | 6,00 |  | 5,50 | 3,00 | na terénu |
| 5 | Ano |  | proměnné | 3,00 |  | 8,50 | 8,00 | na terénu |
| 6 | Ano |  | proměnné | 14,82 |  | 8,50 | 3,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | LM1-TS v pruhu 1 |
| 2 | LM1-TS v pruhu 2 |
| 3 | LM1-UDL v pruhu 1 |
| 4 | LM1-UDL v pruhu 2 |
| 5 | LM1-UDL v pruhu 3 |
| 6 | LM1-TS v pruhu 3 |

Celkové nastavení výpočtu

Počet dělení stěny na konečné prvky = 100

Vlastní výpočet mezních tlaků : redukovat podle nastavení

Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou σa,min = 0,20σz

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Výsledky výpočtu

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

| Hloubka | Ta,p | Tk,p | Tp,p | Ta,z | Tk,z | Tp,z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 5.50 | 10.88 |
| 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 10.85 | 21.76 |
| 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 15.93 | 32.63 |
| 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 20.64 | 43.51 |
| 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 24.92 | 54.39 |
| 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 26.04 | 57.44 |
| 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 26.49 | 94.75 |
| 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 29.42 | 103.08 |
| 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 33.11 | 114.66 |
| 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 36.39 | 126.23 |
| 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 37.50 | 130.64 |
| 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 37.50 | 130.64 |
| 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 39.29 | 137.80 |
| 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 41.87 | 149.37 |
| 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 42.06 | 150.30 |
| 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 44.17 | 160.95 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 46.24 | 172.52 |
| 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 48.13 | 184.09 |
| 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 48.49 | 186.40 |
| 2.75 | 0.00 | -0.02 | -37.81 | 18.48 | 44.87 | 172.54 |
| 2.92 | 0.00 | -1.46 | -46.26 | 19.49 | 46.13 | 180.99 |
| 3.13 | 0.00 | -3.29 | -56.97 | 20.77 | 47.63 | 191.69 |
| 3.33 | 0.00 | -5.11 | -67.67 | 22.05 | 49.05 | 202.40 |
| 3.54 | 0.00 | -6.94 | -78.37 | 23.33 | 50.41 | 213.10 |
| 3.75 | 0.00 | -8.77 | -89.08 | 24.61 | 51.72 | 223.81 |
| 3.77 | 0.00 | -8.94 | -90.09 | 35.33 | 51.84 | 224.81 |
| 3.96 | 0.00 | -10.59 | -99.78 | 36.37 | 53.00 | 234.51 |
| 4.17 | 0.00 | -12.42 | -110.49 | 37.50 | 54.26 | 245.22 |
| 4.38 | 0.00 | -14.25 | -121.19 | 38.64 | 55.50 | 255.92 |
| 4.50 | 0.00 | -15.34 | -127.62 | 39.33 | 56.25 | 262.34 |
| 4.50 | -0.59 | -16.36 | -108.07 | 50.55 | 58.80 | 233.63 |
| 4.58 | -1.23 | -17.08 | -111.78 | 50.99 | 59.29 | 237.34 |
| 4.79 | -2.83 | -18.90 | -121.06 | 52.08 | 60.52 | 246.62 |
| 5.00 | -4.43 | -20.71 | -130.34 | 53.18 | 61.75 | 255.90 |

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci

| Hloubka | kh,p | kh,z | Deformace | Tlak | Pos.síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [MN/m3] | [mm] | [kPa] | [kN/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.54 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 0.25 | 0.00 | 0.00 | -31.74 | 1.70 | -0.21 | 0.02 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | -28.95 | 3.40 | -0.85 | 0.14 |
| 0.75 | 0.00 | 0.00 | -26.16 | 5.10 | -1.91 | 0.48 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | -23.37 | 6.80 | -3.40 | 1.13 |
| 1.25 | 0.00 | 0.00 | -20.61 | 4.83 | -4.87 | 2.19 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | -17.87 | 5.90 | -6.21 | 3.57 |
| 1.75 | 0.00 | 0.00 | -15.19 | 12.40 | -7.96 | 5.32 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | -12.58 | 14.29 | -11.30 | 7.72 |
| 2.25 | 0.00 | 0.00 | -10.08 | 14.18 | -14.96 | 11.00 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | -7.74 | 12.73 | -18.32 | 15.17 |
| 2.75 | 0.00 | 0.00 | -5.65 | 11.30 | -21.27 | 20.04 |
| 2.75 | 0.00 | 0.00 | -5.59 | -19.41 | -21.24 | 20.21 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.78 | -30.54 | -15.10 | 24.74 |
| 3.25 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | -41.85 | -6.05 | 27.44 |
| 3.50 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | -53.16 | 5.83 | 27.53 |
| 3.75 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -64.47 | 20.53 | 24.29 |
| 4.00 | 521.41 | 0.00 | -0.11 | -32.93 | 35.07 | 17.26 |
| 4.25 | 0.00 | 521.41 | 0.02 | 62.61 | 30.47 | 8.51 |
| 4.50 | 206.92 | 206.92 | 0.02 | 47.87 | 14.40 | 2.96 |
| 4.75 | 206.92 | 0.00 | -0.03 | 27.63 | 5.39 | 0.61 |
| 5.00 | 206.92 | 0.00 | -0.08 | 15.36 | -0.00 | -0.00 |

| Maximální posouvající síla | = | 36,31 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximální moment | = | 27,85 | kNm/m |
| Maximální deformace | = | 34,5 | mm |

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - -1 |
| --- | --- |

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Projekt

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Stabilitní výpočty

| Výpočet zemětřesení : | Standard |
| --- | --- |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | γQ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | γw = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na smyk. ploše : | γRs = | 1,10 | [–] |

Rozhraní

| Číslo | Umístění rozhraní | Souřadnice bodů rozhraní [m] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | x | z |
| 1 |  | -12,50 | -2,75 | -0,15 | -2,75 | -0,15 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |
| 2 |  | -0,15 | -4,50 | -0,15 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
|  |  | 0,00 | -4,50 | 0,00 | -2,10 | 0,00 | -1,10 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 0,00 | -1,10 | 15,00 | -1,10 |  |  |
| 4 |  | 0,00 | -2,10 | 15,00 | -2,10 |  |  |
| 5 |  | -12,50 | -4,50 | -0,15 | -4,50 | -0,15 | -2,75 |
| 6 |  | 0,00 | -4,50 | 15,00 | -4,50 |  |  |
| 7 |  | -12,50 | -6,10 | 15,00 | -6,10 |  |  |
| 8 |  | -12,50 | -7,70 | 15,00 | -7,70 |  |  |
| 9 |  | -12,50 | -10,20 | 15,00 | -10,20 |  |  |

Parametry zemin - efektivní napjatost

| Číslo | Název | Vzorek | φef | cef | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] |
| 1 | Zásyp |  | 35,50 | 0,00 | 19,00 |
| 2 | R4-K3 |  | 34,00 | 15,00 | 21,50 |
| 3 | R4-R5-K3-K2 |  | 32,00 | 10,00 | 20,00 |
| 4 | R5-K2 |  | 30,00 | 6,00 | 19,00 |
| 5 | R3-K4 |  | 34,00 | 20,00 | 22,50 |

Parametry zemin - vztlak

| Číslo | Název | Vzorek | γsat | γs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | Zásyp |  | 19,00 |  |  |
| 2 | R4-K3 |  | 21,50 |  |  |
| 3 | R4-R5-K3-K2 |  | 20,00 |  |  |
| 4 | R5-K2 |  | 19,00 |  |  |
| 5 | R3-K4 |  | 22,50 |  |  |

Parametry zemin

| Zásyp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 35,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R4-K3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 21,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 15,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 21,50 | kN/m3 |  |

| R4-R5-K3-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 20,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| R5-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 6,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R3-K4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 22,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 20,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 22,50 | kN/m3 |  |

Tuhá tělesa

| Číslo | Název | Vzorek | γ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN/m3] |
| 1 | Materiál konstrukce |  | 23,00 |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 15,00 | -1,10 | 15,00 | 0,00 | Zásyp |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,10 |  |
| 2 |  | 15,00 | -2,10 | 15,00 | -1,10 | R4-K3 |
|  |  | 0,00 | -1,10 | 0,00 | -2,10 |  |
| 3 |  | 15,00 | -4,50 | 15,00 | -2,10 | R4-K3 |
|  |  | 0,00 | -2,10 | 0,00 | -4,50 |  |
| 4 |  | -0,15 | -4,50 | -0,15 | -2,75 | R4-K3 |
|  |  | -12,50 | -2,75 | -12,50 | -4,50 |  |
| 5 |  | -0,15 | -4,50 | -0,15 | -5,00 | Materiál konstrukce |
|  |  | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -4,50 |  |
|  |  | 0,00 | -2,10 | 0,00 | -1,10 |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |  |
|  |  | -0,15 | -2,75 |  |  |  |
| 6 |  | 15,00 | -6,10 | 15,00 | -4,50 | R4-R5-K3-K2 |
|  |  | 0,00 | -4,50 | 0,00 | -5,00 |  |
|  |  | -0,15 | -5,00 | -0,15 | -4,50 |  |
|  |  | -12,50 | -4,50 | -12,50 | -6,10 |  |
| 7 |  | 15,00 | -7,70 | 15,00 | -6,10 | R5-K2 |
|  |  | -12,50 | -6,10 | -12,50 | -7,70 |  |
| 8 |  | 15,00 | -10,20 | 15,00 | -7,70 | R4-K3 |
|  |  | -12,50 | -7,70 | -12,50 | -10,20 |  |
| 9 |  | -12,50 | -10,20 | -12,50 | -15,20 | R3-K4 |
|  |  | 15,00 | -15,20 | 15,00 | -10,20 |  |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] | α [°] | q, q1, f, F, x | q2, z | jednotka |
| 1 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 2,50 | l = 3,00 |  | 0,00 | 44,44 |  | kN/m2 |
| 2 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 5,50 | l = 3,00 |  | 0,00 | 29,63 |  | kN/m2 |
| 3 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 2,50 | l = 3,00 |  | 0,00 | 9,00 |  | kN/m2 |
| 4 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 5,50 | l = 3,00 |  | 0,00 | 6,00 |  | kN/m2 |
| 5 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 8,50 | l = 8,00 |  | 0,00 | 3,00 |  | kN/m2 |
| 6 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 8,50 | l = 3,00 |  | 0,00 | 14,82 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | LM1-TS v pruhu 1 |
| 2 | LM1-TS v pruhu 2 |
| 3 | LM1-UDL v pruhu 1 |
| 4 | LM1-UDL v pruhu 2 |
| 5 | LM1-UDL v pruhu 3 |
| 6 | LM1-TS v pruhu 3 |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nastavení výpočtu fáze

| Návrhová situace : | trvalá |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -0,61 | [m] | Úhly : | α1 = | -50,77 | [°] |
|  | z = | 1,19 | [m] |  | α2 = | 78,99 | [°] |
| Poloměr : | R = | 6,23 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : | Fa = | 353,73 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : | Fp = | 832,91 | kN/m |
| Moment sesouvající : | Ma = | 2203,71 | kNm/m |
| Moment vzdorující : | Mp = | 4717,29 | kNm/m |

| Využití : | 46,7 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

Výpočet 2

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -0,61 | [m] | Úhly : | α1 = | -50,77 | [°] |
|  | z = | 1,19 | [m] |  | α2 = | 78,99 | [°] |
| Poloměr : | R = | 6,23 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Spencer)

| Využití : | 46,6 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

Výpočet 3

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -0,61 | [m] | Úhly : | α1 = | -50,73 | [°] |
|  | z = | 1,20 | [m] |  | α2 = | 78,91 | [°] |
| Poloměr : | R = | 6,24 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Janbu)

| Využití : | 46,6 | % |
| --- | --- | --- |

Stabilita svahu VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1

Průběhy vnitřních sil po konstrukci

|  | Def. min | Def. max | Pos. síla min. | Pos. síla max | Moment min. | Moment max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kNm/m] |
| 0.00 | -34.54 | -34.54 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 0.25 | -31.74 | -31.74 | -0.21 | -0.21 | 0.02 | 0.02 |
| 0.50 | -28.95 | -28.95 | -0.85 | -0.85 | 0.14 | 0.14 |
| 0.75 | -26.16 | -26.16 | -1.91 | -1.91 | 0.48 | 0.48 |
| 1.00 | -23.37 | -23.37 | -3.40 | -3.40 | 1.13 | 1.13 |
| 1.25 | -20.61 | -20.61 | -4.87 | -4.87 | 2.19 | 2.19 |
| 1.50 | -17.87 | -17.87 | -6.21 | -6.21 | 3.57 | 3.57 |
| 1.75 | -15.19 | -15.19 | -7.96 | -7.96 | 5.32 | 5.32 |
| 2.00 | -12.58 | -12.58 | -11.30 | -11.30 | 7.72 | 7.72 |
| 2.25 | -10.08 | -10.08 | -14.96 | -14.96 | 11.00 | 11.00 |
| 2.50 | -7.74 | -7.74 | -18.32 | -18.32 | 15.17 | 15.17 |
| 2.75 | -5.65 | -5.65 | -21.27 | -21.27 | 20.04 | 20.04 |
| 2.75 | -5.59 | -5.59 | -21.24 | -21.24 | 20.21 | 20.21 |
| 3.00 | -3.78 | -3.78 | -15.10 | -15.10 | 24.74 | 24.74 |
| 3.25 | -2.29 | -2.29 | -6.05 | -6.05 | 27.44 | 27.44 |
| 3.50 | -1.19 | -1.19 | 5.83 | 5.83 | 27.53 | 27.53 |
| 3.75 | -0.48 | -0.48 | 20.53 | 20.53 | 24.29 | 24.29 |
| 4.00 | -0.11 | -0.11 | 35.07 | 35.07 | 17.26 | 17.26 |
| 4.25 | 0.02 | 0.02 | 30.47 | 30.47 | 8.51 | 8.51 |
| 4.50 | 0.02 | 0.02 | 14.40 | 14.40 | 2.96 | 2.96 |
| 4.75 | -0.03 | -0.03 | 5.39 | 5.39 | 0.61 | 0.61 |
| 5.00 | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

Maximální hodnoty deformací a vnitřních sil

| Maximální deformace | = | -34,5 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimální deformace | = | 0,0 | mm |
| Maximální ohybový moment | = | 27,85 | kNm/m |
| Minimální ohybový moment | = | 0,00 | kNm/m |
| Maximální posouvající síla | = | 36,31 | kN/m |

Posouzení ocelového průřezu podle EN 1993-1-1

Pro výpočet uvažovány všechny fáze budování.

Výpočtový součinitel namáhání průřezu = 1,00

Dimenzační síly na 1 I-profil

| Mmax = | 22,28 | kNm; |  | Q = | 0,59 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax = | 29,05 | kN; |  | M = | 10,93 | kNm |

Posouzení max. momentu Mmax + Q:

Posouzení ohybu:

Mmax/Mc,Rd = 0,431  1      Vyhovuje

Posouzení smyku:

Q/Vc,Rd = 0,005  1      Vyhovuje

Posouzení rovinné napjatosti:

| Normálové napětí | σx,Ed | = | 89,23 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smykové napětí | τEd | = | 0,61 | MPa |

Posudek:  (σx,Ed/(fy/γM0))2 + 3*(τEd/(fy/γM0))2 = 0,144  1      Vyhovuje

Posouzení max. posouvající síly Qmax + M:

Posouzení ohybu:

M/Mc,Rd = 0,211  1      Vyhovuje

Posouzení smyku:

Qmax/Vc,Rd = 0,261  1      Vyhovuje

Posouzení rovinné napjatosti:

| Normálové napětí | σx,Ed | = | 43,75 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smykové napětí | τEd | = | 29,80 | MPa |

Posudek:  (σx,Ed/(fy/γM0))2 + 3*(τEd/(fy/γM0))2 = 0,083  1      Vyhovuje

Průřez VYHOVUJE

| Název : Dimenzování | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

## POSOUZENÍ KŘÍDEL O1

Byla posouzena křídla opěr – úhlové zdi. Základní posouzení bylo provedeno programem GEO. Návrh a posouzení výztuže dříku a jeho vykonzolované části bylo provedeno programem SCIA na deskostěnovém modelu na pružném podloží a FINEC beton.

#### Zemní tlak

Výpočet zemních tlaků na konstrukci

Vstupní data

Nastavení

Standardní - stupně bezpečnosti

Výpočet tlaků

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Tvar zemního klínu : | počítat šikmý |
| Metodika posouzení : | stupně bezpečnosti |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 6,30 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším bodu konstrukce.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Hutněný zásyp |  | 30,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 0,00 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Hutněný zásyp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 7,00 | 0,00 .. 7,00 | Hutněný zásyp |  |
| 2 | - | 7,00 ..  | Hutněný zásyp |  |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | stálé | 9,00 |  | 0,00 | 3,00 | na terénu |
| 2 | Ano |  | stálé | 6,00 |  | 3,00 | 3,00 | na terénu |
| 3 | Ano |  | stálé | 3,00 |  | 6,00 | 1,50 | na terénu |
| 4 | Ano |  | stálé | 44,44 |  | 0,00 | 3,00 | na terénu |
| 5 | Ano |  | stálé | 29,63 |  | 3,00 | 3,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | LM1 - rovnom. pruh 1 - 9,0 kN/m2 |
| 2 | LM1 - rovnom. - 6,0 kN/m2 |
| 3 | LM1 - rovnom. - 3 kN/m2 |
| 4 | LM1 - dvounáprava v pruhu 1 - 40 kN/m2 |
| 5 | LM1 - dvounáprava v pruhu 2 - 26,7 |

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Výpočet čís. 1

Výpočet tlaku v klidu za konstrukcí - mezivýsledky

| Vrst. | Mocnost |  | d | cd |  | Kr | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [°] | [°] | [kPa] | [kN/m3] |  |  |
| 1 | 6,30 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 19,00 | 0,500 |  |

Průběh tlaku v klidu za konstrukcí (bez přitížení)

| Vrst. | Poč. [m] | Z | W | Tlak | Složka vod. | Složka sv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | Kon. [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6,30 | 119,70 | 0,00 | 59,85 | 59,85 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1 - rovnom. pruh 1 -  9,0 kN/m2

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,22 | 4,50 | 0,00 |
| 3 | 0,43 | 4,50 | 0,00 |
| 4 | 0,65 | 4,50 | 0,00 |
| 5 | 0,87 | 4,50 | 0,00 |
| 6 | 1,09 | 4,50 | 0,00 |
| 7 | 1,30 | 4,50 | 0,00 |
| 8 | 1,52 | 4,00 | 0,00 |
| 9 | 1,74 | 3,51 | 0,00 |
| 10 | 1,96 | 3,07 | 0,00 |
| 11 | 2,17 | 2,69 | 0,00 |
| 12 | 2,39 | 2,35 | 0,00 |
| 13 | 2,61 | 2,06 | 0,00 |
| 14 | 2,82 | 1,81 | 0,00 |
| 15 | 3,04 | 1,60 | 0,00 |
| 16 | 3,26 | 1,41 | 0,00 |
| 17 | 3,48 | 1,25 | 0,00 |
| 18 | 3,69 | 1,10 | 0,00 |
| 19 | 3,91 | 0,98 | 0,00 |
| 20 | 4,13 | 0,88 | 0,00 |
| 21 | 4,34 | 0,78 | 0,00 |
| 22 | 4,56 | 0,70 | 0,00 |
| 23 | 4,78 | 0,63 | 0,00 |
| 24 | 5,00 | 0,57 | 0,00 |
| 25 | 5,21 | 0,51 | 0,00 |
| 26 | 5,43 | 0,47 | 0,00 |
| 27 | 5,65 | 0,42 | 0,00 |
| 28 | 5,87 | 0,39 | 0,00 |
| 29 | 6,08 | 0,35 | 0,00 |
| 30 | 6,30 | 0,32 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1 - rovnom. - 6,0 kN/m2

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,22 | 0,27 | 0,00 |
| 3 | 0,43 | 0,54 | 0,00 |
| 4 | 0,65 | 0,79 | 0,00 |
| 5 | 0,87 | 1,01 | 0,00 |
| 6 | 1,09 | 1,20 | 0,00 |
| 7 | 1,30 | 1,35 | 0,00 |
| 8 | 1,52 | 1,47 | 0,00 |
| 9 | 1,74 | 1,56 | 0,00 |
| 10 | 1,96 | 1,63 | 0,00 |
| 11 | 2,17 | 1,66 | 0,00 |
| 12 | 2,39 | 1,67 | 0,00 |
| 13 | 2,61 | 1,66 | 0,00 |
| 14 | 2,82 | 1,64 | 0,00 |
| 15 | 3,04 | 1,60 | 0,00 |
| 16 | 3,26 | 1,56 | 0,00 |
| 17 | 3,48 | 1,51 | 0,00 |
| 18 | 3,69 | 1,45 | 0,00 |
| 19 | 3,91 | 1,39 | 0,00 |
| 20 | 4,13 | 1,33 | 0,00 |
| 21 | 4,34 | 1,27 | 0,00 |
| 22 | 4,56 | 1,21 | 0,00 |
| 23 | 4,78 | 1,15 | 0,00 |
| 24 | 5,00 | 1,09 | 0,00 |
| 25 | 5,21 | 1,03 | 0,00 |
| 26 | 5,43 | 0,98 | 0,00 |
| 27 | 5,65 | 0,93 | 0,00 |
| 28 | 5,87 | 0,88 | 0,00 |
| 29 | 6,08 | 0,83 | 0,00 |
| 30 | 6,30 | 0,78 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1 - rovnom. - 3 kN/m2

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,22 | 0,03 | 0,00 |
| 3 | 0,43 | 0,05 | 0,00 |
| 4 | 0,65 | 0,08 | 0,00 |
| 5 | 0,87 | 0,11 | 0,00 |
| 6 | 1,09 | 0,13 | 0,00 |
| 7 | 1,30 | 0,15 | 0,00 |
| 8 | 1,52 | 0,17 | 0,00 |
| 9 | 1,74 | 0,19 | 0,00 |
| 10 | 1,96 | 0,21 | 0,00 |
| 11 | 2,17 | 0,23 | 0,00 |
| 12 | 2,39 | 0,24 | 0,00 |
| 13 | 2,61 | 0,25 | 0,00 |
| 14 | 2,82 | 0,26 | 0,00 |
| 15 | 3,04 | 0,27 | 0,00 |
| 16 | 3,26 | 0,27 | 0,00 |
| 17 | 3,48 | 0,27 | 0,00 |
| 18 | 3,69 | 0,28 | 0,00 |
| 19 | 3,91 | 0,28 | 0,00 |
| 20 | 4,13 | 0,28 | 0,00 |
| 21 | 4,34 | 0,27 | 0,00 |
| 22 | 4,56 | 0,27 | 0,00 |
| 23 | 4,78 | 0,27 | 0,00 |
| 24 | 5,00 | 0,26 | 0,00 |
| 25 | 5,21 | 0,26 | 0,00 |
| 26 | 5,43 | 0,25 | 0,00 |
| 27 | 5,65 | 0,24 | 0,00 |
| 28 | 5,87 | 0,24 | 0,00 |
| 29 | 6,08 | 0,23 | 0,00 |
| 30 | 6,30 | 0,23 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1 - dvounáprava v pruhu 1 - 40 kN/m2

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,22 | 22,22 | 0,00 |
| 3 | 0,43 | 22,22 | 0,00 |
| 4 | 0,65 | 22,22 | 0,00 |
| 5 | 0,87 | 22,22 | 0,00 |
| 6 | 1,09 | 22,22 | 0,00 |
| 7 | 1,30 | 22,22 | 0,00 |
| 8 | 1,52 | 19,76 | 0,00 |
| 9 | 1,74 | 17,31 | 0,00 |
| 10 | 1,96 | 15,16 | 0,00 |
| 11 | 2,17 | 13,27 | 0,00 |
| 12 | 2,39 | 11,62 | 0,00 |
| 13 | 2,61 | 10,19 | 0,00 |
| 14 | 2,82 | 8,95 | 0,00 |
| 15 | 3,04 | 7,88 | 0,00 |
| 16 | 3,26 | 6,95 | 0,00 |
| 17 | 3,48 | 6,15 | 0,00 |
| 18 | 3,69 | 5,46 | 0,00 |
| 19 | 3,91 | 4,85 | 0,00 |
| 20 | 4,13 | 4,33 | 0,00 |
| 21 | 4,34 | 3,87 | 0,00 |
| 22 | 4,56 | 3,47 | 0,00 |
| 23 | 4,78 | 3,12 | 0,00 |
| 24 | 5,00 | 2,81 | 0,00 |
| 25 | 5,21 | 2,54 | 0,00 |
| 26 | 5,43 | 2,30 | 0,00 |
| 27 | 5,65 | 2,09 | 0,00 |
| 28 | 5,87 | 1,91 | 0,00 |
| 29 | 6,08 | 1,74 | 0,00 |
| 30 | 6,30 | 1,59 | 0,00 |

Průběh tlaku od přitížení - LM1 - dvounáprava v pruhu 2 - 26,7

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,22 | 1,36 | 0,00 |
| 3 | 0,43 | 2,67 | 0,00 |
| 4 | 0,65 | 3,88 | 0,00 |
| 5 | 0,87 | 4,97 | 0,00 |
| 6 | 1,09 | 5,91 | 0,00 |
| 7 | 1,30 | 6,68 | 0,00 |
| 8 | 1,52 | 7,28 | 0,00 |
| 9 | 1,74 | 7,73 | 0,00 |
| 10 | 1,96 | 8,02 | 0,00 |
| 11 | 2,17 | 8,19 | 0,00 |
| 12 | 2,39 | 8,25 | 0,00 |
| 13 | 2,61 | 8,21 | 0,00 |
| 14 | 2,82 | 8,09 | 0,00 |
| 15 | 3,04 | 7,92 | 0,00 |
| 16 | 3,26 | 7,70 | 0,00 |
| 17 | 3,48 | 7,44 | 0,00 |
| 18 | 3,69 | 7,16 | 0,00 |
| 19 | 3,91 | 6,87 | 0,00 |
| 20 | 4,13 | 6,57 | 0,00 |
| 21 | 4,34 | 6,27 | 0,00 |
| 22 | 4,56 | 5,97 | 0,00 |
| 23 | 4,78 | 5,67 | 0,00 |
| 24 | 5,00 | 5,38 | 0,00 |
| 25 | 5,21 | 5,10 | 0,00 |
| 26 | 5,43 | 4,83 | 0,00 |
| 27 | 5,65 | 4,57 | 0,00 |
| 28 | 5,87 | 4,33 | 0,00 |
| 29 | 6,08 | 4,10 | 0,00 |
| 30 | 6,30 | 3,87 | 0,00 |

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tlak v klidu | 188,53 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |
| LM1 - rovnom. pruh 1 - 9,0 kN/m2 | 12,75 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |
| LM1 - rovnom. - 6,0 kN/m2 | 7,61 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |
| LM1 - rovnom. - 3 kN/m2 | 1,34 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |
| LM1 - dvounáprava v pruhu 1 - 40 kN/m2 | 62,97 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |
| LM1 - dvounáprava v pruhu 2 - 26,7 | 37,59 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 |

#### Posouzení průřezů

| Drik_1200_pata_podelna |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 10 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 3 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00384; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00384; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 1 200 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 240,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; -1200,00; -22245,16; 2023,00; 2188,97; -610,00; -720,58; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; -858,00; 1476,00; 14,23; 303,18; 60,91; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; -624,00; 886,00; 501.10-6; 0,370; 0,185; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |
| Drik_600_podelna_pod_konzolou-1m |  |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Obvodové třmínky Profil: 12 mm; Vzdálenost: 150,0 mm Spony Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 3 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00922; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00922; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 1 382 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 240,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; -397,00; -12411,68; 851,00; 956,84; 640,00; 891,84; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; 0,00; 260,00; 1016,81; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; -306,00; 593,00; 17,47; 260,80; 54,92; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; -254,00; 286,00; 341.10-6; 0,236; 0,081; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Drik_600_podelna_mimo_konzolu |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 3 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00572; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00572; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 858,7 mm2. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 8 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 240,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; -98,00; -11573,92; 488,00; 489,89; 140,00; 377,20; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; 0,00; 260,00; 542,33; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; -75,00; 340,00; 13,13; 313,47; 24,94; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; -70,00; 165,00; 432.10-6; 0,422; 0,183; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Zaklad_1200_predni_vystupek_podelna |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00292; ; s,min; = 0,00151. s,t,CSN; = 0,00273; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00384; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 173,00; 1627,08; 382,00; 394,67; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 128,00; 1,22; 36,92; 4,53; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 75,00; 64,9.10-6; 0,370; 0,024; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Zaklad_1200_zadni_podelna |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Spony Profil: 10 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 3 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00479; ; s,min; = 0,00151. s,t,CSN; = 0,00447; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00559; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Stupeň vyztužení smykovou výztuží w,min = 0,000876  w = 0,00157  Vyhovuje Maximální vzdálenost třmínků; sl,max =; 845,2 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost větví třmínků; st,max =; 1690,5 mm. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; -1690,00; -2554,16; 560,00; 721,87; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; -1240,00; 9,70; 222,13; 40,49; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; -765,00; 431.10-6; 0,324; 0,140; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |
| Drik_1200_pricna_pata-1m |  |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00726; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00726; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 2 178 mm2. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 443,00; 2042,32; 41,00; 409,34; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 318,00; 3,03; 81,09; 10,01; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 184,00; 133.10-6; 0,374; 0,050; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 1028,00; 0,00; 354.10-6; 0,840; 0,297; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,300. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Drik_1200_pricna_pata-2m |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00726; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00726; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 2 178 mm2. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 387,00; 2042,32; 52,00; 409,34; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 274,00; 2,61; 69,87; 8,62; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 146,00; 105.10-6; 0,374; 0,039; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 689,00; 0,00; 237.10-6; 0,840; 0,199; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Drik_1200_pricna_pata-3m |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00223; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00223; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 1 200 mm2. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 365,00; 692,30; 40,00; 361,01; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 254,00; 3,72; 178,11; 5,68; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 130,00; 273.10-6; 0,600; 0,164; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; -160,00; 0,00; -; -; 0,000; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Drik_600_pricna_kridlo-dolni_1m |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00572; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00572; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 858,7 mm2. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 450,00; 451,10; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 312,00; 13,00; 316,48; 6,02; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 150,00; 456.10-6; 0,514; 0,235; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,250. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Drik_600_pricna_kridlo-horni_1m |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00572; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00572; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 858,7 mm2. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 254,00; 451,10; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 150,00; 1840,33; 220,00; 491,57; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 176,00; 7,34; 178,52; 3,40; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 83,00; 253.10-6; 0,514; 0,130; Vyhovuje. 2; Zat. případ 5; 92,00; 0,00; 102.10-6; 0,947; 0,097; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Zaklad_1200_zadni_pricna |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00297; ; s,min; = 0,00151. s,t,CSN; = 0,00273; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00545; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 108,00; 1584,09; 93,00; 391,02; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; 0,00; -277,00; -1584,09; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 56,00; 0,54; 16,48; 1,51; Vyhovuje. 2; Zat. případ 5; 0,00; -205,00; 1,97; 60,33; 5,54; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 38,00; 33,5.10-6; 0,446; 0,015; Vyhovuje. 2; Zat. případ 6; 0,00; -131,00; 116.10-6; 0,446; 0,052; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| Zaklad_1200_predni_vystupek_pricna |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XF4 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00297; ; s,min; = 0,00151. s,t,CSN; = 0,00273; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00384; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 341,00; 1584,02; 93,00; 391,02; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 235,00; 2,32; 69,11; 7,06; Vyhovuje. Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk; 18,00; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 147,00; 130.10-6; 0,446; 0,058; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,200. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

#### Posouzení křídla v GEO

Výpočet úhlové zdi

Vstupní data

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Výpočet zdí

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Tvar zemního klínu : | počítat šikmý |
| Výstupek základu : | výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,15 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | Q = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | w = | 1,15 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na překlopení : | Rv = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na posunutí : | Rh = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu základové půdy : | Re = | 1,40 | [–] |

| Kombinační součinitele pro proměnná zatížení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel kombinační hodnoty : | 0 = | 0,75 | [–] |
| Součinitel časté hodnoty : | 1 = | 0,75 | [–] |
| Součinitel kvazistálé hodnoty : | 2 = | 0,50 | [–] |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 25,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 2,80 |
| 3 | 0,60 | 2,80 |
| 4 | 0,60 | 6,35 |
| 5 | 4,10 | 6,35 |
| 6 | 4,10 | 7,55 |
| 7 | -1,40 | 7,55 |
| 8 | -1,40 | 6,35 |
| 9 | -0,60 | 6,35 |
| 10 | -0,60 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 12,54 m2.

| Název : Geometrie | Fáze - výpočet : 1 - 0 |
| --- | --- |

| Název : Geometrie | Fáze - výpočet : 1 - 0 |
| --- | --- |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Zásyp |  | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 9,00 | 0,00 |
| 2 | R4-K3 |  | 34,00 | 15,00 | 21,50 | 11,50 | 0,00 |
| 3 | R4-R5-K3-K2 |  | 32,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4 | R5-K2 |  | 30,00 | 6,00 | 19,00 | 9,00 | 0,00 |
| 5 | R3-K4 |  | 34,00 | 20,00 | 22,50 | 12,50 | 0,00 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Zásyp |  | nesoudržná | 35,50 | - | - | - |
| 2 | R4-K3 |  | soudržná | - | 0,25 | - | - |
| 3 | R4-R5-K3-K2 |  | soudržná | - | 0,25 | - | - |
| 4 | R5-K2 |  | soudržná | - | 0,25 | - | - |
| 5 | R3-K4 |  | soudržná | - | 0,25 | - | - |

Parametry zemin

| Zásyp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 35,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R4-K3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 15,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,50 | kN/m3 |  |

| R4-R5-K3-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 32,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| R5-K2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 6,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

| R3-K4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 22,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 34,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 20,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,25 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 22,50 | kN/m3 |  |

Zásyp za konstrukcí - skála za zdí

Přiřazená zemina : Zásyp

| Délka : | l1 | = | 2,85 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l2 | = | 3,50 | m |

| Souč. redukce tlaku : | k | = | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka omezené smykové plochy : | z | = | 7,55 | m |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 7,55 | 0,00 .. 7,55 | Zásyp |  |
| 2 | 2,45 | 7,55 .. 10,00 | R3-K4 |  |
| 3 | 2,40 | 10,00 .. 12,40 | R4-K3 |  |
| 4 | 2,20 | 12,40 .. 14,60 | R4-R5-K3-K2 |  |
| 5 | 1,80 | 14,60 .. 16,40 | R5-K2 |  |
| 6 | 3,00 | 16,40 .. 19,40 | R4-K3 |  |
| 7 | - | 19,40 ..  | R3-K4 |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody za konstrukcí je v hloubce 12,40 m

Vztlak v základové spáře od rozdílných tlaků není uvažován.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | proměnné | 44,44 |  | 0,00 | 3,00 | na terénu |
| 2 | Ano |  | proměnné | 29,63 |  | 3,00 | 3,00 | na terénu |
| 3 | Ano |  | proměnné | 9,00 |  | 0,00 | 3,00 | na terénu |
| 4 | Ano |  | proměnné | 6,00 |  | 3,00 | 3,00 | na terénu |
| 5 | Ano |  | proměnné | 3,00 |  | 6,00 | 1,50 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | LM1-TS v pruhu 1 |
| 2 | LM1-TS v pruhu 2 |
| 3 | LM1-UDL v pruhu 1 |
| 4 | LM1-UDL v pruhu 2 |
| 5 | LM1-UDL v pruhu 3 |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1

Výpočet aktivního tlaku za konstrukcí - mezivýsledky

| Vrst. | Mocnost |  | d | cd |  | d | Ka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [°] | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [°] |  |  |
| 1 | 1,00 | 27,25 | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 35,50 | 0,580 |  |
| 2 | 1,80 | 27,25 | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 35,50 | 0,580 |  |
| 3 | 3,55 | 27,25 | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 35,50 | 0,580 |  |
| 4 | 1,20 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,265 |  |

Průběh aktivního tlaku za konstrukcí (bez přitížení)

| Vrst. | Poč. [m] | Z | W | Tlak | Složka vod. | Složka sv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | Kon. [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 11,02 | 5,04 | 9,79 |
| 2 | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 11,02 | 5,04 | 9,79 |
|  | 2,80 | 53,20 | 0,00 | 30,85 | 14,12 | 27,42 |
| 3 | 2,80 | 53,20 | 0,00 | 30,85 | 14,12 | 27,42 |
|  | 6,35 | 120,65 | 0,00 | 69,96 | 32,03 | 62,19 |
| 4 | 6,35 | 120,65 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 |
|  | 7,55 | 143,45 | 0,00 | 38,07 | 38,07 | 0,00 |

Průběh tlaku vody

| Bod | Hloubka | Vod.složka | Svis. složka |
| --- | --- | --- | --- |
| čís. | [m] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7,55 | 0,00 | 0,00 |

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,15 | 313,50 | 2,07 | 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,78 | 256,91 | 2,99 | 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| Aktivní tlak | 143,76 | -2,52 | 197,46 | 4,41 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| Tlak vody | 0,00 | -7,55 | 0,00 | 2,23 | 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| LM1-TS v pruhu 1 | 19,96 | -5,44 | 38,76 | 3,32 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |
| LM1-TS v pruhu 2 | 18,33 | -2,78 | 24,46 | 4,18 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| LM1-UDL v pruhu 1 | 4,04 | -5,44 | 7,85 | 3,32 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |
| LM1-UDL v pruhu 2 | 3,71 | -2,78 | 4,95 | 4,18 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| LM1-UDL v pruhu 3 | 0,79 | -1,68 | 0,83 | 4,78 | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
| LM1-TS v pruhu 1 | 0,00 | -7,55 | 36,87 | 1,81 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| LM1-UDL v pruhu 1 | 0,00 | -7,55 | 7,47 | 1,81 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 2024,64 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 703,92 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 546,55 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 199,58 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 229,74 kPa

Únosnost základové půdy

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 460,59 | 1064,84 | 235,59 | 0,079 | 229,74 |
| 2 | 376,15 | 911,53 | 199,58 | 0,075 | 194,99 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | 350,43 | 889,07 | 190,60 |
| 2 | 309,31 | 843,90 | 166,59 |

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,60 | 105,00 | 3,75 | 1,150 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,78 | 256,91 | 2,99 | 1,150 |
| Aktivní tlak | 143,76 | -2,52 | 197,46 | 4,41 | 1,150 |
| LM1-TS v pruhu 1 | 19,96 | -5,44 | 38,76 | 3,32 | 1,500 |
| LM1-TS v pruhu 2 | 18,33 | -2,78 | 24,46 | 4,18 | 1,500 |
| LM1-UDL v pruhu 1 | 4,04 | -5,44 | 7,85 | 3,32 | 1,500 |
| LM1-UDL v pruhu 2 | 3,71 | -2,78 | 4,95 | 4,18 | 1,500 |
| LM1-UDL v pruhu 3 | 0,79 | -1,68 | 0,83 | 4,78 | 1,500 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -561,36 | 3,54 | 1,000 |
| Tíhová přít.1 | 0,00 | -7,55 | 37,09 | 2,42 | 1,500 |
| Tíhová přít.3 | 0,00 | -7,55 | 7,51 | 2,42 | 1,500 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,66 ks profil 25,0 mm, krytí 60,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 3269,2 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 1822,1 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,20 | m |  |

| Stupeň vyztužení |  | = | 0,29 | % | > | 0,14 | % | = | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,11 | m | < | 0,70 | m | = | xmax |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 372,13 | kN | > | 264,12 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 1542,02 | kNm | > | 874,41 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

| Název : Dimenzování | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

# ODVODNĚNÍ

OBSAH:			Str.

1.	Výpočet šířky rozlití	152

ZÁVĚR	153

## Výpočet šířky rozlití

## ZÁVĚR

Ve statickém výpočtu byly ověřeny rozhodující dimenze prvků pro účely návrhu ocelové a betonové konstrukce a její výztuže pro účely stupně dokumentace PDPS.

V Praze 21. 10. 2021					Ing. Aleš Meister