Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Základní údaje mostu	3

3.	Zdůvodnění mostu a jeho umístění	4

3.1.	Účel mostu a požadavky na jeho řešení	4

3.2.	Charakter trasy a přemosťovaných překážek	4

3.2.1.	Údaje o převáděné silnici II/101	4

3.2.2.	Údaje o přemosťované dálnici D11	4

3.3.	Územní podmínky	5

3.4.	Geotechnické podmínky	5

3.5.	Podklady	5

4.	technické řešení mostu	6

4.1.	Stávající most a jeho odstranění	6

4.1.1.	Popis stávajícího mostu	6

4.1.2.	Odstranění mostu	6

4.2.	Údaje o založení a spodní stavbě mostu	6

4.2.1.	Výkopy	6

4.2.2.	Zakládání a zemní práce	6

4.2.3.	Spodní stavba	7

4.3.	Popis nosné konstrukce mostu	7

4.3.1.	Nosná konstrukce	7

4.3.2.	Uložení nosné konstrukce	10

4.4.	Vybavení mostu	10

4.4.1.	Vozovka a izolace	10

4.4.2.	Římsy	11

4.4.3.	Zádržné systémy	11

4.4.4.	Odvodnění mostu	12

4.4.5.	Terénní úpravy	12

4.4.6.	Zvláštní vybavení mostu	13

4.5.	Statické a hydrotechnické posouzení	13

4.6.	Cizí zařízení na mostě	13

4.7.	Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům	13

4.7.1.	Protikorozní ochrana ocelové nosné konstrukce	13

4.7.2.	Protikorozní ochrana dalších částí mostu	14

4.7.3.	Ochrana proti bludným proudům	14

4.8.	Požadované podmínky a měření	15

4.8.1.	Geodetická měření	15

4.9.	Požadované zatěžovací zkoušky	15

4.10.	Seznam použitých vzorových detailů dle VL4/2021	15

5.	Technické řešení SILNICE	16

5.1.	Návrhové parametry	16

5.2.	Vozovka	16

5.3.	Zádržný systém	16

5.4.	Dopravní značení	16

5.5.	Odvodnění	17

6.	výstavba mostu	17

6.1.	Postup a technologie stavby mostu	17

6.2.	Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby	17

6.3.	Související objekty	17

6.4.	Vztah k území	17

7.	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ	18

7.1.	Vytyčovací údaje	18

7.2.	Prostorové uspořádání a geometrie mostu	18

7.3.	Statické výpočty	18

7.4.	Hydrotechnické výpočty	18

8.	Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	18

9.	závěr	18

Směrové vedení	19

Výškové vedení	20

- Identifikační údaje

| Název stavby |  | II/101 Jirny, most ev. č. 101-075a přes D11 v obci Jirny - PD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt č. |  | SO 201 |  |
| Název objektu |  | Most ev. č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice |  |
| Evidenční číslo |  | 101-075a |  |
| Katastrální území |  | Jirny [538272] |  |
| Obec |  | Jirny [660922] |  |
| Kraj |  | Středočeský |  |
|  | Objednatel | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001 |  |
|  | Uvažovaný správce mostu | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. |  |
|  | Projektant (zpracovatel dokumentace) | PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4 IČO 452 72 387 Ateliér Praha II, Středisko mosty Ředitel: Ing. Filip Řehoř, Ph.D. |  |
|  | Hlavní inženýr projektu | Ing. Filip Řehoř, Ph.D. |  |
|  | Zodpovědný projektant objektu | Ing. Aleš Meister |  |
| Stupeň dokumentace |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |  |
| Druh převáděné komunikace |  | Silnice II/101 |  |
| Kategorie komunikace |  | S 7,5/70 |  |
| Druh přemosťované překážky |  | Dálnice D1 v kat. D34/120 (vč. odb., resp. připoj. pruhu) |  |
| Bod křížení Úhel křížení |  | D11 – km 7,624660 II/101 – km 114,711 88,68° |  |
| Staničení mostu: |  | O1: km 0,083298 (projektové) O2: km 0,127298 (projektové) |  |
| Volná výška na mostě: |  | bez omezení |  |
| Volná výška pod mostem |  | 4,8+0,15 m s rezervou 0,22 m |  |

- Základní údaje mostu

| Charakteristika mostu | Spřažený ocelobetonový integrovaný rámový most v přímé, kolmý, trvalý s masivními opěrami. Nosná konstrukce je z 5 nesymetrických nosníků tvaru I s náběhy u opěr spřažených s železobetonovou deskou. Založení mostu je plošné. Křídla jsou tvořena samostatnými úhlovými zdmi s vyloženými konci. |
| --- | --- |
| Délka přemostění | 41,0 m |
| Délka mostu | 65,0 m |
| Délka nosné konstrukce | 45,5 m |
| Rozpětí jednotlivých polí | 44,0 m |
| Šikmost mostu | kolmý |
| Volná šířka mostu | 7,5 m |
| Šířka průjezdního prostoru | 7,5 m |
| Šířka průchozího prostoru | 1,0 m |
| Šířka prostoru pro cyklisty | 2,0 m |
| Šířka mezi zábradlími | 12,15 m |
| Šířka nosné konstrukce | 12,25 m |
| Šířka mostu | 12,75 m |
| Výška mostu nad terénem | 6,83 m |
| Stavební výška | 1,56 m |
| Plocha nosné konstrukce | 12,25×45,5 = 557,4 m2 |
| Zatížení mostu | Pro skupinu pozemních komunikací 1 dle ČSN EN 1991-2. Zvláštní vozidlo LM3-1800/200 kN v ideální stopě |
| Důležitá upozornění | – |

- Zdůvodnění mostu a jeho umístění

  - Účel mostu a požadavky na jeho řešení

Stávající most slouží k mimoúrovňovému převedení silnice II/101 přes dálnici D11 v km 7,62. Jedná se o vzpěradlový rám postavený v 80. letech.  Most je ve špatném stavu (při poslední hlavní prohlídce mostu hodnocena sp. stavba stupněm V, nosná konstrukce stupněm V). Stávající most neumožňuje svojí dispozicí rozšíření dálnice na kategorii D34 s odb. a přip. pruhem. Vzhledem k typu stávající konstrukce (spínané prefabrikované dílce), jejímu stavebnímu stavu a dispozičnímu omezení podjezdné komunikace bylo rozhodnuto o její demolici a náhradě mostem novým.

Vzhledem k požadavku ŘSD ČR na ponechání přejezdu středního dělícího pásu dálnice (SDP), který znemožňuje umístění pilíře, se jako nejvhodnější řešení jeví překlenutí celé dálnice jedním polem integrovaného mostu. Vzhledem k délce přemostění a nutností výstavby za provozu je prakticky jediným možným řešením použití spřažené ocelobetonové konstrukce. Jedná se o moderní řešení, kdy je konstrukce mostu provedena bez mostních ložisek a závěrů, nosná konstrukce je vetknuta do opěr, což zajistí příznivé statické působení. Na dálnici musí být zajištěna standardní podjezdná výška 4,80+0,15 m pod podhledem nosné konstrukce. Přes most je po levé straně převeden veřejný chodník s volnou šířkou 1,0 m a po pravé straně cyklostezka, která bude výhledově zbudována podél celého úseku silnice II/101 mezi Jirnami a Mstěticemi.

  - Charakter trasy a přemosťovaných překážek

    - Údaje o převáděné silnici II/101

| Návrhová kategorie | S 7,5/70 |
| --- | --- |
| Směrové poměry v místě mostu | Přímá (KT 0,048279, KÚ 0,232107) |
| Výškové poměry v místě mostu | Vrcholový zakružovací oblouk R = 4000 m Příčný sklon oboustranný 2,5 % |
| Výška nivelety v místě křížení | 257,239 m n. m. |

    - Údaje o přemosťované dálnici D11

| Návrhová kategorie | D34/120 |
| --- | --- |
| Směrové poměry v místě mostu | Přechodnice do levostranného oblouku (PP 7,557950, PK 8,129378) |
| Výškové poměry v místě mostu | Údolnicový zakružovací oblouk R = 38500 m, klesání cca 0,41% Příčný sklon oboustranný 2,0 % (stávající, plánovaný zřejmě 2,5%) |
| Výška nivelety v místě křížení | 250,411 m n. m. |

  - Územní podmínky

Most se nachází v intravilánu na okraji obce Jirny v rovinatém území. Trasa dálnice D11 je vedena v  zářezu (cca 6,0 m), přeložka silnice II/101 je vedena před mostem na terénu, za mostem na mírném násypu v. cca 2,0 m. Na sever od mostu se nachází obytná zástavba a průmyslový areál, na jih od mostu jsou protihlukový val dálnice, pole a následně zástavba obce Jirny. V koridoru mezi protihlukovým valem a obcí Jirny bude v budoucnu vedena vysokorychlostní trať, silnice II/101 ji bude překonávat dalším mostem.

Na mostě a v jeho okolí se nachází množství inženýrských sítí (IS). Napravo od mostu jsou pod dálnicí vedeny přeložka vodovodu, přeložka kanalizace a přeložka vedení VN ČEZ. Přes stávající most jsou pak vedeny sdělovací kabely CETIN, vedení NN ČEZ Distribuce, veřejné osvětlení a STL plynovod. Přeložky IS umístěných v mostě řeší další stavební objekty této stavby.

  - Geotechnické podmínky

Výchozím geotechnickým podkladem byl Geotechnický průzkum stavby II/101 Jirny, most ev. č. 101-075a přes D11 v obci Jirny - PD, PRAGOPROJEKT, 03/2020.

Podle výsledků nových sond, archivních průzkumů a zjištěných skutečností při práci v terénu byl sestaven podélný geotechnický řez osou mostního objektu – v podélném řezu mostem – výkr. č. 05.

Pokryvné útvary:

- kvartérní pokryv je v převážné části zájmového území tvořen navážkami – překopané místní zeminy při stavebních úpravách a části konstrukčních vrstev stávající i dřívějších komunikací

- celková mocnost antropogenního pokryvu je cca do 2,0 m

- pod vrstvou navážek byly zastiženy polohy deluviálních sedimentů převážně charakteru písčitého jílu až jílovitého štěrkovitého s proměnlivým obsahem úlomků až balvanů.

Předkvartérní podklad:

- od hloubky cca 4,5 m (vrtem J1) a 2,2 m (vrtem J2) bylo zachyceno předkvartérní podloží cenomanského stáří. Vrchní část tvoří zcela zvětralé pískovce (geotyp K1), hlouběji se nachází silně zvětralé pískovce (K2), od hloubky cca 6,6 m (u vrtu J1) až mírně zvětralé pískovce (K3), hlouběji je vrstva navětralých (K4). Zcela zvětralé pískovce mají charakter zelenošedého až šedého písku hlinitého s drobnými úlomky mateční horniny. Ojediněle byly dokumentovány vložky prachovců s kolísajícím obsahem zuhelnatělých rostlinných zbytků.

Podzemní voda:

- hladina podzemní vody byla ustálená v hloubce cca 12,5 m pod terénem

- stupeň agresivity dle ČSN EN 206+A1: neagresivní

Doporučený způsob založení:

- mostní objekt se doporučuje založit plošně ve vrstvě mírně zvětralých pískovců (K3). Pro srovnání základové spáry se doporučuje použít podkladní beton

- pro dočasné zajištění stavební jámy se doporučuje využít svahované stavební jámy ve sklonu 1:1

- základovou spáru bude nutné ochránit vůči klimatickým vlivům

  - Podklady

Pro vypracování dokumentace DUSP byly použity tyto podklady a průzkumy:

- Průzkum inženýrských sítí (PRAGOPROJEKT, 12/2019)

- Geodetické zaměření území (PRAGOPROJEKT, 10/2019)

- Katastrální mapa území (PRAGOPROJEKT, 10/2019)

- Hlavní mostní prohlídka (Míčka, 11/2018)

- D11 1101 Praha – Jirny, modernizace, km 0,00-7,80 – DÚR (PRAGOPROJEKT, 05/2019)

- D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění, územně-technická studie (PRAGOPROJEKT, 2020)

- Rozpracovaná DÚR vysokorychlostní tratě: Pilotní úsek Praha-Běchovice – Poříčany (Správa železnic, 03/2020)

- Rekognoskace terénu

- Závěry ze vstupních jednání

- technické řešení mostu

  - Stávající most a jeho odstranění

    - Popis stávajícího mostu

Stávající most je z roku 1984. Vzpěradlový rám z prefabrikátů DS-C v. 1,6 m dodatečně předepnutý, montovaný na skruži z 5 komůrkových prvků a 2 plných ŽB vzpěr (0,60-0,90 / 0,45 m). Konstrukce je tvořena 4 rámy příčně vzájemně spojenými ŽB dobetonávkami. rám je uložen na opěrách na ložiska IS-GHH. Vzpěry jsou uloženy na základových pasech B250, š. 4,0 m, dl. 10,2 m. Táhla mezi základy a opěrami dle dostupných podkladů nejsou.

K mostu se nedochovala původní projektová dokumentace. Jeho dispozice je rekonstruována z mostního listu a měření v terénu.

    - Odstranění mostu

V rámci stavby bude stávající most kompletně odstraněn včetně základů.

Odstranění mostu bude provedeno metodou rychlé kompletní demolice, která se v posledních letech osvědčila na mnoha stavbách. Tato metoda vyžaduje krátkodobé kompletní uzavření dálnice.

Nejprve se provedou přípravné práce pro demolici. Bude uzavřen provoz odfrézována vozovka a odstraněna izolace.

Hlavní část bourání bude provedena v průběhu jednoho víkendu. Nejprve se zúží na 20 hodin provoz na 1+1 jízdní pruh u SDP a na volných částech se rozprostře ochranná vrstva sypkého materiálu, min. tl. 0,5 m. Nad uzavřenými částmi dálnice potom může dojít k odstranění zábradlí, případně říms.

Odstranění podstatné části mostu bude probíhat za celkové uzavírky dálnice. Provoz na dálnici bude přerušen na 14 hodin v noci ze soboty neděli. V rámci tohoto času dojde k dokončení ochranného násypu a odstranění mostního vybavení. Následně bude konstrukce přerušena v předem definovaných bodech pomocí těžké mechanizace, čímž dojde k jejímu řízenému zřícení. Následně bude konstrukce již na zemi rozdělena na menší části, které budou zlikvidovány (separace výztuže, skládkování nebo recyklace betonu). Na konci úplné uzavírky musí být uvolněn prostor u SDP pro bezpečné obnovení provozu.

Následně bude do uplynutí dalších 20 hodin uvolněn prostor ostatních pruhů, aby mohl být obnoven kompletní provoz na dálnici. Krajnice zůstanou uzavřeny déle.

V poslední etapě budou otevřeny výkopy a zbourány podzemní části konstrukcí. Tím dojde ke kompletnímu odstranění konstrukcí stávajícího mostu.

  - Údaje o založení a spodní stavbě mostu

    - Výkopy

Před provedením výkopů je nutné vytyčit všechny inženýrské sítě v okolí objektu, včetně provedených přeložek. Výkopy budou již částečně otevřeny v rámci demolice mostu (viz výše).

Obě výkopové jámy jsou navrženy jako svahované, vyjma strany k dálnici, kde bude provedeno záporové pažení. V případě prostorové kolize s inženýrskými sítěmi (dle dostupných podkladů by k ní nemělo dojít) budou jámy muset být v nutném rozsahu zapaženy i v dalších místech. Pro pažení se předpokládá použití např. zápory z HEA160 délky 5 m do předvrtaných otvorů průměru 200 mm v roztečích 0,8 m. Dimenze prvků je možné upravit při použití převázek a rozpěr. Pažení a jeho dimenze je však plně v režii zhotovitele a pro účely soupisu prací je uvedena čistá pažená plocha výkopu.

    - Zakládání a zemní práce

V souladu s doporučením Geotechnického průzkumu (GTP) je založení mostu navrženo plošné. Výška základové spáry je předepsána na výkresech. Doporučuje se odkrytí základové spáry provést těsně před provedením podkladních betonů, aby nedošlo k její degradaci. Základová spára musí být převzata geotechnikem stavby, který posoudí shodu poměrů v základové spáře se závěry GTP.

Základová spára obou opěr musí být před prováděním podkladního betonu zhutněna, požadovaná úroveň hutnění na horním povrchu je Edef,2 >= 60 MPa, Edef,2 / Edef,1 < 2,5.

Zpětný zásyp za rubem opěr se provede do úrovně těsnící vrstvy „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu“ dle ČSN 73 6133, čl. 5.1 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. Stejným způsobem se provede i zásyp základu a obsyp opěr z přední a boční strany. Další zásyp za rubem nad těsnící vrstvou bude proveden „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu dle ČSN 73 6133, čl. 5.4 s hutněním na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. Těsnící vrstva je navržena z těsnící folie dle ČSN 73 6133, čl. 5.2 (min. pevnost 20 kN, tažnost min. 20 % v obou směrech), která se vyspáduje ve sklonu min. 3 % směrem k opěře. Těsnící vrstva je při obou površích chráněna vrstvou štěrkopísku tl. 150 mm. Za rubem opěry se provede ochranný zásyp s drenážní funkcí dle ČSN 73 6133, čl. 5.3, (např. ze štěrkodrti 0/32 třídy A dle ČSN EN 13 285) s hutněním na Id=0,85 po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. Pod přechodovou deskou, resp. pod vozovkou v přechodové oblasti mostu se provede podkladní přechodový klín dle ČSN 73 6133, čl. 5.6, (např. ze štěrkodrti 0/32 třídy A dle ČSN EN 13 285) s hutněním na Id=0,85 po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. Násypové kužele kolem křídel se provedou ze „zeminy vhodné nebo „zeminy podmínečně vhodné“ do násypu“ dle ČSN 73 6133, čl. 5.7 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.

Zásyp opěr se provede ve dvou etapách. Zásyp základu do úrovně základové spáry křídel se provede před osazením ocelové konstrukce. Po dobetonování nosné konstrukce se provede zbývající část.

Pro provádění zemních prací platí TKP, kap. 4 a příslušné ČSN, na které se TKP odvolávají.

    - Spodní stavba

Spodní stavbu mostu tvoří integrované opěry O1 a O2 navržené jako stěnové, tvořené základovým pásem a dříkem. Na tyto integrované opěry navazují samostatně stojící rovnoběžná křídla, navržená jako úhlové zdi.

Základ obou opěr tvoří pás 5,0x1,5 m, délky 12,25 m. Podkladní beton pod pásem má tl. 150 mm.

Dříky opěr jsou výšky 5,3 m a tl. 1,5 m v patě a 2,2 m v pracovní spáře pro uložení nosníků, přičemž rubová strana je svislá a lícová je skloněná ve sklonu cca 7,6:1. Šířka dříku je oproti šířce nosné konstrukce zmenšená o 300 mm z každé strany, a činí 11,65 m. Pracovní spára pro uložení nosníků tvoří rozhraní mezi spodní stavbou a nosnou konstrukcí.

Křídla jsou navržena jako 4 úhlové zdi s převislými konci. Základ je celkové šířky 5,5 m, přičemž vyložení za rub je 3,5 m. Tloušťka základu je 1,2 m a délka 5,95 m. Výška dříků je proměnná cca 6,2 m. Dříky jsou proměnné tloušťky 800 až 1200 mm. Délka základní části úhlové zdi je 5,95 m, směrem od mostu jsou vyloženy přesahy délky 3,5 m u O1, resp. 4,0 m u O2. Kolem dříků jsou z křídel vytaženy plentovací zídky tl. 260 mm, které zasahují pod římsy. Jejich čelní strana je rovnoběžná s lícem dříku. Tyto plentovací zídky slouží k zakrytí dilatačního pohybu ve spáře i estetickému rozčlenění plochy.

Základy opěr jsou z betonu C30/37-XF2, dříky opěr a křídel křídla z betonu C30/37-XF4, XD3, výztuž z oceli B500B. Podkladní betony z betonu C25/30-XA1.

Zasypané plochy základů a dříků opěr budou kvůli izolaci proti bludným proudům izolovány nastavovacími AIP na penetrační nátěr ALP. Základy jsou odizolovány rovněž od podkladního betonu pomocí natavených AIP s ochranou z AIP s hliníkovou vložkou. Úpravy patních, smršťovacích, pracovních a dilatačních spár budou řešeny dle VL4. Na rubu opěr je přes izolaci umístěn drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 mm. Zasypané plochy křídel budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti ALP + 2×ALN. Úpravy patních, smršťovacích, pracovních a dilatačních spár budou řešeny dle VL4.

V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.2 bude v pravém křídle (ve směru jízdy) obou opěr trvalým způsobem (otiskem do betonu) vyznačen letopočet výstavby mostu.

Prostor za rubem opěry je odvodněn perforovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) obetonovanou drenážním betonem (MCB-8 dle TKP, kap. 18, čl. 18.2.9). Vývod drenáže je proveden skrz křídlo pomocí neperforované trubky HDPE DN 150 mm (SN8). Vyústění trubky musí být min. 100 mm za líc a odolné vůči UV záření, odkap je volně na odláždění kolem mostu.

V opěrách a v pilířích budou osazeny měřičské značky podle ČSN ISO 4463-2 pro měření deformací během výstavby a provozu mostu. Značky budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s CHRL (ocel jakosti 1.4404 nebo 1.4571 dle ČSN EN 10027-2) – viz VL4, det. 509.01.

Kategorie povrchové úpravy (TKP, kap.18) – základy a rubové plochy C1a (vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění), pohledové plochy C2d (celoplošné prvky se strukturou dřeva).

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na které se tyto TKP odvolávají, zejména ČS EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193 a ČSN EN 17660-2. Pro spodní stavbu jsou podle TKP, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti takto: základy 12, pro opěry mimo úložných prahů 11, úložné prahy 10, ložiskové bloky 9. Podrobnosti tvaru spodní stavby viz výkresová část.

  - Popis nosné konstrukce mostu

    - Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce na krajích vetknutá do opěr. Teoretické rozpětí je 44,0 m. Nosnou konstrukci tvoří 5 paralelních svařovaných nosníků průřezu „I“ na koncích s náběhy. Nosníky jsou spřaženy s železobetonovou deskou tl. 300 mm, na krajích konzol 200 mm. Šířka nosné konstrukce je 12,25 m.

#### Ocelová nosná konstrukce

Svařované nosníky mají výšku v poli 1,1 m, u opěr 2,1 m, dolní pásnice je 600/40 mm, horní pásnice je proměnná, u podpěr 500/32 směrem do pole se zužuje na 400/36 mm a 300/40 mm. Stojina nosníku má též proměnnou tloušťku, u podpěry 22 mm, směrem do pole se mění na 16 a 12 mm. Vzájemná vzdálenost nosníků je 2,3 m. Spřažení s deskou bude realizováno pomocí spřahovacích trnů po 150 mm, nad podpěrou po 100 mm. Trny jsou rozvrženy v pěticích (nad podpěrou) nebo ve trojicích (v poli). Rozmístění trnů musí umožnit použití ztraceného bednění desky. Nosníky mají svislé pásové výztuhy stěn po 5,5 m. Příčná ztužidla mají funkci při montáži, ale zůstávají na konstrukci i po smontování. Ztužidla jsou mezi dvěma krajními nosníky. Střední nosník je spojen ztužidly pouze nad podpěrami. Nad podpěrami jsou ztužidla provedena ve dvou výškových úrovních.

Montáž nosníků se předpokládá pomocí těžkým jeřábu z prostoru dálnice. Na uzavřených krajnicích budou nejprve na předmontáži smontovány dvě krajní dvojice nosníků a prostřední nosník. Po uzavření dálnice budou tyto tři montážní díly osazeny na hotové dříky opěr a střední montážní podpěru. V rámci montáže bude osazeno též ztracené bednění a svody odvodnění. Montážní podpěra bude odstraněna po zmonolitnění rámového rohu. Betonáž desky proběhne poté.

Nadvýšení ocelové konstrukce bude plynulé. Hodnoty nadvýšení určí RDS.

Ocelová nosná konstrukce je navržena z oceli S 355M podle ČSN EN 10025-4. Výztuhy jsou z oceli S 355 J2 podle ČSN EN 10025-2. Spřahovací trny z oceli S235 J2G3+C450 podle ČSN EN 10025.

Požadavky na ocelovou konstrukci (dle TKP 19A):

- Návrhová životnost					100 let

- Třída provedení dle ČSN EN 1090-2			EXC3

- Požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834-1:		Vyšší

- Požadavky dle ČSN EN ISO 15607:			6.2 (ve stanovených případech 6.6.)

- Požadavky na jakost svarů dle ČSN EN ISO 5817:	B/B+

- Specifikace postupu svařování (WPS), rozsah svarů:										V celém rozsahu svarů dle ČSN EN ISO 15609-1 a ČSN EN ISO 3834-2

- Kvalifikace postupu svařování (WPQR), rozsah svarů:

V celém rozsahu svarů dle ČSN EN ISO 15614-1 (6.2) nebo ČSN EN ISO 15613 (6.6) a podle ČSN EN ISO 3834-2

- Dokument kontroly základního materiálu dle ČSN EN 10204:	 	3.2

- Pro spojovací materiál požadován inspekční certifikát:			3.1

Kategorie přípravy povrchu pod základní nátěr je P3 dle ISO 801-3. Všechny hrany, které nebudou roztaveny ve svarech, budou zabroušeny na R = 2 mm.

Požadované zkoušky základního materiálu, kontroly svarů a výrobní tolerance jsou definovány v TKP PK kap. 19A a v ČSN EN 1090-2 a dále jsou upřesněny:

Pro materiál jsou požadovány následující volitelné požadavky dle tab. P1 a P2 TKP 19A a ČSN EN 10025-1,2,3:

- VP3: Prověření vlastností zkouškou rázem v ohybu u jakosti JR

- VP6: Prověření nepřítomnosti vnitřních vad podle EN10160 u plochých výrobků tlouštěk ≥6mm

- VP7: Prověření nepřítomnosti vnitřních vad podle EN10306 u nosníků profilu IPE a H

- VP9: Kontrola stavu povrchu a rozměrů musí být ověřena objednatelem

- VP10: Požadování způsobu značení

- VP 13: Ověření vlastností zjišťovaných zkouškou rázem v ohybu u plochých výrobků z každé vyválcované tabule plechu nebo svitku

- VP14: Ověření vlastností zjišťovaných zkouškou rázem v ohybu a zkouškou tahem u plochých výrobků jakostních stupňů J2 a K2 z každé vyválcované tabule nebo svitku

- VP15: Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení oprav povrchových vad broušením a/nebo svařováním jiné třídy než třídy A, podskupiny 1 podle EN10163-2 u plechů a široké oceli

- VP16: Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení oprav povrchových vad broušením a/nebo svařováním jiné třídy než třídy C podle EN10163-3 u profilů

- VP17: Stanovení dovolených povrchových necelistvostí a dovolení oprav povrchových vad broušením a/nebo svařováním jiné třídy než třídy A, podle EN 10221 u tyčí a válcovaného drátu

Zkouška tahem, rázem v ohybu a chemického složení se provádí na vzorcích odebraných z každé tavby.

Zkouška jakosti povrchu (dle ČSN EN 10163-1, 2, 3 se provede: pro plechy třída A, podskupina 2 a pro nosníky třída C, podskupina 2. Odstraňování vad zavařením podléhá souhlasu objednatele. Při odstraňování vad broušením nesmí být podkročeny tolerance tloušťky základního materiálu dle ČSN 10029. Kontrola odstranění vad se provede metodou PT nebo MT.

Bude provedena dílenská přejímka ocelové konstrukce (po částech) a montážní přejímka OK na staveništi. Konstrukce bude při obou přejímkách zaměřena autorizovaným geodetem. Výrobní a montážní odchylky musí splňovat požadavky dle TKP 19A a ČSN EN 1090-2 (při aktuálním nesouladu těchto předpisů platí vždy přísnější požadavek).

Pro svařování je nutné vypracovat WPS a WPQR. Svářeči a svářečský dozor musejí mít platné kvalifikace dle TKP 19A. Svařování při teplotách zákl. materiálu nižších než -5°C je zakázáno. Při teplotách nižších než 0°C musejí být provedeny zvláštní zkoušky.

100% svarových ploch a svarů a bude vizuálně kontrolováno (VT). Všechny svarové plochy hlavního nosníku budou prověřeny metodou UT – třída E4 dle ČSN EN 10160. Všechny svary provedené na předmontáži a montáži budou kontrolovány nedestruktivní metodou (NDT) ve 100% rozsahu. U dílenských svarů je rozsah zkoušek dán tabulkou 24 ČSN EN 1090-2. Pro NDT svarů se požaduje stupeň přípustnosti 2.

Nepřipouštějí se trhliny ve svarech a zápaly. Rozstřiky svarového kovu musejí být odstraněny. Svary musejí být provedeny jako nepřerušované a vodotěsné. Svary budou provedeny jako uzavřené a přechody do základního materiálu budou opracované (podbroušení není dovoleno).

Příčné tupé svary pásnic budou zkoušeny metodou TOFD, u ostatních se předepisuje UT.

Příčné tupé svary pásnic budou zkoušeny také na kontrolních deskách dle kap. 19A 5.1.3 TKP 19A a to nedestruktivně i destruktivně. V kontrolovaném svaru bude na jedné straně 1 kontrolní deska (KD-rozměr po svaření min. 300 mm kolmo na svar, resp. min. 150 mm ve směru svaru) a na druhé straně 1 náběhová/výběhová deska (VD – rozměr min. 100 x 100 mm). V ostatních svarech pásnic budou z obou stran pouze VD. Základní materiál KD musí být shodné tavby a vývalku jako ZM, obě části KD se při dílenské přejímce označí identickou značkou razidlem dle schématu rozmístění KD z dílenské dokumentace. KD se na dílně (montáži) přistehují a svaří průběžně stejným postupem jako přilehlý dílenský (montážní) svar.

Předepsané NDT zkoušky: VT, UT

Předepsané destruktivní zkoušky: 	1. tahem dle ČSN EN 895 – 3 vzorky

2. rázem v ohybu dle ČSN EN 875

Spřahovací trny budou vyzkoušeny před zahájením výroby normální výrobní zkouškou na 10 ks (100% VT, 5 ks zkouška ohybem 60°, 2 ks zkouška makrostruktury). Na začátku každé směny se provede zjednodušená výrobní zkouška na 5 ks (100% VT a zkouška ohybem). Při pochybnostech v průběhu výroby (vadné provedení na základě VT) se provede zkouška ohybem 15° nebo zkouška tahem příslušného trnu. V případě nevyhovujícího výsledku se musí provést opět normální výrobní zkouška. Vadný trn musí být beze zbytku odstraněn a nový trn musí být přivařen s polohovým posunem.

Pro OK je nutné vypracovat výrobní dokumentaci (VD) a montážní dokumentaci (MD). Tyto dokumentace budou vpracovány na základě RDS a podléhají schválení projektanta RDS.

#### Spřažená železobetonová deska

Betonová deska bude betonována do ztraceného bednění (např. z FRP či filigránových desek). Je možné, že v důsledku použití konkrétní technologie ztraceného bednění dojede k mírné úpravě dimenzí konstrukce (zesílení desky, změna rozteče nosníků v příčném směru, apod). Příčný sklon mostovky je v prostoru silnice oboustranný střechovitý 2,5%, pod chodníkem a pod cyklostezkou je protispád 4,0%, resp. 2,5%. Úžlabí jsou 0,25 m od obrubníku, resp. 0,25 m od líce betonového svodidla.

Součástí nosné konstrukce je v případě integrovaného mostu i přechodová deska. Přechodová deska délky 6,0 m je navržena jako vlečená dle detailu v TP 261.

Beton nosné konstrukce C35/45-XF2, XD1 a přechodové desky C30/37-XF2, XD1, betonářská výztuž je z oceli B500B podle ČSN 42 0139.

Kategorie povrchové úpravy (TKP, kap. 18) – pohledové plochy C2d (velkoplošné prvky se strukturou dřeva), ostatní plochy C1a (vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění). Povrch mostovky musí svojí kvalitou i rovinností odpovídat požadavkům ČSN 73 6242. Boky konzol, jejich podhled až k okapničce včetně a čela koncových příčníků se opatří ochranným nátěrem kat. S2 podle TKP, kap. 31– viz VL4, det. 306.01.

Pro veškeré betonářské práce a provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné ČSN, na které se uvedené TKP odvolávají. Pro případné svařování výztuže platí TP 193 a ČSN EN 17660-2. Pro nosnou konstrukci je stanovena třída přesnosti 10 podle TKP kap. 1, příloha č. 9.

    - Uložení nosné konstrukce

Nosná konstrukce je monoliticky spojena se spodní stavbou.

  - Vybavení mostu

    - Vozovka a izolace

Součástí objektu mostu SO 201 je jak vozovka na mostě, tak i vozovka na přilehlém úseku silnice. Ukončení vrstev vozovky na přechodové desce se provede podle VL4.

Konstrukce mostní vozovky je navržena podle ČSN 73 6242 na návrhovou úroveň porušení D1 a pro třídu dopravního zatížení III. Navrhuje se vozovka dvouvrstvá celkové tl. 85 mm (vč. izolace) ve složení:

- Obrusná vrstva 	ACO 11+ PMB 45/80-50	40 mm 	ČSN EN 13108-5

PS-C 		0,35 kg/m2*	ČSN EN 13808 ČSN 73 6129

s posypem předobal. kamenivem frakce 2/4 (1,5 kg/m2)	ČSN 73 6121

- Ochrana izolace MA 11 IV z modif. asfaltu	40 mm	ČSN EN 13108-6

s posypem předobal. kamenivem frakce 4/8 (2,0–4,0 kg/m2)		ČSN 73 6121

- Celoplošná izolace AIP na pečetící vrstvu	5 mm	AIP (ČSN 73 6242, tab.4)

- Úprava povrchu mostovky + pečetící vrstva

CELKEM konstrukce vozovky vč. izolace 	85 mm

*) Postřik je uváděn v množství zbytkového pojiva.

Na povrchu ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu se provede posyp předobalenou drtí frakce 4/8 mm v množství 2 až 4 kg/m2. Technologie pokládky MA 11 IV musí být přizpůsobena typu izolačního souvrství. Pod římsami bude izolace zdvojena položením vrstvy AIP s ochrannou vložkou. Detail napojení izolace u obrubníku se provede podle VL4, det. 403.45. Stejná celoplošná izolace bude provedena na přechodové desce v celé její ploše.

Celoplošná izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Povrch betonu musí být před položením izolace řádně očištěn a povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinnost povrchu viz ČSN 73 6242 a TKP, kap. 18.

Šířka vozovky je 7,5+2,65 = 10,15 m. Podél levého obrubníku a podél betonového svodidla je navržen zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,50 m dle VL4, det. 403.41. Povrch odvodňovacího proužku je litý asfalt bez posypu. Hloubka zapuštění je proměnná, tak aby výsledný podélný spád proužku byl min. 0,5%. Odvodňovací proužek pokračuje za koncem NK k uličním vpustím na předmostích. Mezi vozovkou a obrubníky a podél mostních závěrů jsou těsnící zálivky. Těsnící hmota zálivek spár mezi vrstvami vozovky a římsou bude typu N2 dle ČSN EN 14188-1, čl. 4.1. V ose odvodňovacího žlábku je v tloušťce ochranné vrstvy na celou délku mostovky navržen průběžný pás z drenážního polymerbetonu v šířce min. 150 mm. V místě odvodňovačů a odvodňovacích trubiček je pás z drenážního polymerbetonu rozšířen tak, aby zasahoval min. 100 mm pod obrusnou vrstvu vozovky za hranu odvodňovacího proužku.

Konstrukce vozovky silnice má celkovou tloušťku 470 mm a je následující skladby:

ACO 11+ PMB 45/80-50		40 mm		ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121

PS-C 	0,35 kg/m2*	ČSN EN 13808 ČSN 73 6129

ACL 16+ PMB 45/80-50	60 mm		ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121

PS-C 	0,35 kg/m2*	ČSN EN 13808 ČSN 73 6129

ACP 16+ 70/100	50 mm		ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121

PI-C	0,6 kg/m2*	ČSN EN 13808 ČSN 73 6129

s posypem kameniva fr. 2/4 (3 kg/m2)

MZK	170 mm	ČSN EN 132858 ČSN 73 6121-1

ŠDB	min. 150 mm	ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1

Celkem	min. 470 mm

* postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva

Edef,2 na MZK  	min. 140 MPa

Edef,2 na ŠD 	min. 90 MPa

Edef,2 na pláni 	min. 60 MPa

Dosypávka krajnice bude provedena z asfaltového recyklátu. Hutnění krajnice bude na 100% PS.

Nad přechodovou deskou je vozovka vyztužena dle TP 115 v délce 8,7 m (tj. 1,0 m před a 2,0 m za přechodovou desku). Za konci nosné konstrukce nad přechodovou deskou je provedeno proříznutí vozovky se zálivkou s parametry viz výše.

Pro provádění vozovky platí TKP, kap. 7, TKP, kap. 8, TKP, kap. 21 a příslušné normy, na které se TKP odvolávají, zejména ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6242 a TP zhotovitele pro provádění izolace a asfaltových vrstev.

    - Římsy

Na okrajích mostu jsou monolitické římsy. Pravá římsa má š. 0,80 m, levá chodníková má š. 1,80 m. Výška přesahu římsy je 0,65 m, tloušťka přesahu je 0,25 m. Výška obrubníku u obou říms je 150 mm. Povrch říms je navržen ve sklonu 4,0% (pravá), resp. 2,5% (levá) směrem k vozovce, v šířce chodníku bude povrch opatřen příčnou striáží. V římsách je umístěno po 2 chráničkách Ø75 mm. Jedna levá chránička bude využita pro veřejné osvětlení (SO 431), ostatní jsou rezervní.

Betonáž říms se provede postupně po betonážních dílech. Pracovní, dilatační a smršťovací spáry jsou přiznané a těsněné po celém přístupném vnějším obvodu trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600). Spáry se provedou podle VL4, det. 402.21, 402.22 a 402.23. Obrubníková hrana říms se do vzdálenosti 150 mm od kraje opatří pružným polymerovým povlakem kat. S4 podle TKP kap. 31 – viz VL4, det. 401.01a.

Římsy jsou kotveny kotvami lepenými do nosné konstrukce – viz VL4, det.402.02 ev. 402.03. Přesné rozměry budou stanoveny v RDS podle konkrétního výrobku zvoleného zhotovitelem. Kotvy jako celek musí být certifikované a odzkoušené pro použití v betonu s trhlinkami. Povrchová ochrana talířových kotev se provede dle TKP, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+(lokálně C5) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému (VV). Ochranný povlak je typu III E, tj. žárové zinkování ponorem doplněné ochranným nátěrem proti přímému styku metalizace s betonem. Ochranný povlak kotevního šroubu se provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, kap. 19 A, popř. kotevní šrouby mohou být z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5 podle ČSN EN ISO 3506).

Do říms je zakotveno ocelové svodidlo pro úroveň zadržení H2 a mostní zábradlí.

V římsách budou osazeny měřičské značky podle ČSN ISO 4463-2 pro měření deformací během výstavby a provozu mostu. Značky jsou z nerezové oceli vhodné do prostředí s CHRL (ocel jakosti 1.4404 nebo 1.4571 dle ČSN EN 10027-2) – viz VL4, det. 509.01. Značky budou osazeny ve středu rozpětí, v osách uložení nad podpěrami a na začátku a konci říms na křídlech.

Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové z betonu C 30/37-XF4, XD3 podle ČSN EN 206+A1, s výztuží z oceli B500 B podle ČSN 42 0139. Výztuž bude provedena v souladu s VL4, det. 402.31. Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193 a ČSN EN 17660-2.

    - Zádržné systémy

Na levém chodníku je navrženo ocelové mostní svodidlo s úrovní zadržení H2 s výškou svodnice min. 0,75 m nad vozovkou. Mezi vozovkou a cyklostezkou je navrženo nízké betonové svodidlo pro úroveň zadržení H2 výšky min. 0,8 m a šířky cca 0,65 m. Toto svodidlo je na předmostích ukončeno náběhem. Svodidla jsou navržena podle TP 114, TP 203 a TP 139.

Svodidla na mostě budou kotvena do říms typovým kotvením z korozivzdorné oceli (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek), které je pro daný typ svodidla doloženo certifikátem o provedené zkoušce a odsouhlaseno výrobcem svodidla. Kotvení musí být vhodné do betonu s trhlinkami. Patní deska sloupků svodidla se osazuje na vyrovnávací vrstvu polymerní malty do prostředí XF4 pevnosti min.50 MPa. Přesná tloušťka podlití bude stanovena dle TP zvoleného typu svodidla v rámci realizace. Max. tloušťka podlití nesmí přesáhnout 20 mm. Nad dilatačními spárami budou osazeny dilatační díly v provedení na ochranu proti přenosu bludných proudů na most. Izolační odpor osazeného svodidla musí být min. 5 k. Provedení svodidla musí být v souladu s požadavky TKP, kap. 11 a TP příslušného zvoleného typu.

Betonové svodidlo není navrženo jako kotvené. Jednotlivé díly svodidla musí být ale vzájemně spojeny (viz TP 139).

Mimo most navazují silniční svodidla s úrovní zadržení H1. Svodidlo na levé římse pokračuje za mostem podél krajnice a je ukončeno dlouhým náběhem. Rozsah svodidla je shodný se stávajícím stavem. Před mostem je svodidlo otočeno kolmo podél chodníku a je ukončeno krátkým náběhem. Tato úprava vyplývá ze stávající zástavby v okolí mostu a je jediným možným řešením. Na pravé straně je před a za mostem též navrženo silniční ocelové svodidlo. V definitivním stavu po dokončení navazujících úseků cyklostezky bude svodidlo napojeno na betonové, prozatímně je svodidlo uskočeno dvěma protisměrnými oblouky kolem ukončení cyklostezky a je ukončeno u mostního zábradlí bezpečnostní koncovkou. Přesah betonového a ocelového svodidla je před mostem 7,0 m a za mostem 10,0 m. Za mostem je svodidlo navrženo opět v rozsahu stávajícího, ukončené dlouhým náběhem, před mostem je svodidlo navrženo v délce 30 m + ukončení dlouhým náběhem.

Na vnější straně říms je osazeno mostní zábradlí dle TP 258 s výplní ze sítí s oky 20/20 mm, mezery max. 15 mm. Výška zábradlí u nouzového chodníku je 1,1 m. Mostní zábradlí může být provedeno jako výrobek nebo jako kusová výroba. V obou případech (mostní zábradlí jako výrobek i jako kusová výroba) se jedná o stanovený výrobek a odpovědnost za jeho parametry (únosnost, životnost) nese jeho výrobce. Tuto odpovědnost výrobce garantuje tím, že vydá „prohlášení o shodě“. Zábradlí bude kotveno do říms typovým kotvením (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek), které je součástí zábradlí. Kotvení musí být vhodné do betonu s trhlinkami.

Povrchová ochrana ocelového svodidla a zábradlí se provede dle TKP, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4 (lokálně C5) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému (VV). Ochranný povlak je typu III A nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem + nátěry. Svrchní odstín nátěru je stejný jako u nosné konstrukce RAL 5015. Na částech svodidla, které se nenatírají (svodnice a distanční díl), se provede ochranný povlak typu III E, tj. žárové zinkování ponorem. U spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, kap. 19A. Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5 dle ČSN EN ISO 3506).

    - Odvodnění mostu

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem povrchu vozovky k římse, resp. bet. svodidlu do odvodňovacích proužků. Těmito proužky je voda svedena do odvodňovačů a uličních vpustí.

Most bude odvodněn pomocí mostních odvodňovačů 300/500, s lapači splavenin, se  svislými svody DN150 v proměnných roztečích dle podélného sklonu mostu. Osazení odvodňovačů se provede podle VL4, det. 504.02. Odvodňovače budou napojeny na podélné svody DN 200, zavěšené pod úžlabími a vedené k opěrám v minimálním podélném sklonu 1,5%. Ležaté svody budou vybaveny čistícími kusy u opěr. Napojení odvodňovačů na podélný svod se provede podle VL4, det. 505.04. U opěr svody přecházejí ve svislé a přes vývařiště jsou zaústěny do dálničních příkopů.

Voda z uličních vpustí je odvedena potrubím DN 150 ukončeným výústním objektem a přes vývařiště do příkopů podél násypu a skluzy do dálničních příkopů.

Povrch izolace je odvodněn odvodňovacími trubičkami v nerezovém provedení min. DN50 (ocel jakosti 1.4404 nebo 1.4571 dle ČSN EN 10027-2). Odvodňovací trubičky jsou umístěny mezi odvodňovači v podélné rozteči cca 4 m. Osazení odvodňovacích trubiček se provede podle VL4, det. 406.11. Trubičky budou zaústěny do zavěšených ležatých svodů – viz VL4, det. 505.05.

Podélné svody odvodnění budou ze sklolaminátu nebo z tvrzeného plastu (např. HDPE) vhodného do prostředí s CHRL. Povrchová úprava závěsů musí vyhovovat pro prostředí C4 s CHRL s životností konstrukce 30 let. Závěsy svodů budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (závitové tyče, šrouby, matice a podložky z oceli A4 nebo A5 podle ČSN EN ISO 3506, ostatní prvky ocel jakosti 1.4404 nebo 1.4571 podle ČSN EN 10027-2) a budou opatřeny krycím nátěrem, aby se snížilo nebezpečí odcizení – viz VL4, det. 505.02.

    - Terénní úpravy

Svahy pod mostem vč. pruhů podél křídel se zpevní dlažbou z lomového kamene (tř. I dle ČSN 72 1860), tloušťky min. 200 mm, do betonového lože C20/25n XF3 tloušťky min. 100 mm a podkladního štěrkopísku prům. tloušťky 100 mm. Dlažba bude lemovaná betonovými obrubníky (100/250 mm) do prostředí XF4 a patními prahy v. 800 z betonu C 30/37-XF4. Spáry v dlažbě se vyplní cementovou maltou MC 25 XF4. Spáry se vyplní do úrovně cca 30–50 mm pod líc dlažby tak, aby zpevnění působilo jako „přírodní plochy“ (tzv. Naturstein) – viz VL4, det. 206.02.

Nezpevněné krajnice za křídly po pravé straně budou v délce 5,0 m zpevněny dlažbou z lomového kamene (tř. I dle ČSN 72 1860), tloušťky min. 200 mm, do betonového lože C20/25n XF3 tloušťky min. 100 mm a podkladního štěrkopísku tloušťky min. 100 mm. Příčný sklon dlažby se plynule překlápí z příčného sklonu římsy do sklonu krajnice 8% od vozovky. Z vnější strany je dlažba lemována betonovými obrubníky (100/250 mm), ze strany vozovky betonovými silničními obrubníky (150/300 mm). Dlažba a obrubníky budou z betonu min. C30/37 XF4. Spáry se vyplní cementovou maltou MC25-XF4 až po horní okraj. Silniční obrubníky ze strany vozovky budou na délku zpevnění proměnně zapuštěny z úrovně římsy na úrovně vozovky – viz VL4, det. 206.22, 206.23). Na levé straně, kde je veřejný chodník se plocha za křídlem odláždí zámkovou dlažbou tl. min. 60 mm do betonového lože C20/25n XF3 tloušťky min. 100 mm a podkladního štěrkopísku tloušťky min. 100 mm. Před mostem je chodník dotažen až k zástavbě, kde navazuje na stávající panelovou cestu. Za mostem odláždění po 5,0 m končí a navazuje stávající pěší stezka na nezpevněné krajnici.

Vpravo ve směru jízdy za mostem je u obou opěr podél křídla až k patě svahu zřízeno revizní schodiště šířky 0,75 m. Schodišťové stupně všech schodišť budou prefabrikované z monolitického prostého betonu C30/37-XF4, XD3 osazené do pokladního betonu C20/25n XF3. Provedení schodišť viz VL4 det. 206.21.

Svahové kužely mimo odlážděné plochy a přilehlé silniční násypy a ostatní rekultivované plochy se upraví rozprostřením ornice a hydroosevem.

    - Zvláštní vybavení mostu

Nivelační značky: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.14.1 budou osazeny ve spodní stavbě a římsách nivelační značky – viz příslušná část. Na nosníky budou osazeny uprostřed rozpětí odrazné terče.

Chráničky: V obou římsách budou osazeny 2 ks chrániček ø75.

Označení letopočtu modernizace mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.2 bude na opěrách vyznačen letopočet výstavby mostu – viz čl. 4.2.3.

Označení evidenčního čísla mostu: Na obou koncích mostu budou vpravo před mostem ve směru jízdy osazeny značky s evidenčním číslem mostu na silnici II/101 a na dálnici vpravo před podjezdem ve směru jízdy budou osazena evidenční čísla podjezdu. Provedení a kvalita bude odpovídat TKP, kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní značení”.

  - Statické a hydrotechnické posouzení

Statickým výpočtem byly posouzeny rozhodující dimenze konstrukcí. Hydrotechnickým výpočtem byly posouzeny rozměry a vzdálenosti odvodňovačů na mostě. Výpočty jsou uloženy u projektanta.

  - Cizí zařízení na mostě

Levou římsou je veden kabel VO (SO 431).

  - Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a součástí mostu musí být v souladu s požadavky TKP, kap. 19B.

    - Protikorozní ochrana ocelové nosné konstrukce

Základní korozní zatížení vnějšího povrchu je C4 – vysoká agresivita (lokálně C5). Požadavek na životnost povrchové ochrany VV. Konkrétní použité výrobky navrhne zhotovitel OK.

Navržený ochranný nátěrový systém (ONS) odpovídá skladbě IA+Ispeciál dle tab. II TKP 19B.P5:

1.	Žárový nástřik zinkem nebo směsí kovů (ZnAl15)			100 m

Uzavírací penetrační nátěr (epoxidový)

2.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (1. mezivrstva)			70-100 m

3.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (2. mezivrstva)			70-100 m

4.	Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu		60-80 m

Celkem:									300-380 m

Na všech horních površích horních pásnic se provede nátěr typu ID – epoxidový nátěr pro 1. mezivrstvu tl. 40-80 m. V místech zvýšeného namáhání korozí se provede nátěr typu I speciál, čili přidá se jedna mezivrstva tl. 80 m ze stejného materiálu jako ostatní mezivrstvy systému.

Kromě oblastí kolem montážních styků budou provedeny všechny vrstvy dílensky. Kolem montážních styků bude nátěr odstupňovaný pro snadné navázání vrstev.

V místech montážních styků bude nátěr proveden po svaření celé konstrukce aplikován nátěr typu IC:

1.	Epoxid s vysokým obsahem zinku (základní nátěr)			60-80 m

2.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (1. mezivrstva)			90-110 m

3.	Dvoukomponentní epoxidový nátěr (2. mezivrstva)			90-110 m

4.	Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu		60-80 m

Celkem:									300-380 m

Vrchní nátěr bude v místech montážních styků proveden až po betonáži desky.

Před aplikací ONS se provede omytí a odmaštění OK a suché abrazivní otryskání na stupeň Sa 3 (dílenské podmínky) nebo Sa 2½  (montážní podmínky) podle ČSN EN ISO 8501-1 a na drsnost stupeň Medium G dle ČSN EN ISO 8503-1.

Bližší informace o PKO hlavní nosné konstrukce viz projektová specifikace PKO v příloze této zprávy.

Svrchní odstín nátěru se navrhuje RAL 5015 nebeská modrá.

Pro udržení předpokládané životnosti PKO je nutná údržba. Předpokládá se čištění ocelové konstrukce min. 1x  za 5 let.

    - Protikorozní ochrana dalších částí mostu

Konkrétní požadavky u jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v předchozích částech této zprávy.

    - Ochrana proti bludným proudům

Chemická agresivita podzemní vody je dle ČSN EN 206+A1 hodnocena jako neagresivní. Dostatečnou ochranou je dodržení předepsaných druhů betonu spodní stavby a provedení ochranných nátěrů proti zemní vlhkosti tak, jak je uvedeno v předchozích částech této zprávy. Ochrana nosné konstrukce a říms mostu proti agresivním účinkům prostředí je zajištěna dodržením předepsaných druhů betonu a provedením ochranných nátěrů tak, jak jsou popsány v předchozích částech této zprávy.

Korozní průzkum nebyl proveden. Vzhledem k poloze mostu se předpokládá zařazení mostu do 3. stupně ochranných opatření podle TP 124. Navržená opatření na ochranu proti bludným proudům spočívají v primární a sekundární ochraně a příslušných konstrukčních opatřeních. Primární ochrana, která se provede dle čl. 5.1 v TP 124, spočívá v navrženém druhu betonu a použitém typu cementu (obsah chloridových iontů v železobetonu nesmí přesáhnout 0,4 % Cl z hmotnosti cementu, u předpjatého betonu 0,2 % Cl z hmotnosti cementu a obsah sulfidů a siřičitanů 0,2 % hmotnosti cementu, záměsová voda nesmí obsahovat více chloridů než 500 mg Cl/l pro výrobu železobetonu a 250 mg Cl/l pro výrobu předpjatého betonu, kamenivo pro výrobu předpjatého betonu nesmí obsahovat více než 0,02 % ve vodě rozpustných chloridů, chlorid vápenatý a přísady na bázi chloridů se nesmějí použít do betonu železobetonových a předpjatých konstrukcí), vodní součinitel musí být v rozsahu dle TKP, kap. 18. Beton v kontaktu se zeminou se navrhuje vodotěsný, distanční podložky nesmí být elektricky vodivé, připouští se pouze distanční podložky na bázi betonu podle TKP, kap. 18, příl. P10.

Jako sekundární ochrana slouží izolace spodní stavby nastavovacími AIP, resp. ochranné nátěry na křídlech proti zemní vlhkosti a agresivním vlivům zeminy. Základním konstrukčním opatřením je dodržení minimálního krytí dle TKP, kap. 18 dle stupně agresivity prostředí.

Další konstrukční opatření spočívají v elektroizolačním oddělení nosné konstrukce od okolního prostředí. Vzhledem k rámové nosné konstrukci, je třeba odizolovat všechny konstrukce, které jsou rámově spojeny s nosnou konstrukcí od zemního prostředí pomocí AIP. Rámové stojky a příčníky NK jsou od samostatných křídel odděleny dilatační spárou s izolační vložkou z EPS nebo obdobného materiálu, a to včetně říms. Zábradlí a svodidla mají nad dilatační spárou izolační dilatační díly.

  - Požadované podmínky a měření

    - Geodetická měření

Vytyčovací schéma mostu je uvedeno v souřadnicích systému S-JTSK, výškový systém je  B.p.v. Pro vytyčení během výstavby bude v rámci objektu mostu zřízena vytyčovací mikrosíť bodů (3 body).

Po dobu výstavby mostu je třeba provádět geodetická sledování posunů spodní stavby a nosné konstrukce mostu na osazených geodetických značkách na spodní stavbě a římsách v tomto rozsahu:

na spodní stavbě:		– po osazení značek

– po osazení ocelové nosné konstrukce

– po úplném odskružení nosné konstrukce

– po dokončení mostu

na římsách			– po dokončení mostu

Plošné zaměření povrchu mostovky se bude provádět:

– po betonáži nosné konstrukce

– před provedením izolace

Plošné zaměření povrchu vozovky se bude provádět:

– na povrchu jednotlivých vrstev

Další měření se provedou v intervalech stanovených správcem mostu. Veškerá měření nosné konstrukce a říms musí být důsledně doplněna měřením výšek spodní stavby.

Zaměření povrchu mostovky a povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v bodech stanovených v RDS, minimálně ale v rozsahu dle požadavků v TKP, kap. 18 a TKP, kap. 21. Geodetické práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6242 a TKP, kap. 21.

Kontrolní zkoušky použitých materiálů se provedou dle požadavků příslušných TKP, popř. norem a jiných předpisů, na které se TKP odvolávají. Pro účely zatěžovací zkoušky mostu je třeba změřit hodnotu modulu pružnosti betonu po 28 dnech.

Po dokončení stavby se provede celkové zaměření skutečného provedení stavby.

  - Požadované zatěžovací zkoušky

Před uvedením mostu do provozu se provede statická zatěžovací zkouška. Příprava, provedení a vyhodnocení zatěžovací zkoušky musí být v souladu ČSN 73 6209. Účinnost zkušebního zatížení musí být minimálně 50 %, maximálně 100 % charakteristické hodnoty rozhodujícího návrhového zatížení. Zatěžovací zkoušku lze provést až po provedení 1. hlavní prohlídky mostu (resp. jejím zahájení).

  - Seznam použitých vzorových detailů dle VL4/2021

101.04	Krajní římsa a veřejný chodník v úrovni vozovky pro komunikaci s dovolenou rychlostí větší než 60 km/hod.

101.09	Krajní římsa s veřejným chodníkem a svodidlem svodnicového typu

201.07	Přechodová oblast integrovaného mostu s vlečnou přechodovou deskou

204.01	Odvodnění rubu opěr - vyústění do líce opěry

204.01a	Odvodnění rubu opěr - drenáž za opěrou

206.02	Opevnění svahu z lomového kamene

206.21	Služební schodiště u opěry

206.22	Zádlažba na konci křídla a rozšíření násypového tělesa před mostem

206.23	Zádlažba na konci křídla a rozšíření násypového tělesa za mostem

208.01	Těsnění dilatační spáry opěr ± 5 mm

208.03	Povrchové těsnění pracovní spáry opěr a zdí

208.04	Těsnění smršťovací spáry opěr a zdí

208.05	Těsnění pracovní spáry mezi základem a dříkem podpěr

208.07	Zpětný spoj izolace

209.01	Letopočet a logo zhotovitele

302.04	Napojení vlečené přechodové desky integrovaného mostu

305.91	Ukončení vozovky na přechodové desce

306.01	Okapnička a ochranný nátěr konců nosné konstrukce

401.01a	Římsa se svodidlem - tvar a povrchová úprava

402.02	Kotva římsy ve vývrtu

402.11	Vyvedení kabelových chrániček u opěr

402.21	Těsnění dilatačních spár římsy

402.22	Těsnění pracovních spár římsy

402.23	Těsnění smršťovacích spár římsy

403.41	Odvodňovací proužek z litého asfaltu

403.42	Těsnění spáry podél obrubníku

403.45	Napojení izolace u římsy

406.11	Odvodnění izolace trubičkami

406.12	Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem (mimo odvodňovací trubičky)

406.12a	Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem, půdorysné schéma žeber

501.52	Kotvení sloupku svodidla kotvami

504.02	Mostní odvodňovač s lapačem splavenin

504.82	Zaústění skluzu do příkopu

505.02	Uchycení trubního odvodnění na závěsy

505.04	Napojení odvodňovače do podélného svodu

505.05	Napojení odvodnění izolace do podélného svodu

505.07	Zaústění svislého svodu přes vývařiště do příkopu

507.02	Zábradlí mostní se sítí

509.01	Nivelační značky

- Technické řešení SILNICE

Nově budovaná silnice bude pouze v rozsahu mostu, konkrétně v rozsahu budování cyklostezky (body ZV a KV). Za oběma konci této úpravy je provedena ještě v rozsahu 5 m pouze obnova obrusné vrstvy pro napojení na stávající stav (body ZÚ a KÚ). Projektové staničení těchto úprav je následující:

ZÚ 0,057046

ZV 0,062046

KÚ 0,153048

KV 0,158048

  - Návrhové parametry

Výškové ani směrové vedení silnice se nemění. Silnice je navržena směrově v přímé a výškově ve vrcholovém zakružovacím oblouku kopírujícím stávající stav.

Silnice je ve vrcholovém zakružovacím oblouku s vrcholem v bodě 0,107000 a parametry R= 4000 m; T= 60,631 m a Y=0,460 m. Směrové a výškové řešení je přílohou této TZ.

Silnice je v kategorii S 7,5/70, Na komunikaci je zajištěn rozhled pro předjíždění pro návrhovou rychlost 50 km/h nebo rozhled pro zastavení pro návrhovou rychlost 80 km/h. Stanovení doporučení pro nejvyšší dovolenou rychlost v předmětném úseku není však předmětem této dokumentace.

  - Vozovka

Na upravovaném úseku komunikace bude zřízena nová vozovka pro TDZ III a návrhovou úroveň porušení D1. Skladba vozovky viz čl. 4.4.1.

Za konci odláždění za křídly mostu bude hrana zpevnění plynule navázána na stávající zpevnění.

Oprava ploch vjezdů je součástí SO 431.

  - Zádržný systém

Podél vozovky jsou navržena ocelová silniční svodidla, viz čl. 4.4.3.

  - Dopravní značení

Dopravní značení na předmětném úseku zůstane stávající, pouze bude odstraněno SDZ snižující zatížitelnost mostu.

Střední dělicí čára doplněna nebude, budou obnoveny vodící čáry V4, š. 0,25 m. VDZ bude dle TP 133.

Provedení a kvalita bude odpovídat TKP, kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní značení”.

  - Odvodnění

Úseky na předmostích jsou odvodněny příčným sklonem na krajnice a voda se vsakuje do svahu násypu. Stávající příkopy za mostem jsou smírně směrově upraveny. Minimální sklon příkopu je 1%. Po dobu výstavby budou dálniční příkopy zatrubněny.

- výstavba mostu

  - Postup a technologie stavby mostu

Přístup na staveniště je primárně zajištěn po trase silnice II/101. Přístup po dálnici D11 se předpokládá pro demolici mostu, pro osazování ocelových nosníků a pro zřízení a odstranění pažení. Tento přístup je třeba projednat se správcem dálnice. Postup výstavby a použité technologie odpovídají navržené konstrukci mostu. Nejprve se provede příprava území a vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu stavby.

Další postup prací bude takto:

- Uzavření stávajícího mostu.

- Přípravné práce pro demolici – demontáž bet. svodidel frézování vozovky, odstranění izolace

- Uzavření poloviny krajnic a pravých pruhů dálnice – provoz 1+1 jízdní pruh uprostřed, demontáž zábradlí nad uzavřenými částmi, položení vrstvy ochranného násypu na dálnici.

- Uzavření celé dálnice, doplnění ochranného násypu, demontáž zbylé části zábradlí.

- Přerušení konstrukce ve stanovených bodech, snesení konstrukce, její rozdělení na menší díly a odvoz.

- Po uvolnění střední části dálnice obnovení provozu 1+1 a po uvolnění celé dálnice obnovení provozu na dálnici bez omezení.

- Provedení zemních prací pro zakládání mostu (vč. pažení výkopu).

- Výstavba základů a spodní stavby do úrovně uložení nosníků a jejich částečné zasypání.

- Montáž ocelové konstrukce hlavního pole a ztraceného bednění desky za krátkodobé uzavírky dálnice pomocí těžkého jeřábu, včetně montáže svodů odvodnění a ochranných lávek po okrajích NK

- Zmonolitnění rámových rohů a odstranění střední podpěry.

- Betonáž spřažené desky.

- Výstavba přechodových oblastí.

- Položení izolace, betonáž říms.

- Položení vozovky, montáž mostního vybavení, úpravy pod a kolem mostu.

Postup výstavby je schematicky zakreslen v příloze č. 11.

Veškeré podmínky a souvislosti ve vztahu k ostatním objektům stavby řeší ZOV.

  - Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Veškeré návaznosti a sled prací mezi ostatními objekty stavby, přístupy na stavbu, přívody energií a skladovací plochy jsou řešeny v ZOV. V rámci pokračování projektové dokumentace bude nutné vypracovat RDS (realizační dokumentaci). Způsob výstavby mostu vyžaduje určité speciální technologie pro provádění daných činností, jako jsou demolice konstrukcí pomocí těžké techniky, výroba a montáž ocelové konstrukce apod.

Pro výstavbu spodní stavby je nutné řádné bednění vč. pomocného lešení. Výstavba nosné konstrukce mostu předpokládá montážní podpěry u opěr pro usazení ocelové konstrukce. Pro výstavbu mostu je nutná přístupová trasa, která musí umožňovat provoz těžké stavební techniky.

  - Související objekty

Zde je uveden základní seznam souvisejících objektů, pro podrobnou specifikaci veškerých objektů slouží koordinační situace stavby:

| SO 180 | Dopravní opatření v průběhu stavby |
| --- | --- |
| SO 430 | Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce |
| SO 431 | Úprava vedení VO na mostě |
| SO 461 | Přeložka sdělovacích kabelů CETIN |
| SO 501 | Přeložka STL plynovodu |

  - Vztah k území

Mostní objekt se nachází na území stávajícího mostu přes dálnici. Jeho přestavba si vyžádá úplné uzavření provozu na mostě a krátkodobá omezení provozu na dálnici pod mostem. V zájmovém území se vyskytuje množství inženýrských sítí, viz kap. 3.3. IS umístěné na mostě budou s výjimkou veřejného osvětlení vymístěny a vedeny pod dálnicí. VO bude na most po jeho přestavbě vráceno (viz SO 431).

Území v širším okolí staveniště nebude výstavbou výrazně ovlivněno vyjma výše uvedeného omezení silničního provozu.

- PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

  - Vytyčovací údaje

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v. Vytyčované body viz příl. č. 8.

  - Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Prostorové uspořádání mostu je navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 6201 a VL4.

  - Statické výpočty

V rámci statického posouzení mostu byly stanoveny rozhodující dimenze základů, spodní stavby a nosné konstrukce. Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998 v platném znění. Hodnoty regulačních součinitelů α pro stanovení zatížení mostu dopravou byly uvažovány pro skupinu pozemních komunikací 1 dle tab. NA 2.1 v ČSN EN 1991-2.  Zvláštní vozidla byla uvažována dle tab. NA 2.2 (pro silnice II. třídy) v ČSN EN 1991-2.

  - Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnickým výpočtem byl stanoven počet a rozteče odvodňovačů a byl posouzen profil podélných svodů. Dále byla prověřena šířka rozlití na vozovce. Hydrotechnický výpočet je přílohou této TZ.

- Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Chodník na mostě a na předmostích bude řešen tak, aby mohl být užíván osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, ačkoli stezka vedoucí k mostu to v současné době neumožňuje. Mostní svodidlo musí být ze zadní strany sloupků vybaveno vodorovným prvkem a zábradlí bude v dolní části vybaveno vodícím prvkem.

- závěr

Předložená dokumentace slouží pro získání společného povolení a v žádném případě nenahrazuje realizační dokumentaci stavby.

Praha, listopad 2021

Ing. Filip Řehoř, Ph.D.

PRAGOPROJEKT a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

tel: 226 066 453

E.mail: filip.rehor@pragoprojekt.cz

Přílohy:

- Směrové a výškové vedení silnice na mostě

- Projektová specifikace PKO

## Směrové vedení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,                                        14754  Praha 4,  K Rysance 16
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12

                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC

    Verze:   2017                         Datum zadání:     2.6.2020           Datum výpočtu:   2. 6.2020  11:10:57
    datum a čas kompilace:  25.11.2017  21:27
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:PROJEKT
 Trasa:  101.V12


 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 101.SHB
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku        02.06.2020  programem  ISH85
 *     Datum posl. zápisu  02.06.2020  programem  ISH85
 *     Soubor .SHB nového typu

 *   Konec čtení vstupních údajů


 Přečteno   0 řádků dat a   4 úseků ze souboru SHB

 Uloženo    4 úseků

 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku         2. 6.2020  programem  RP12
 *     Datum posl. zápisu   2. 6.2020  programem  RP12
 *     Soubor .SHB nového typu


             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat

  1 OT       .000000  722556.356 1041744.299   6.24242        .000        .000        .000
  0 tečna     46.843        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .046843  722560.942 1041790.917   6.24242    1000.000  723556.138 1041693.019
  1 kružnice   1.436        .000        .000    .00000        .000  722561.012 1041791.632    .718    .000    .09145

  3 KT       .048279  722561.083 1041792.347   6.33387        .000        .000        .000
  0 tečna    183.828        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TO       .232107  722579.343 1041975.266   6.33387        .000        .000        .000


 *     Vytvořen výstupní soubor  Staničení s názvem 101.SSS
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku         2. 6.2020  programem  RP12
 *     Datum posl. zápisu   2. 6.2020  programem  RP12

## Výškové vedení

PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,                        14754  Praha 4,  K Rysance 16

ROADPAC SI32 - VIANIV  Interaktivní niveleta

Verze:	2008

---------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 24.11.2020

Akce:

Trasa:

H L A V N Í   B O D Y   N I V E L E T Y

Číslo  Staničení    Výška     Poloměr     Tečna   Vzepětí    Spád      Délka  Mezipřímá

vrcholu

---------------------------------------------------------------------------------------

1,    0,030000   256,500       0,000     0,000    0,000   1,558%     77,000    16,369

2,    0,107000   257,700   4 000,000    60,631    0,460  -1,473%     93,000    32,369

3,    0,200000   256,330       0,000     0,000    0,000   0,000%      0,000     0,000

---------------------------------------------------------------------------------------

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

výhledové uspořádání dálnice, stávající uspořádání je v šířce D34 bez připojovacího/odbočovacího pruhu

platí pro stávající uspořádání dálnice, budoucí výšku nelze určit vzhledem k možné změně příčného sklonu dálnice

rozdíl nivelet v bodě křížení

šířka nosné konstrukce × délka nosné konstrukce