E – zásady organizace výstavby

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH,

Ulice Hlavní, Panenské Břežany dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT SO.01- HORNÍ ZÁMEK

OBSAH DOKUMENTU:

A.1	Projekt organizace výstavby	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby	3

A.1.2	Identifikační údaje stavebníka	3

A.1.3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	3

A.1.1	Nejvyšší přípustné hodnoty pro hluk ze stavební činnosti	4

A.1.2	Hluk ze stavební činnosti	4

A.1.3	Doba stavební činnosti	4

A.1.4	Postup stavební činnosti a hlavní zdroje hluku	4

A.1.5	Odpady	8

# Projekt organizace výstavby

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech SO.01 – Horní zámek

Místo stavby	Areál Horního zámku v Panenských Břežanech , č.p.

11, parc.č.st. 11/1

Charakter stavby	Veřejná budova

## Identifikační údaje stavebníka

Název organizace:	Středočeský kraj

adresa	                           Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	SUPRELA s.r.o.

sídlo	Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha 2

IČ	28242661

DIČ	CZ28242661

telefon	+420 777 259 095

e-mail	projekce@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Vít Dolejší

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

Ing. Michal Founě

statika                                                                 Agralplast spol s.r.o.

Chrastavská 46

460 01 Liberec 1

zdravotní technika		TZB - projekce

Mikuláše z Husi 12

140 00 Praha 4

vytápění		Suprela s.r.o.

Bělehradská 1334/35

120 00 Praha 2

Požární bezpečnost                                           Ing. Jaroslava Pakostová

Rantířovská 120,

586 01 Jihlava

Opatření pro eliminaci šíření hluku ze stavby

Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací(tj. 55 dB v LpAmax uvnitř objektu a 55 dB v LAeq,T ve venkovním prostoru).

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 07.00 do 21.00 hodin.

## Nejvyšší přípustné hodnoty pro hluk ze stavební činnosti

Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví při provádění povolených staveb a změn dokončených staveb nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (§ 10, odst. 2 a odst. 4):

LAeq,s = 55  dB	(40+15 dB) v době od 7 do 21 hod

## Hluk ze stavební činnosti

## Doba stavební činnosti

Celková předpokládaná doba rekonstrukce objektu bude přibližně 15 měsíců, zahájení stavby je plánováno bezprostředně po získání dotačních prostředků, a po výběru realizační firmy.

## Postup stavební činnosti a hlavní zdroje hluku

Zařízení staveniště bude umístěno před budovou SO. 01 – zámku popř. je uvažováno s využitím stávajícího objektu SO. 03, kde je možnost zřídit alespoň místnost pro pořádání kontrolních dnů.

Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemového kontejneru umístěného před zámkem na stávající zpevněné ploše. Zde se předpokládá i překládání stavebního materiálu.

Doprava maltových směsí na stavbu se předpokládá pomocí velkokapacitních sil, které budou umístěny před objektem SO.01.

Doprava kontejnerů a materiálu bude prováděna nákladním automobilem. Protože pohyb nákladního automobilu bude podle potřeby výstavby a předpokládá se nejvýše 2× za pracovní směnu a při nakládání a vykládání materiálu bude mít automobil vypnutý motor, není doprava materiálu na staveniště a z něj relevantním zdrojem hluku podle metodických pokynů /lit. 8/ a vliv hluku z dopravní obsluhy staveniště na hlukové poměry v okolí objektu během pracovní směny bude zanedbatelný.

Horizontální doprava materiálu a stavebních prvků na stavbě bude prováděna ručními dopravními prostředky.

Vertikální doprava materiálu a stavebních prvků bude prováděna lehkou mechanizací nebo ručně, ve venkovním prostoru při bouracích a opravě fasády a střechy pomocí vrátku. Při bouracích pracích bude použito schozů, které budou umístěny v oknech 2 a 3 NP, na jihozápadní fasádě.

Stavební proces bude proces složen z následujících technologických operací, při kterých jsou zdroji hluku jsou běžná stavební zařízení a ruční nářadí. Zde jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A hlavních zdrojů hluku ve venkovním prostoru při provozu/pracovním cyklu ve vzdálenosti 10 m LAeq 10 a jejich předpokládané využití během pracovní směny:

#### Rozebrání střechy – pro potřebu výměny krokví a provedení volských ok

#### bourací kladivo - přerušovaně

LAeq 10=77 dB	      max 2 hod,

ruční elektrické a mechanické nářadí, vrtačky, šroubováky, brusky

LAeq 10=71 dB		max 6 hod,

motorová pila – přerušovaně

LAeq 10=114 dB	            max 6 hod,

#### Bourací práce uvnitř zámku

- vybourání nepotřebných a poškozených stavebních konstrukcí a prvků (nenosné příčky, vyzdívky, otlučení omítek, odstranění násypu)

- vybourání prostupů a drážek nosným zdivem,

- odstranění původních vrstev podlah,

- odstranění nepotřebných rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace

bourací kladivo

LAeq 10=77 dB		max 6 hod,

ruční elektrické a mechanické nářadí, vrtačky, šroubováky, brusky

LAeq 10=71 dB		max 6 hod,

#### Montáž nových technologických zařízení a rozvodů uvnitř zámku – elektroinstalace, ZTI, vytápění

ruční elektrické a mechanické nářadí, vrtačky, šroubováky, brusky

LAeq 10=71 dB		max 6 hod,

uplatňuje se zvuková izolace obvodového pláště objektu a střešního pláště

#### výstavba nových stavebních konstrukcí a prvků uvnitř zámku

- zhotovení nových vyzdívek z cihel Porotherm, cihel plných , sádrokartonových příček

- provedení nového stropu v přístavbě

- provedení nových omítek,

- provedení konstrukcí podlah

ruční elektrické a mechanické nářadí, vrtačky, šroubováky, brusky

LAeq 10=71 dB		max 6 hod,

míchačka maltových směsí

LAeq 10=60 dB		max 6 hod,

uplatňuje se zvuková izolace obvodového pláště objektu

autodomíchávač s čerpadlem betonu

LAeq 10=62 dB		max 2 hod,

#### Dokončovací práce ve venkovním a vnitřním prostoru zámku

- položení nové podlahové krytiny (vnitřní prostor),

- Výstavba příček

- položení nové střešní krytiny a izolační vrstvy (venkovní prostor)

- Výstavba nových inženýrských sítí

- Restaurátorské průzkumy

- Provedení nových štukových fasád

ruční elektrické a mechanické nářadí, vrtačky, šroubováky, brusky

LAeq 10=71 dB		max 6 hod,

Minibagr

LAeq 10=79 dB		max 4 hod,

Využitím se rozumí skutečná doba činnosti jednotlivých zařízení během pracovní směny. Maximální hluková expozice nebude delší než 2-4 hodiny v pracovní době.

V době zpracování projektu pro stavební povolení nebyl určen dodavatel stavby a zařízení. Bude určen až na základě výběrového řízení, které podle projektu pro stavební povolení provede investor stavby. Proto ještě nejsou určeny konkrétní stavební zařízení se známými hlukovými charakteristikami. Proto jsou použity údaje o zařízeních podobného druhu nebo jsou stanoveny podmínky, které je třeba při jejich výběru dodržet.

#### Nově navržené zdroje hluku

##### Domácí spotřebiče

Další možné zdroje hluku jsou velké domácí spotřebič – myčka, reproduktory, EPS, hlásiče požáru, dataprojektory a TV a drobné domácí spotřebiče, které nevyžadují žádné protihlukové opatření.

##### Navrhované konstrukce

##### obvodový plášť

Nebude se zasahovat do obvodového pláště konstrukce. Pouze budou provedeny nově štukové omítky, popř. budou opraveny poškozené části dle restaurátorského průzkumu.

##### Stropní konstrukce

Ve stávajícím objektu:

Při rekonstrukci budou všechny nášlapné vrstvy odstraněny a budou vyměněny za nové. Ve 2.NP budou převážně dubové parketová vlysy. V dobové koupelně bude položena historická keramická dlažba.

Na mezipodestách schodiště budou položeny jako nášlapná vrstvy keramické dlaždice v historickém duchu.

Na chodbě 1.NP bude položena také historická dlažba.

Souvrství:

nášlapná vrstva ( včetně lepidla )

vyrovnávací stěrka

nosná konstrukce - stávající

##### Izolace střechy

Izolace střechy nebude prováděna. Po odkrytí stávající parozábrany, bude rozhodnuto, zda stávající tepelná izolace bude ponechána, či bude odstraněna.

##### Okenní otvory

Okna budou vyměněna ve stávajícím objektu za nové dřevěná okna s izolačním dvojsklem. Některé okna zůstanou stávající, budou repasována.

##### Index vzduchové neprůzvučnosti, RW [dB] = 35 dB

##### Třída jakosti zvukové izolace (TZI) = 3

Dřevěná okna s izolačním dvojsklem s Ug = 1,3 W/m2K a třídou jakosti zvukové izolace (TZI) = 2

##### Vstupní dveře

Vstupní dveře budou splňovat hodnotu zvukové izolace Rw=30 dB

## Odpady

| Celková předpokládaná doba rekonstrukce objektu bude přibližně 36 měsíců, zahájení stavby je plánováno bezprostředně po dotačních titulů a po výběru zhotovitele stavby. Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Činnost, při níž vzniká odpad |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | zbytky betonové a železobet. konstrukce |
| 17 01 02 | cihly | zbytky cihelných konstrukcí |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků bez obsahu nebezpečných látek | zbytky atik, základů, kanalizačních rozvodů |
| 17 02 01 | dřevo | dřevěné příčky, dveře, okenní rámy, střešní konstrukce |
| 17 02 02 | sklo | okenní výplně, světlíky, dveřní výplně |
| 17 02 03 | plasty | izolace potrubí, potrubí vodovodu a kanalizace, lišty elektro |
| 17 04 01 | měď | elektro rozvody a zařízení |
| 17 04 02 | hliník | elektro rozvody, uzemnění, kliky |
| 17 04 05 | železo a ocel | ocel. konstrukcí, zbytky výztuže |
| 17 04 11 | kabely bez nebezpečných látek | zbytky kabelů při demolici a demontáži el. vedení |
| 17 05 04 | zemina a kamení bez nebezpečných látek | odkopy |
| 17 08 02 | stav. materiály na bázi sádry neuvedené pod 17 08 01 | úlomky sádrokartonu |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady bez nebezpečných látek | ostatní nezařazený odpad z demolic |
| 20 03 01 | komunální odpad | běžný odpad z provozu zařízení staveniště |

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů pro obec Panenské Břežany, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhl.č.381/2001 Sb.) a odpady, které sám nemůže využít, nabízet jiné právnické nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpadem do doby předání oprávněné osobě.

Odpady z výstavby podle katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Stavební odpad (především beton cihly a ocel může být po rozdělení na jednotlivé druhy odpadu recyklován (beton a cihly rozdrceny, rozděleny podle frakcí a použity jako kamenivo, ocel recyklována jako železný šrot), neupravené směsné stavební odpady budou uloženy na skládku. Směsný komunální odpad bude ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku TKO.

Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Činnost, při níž vzniká odpad |
| --- | --- | --- |
| 17 02 04 | sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky | zbytky potrubí z PVC, zbytky z podlahovin |
| 17 06 03 | jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | původní izolace a zbytky nových izolací |

Ke kolaudaci předloží investor protokoly o uložení nebezpečných odpadů i doklady o uložení ostatních odpadů.

Nebezpečný odpad bude likvidován odbornou firmou s patřičnou licencí. Vybraný dodavatel si takové firmy zajistí.

V Plané 20.8 2013

Ing. Michal Founě