B - souhrnná technická zpráva

Památník národního odboje v Panenských Břežanech,

Panenské Břežany č.p. 11

Projekt pro provedení stavby

SO 04 – Bourací práce

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby	3

A.1.2	Identifikační údaje stavebníka	3

A.1.3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	3

A.2	Úvod	4

A.2.1	Stručný popis stavby a jejich konstrukcí	4

A.2.2	Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě	7

A.2.3	Připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení	7

A.2.4	Ochranná a bezpečnostní pásma	8

A.2.5	Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu	8

A.3	ZÁVĚR	9

# PRŮVODNÍ ČÁST

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje a útlaku v Panenských Břežanech

Místo stavby	Panenské Břežany č.p. 11

Charakter stavby	Objekt občanské vybavenosti

## Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Sídlo:	Zborovská 81/11, Smíchov,

15000 Praha

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	Suprela s.r.o.

sídlo		Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha

Vinohrady

IČ	282 42 661

DIČ	CZ 282 42 661

telefon	777 259 095

e-mail	info@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Vít Dolejší

architekti a inženýři	Ing. Michal Founě

# Úvod

Technická zpráva, zpracovaná dle výše citované vyhlášky a přílohy je zpracována jako součást dokumentace bouracích prací ve znění § 5 – Dokumentace bouracích prací k § 128 odst. 7 stavebního zákona tj. zákona č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, která nabyla účinnosti dnem 1.ledna 2007.

## Stručný popis stavby a jejich konstrukcí

Předmětem bouracích prací jsou objekty se zavedeným označením „SO 04-Provozní objekt“,

„Kolna“, „zimní zahrada“, „kompost“, „přístavky“, „zděný sklad“ a „část stávajícího zděného oplocení“ v těsné blízkosti budovy zámku. Jedná se o přidružené stavby budovy zámku, které se skládají ze stavebního objektu SO 04-Provozní objekt a jednoduchých staveb (kolna, zimní zahrada, kompost, přístavky). Provozní objekt sloužil pro zajištění technického chodu dříve využívaného domova seniorů. V současné době se objekty nevyužívají. V částech provozního objektu je stav konstrukcí zhoršený až špatný. U jednoduchých staveb se nepředpokládá zachování jejich funkce a navíc se jednoduché stavby (kolna, přístavky, kompost) nacházejí na konci své morální a technické životnosti.

Vzhledem k architektonické a urbanistické koncepci areálu tzv. „Horního zámku“ docházík narušení prostorové dispozice. Ve stavebních úpravách budovy zámku a jejího okolí se nepočítá s využíváním provozního objektu. Investor Středočeský kraj se rozhodl budovu zámku a jejího okolí upravit pro potřeby kulturního vyžití areálu. Provozní objekt a drobné stavby, které nejsou v souladu s novou koncepcí využívání areálu určeny k demolici.

Pro účely technologického postupu bouracích prací a z důvodu zpřehlednění dokumentace odstraňované stavby byl stavební objekt označený jako následující stavební objekt:

SO_04 Provozní objekt (skleník, prádelna a byt správce)

KOLNA

PŘÍSTAVKY

KOMPOST

ZIMNÍ ZAHRADA

ČÁST STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OPLOCENÍ

ZDĚNÝ SKLAD

Grafické vyznačení stavebního objektu „provozní objekt“ a jednoduchých staveb je obsaženo v části C této dokumentace, souborný popis stavebního objektu je uveden v části B této dokumentace.

SO_04 – PROVOZNÍ OBJEKT (SKLENÍK, PRÁDELNA A BYT SPRÁVCE)

Stavební objekt SO_04 – Provozní objekt je časově jednou z posledních přístaveb souboru objektů areálu Horního zámku. Provozní objekt byl vystaven s velkou pravděpodobností první poloviny minulého století (odhadem po roce 1957). Stavební objekt nemá číslo popisné a není evidovaný v katastru nemovitostí. Fyzicky se nachází na jihozápadní hranici stavebního pozemku číslo 11/1 v katastrálním území obce Panenské Břežany. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s plochou střechou z nosných dřevěných trámů uložených na obvodových nosných zdech. Zastřešení je z plechové krytiny, která je pravděpodobně uložená na pojistnou hydroizolaci z asfaltových pásů a dřevěný záklop. V části obytných místností bytu správce jsou podhledy tvořené polystyrenovými pohledovými deskami tl.10mm. V dalších částech objektu jsou podhledy tvořené rákosovou omítkou. Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné zdivo (cihly plné pálené) a místy je zdivo smíšené (kámen + cihla). Uvnitř provozního objektu je vestavěno sociální zařízení pro 4 člennou rodinu (koupelna + WC), obytné místnosti s KK. V druhé části provozního objektu směrem od kanceláře ředitele je zhotovený skleník. Spodní část skleníku je vyzdívaná, zděná je i celá stěna směrem k západu. Skleník byl částečně využíván klienty domova důchodců, stav je zhoršený. Poslední provoz ve stavebním objektu SO_04-Provozní objekt je prádelna. V místnosti prádelny je na stěnách keramický obklad a místnost je vybavená dvěma zabudovanými vanami. Podlaha je vyspádovaná z betonového potěru do odtokového kanálku. V ostatních místnostech byl převážně suchý provoz a to mandlování vypraného prádla a skladování čistého prádla. Tyto místnosti neobsahovaly žádná zvláštní technologická zařízení. Budova je vystavěna na půdorysu otevřeného písmene L s rozměry základny 27*16,61 m, obestavěný prostor objektu je 763,44 m3.

Podlaha provozního objektu je různorodá podle typu užívání místnosti. Nacházejí se zde dřevěné vlysy, PVC, koberec, betonový potěr, keramická dlažba. Rovněž stěnové konstrukce jsou opatřeny keramickými obklady v koupelně bytu správce a částečně i v místnosti prádelny. V bytě správce se na chodbě a v obývacím pokoji nachází na stěnách obklad s dřevěných palubek. Okna jsou špaletová a zdvojená. Objekt je založen na betonových pasech (zdivo).

Stavební objekt je odstrojen od technologie pro praní. Zařízení stavební techniky vnitřního prostředí (vytápění, větrání, zdravotechnice a elektroinstalace) jsou součástí demoličních prací.

KOLNA

Jednoduchá stavba nemá číslo popisné a není evidovaná v katastru nemovitostí. Fyzicky se

nachází na západní hranici pozemku číslo 6/2 v katastrálním území obce Panenské Břežany.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou z nosných dřevěných trámů

uložených na dřevěný skelet. Zastřešení je z vlnovek, které jsou přímo uchycené na stropní trámy.

Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěný skelet s pobitím z prken.

Uvnitř Jednoduché stavby není v současné době žádné vybavení, ani technologická zařízení.

Konstrukce drobné stavby je viditelně staticky narušená a nachází se na konci své morální a

technické životnosti.

DBP_PANENSKÉ BŘEŽANY_B_Souhrnná technická zpráva Stránka 3 z 5

Kolna je vystavěna na obdélníkovém půdorysu s rozměry základny 5,94*5,02m, zastavěná plocha

činí 29,82 m2.

PŘÍSTAVKY

Jednoduchá stavba nemá číslo popisné a není evidovaná v katastru nemovitostí. Fyzicky se nachází na jižní hranici pozemku číslo 6/2 v katastrálním území obce Panenské Břežany, přilehlé k zámecké plotové zdi.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou složený ze dvou staveb - přístavků. První část přístavku je ze dřevěného skeletu pobitého heraklitem. Druhá část, blíž vystavěná k zámecké zahradě, je zděná se zasklenými výplněmi otvorů. Zastřešení je z vlnovek, které jsou přímo uchycené na stropní trámy.

Uvnitř jednoduché stavby není v současné době žádné vybavení, ani technologická zařízení. Konstrukce se nachází na konci své morální a technické životnosti, v místech se projevují známky po fyzickém zásahu do svislé obvodové konstrukce. Přístavky jsou vystavěny na obdélníkovém půdorysu s rozměry základny 15,3*2,41m, zastavěná plocha činí 36,87 m2.

Vzhledem k existenci rizika kontaminace stavebních materiálů bude průběžné vzorkování a dokladování způsobilosti ukládání materiálu na skládku inertního odpadu dle vyhlášky 294/2005 Sb. a v souladu s Průzkumem znečištění – viz. Část D dokumentace bouracích prací.

KOMPOST

Drobná stavba nemá číslo popisné a není evidovaná v katastru nemovitostí. Fyzicky se nachází na jižní hranici pozemku číslo 6/2 v katastrálním území obce Panenské Břežany, přilehlé k zámecké

plotové zdi.

Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt bez zastřešení a podlah. Svislé zdivo je z pěnosilikátových tvárnic. Celá stavba měla plnit funkci kompostu v areálu zámku. Konstrukce se nachází na konci své morální a technické životnosti, v místech se projevují známky po fyzickém zásahu do svislé obvodové konstrukce. Kompost je vystavěný na obdélníkovém půdorysu s rozměry základny 2*2,44m, zastavěná plocha činí 4,88 m2.

ZIMNÍ ZAHRADA

Drobná stavba nemá číslo popisné a není evidovaná v katastru nemovitostí. Fyzicky se nachází na východní hranici stavebního pozemku číslo 11/1 v katastrálním území obce Panenské Břežany, přilehlé k zámecké plotové zdi. Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt ocelové konstrukce z tenkostěnných uzavřených profilů. Konstrukce je opatřena oplášťováním z polykarbonátových komůrkových desek.Konstrukce je v poměrně zachovalém stavu. Je možné ji demontovat a použít v jiné lokalitě. Zimní zahrada je vystavěná na obdélníkovém půdorysu s rozměry základny 1,2*6,8m, zastavěná plcha činí 8,16 m2.

ČÁST STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OPLOCENÍ

Bourané plotové zdi jsou různé konstrukce, vesměs jsou vyzděné z cihel CDm, na hlavách zdí je tašková krytina. Stěny jsou omítnuty hrubou házenou nezatřenou jádrovou omítkou. Nátěr není proveden.

ZDĚNÝ SKLAD

Jednoduchá stavba nemá číslo popisné a není evidovaná v katastru nemovitostí. Fyzicky se nachází na jižní hranici pozemku číslo 6/2 v katastrálním území obce Panenské Břežany, přilehlé k zámecké plotové zdi.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou. Sklad je vystavěný na obdélníkovém půdorysu s rozměry základny 3,482*5,44m, zastavěná plcha činí 19,1 m2

## Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Byla provedena prohlídka areálu i dostupných prostor v demolovaných objektech a proběhlo pořízení fotodokumentace. Vzhledem k tomu, že dojde k úplné demolici, podrobný stavebně technický průzkum nebyl proveden.

Jako podklady pro projekt bylo provedeno zaměření firmou Atelier Kveedo s.r.o., J. A.

Komenského 253, 289 11 Pečky. Toto stavební zaměření bylo zapracováno do digitálního výstupu z geodetického zaměření části areálu. Dále měl projektant k dispozici stavebně-technický průzkum, zpracovatel Ing. Petr Procházka – STAPOS, květen-červen 2011.

Při obhlídkách nebyla zjištěna přítomnost azbestu. Jeho výskyt však nelze po rozkrytí konstrukcí vyloučit. Při zjištění výskytu azbestu na stavbě je nutné postupovat následovně:

Před zahájením sanačních prací materiálů obsahujících azbest musí provádějící firma zpracovat technologický postup sanace a předložit ho příslušné hygienické stanici k posouzení, tento postup musí být odsouhlasen investorem a technickým dozorem stavby. Při odstraňování a manipulaci je třeba zajistit taková opatření, aby při nakládání s tímto odpadem nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Materiály obsahující azbest budou např. nakládány do hermeticky uzavřených PE pytlů, apod., pracovníci musí při manipulaci používat ochranné bezpečnostní pomůcky a hlavně roušky, které budou bránit vdechnutí azbestových vláken.

Podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je firma provádějící práce s azbestem povinna nahlásit tyto práce. Náležitosti tohoto hlášení určuje § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Mezi ně patří i technologické postupy, které budou použity v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu, opatření k zajištění ochrany pracovníků, jejich vybavení ochranným oděvem a osobními ochrannými prostředky či způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest.

Likvidaci stavebního materiálu obsahující azbest musí být prováděna odbornou firmou, oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady a pracující v souladu s platnou legislativou.

## Připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení

Areál Horního zámku je dopravně napojený ze silice III. třídy vjezdem hlavní brány. Vjezd je v současné době používán pro přístup do celého areálu Horního zámku. Vzhledem k dopravně technickému řešení areálu bude pro zázemí stavby užíván také jako vjezd stavby. Celý areál je napojen na technickou infrastrukturu - vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovacích sítě, silové vedení. Dále se v areálu nachází rozvod ústředního vytápění z centrální kotelny umístěné v suterénu budovy zámku.

Bourané objekty budou plně odpojeny od všech inženýrských sítí, na které jsou napojeny (vodovod, kanalizace, teplovod, telekomunikační sítě, el. proud 280V a 400V). U vedení podzemních tras inženýrských sítí musí být všechny tyto trasy vytyčeny a nefunkční zaslepeny. Sítě budou odpojeny u nejbližšího rozvodného místa, které určí správce sítě a ten provede i odpojení nebo na základě jeho vyjádření provede zaslepení a odpojení odborná firma.

Zachovány budou jen ty sítě, které zásobují nedemolované objekty, zbytek sítí se zruší v rozsahu stavby.

## Ochranná a bezpečnostní pásma

Část bouracích prací se bude provádět v ochranném pásmu silnice III. třídy ulice Hlavní v obci Panenské Břežany. V ochranném pásmu lze povolit zřizování a povolování reklamních poutačů, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných zařízení, jen pokud nemohou být zaměněny s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními. DBP_PANENSKÉ BŘEŽANY_B_Souhrnná technická zpráva Stránka 5 z 5

Před zahájením bouracích prací musí být stanoven - zpracován dodavatelem (autorizovanou osobou) technologický postup prací a ten musí být odsouhlasen statikem generálního projektanta. Součástí prací dle této dokumentace jsou i veškeré další potřebné pomocné a ochranné konstrukce, lešení či pažení pro provedení prací dle této dokumentace. Dále před zahájením bouracích prací (před vybouráním střešních či jiných nosných konstrukcí) musí být provedeno statické zajištění a stabilita okolních konstrukcí (podepření či vynesení novou podpůrnou konstrukcí). Hranice stavby budou vymezeny stávajícím plotem a přenosnými stěnami a ohrazeními, která budou osazena před zahájením bouracích prací. Zároveň budou osazeny tabulky na oplocení staveniště „ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTÉ.“, „ZÁKAZ VJEZDU! “. Současně budou jednoznačně vymezeny trasy pro pěší a autodopravu v okolí. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční pracovníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny vhodnými symboly. Před započetím bouracích prací musí být objekt odpojen od veškerých inženýrských sítí. U vedení podzemních tras inženýrských sítí musí být všechny tyto trasy vytyčeny a zaslepeny. Je nutné vytyčit i trasy v okolí objektu, které jen probíhají a zásobují okolní objekty tak, aby nedošlo k jejich porušení. U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3 m (včetně výsuvných částí). Při činnosti v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být žádáno o samostatný souhlas. Zemními pracemi nesmí být porušeny a musí být zachováno jejich ochranné pásmo dle vyhl. 91/2005 Sb. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. Kabely je nutné v dostatečném předstihu před započetím akce nechat vytrasovat! Zemní práce se budou týkat i demolice základů a stěn podzemních částí objektu (sklepní stěny apod.), zpevněných ploch a vyrovnání terénu po dokončení bouracích prací zeminou včetně zhutnění. Základové konstrukce budou odstraněny kompletně.

## Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

V prostrou, kde budou probíhat bourací práce nebyly zjištěny průzkumem žádné látky, které by mohli poškodit životní prostředí.

# ZÁVĚR

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky musí být v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem budou určeny v dalších stupních projektové dokumentace.

V Praze dne 08.2013

Ing. Vít Dolejší