A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Památník národního odboje v Panenských Břežanech,

Panenské Břežany č.p. 11

Projekt pro provedení stavby

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	4

A.1.1	Identifikační údaje stavby	4

A.1.2	Identifikační údaje stavebníka	4

A.1.3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	4

A.1.4	Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou	4

A.1.4.1	Vlastníci pozemku	4

A.1.4.2	Vlastníci budovy	4

A.1.5	Parcelní čísla pozemků dotknutých stavbou	5

A.1.6	Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi	5

A.1.7	Předmět projektu stavebního povolení	5

A.1.8	Údaje o předpokládaném průběhu výstavby	5

A.1.9	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy	5

A.1.10	Způsob provedení stavby	5

A.1.11	Investiční náklady	6

A.1.12	Stupeň	6

A.2	ZÁKLADNí ÚDAJE O STAVBĚ	6

A.2.1	Popis staveniště	6

A.2.1.1	Územně technická charakteristika	6

A.2.1.2	Kácení porostu a likvidace zeleně	6

A.2.2	Výsledky provedených průzkumů	6

A.2.2.1	Geologický a hydrogeologický průzkum	6

A.2.2.1.1	Inženýrsko geologické poměry staveniště	6

A.2.2.1.2	Geologické poměry	6

A.2.2.1.3	Hydrologické poměry	6

A.2.2.1.4	Závěr	6

A.2.2.2	Dendrologický průzkum	6

A.2.2.3	Stavebně technický průzkum	6

A.2.3	Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby	7

A.2.3.1	Popis změn oproti původnímu projektu	7

A.2.3.2	Funkční využití	7

A.2.4	Bilance energií	7

A.2.4.1	Bilance energií pro vytápění	7

A.2.4.1.1	Tepelná bilance	7

A.2.4.1.2	Potřeba tepla pro vytápění	7

A.2.4.2	Bilance spotřeby vody	7

A.2.4.2.1                          Objekt pro bydlení (výpočet dle směrnice č.9/73)	7

A.2.4.2.2                         Celkové požadované max. množství vody pro 2.NP	7

A.2.4.2.3              Celkové požadované max. množství vody pro 2.NP	8

A.2.4.2.4                 Návrh dimenze vodovodní přípojky	8

A.2.4.3	Bilance kanalizace	8

A.2.4.3.1	Bilance spotřeby vody (splaškové vody):	8

A.2.4.3.2	Výpočet množství dešťových vod ze střechy	8

A.3	BEZPEČNOSt  PRÁCE	8

A.4	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	8

A.5	ZÁVěR	8

# PRŮVODNÍ ČÁST

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech

Místo stavby	Panenské Břežany č.p. 11

Charakter stavby	Objekt občanské vybavenosti

## Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Sídlo:	Zborovská 81/11, Smíchov,

15000 Praha

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	Suprela s.r.o.

sídlo		Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha

Vinohrady

IČ	282 42 661

DIČ	CZ 282 42 661

telefon	777259095

e-mail	info@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Michal Founě

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

## Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou

### Vlastníci pozemku

| Parcela | Výměra (m2) | Využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| St.11/2 | 285 | Zastavěná plocha a nádvoří | Středočeský kraj Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha |

### Vlastníci budovy

| Budova | List vlastn. | Využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.p. 12 | 441 | Objekt občanské vybavenosti | Středočeský kraj Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha |

## Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi

- kopie katastrální mapy, stav k 24.6. 2013

-           dokumentace pro SP

## Předmět projektu stavebního povolení

Předmětem výstavby jsou tyto stavební objekty:

SO.01	Budova zámku

SO.03	Kancelář ředitele

SO.04	Bourací práce

SO.05	Provozní objekt

SO.06	Brána, oplocení

SO.07	Komunikace

SO.08	Sadové úpravy

SO.09	Venkovní osvětlení

## Údaje o předpokládaném průběhu výstavby

Stav. povolení s nabytím právní moci	02/2014

Zahájení stavby		05/2014

Dokončení stavby		12/2016

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy

Projekt pro stavební řízení byl zpracován s plným přihlédnutím a respektováním podmínek všech orgánů a organizací státní správy. 
Tato dokumentace byla zpracována jako další stupeň DSP.

## Způsob provedení stavby

Realizace stavby bude prostřednictvím realizační odborné firmy.

## Investiční náklady

Orientační náklady stavby jsou stanoveny ve zvláštní složce určené pouze pro investora stavby.

## Stupeň

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Datum	08.2013

# ZÁKLADNí ÚDAJE O STAVBĚ

## Popis staveniště

### Územně technická charakteristika

Jedná se o dvorní trak Horního zámku v Panenských Břežanech s přilehlými zahradami. Dvorní trakt je charakterizován jako ostatní plocha.

### Kácení porostu a likvidace zeleně

Na pozemku pro zastavení se nenachází žádná zeleň, která by podléhala povolení na kácení a bránila stavbě jako takové.

## Výsledky provedených průzkumů

### Geologický a hydrogeologický průzkum

#### Inženýrsko geologické poměry staveniště

Zájmové území se nachází v obci Panenské Břežany, parc.č. st.11/2, st. 11/3

#### Geologické poměry

Nebyl prováděn geologický průzkum. Kopanou sondou byly ověřeny zeminy třídy S4.

#### Hydrologické poměry

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Kopanou sondou bylo ověřeno, že základová spára se nenachází pod hladinou spodní vody.

#### Závěr

Hydrologické a geologické poměry jsou příznivé ke stavbě jako takové. Jedná se o jednoduché poměry pro zakládání.

### Dendrologický průzkum

Vzhledem k tomu, že se na části pozemku dotčeného stavebními úpravami nenachází žádná vzrostlá zeleň dendrologický průzkum nebyl proveden.

### Stavebně technický průzkum

Neprovádělo se. Proběhlo pouze ohledání na místě a bylo provedeno několik sond do stavebních konstrukcí stěn a stropů.

## Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby

Při rekonstrukci stávajícího objektu dojde ke kompletní obnově fásády, výměn  oken, podlah a vnitřních omítek.

### Popis změn oproti původnímu projektu

Změna dispozice objektu, výměna oken a obnova fasády.

Provedení drenáže kolem objektu s provedením nového okapového chodníčku.

### Funkční využití

Záměrem investora je rekonstruovat stávající objekt pro provoz Horního zámku.

## Bilance energií

### Bilance energií pro vytápění

#### Tepelná bilance

Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy ČSN 06 0210.

#### Potřeba tepla pro vytápění

- Tepelná ztráta domu	12 kW

Topení bude provedeno jako etážové, to znamená, že 2.NP bude mít vlatní kotel s odvodem kouře včetně TUV. Otopná tělesa budou osazeny v jednotlivých místnostech dle velikosti jednotlivých velikostí tepelných ztrát v daných místnostech. Podlahové vytápění v koupelně bude podlahové.

### Bilance spotřeby vody

### A.2.4.2.1            Objekt pro bydlení (výpočet dle směrnice č.9/73)

V rodinném domě jsou připojeny na rozvod vody následující zařizovací předměty :

- klozet závěsný s vestavěnou splachovací nádržkou 2x

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií 2x

- sprcha se sprchovou nástěnnou baterií

- kuchyňský dřez  se stojánkovou dřezovou baterií

- Myčka nádobí

- Automatická pračka

### A.2.4.2.2              Celkové požadované max. množství vody pro rodinný dům

Roční potřeba vody na 1 obyvatele… 46 m3/rok, t.j. 126 l/den

Bilance potřeby vody pro bytový prostor :počet lidí max. 10 osob...		                                  5 x  126 l/den = 630 l/den

průměrná denní potřeba vody                         630 l/den = 0,0073 l/s

maximální denní potřeba vody         	630x1,5 = 945 l/den = 0,011 l/s

maximální hodinová potřeba vody          945x2,1x1/24 = 82,78l/hod = 0,023 l/s

### A.2.4.2.3              Celkové požadované max. množství vody pro rodinný dům

roční spotřeba vody pro RD	                             230 m3

## A.2.4.2.4                 Návrh dimenze vodovodní přípojky

Nebyla počítána, uvažuje se s napojením na stávající rozvody vody, která bude rekonstruována ( vyměněna ). Dimenze vodovodní přípojky vyhovuje zvýšené spotřebě  vody.

### Bilance kanalizace

#### Bilance spotřeby vody (splaškové vody):

maximální denní množství splaškových vod  	945 l/den = 0,945 m3/den

průměrné hodinové množství splaškových vod  0,945/12 = 0,079 m3/hod = 0,02 l/s

maximální hodinové množství splaškových vod  0,079x5=0,4 m3/hod, t.j. 0,11l/s

#### Výpočet množství dešťových vod ze střechy

Plocha střech:

SO.01		42 m2

Q2 = 0,0042x 1 x 160 = 0,67 l/s

Dešťová voda je odváděna jednoho svodu  do stávající kanalizace.

# BEZPEČNOSt  PRÁCE

Při realizaci stavby musí být dodrženy příslušné bezpečnostní  normy a předpisy, hlavně vyhláška č.374/1990 Zb. - O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni.

# VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Uvažovaná stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Technologie a materiály použité při stavbě nepůsobí negativně na životní prostředí, nejsou použité výrobky na bázi azbestocementu ani jiné zdraví  škodlivé látky.

# ZÁVěR

Tato dokumentace slouží jako projekt pro provedení stavby.  Všechny konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodané v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

V případě rozporu mezi textovou a výkresovou částí  je technická zpráva nadřazená výkresové dokumentaci.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určené tímto projektem, budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace.

20.8.2013 v Praze

Ing. Vít Dolejší