Technická specifikace

profesionální žací sekačky – traktoru  na trávu

| Název parametru | Požadavek | Nabídka účastníka řízení |
| --- | --- | --- |
| Dodávka | Nový stroj |  |
| MOTOR |  |  |
| Výkon motoru (kW) | Minimálně 18 |  |
| Zdvihový objem (ccm) | Minimálně 1115 |  |
| Počet válců | Minimálně tři |  |
| Palivo | Nafta |  |
| Palivová nádrž | Minimálně 20 litrů |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |
| Druh převodu | Hydrostatický |  |
| Poháněná náprava | Zadní |  |
| Uzávěrka diferenciálu | ano |  |
| Tempomat | ano |  |
| Minimální maximální rychlost vpřed (km/hod) | 14 |  |
| Brzdy | Diskové, mokré (olejová lázeň) |  |
| HYDRAULICKÁ SOUSTAVA |  |  |
| Minimální výkon čerpadla ( litr/min) | 18 |  |
| Ovládání řízení | Hydrostatické |  |
| Počet vnějších hydraulických okruhů | Minimálně 2 |  |
| VÝBAVA |  |  |
| Sedačka | Vzduchem odpružená s opěrkami rukou |  |
| Osvětlení | Ano |  |
| Pneumatiky zadní / přední | 16x12 / 18 x 8,5 |  |
| ŽACÍ ÚSTROJÍ |  |  |
| Záběr (mm) | Minimálně 1200 |  |
| Nastavitelná výška sečení ( mm / počet poloh) | 25 až 110 / minimálně 10 |  |
| Zapínání pohonu | Elektrická spojka |  |
| Počet žacích nožů | Minimálně dva |  |
| Zvedání a spouštění žacího ústrojí | Hydraulické |  |
| Minimální objem koše (litry) | 560 |  |
| Způsob vyprazdňování koše | Na zem |  |
| KARTÁČ |  |  |
| Přední vývodový hřídel traktoru | ano |  |
| Přední tříbodový závěs traktoru ovládaný hydraulicky | ano |  |
| Aktivní zametací kartáč o záběru minimálně 1300 mm | ano |  |
| Možnost naklápění kartáče vlevo / vpravo (stupně) | Minimálně 25 / 25 |  |
| DODÁNÍ – ZÁRUKA - SERVIS |  |  |
| Dodání | Do do 31.08.2022 |  |
| Místo dodání | Areál VOŠ a SOŠ Březnice |  |
| Zaškolení obsluhy dodavatelem | Ano |  |
| Záruka | 2 roky |  |
| Autorizovaný servis | Do 25 km od VOŠ a SOŠ Březnice |  |