Technická specifikace

radličkového podmítače za traktor

| Název parametru | Požadavek | Nabídka účastníka řízení |
| --- | --- | --- |
| Dodávka | Nový stroj |  |
| Pracovní ústrojí | Radličky – disky - válec |  |
| Potřeba výkonu traktoru | Max 100 k |  |
| Hmotnost podmítače | Max 1600 kg |  |
| Záběr, přepravní šířka stroje ( m ) | 3 |  |
| Hloubka zpracování půdy | Mělké i hluboké do 200 mm |  |
| Centrální nastavení hloubky | Ano |  |
| Výška rámu ( m ) | 0,80 |  |
| Profil rámu ( mm ) | 100 x 100 |  |
| RADLIČKY |  |  |
| Počet řad radliček | Dvě řady |  |
| Počet radliček | 7 ks |  |
| Rozteč radliček ( m ) | 0,75 |  |
| Jištění radliček proti kamení | Ano : pružina + střižný šroub |  |
| Konstrukce radličky | Dělená, samostatné stranové |  |
| DISKY – srovnávací |  |  |
| Počet řad disků | Jedna řada |  |
| Počet disků | 6 ks |  |
| Jištění disků proti kamenům | Ano |  |
| Ložiska disků | Bezúdržbová |  |
| VÁLEC – drcení hrud |  |  |
| Průměr / záběr ( mm ) | 540 / 3000 |  |
| Válec složený ze segmentů | Ano |  |
| Odpružené stěrače mezi segmenty | Ano |  |
| VÝBAVA |  |  |
| Osvětlení pro přepravu | Ano |  |
| Osvědčení pro provoz na veřejných komunikacích | Ano |  |
| Záruka | Minimálně 3 roky |  |
| Dodání od data podepsání kupní smlouvy | Dodání nejpozději do 30.04.2022 |  |
| Místo dodání stroje | Areál VOŠ a SOŠ Březnice |  |
| Zaškolení obsluhy dodavatelem | Ano |  |
| Katalog náhradních dílů a návod k obsluze | Ano |  |