Technická specifikace

Název  akce:      „III/24420 Nedomice, rekonstrukce“

Staničení : úsek 1222A068 – 1222A098, prov. stan. km cca 0,100 – 4,036.

1. Identifikační údaje stavby:

Jedná se o zajištění rekonstrukce části silnice III. třídy č. 24420 v úseku Všetaty – Nedomice - Ovčáry.

Cílem je obnova krytu vozovky se zesílením a zajištění odvodnění povrchu vozovky zvláště v průtahu obcemi Všetaty, Nedomice  a Ovčáry.

Požaduje se vypracování dokumentace ( DÚR,DSP + PDPS) a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby, příp. vodoprávního rozhodnutí. Činnost autorského dozoru.

Úsek začíná v obci Všetaty v km cca 0,100 ( na konci rekonstruovaného úseku ) a končí v obci Ovčáry na křižovatce se silnicí II/331 v km 4,036. Šířka vozovky je cca 5,0 m.

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

Současný povrch silnice III/24420 vykazuje četné poruchy – trhliny, deformace, výtluky,  povrch vozovky v extravilánu je odvodněn do nedostatečných otevřených příkopů, v průtahu obcemi Všetaty, Nedomice a Ovčáry není odvodnění vozovky zajištěno nebo je nedostatečné.

Tento stavebně – technický stav komunikace ohrožuje bezpečnost provozu a ztěžuje výkon letní i zimní údržby.

3. Požadavky na stavebně-technické řešení a způsob ocenění stavby:

V celém úseku se předpokládá  obnova a zesílení krytu vozovky, místy bude dle posouzení projektanta nutná sanace – t.j. obnova konstrukčních vrstev vozovky ( deformace ), obnova  odvodňovacího systému ( příkopy ), v průtahu obcemi Všetaty, Nedomice a Ovčáry zajištění odvodnění vozovky ( dešťová kanalizace ), oprava propustků, na celém úseku se obnoví vodorovné dopravní značení, svislé se dle potřeby doplní. Za případné finanční spoluúčasti dotčených obcí budou součástí PD i další stavební objekty – např. chodníky, veřejné osvětlení, zelené plochy, napojení MK, napojení dešťových svodů apod.

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD na základě provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány a zástupci obce Všetaty, Nedomice a Ovčáry.

5. Územně-technické podmínky:

Stavba se bude realizovat na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, příp. Obce Všetaty, Nedomice a Ovčáry.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Rekonstruovaná komunikace bude ve správě a údržbě KSÚS SK Praha  a ve vlastnictví Středočeského kraje, příp. stavební objekty hrazené obcemi budou v jejich vlastnictví a správě.

Po provedení stavby bude zajištěn odpovídající stavebně – technický stav silnice III/24420 a odstraní se tak důvod ke stížnostem, podstatně se zlepší bezpečnost provozu a výkon letní i zimní údržby.

Termín realizace: 	Investiční příprava se předpokládá v roce 2014, realizace stavby  v roce  2015.

Kontakty :

Jan Mareš, vedoucí TSÚ, tel. 326 779 223, mobil 736 623 706,

fax 326771023, e-mail: jan.mares@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

celková situace