Ing. Milan Bubenko Na Dlouhém lánu 14, Praha 6

#### III/0083 a III/0084 Sedlec,

rekonstrukce komunikací

dendrologický průzkum

Praha, srpen 2019

# Identifikační údaje

Název akce:				III/0083 a III/0084 Sedlec,

rekonstrukce komunikací

dendrologický průzkum

Objednatel:				KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

STŘEDOČESKÉHO KRAJE P. O.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ:	00066001

Generální projektant:		ONEGAST, spol. s r.o.

Koněvova 651/22

130 00 Praha 3 - Žižkov

Zpracovatel části dokumentace:	ing. Milan Bubenko

Na Dlouhém lánu 14

160 00 Praha 6 - Vokovice

MB projekt

tel.: 	235 356 887

mobil:	606 156 845

e-mail: m.bubenko@volny.cz

IČO:	6885 6342

Datum:				srpen 2019

Číslo zakázky:			P 654/19

Obsah dokumentace:		Průvodní zpráva

Fotografická příloha

Tabulková část

Grafická část:

- Výkres č.1 - situace	1:500

- Výkres č.2 - situace	1:500

- Výkres č.3 - situace	1:500

- Výkres č.4 - situace	1:500

- Výkres č.5 - situace	1:500

- Výkres č.6 - situace	1:500

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Předmětem řešení předložené dokumentace je zpracování dendrologického průzkumu předem vytipovaných stromů v obci Sedlec a podél navazujících komunikací.

Vlastní dendrologický průzkum se týká komunikací III. třídy č. III/0083, která probíhá obcí zhruba ve směru východ – západ a komunikace III/0084, která vychází z centra obce a pokračuje jižním směrem až na připojení na komunikaci vyšší třidy na jižním okraji řešeného území. Nadmořská výška území se pohybuje mezi hodnotami 251 a 306 m n.m.

Provedený dendrologický průzkum souvisí s předpokládanou rekonstrukcí vybraných komunikací, včetně jejich nejbližšího okolí. Součástí jsou totiž i navržené terénní úpravy, umožňující vložení odvodňovacích příkopů podél komunikací. Stávající dřeviny jsou soustředěny ve formě většinou neúplných a dožívajících stromořadí po obou stranách komunikací.

Pro řešené území byla zpracována aktualizace inventarizace vybraných stromů, včetně jejich finančního ohodnocení. Průzkum byl proveden ve dnech 11. a 12. srpna 2019. Podkladem pro vypracování průzkumů bylo geodetické zaměření okolí komunikací v měřítku 1 : 500, které poskytl generální projektant akce. Dalšími podklady byla ortofotomapa, výkres širších územních vztahů a osobní pochůzka v lokalitě.

Stávající dřeviny (stromy i porostní skupiny) byly proměřeny a posouzeny dle v současnosti platné metodiky AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) ve verzi roku 2013. Sadovnická hodnota jednotlivých stromů byla klasifikována podle 5ti bodové stupnice prof. Machovce (VŠZ Brno, fakulta agronomická v Lednici na Moravě, 1982):

- 5 bodů	nejhodnotnější dřeviny, zachovají se ve všech případech

- 4 body	velmi hodnotné dřeviny, odstraní se jen v nejnutnějších 			případech

- 3 body	dřeviny průměrné hodnoty, odstraní se tam, kde to záměr 			vyžaduje

- 2 body	dřeviny podprůměrné hodnoty, počítá se s jejich postupným 		odstraněním

- 1 bod	dřeviny nevyhovující, popř. suché, odstraní se v co nejkratší 		době

Stávající dřeviny byly na ploše očíslovány, druhově popsány a zakresleny do podkladové mapy v měřítku 1 : 500. U stromů je zaznamenán jejich druh, příp. kultivar a sadovnická hodnota 1 - 5. Věková kategorie byla stanovena podle metodiky doc. P. Šimka (VŠZ Brno, fakulta agronomická v Lednici na Moravě):

- výsadba ve stádiu aklimatizace

- aklimatizovaná výsadba, období dynamického růstu

- mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedince

- dospělý jedinec, stagnace růstu

- starý jedinec, ústup koruny

Spolu s věkem stromů je uvedena kategorie dlouhověkosti:

1     	krátkověké dřeviny

2     	středněvěké dřeviny

3     	dlouhověké dřeviny

Dále byly u stromů posouzeny následující aspekty dle metodiky AOPK (pro rok 2013):

Fyziologická vitalita:	1 – výborná, 2 – méně narušená, 3 – zřetelně narušená,  4 – výrazně snížená, 5 – zbytková vitalita, 6 – suchý strom

Zdravotní stav:	1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – zhoršený, 4 – výrazně zhoršený, 5 – silně narušený, 6 – havarijní

Odstraněná část koruny:	v desítkách procent (10 – 90 %)

Památný strom:	1 – ne, 2 – ano

Atraktivita umístění stromu:1 – vysoká, 2 – střední, 3 – méně významná, 4 - nízká

Růstové podmínky:	1 – neovlivnitelné, 2 – dobré, 3 – zhoršené, 4 – extrémní

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:

rozštípnuté dřevo a trhliny, dutiny, hniloba, suché větve, poškození borky, výtok mízy, zlomené větve, dutinky, plodnice hub

Biologický význam stanoviště:

1 - solitérní strom, 2 - součást stromořadí, 3 - součást většího celku

Průzkumem bylo zjištěno, že inventarizovaná stromořadí mimo intravilán obce jsou v průměrném, spíše v podprůměrném stavu. Stromy jsou věkově již za svým zenitem a dochází u nich k projevům degradace. V hojné míře byly popsány projevy citelného prosychání až usychání jedinců. Tento fakt úzce souvisí s celkovou změnou klimatu – absence srážek, rychlý odvod dešťových srážek mimo plochy výsadeb, apod. Stromy jsou většinou nadměrně zatěžovány ořezy, které nebyly odborně provedeny (poškození větví a následně vznik dutin). Na nízké kvalitě stromů má podíl především poměrně hustý provoz na komunikacích. Stromy trpí rozsáhlými poškozeními kmenů i větví, ale především v prostoru bází kmenů. Řada ovocných stromů, především v jižní a východní části území, trpí chorobami, které podstatným způsobem ovlivňují jejich současný zdravotní stav.

Druhově byl popsán především druh hrušeň domácí (Pyrus communis), který se vyskytuje téměř na celém úseku komunikace III/0084 a na většině stromů podél obou úseků komunikace III/0083. Velké zastoupení mají i jabloně domácí (Malus domestica). Z ostatních ovocných stromů dále byly popsány ořešáky královské (Juglans regia), třešně domácí (Prunus avium) a švestky domácí (Prunus domestica).

Naopak v centrální části obce byla popsána větší skupina starších, kvalitních a perspektivních jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior), a to na prudkém vnějším svahu zatáčky. Tyto stromy by bylo vhodné, pokud možno, zachovat, neboť zajišťují přirozenou, biologickou stabilizaci svahu. Zároveň jsou významným kompozičním prvkem celé obce. Pouze by mělo dojít k podstatné redukci korun některých jedinců. Stromy ohrožují své okolí opadem větví, a tím ohrožují okolní pozemky, procházející osoby, ale i průjezd vozidel pod korunami.

K cenným dřevinám náleží i skupina domácích, kvalitních dubů letních (Quercus robur) v návaznosti na jižní okraj lesního porostu v jižní partii řešeného území podél silnice III/0084. Stromy jsou zdravé, velice perspektivní a bylo by vhodné je na daném místě zachovat. Zaznamenán byl i jeden starší exemplář javoru klenu (Acer pseudoplatanus) v těsné blízkosti dálnice.

Stávající dřeviny v okolí obce Sedlec je možné většinou zařadit do věkové kategorie  40 - 60 let. Některé stromy jsou i starší, a to ve věkové kategorii (60 – 80 let). Mladší výsadby ve stromořadích je možné zařadit do věkově kategorie do 20 let, spíše ale 20 – 40 let.

Přehled o všech stávajících dřevinách lokality je uveden v tabulkové příloze. Kromě metrických údajů je uvedeno stáří dřevin a jejich současné finanční ohodnocení. Všechny inventarizované stromy jsou též uvedeny ve výkresové příloze. (č.1 – 6).

V následující fotografické příloze jsou zachyceny i některé důležité dřeviny, popř. zajímavé partie řešeného území.

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA:

Celkový pohled na charakter alejí v řešeném území ve východním okraji, v těsné blízkosti dálnice. V popředí vlevo již prosychající javor klen (Acer pseudoplatanus) č.1, za ním typické ovocné stromy v horším zdravotním stavu.

Pohled na lokální dominantu centra obce. Skupina většinou kvalitních jasanů ztepilých na prudkém svahu nad komunikací.

Stromy by bylo vhodné zachovat, pouze by mělo dojít k jisté redukci korun.

Stromy ohrožují své okolí opadem větví.

Problematická skupina starých ovocných stromů podél komunikace na východním okraji řešeného území. Stromy jsou věkem již za svým zenitem, silně prosychají, mají deformované koruny a popsány byly i dutiny s hnilobami. Stromy jsou již neperspektivní.

Pohled od jihu na skupinu kvalitních dubů letních (Quercus robur) v těsné vazbě na lesní komplex.

Stromy by bylo velmi vhodné neodstraňovat, neboť se jedná o zdravé, dlouhověké jedince. Naopak okolní přestárlé ovocné stromy bude nezbytné odstranit.