UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„PD Rekonstrukce železniční vlečky - součást projektu Cestou uhlí a železa“

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZAKÁZCE

Název zakázky:                 „PD Rekonstrukce železniční vlečky - součást projektu Cestou uhlí a železa“

Místo stavby:                    Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Kategorie dráhy:              Vlečka, polní dráha

Kraj:                                    Kraj Středočeský

Okres:                                 Kladno

Investor:                            Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

Správní obvod obce s rozšířenou působností:   Kladno

Stavební úřad:                                                          Kladno

Účelem poptávky je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce železniční vlečky a dostavby úzkorozchodné dráhy v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. V souladu se Strategickým cílem  ITI Pražské metropolitní oblasti povede realizace projektu k rozšíření kvalitní nabídky turistických atraktivit a zároveň i k záchraně a obnově významné části kulturní památky. Po provedení rekonstrukce budou moci do Hornického skanzenu Mayrau jezdit zážitkové vlaky tažené parní lokomotivou z Prahy, Kladna, Kladna-Dubí, na výstavní koleji bude moci být prezentována historická kolejová technika na přepravu surovin. Dokončení IV. etapy výstavby úzkorozchodné dráhy umožní zprovoznění důlní dopravy s přepravou osob, vytvoří se stání pro provozované důlní lokomotivy. Skanzen doplní o unikátní úrovňové spojení drah různých rozchodů, které byly v průmyslových závodech na Kladensku užívány.

PŘEHLED POŽADOVANÝCH ČÁSTÍ ZAKÁZKY SO 01 – SO 04

- Technický průzkum železniční vlečky - zjištění stavu a skladby stávající konstrukce pomocí sond.

- Zjištění provozních odchylek stávajících tratí.

- Vypracování statického posouzení (rampy a opěrných zdí vlečky).

- Vypracování technologického postupu a harmonogramu prací.

- Zpracování a projednání návrhu rekonstrukce, vyjádření a souhlasná stanoviska od NPU, provozovatele a dotčených orgánů (SŽ, Drážní úřad, případně další). Zapracování připomínek od dotčených orgánů.

- Technické zprávy, situace, půdorysy, podélné a příčné řezy, odvodnění, plochy rampy, plochy nástupišť, detaily, fotodokumentace.

- Vypracování soupisu prací a výkazu výměr.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

- Dokumentace bude předána 6 x v tištěné podobě ve formě pasportu a na Flash mediu ve formátu DWG a PDF.

Realizace stavby se předpokládá v letech 2023 – 2024.

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE |  |
| --- | --- |
| SO 01 | Železniční vlečka Mayrau |
| SO 02 | Úzkorozchodná dráha Mayrau 580 mm |
| SO 03 | Úzkorozchodná dráha Poldi 800 mm |
| SO 04 | Remíza lokomotiv úzkorozchodné dráhy |

SO 01 ŽELEZNIČNÍ VLEČKA MAYRAU

Jedná se přibližně o kilometrový úsek tratě navazující na vlečku Správy státních hmotných rezerv (Šeříková 616/1, Malá Strana, 150 00 Praha 5), v bývalém seřadišti Vinařice –Tuháň, původně stanice dráhy 11b Zvoleněves – Kladno-Dubí.

Trať vlečky z roku 1875 sloužila přepravě vytěženého uhlí z dolu Mayrau až do roku 1997, kdy byl ukončen provoz. V areálu dolu se na konci vlečky nacházela třídírna uhlí a druhovací zásobníky s parním posunovadlem vozů, likvidace třídírny proběhla po roce 1960 a je dosud patrná v pozemkové parcele. Vlečka prošla naposledy obnovou v roce 1963. Mezi staničením 0,0 km až staničením 0,6 km provedena v betonových pražcích, v areálu skanzenu jsou pražce dřevěné, trať je ve většině své délky v náspu železničního spodku, docházelo k zvyšování terénu v okolí tratě, některé propustky zanikly. Po roce 1970 rušena mostní konstrukce dráhy nad spojkou dolu Ronna. V roce 2014 byla vlečka v současném provozovaném úseku (cca 642 m) vyčištěna od náletových dřevin. V areálu skanzenu bylo provedeno sypané nástupiště, došlo k výměně poškozených pražců, trať ukončena dočasným zarážedlem s návěstí konec koleje. Vlečka slouží muzeálně turistickým účelům od roku 2015 s výjimkami omezující dopravní rychlost a typ vozidel.

Projektová dokumentace bude řešit soubor činností s cílem bezpečného provozu vlečky a možnosti úvratě lokomotiv v areálu skanzenu. Vlečka bude rozšířena o snesenou kusou výstavní kolej tak, aby byla umožněna prezentace historických vozidel, předpokládá se společné nástupiště s úzkorozchodnou drahou pro přestup návštěvníků. Obsahem projektu bude:

  - Řešení rekonstrukce železniční vlečky Mayrau koleje 1 od bývalého seřadiště Vinařice - Tuháň

  - Řešení tří silničních přejezdů

  - Řešení zárubní zdi a rampy vlečky

  - Dostavba spojení 1 a 3 koleje v areálu skanzenu a zřízení výhybek, dostavba kusé 5 koleje jako výstavní koleje

  - Zřízení úrovňových nástupišť železniční vlečky a úzkorozchodné dráhy.

Předpokládá se vypracování projektu v přiměřeném rozsahu Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních v aktuálním znění. Předpokládá se vedení kolejí přibližně v původních osách. Celková délka kolejiště může dosáhnout cca 1.216 m.  Při návrhu kolejí pokud možno využít původní nebo vyzískaný užitý materiál, v areálu skanzenu výhradně dřevěné železniční pražce. Nástupiště budou sypané ze štěrkodrti. Neprovádí se sdělovací a zabezpečovací zařízení vlečky, provozní a dopravní technologie není pro vlečku vyžadována. Provede se oprava areálového osvětlení vlečky.

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Původní projektová dokumentace vlečky z roku 1963

- Situační koordinační výkres návrhů řešení

Báňsko-technické posouzení a zatřídění staveniště spadá zájmová oblast do III. skupiny dle ČSN 730039 – navrhování objektů na poddolovaném území

Trať vlečky kříží tyto překážky a komunikace

- Staničení 0,044 železniční přejezd s komunikací III/23634a Vinařice - Kladno

- Staničení 0,249 vjezdová brána na hranici s areálem Věznice Vinařice

- Staničení 0,394 areálová komunikace Věznice Vinařice

- Staničení 0,479 vjezdová brána na hranici s areálem Věznice Vinařice

- Staničení 0,496 Železniční přejezd 2387-1 s komunikací III/2387 Vinařice - Libušín

- Staničení 0,522 vjezdová brána areálu skanzenu

- Staničení 0,642 dočasné zarážedlo

POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU

| ČÍSLO POZEMKU | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | VLASTNÍK POZEMKU |
| --- | --- | --- |
| 1864/1 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1864/11 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1864/2 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1866/5 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1867/2 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1865/12 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1880/2 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1865/11 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1912/2 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |

S02 ÚKOROZCHODNÁ DRÁHA MAYRAU 580 mm

Úzkorozchodná dráha sloužila původně k dopravě v rámci těžby černého uhlí. Trať sloužila k dopravě hlušiny na odval, dopravě uhlí a materiálu do dolu. Rozchod kolejí je 580 mm používaný na kladenských dolech Pražské železářské společnosti. Téměř zaniklá trať byla v úsecích postupně obnovována ve své původní stopě z prostředků muzea a Klubu přátel hornických tradic Kladno z. s. Unikátní je propojení dráhy se svážnou lanovkou jámových budov Mayrau a Robert s dochovaným pohonným mechanismem. Dokončením III. etapy výstavby v roce 2020 dosáhla délka kolejiště celkem 471 m.

Projektová dokumentace bude řešit soubor činností s cílem dokončení IV. úseku dráhy s možností úvratě důlních lokomotiv v prostoru železniční vlečky Mayrau. Předpokládá se společné nástupiště železniční vlečky s úzkorozchodnou drahou pro přestup cestujících mezi vozy drah a vozem určeným pro přepravu osob v dolech - pullmanech.

Obsahem projektu bude:

  - Úprava stávajících kolejových výměn ve staničení Homole

  - Optimalizace směrových oblouků a výšky stávající dráhy

  - Řešení navrženého klesání v oblouku úseku Homole - vlečka

  - Řešení dvou výměn v prostoru železniční vlečky Mayrau

  - Zřízení úrovňových nástupišť železniční vlečky a úzkorozchodné dráhy.

  - Napojení dráhy s remízou lokomotiv

Technické řešení stávající trati

Konstrukce koleje rozchod tratě: 580 mm, typ kolejnice: S18 (93/18) základní délka kolejnice: 6 m, spojky ploché pro kolejnice typu S18, pražce v I. etapě z dubového impregnovaného dřeva, dále pak užité půlené železniční pražce, upevnění kolejnic pomocí kolejových vrtulí. Kolejové lože bylo provedeno z drceného štěrku frakce 16/32. Minimální tloušťka kolejového lože pod pražcem byla 0,1 m. Kolej klesá ve sklonu 2,3 %. Ve vzdálenosti 19 bm od ZÚ se sklon mění na 11,3 %. Výhybky v počtu 5 ks byly vloženy vyzískané z dolu Rako v Lubné. Další plánované budou muset být nové. Výkop zeminy pro kolejové lože byl proveden ve směru vytýčené osy dráhy v celkové šířce 2 m. Hloubka výkopu byla 0,25 m. Výkopová zemina byla použita k vyrovnání terénních nerovností. Odvodnění železničního svršku je samospádem přes kolejové lože.

Celkový výškový rozdíl mezi dokončeným úsekem dráhy a výškou koleje původní vlečky činí 3,62 m. Vzhledem k předpokládané délce trati 320,0 m je generelní úklon 1,13 cm/m, viz Protokol o vytýčení plánované trasy úzkorozchodné dráhy z 15. 7. 2020. Délka nové tratě může dosáhnout 450 m.

Provozované důlní lokomotivy

| BND 30 | Naftový motor Škoda 3S | Rozvor 1000 mm, nejmenší poloměr oblouku 7 m, hmotnost 6,3 t |
| --- | --- | --- |
| DH 30 D | Naftový motor Škoda 2S | Rozvor 900 mm, nejmenší poloměr oblouku 10 m hmotnost 5,5 t |

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Situační koordinační výkres návrhů řešení

- Zprávy výstavby I. - III. etapy

POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU

| ČÍSLO POZEMKU | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | VLASTNÍK POZEMKU |
| --- | --- | --- |
| 1864/1 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1864/11 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1864/2 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1864/8 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |

S03 ÚKOROZCHODNÁ DRÁHA POLDI 800 mm

Naplňuje unikátní a jedinečné propojení úzkých drah různých rozchodů v prostoru skanzenu. Cílem je navození iluze podnikové železnice provozované v areálech železáren, traťový úsek navazuje na hutnickou expozici v objektu kompresorovny. Od roku 1884 jsou v Kladně provozovány parní lokomotivy Krauss, od roku 1980 bylo v motorovém provozu využíváno lokomotiv BN30, BNE 50, BN60-H a lokomotivy vyráběné přímo v hutích Poldi DH 120. Prototyp této lokomotivy byl vyroben v roce 1971 v podniku Poldi SONP Kladno. V roce 1990 byla výroba ukončena. Celkem bylo vyrobeno 72 lokomotiv. S označením DH120F ještě další 4 kusy do roku 1992.

Lokomotivy všech uvedených typů jsou ve sbírkách jednotlivců, spolků nebo muzeí v ČR a je možné sbírky rozšiřovat.

Provozované lokomotivy

| DH120 | Liaz M634 | Rozvor 1260 mm, nejmenší poloměr oblouku 15 m, hmotnost 13 t, šířka 1630, výška 2610 mm |
| --- | --- | --- |

Technické řešení trati

Konstrukce koleje rozchod tratě: 800 mm, typ kolejnice: Xa (výška 125) základní délka kolejnice: 6 m spojky ploché pro kolejnice typu Xa, užité železniční pražce, upevnění kolejnic pomocí kolejových vrtulí. Kolejové lože  z drceného štěrku frakce 16/32. Minimální tloušťka kolejového lože pod pražcem  0,1 m.  Výhybky v počtu 2 ks. Odvodnění železničního svršku je samospádem přes kolejové lože, užitý materiál, délka tratě může dosáhnout 320 m.

POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU

| ČÍSLO POZEMKU | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | VLASTNÍK POZEMKU |
| --- | --- | --- |
| 1864/1 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |

Obsahem projektu bude:

  - Navržení trasy dráhy mezi objektem kompresorovny a remízy a rampy Homole

  - Řešení křížení dráhy

  - Řešení společných úseků dvojích rozchodů dráhy – troj kolejka

3.4  Řešení výhybek

S04 REMÍZA LOKOMOTIV ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY

Předmětem projektu bude vyřešení vhodné varianty ze dvou navrhovaných možností, která umožní zabezpečení lokomotiv, jejich údržbu a budoucí rozvoj v rámci sbírek skanzenu.

Varianta A) Remíza záplav – stavební úpravy přízemí objektu záplavu a řešení přístavby k objektu s využitím stávajících základů demolované stavby. Jednalo by se o depo jen pro důlní lokomotivy v maximálním počtu 5 ks, objekt je nemovitou kulturní památkou, snadné napojení dráhy, omezený budoucí rozvoj.

Varianta B) Remíza investiční sklad – společné depo pro oba plánované rozchody úzkorozchodné dráhy, objekt má opravenou střechu,  stavební úpravy podlah a vstupů do objektu, přivedení dráhy, zřízení kolejiště v objektu, objekt není kulturní památkou, možnost vytvoření zázemí pro další rozvoj kolejových sbírek.

Obsahem projektu bude:

  - Řešení stavebních úprav objektu

  - Řešení montážní jámy v objektu

  - Řešení uložení kolejnic a podlah

  - Napojení dráhy s remízou lokomotiv

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Situační koordinační výkres návrhů řešení

- Původní plánová dokumentace obou objektů

POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU

| ČÍSLO POZEMKU | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | VLASTNÍK POZEMKU |
| --- | --- | --- |
| 1864/51 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |
| 1864/20 | Vinařice u Kladna | Středočeský kraj |

Pro zpracování nabídky doporučujeme seznámení s areálem Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích.