Příloha č. 5 – Technická specifikace – Položkový rozpočet

Požadujeme dodání řešení, skládajícího se z dodávky, instalace, zprovoznění a zaškolení na nabízené a dodávané produkty.

Dodávka se skládá z:

- 30ks studentských počítačů s monitorem, sluchátky a trvalou licencí MS Office (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením školy)

Minimální požadavky na konfiguraci počítače:

Počítač, operační systém, klávesnice, myš

procesor  	CPU o výkonu min. 7 000 bodů v programu Passmark CPU Mark

operační paměť	min. 8 GB DDR 4 s možností dalšího rozšíření

grafická karta		integrovaná grafická karta

pevný disk		min. 480GB SSD

zvuková karta		integrovaná zvuková karta

síťová karta		integrovaná síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mb/s

porty a konektory	min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, HDMI, zvukové vstupy a
 			výstupy

klávesnice		USB klávesnice, černá

myš			klasická optická USB myš, min. 1000 dpi

operační systém	Windows 10/11 Professional

Ke každému počítači bude dodáno:

Sluchátka uzavřená s mikrofonem, nastavitelný popruh, mikrofon - Frekvenční rozsah mikrofonu: min. 100Hz - 10KHz, Ovládání hlasitosti, 3.5mm jack konektor, Frekvenční rozsah reproduktoru sluchátek: min. 20Hz -20kHz, Délka kabelu min. 1.8 m

Licence Microsoft Office2021 Standard – trvalá licence

Minimální požadavky na monitor:

Monitor včetně HDMI kabelu délky min. 1,8m

úhlopříčka		min. 23,8", matný povrch

technologie		založená na IPS, e-lPS, PLS, AD-PLS, ADS-IPS nebo AH-IPS technologii,

poměr stran		16:9

rozlišení 		Full HD 1920x1080

jas 			typický min. 250 cd/m2

odezva		typická doba odezvy max. 5 ms

grafické vstupy	min. HDMI, D-SUB (VGA)

ostatní	Naklopení min. +22°~-5°, pozorovací úhly min.  178°(H)/178°(V), filtr modrého světla, technologie redukce blikání, repro, barva monitoru černá, Power On Mode max. 15W, Power Off Mode max. 0,5W

B) 1ks učitelského počítače s monitorem sluchátky a trvalou licencí MS Office (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením školy)

Minimální požadavky na konfiguraci počítače:

Počítač, operační systém, klávesnice, myš

procesor  	CPU o výkonu min. 15 200 bodů v programu Passmark CPU Mark

operační paměť	min. 16 GB DDR 4 s možností dalšího rozšíření

grafická karta		integrovaná grafická karta

pevný disk		min. 1TB SSD

optická mechanika	interní, DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW

zvuková karta		integrovaná zvuková karta

síťová karta		integrovaná síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mb/s

porty a konektory	min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, HDMI, zvukové vstupy a
 			výstupy

klávesnice		USB klávesnice, černá

myš			klasická optická USB myš, min. 1000 dpi

operační systém	Windows 10/11 Professional

K počítači bude dodáno:

Sluchátka uzavřená s mikrofonem, nastavitelný popruh, mikrofon - Frekvenční rozsah mikrofonu: min. 100Hz - 10KHz, Ovládání hlasitosti, 3.5mm jack konektor, Frekvenční rozsah reproduktoru sluchátek: min. 20Hz -20kHz, Délka kabelu min. 1.8 m

Licence Microsoft Office2021 Standard – trvalá licence

Minimální požadavky na monitor:

Monitor včetně HDMI kabelu délky min. 1,8m

úhlopříčka		min. 23,8", matný povrch

technologie		založená na IPS, e-lPS, PLS, AD-PLS, ADS-IPS nebo AH-IPS technologii,

poměr stran		16:9

rozlišení 		Full HD 1920x1080

jas 			typický min. 250 cd/m2

odezva		typická doba odezvy max. 5 ms

vstupy	min. HDMI, D-SUB (VGA), DVI, 4x USB 3.0, Audio Input Line in, Audio output Headphone out (3,5mm)

ostatní	Naklopení min. +35°~-5°, výškově nastavitelný stojan s rozsahem nastavení min. 15cm, natočení min. -175°/+175°, pozorovací úhly min.  178°(H)/178°(V), technologie potlačení modrého světla, technologie redukce blikání, barva monitoru černá, repro, Power On Mode max. 18W, Power Off Mode max. 0,25W

balení obsahuje min.	HDMI kabel (1,8 m), Displayport kabel (1,8 m), Audio kabel (1,5 m),
USB 3.0 kabel (1,8 m)

C) Switch

Provedení: pro montáž do rozvaděče 19"

Minimální požadavky na výkon a vlastnosti switche:

Porty: min. 48x RJ-45 10/100/1000 porty; plus min. 4x SFP porty
Propustnost: min. 128 Mp/s
Spínací výkon: min. 170 Gb/s
Funkce pro správu: Webový prohlížeč

Forwarding performance: min. 75 Mpps 
Switching Capacity: min. 100 Gbit/s

Loop protection
BPDU filtering
Jumbo frame support
IGMP snooping v1/v2
Link aggregation
LLDP/LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)
Address Resolution Protocol (ARP)

Síťový provoz lze filtrovat a přístup omezit na základě adresy MAC a IP.

Dvoufaktorové ověřování přihlašovacích údajů pro přístup administrátora

D) Firewall

## Obecné požadavky

- Hardware appliance

- Podpora virtualizace uvnitř hw appliance formou vytváření virtuálních kontextů

- Grafické konfigurační rozhraní a příkazový řádek

- Minimální počty požadovaných síťových rozhraní

  - 10x GE RJ 45

  - Konzole sériové linky pro přístup k příkazovému řádku

- Podpora plnohodnotné inspekce sítového provozu v režimech

  - NAT/router

  - L2 transparentní režim (dva a více sítových rozhraní)

  - L2 interface pair (dvě sítové rozhraní)

- Interní úložiště min. 100GB SSD

## Výkonové požadavky

Požadované výkonové parametry je nutné doložit oficiálním produktovým listem výrobce. Dodavatel garantuje demonstraci dosažení minimálních výkonových parametrů propustností vybraných funkcí na vyžádání.

- Min. požadovaná propustnost stavového firewallu pro IPv4 i IPv6 provoz 10 Gbps (UDP pakety o velikosti 512 B)

- Nízká vložené zpoždění zařízení (latence) max. 3,5μs

- Minimální počet současně navázaných spojení firewallu 600000

- Minimální propustnost paketů za sekundu 8,5 Mbps

- Minimální počet nových spojení za sekundu 32000

- Propustnost při zapnutí bezpečnostních a inspekčních funkcí (měřeno na reálném provozu)

  - propustnost NGFW (kombinace stavového firewall, IPS, rozpoznávání aplikací na L7, logování) min. 950 Mbps

  - propustnost ochrany proti hrozbám a škodlivému kódu (kombinace stavového firewall, IPS, rozpoznávání aplikací na L7, ochrana proti škodlivému kódu, logování) min. 650 Mbps

  - propustnost ochrany proti hrozbám (IPS, ochrana proti sítovým útokům, logování) min. 1,25 Gbps

  - propustnost funkce rozpoznávání sítových aplikací na L7 min. 1,5 Gbps

  - při zapnutí NGFW služeb nesmí dojít k degradaci výkonu o více než 15%, pokud ano musí i tak být výkon minimálně na úrovni všech požadavků

- Propustnost IPSec VPN v konfiguraci AES256/SHA256 min. 5 Gbps

- Počet klientských IPSec spojení min. 450

- Počet klientských SSL VPN spojení min. 150

- Počet IPSec „Site-to-Site“ spojení min. 200

- Propustnost funkce SSL inspekce provozu min. 600 Mbps

- Min. počet konfigurovatelných virtuálních kontextů na každém zařízení 10

## Funkční požadavky

- Služby NGFW

  - funkce aplikační na L7 vrstvě

    - podpora alespoň 3000 aplikací a protokolů či příkazů

    - jednotlivé aplikace/protokoly uspořádány do kategorií

    - výrobce automaticky udržuje a aktualizuje databázi podporovaných aplikací

  - funkce ochrany před sítovými útoky vycházející výrobcem udržované a aktualizované databáze

    - ochrana před útoky typu DoS

    - verifikace protokolů min. 10 000 signatur v databázi

  - ochrana před výskytem škodlivého kódu v síťovém provozu

    - antivirus/antimalware a škodlivého kódu

    - podpora funkce sanitarizace dokumentů (odstranění aktivního obsahu)

  - funkce kategorizace webových stránek (web filtering)

    - podpora minimálně 60 kategorií (pracovní zájmy, osobní zájmy, stránky se škodlivým kódem, nově registrované domény atd.)

    - podpora definice časové kvóty, kterou nesmí daný uživatel na dané kategorii za den překročit, výrobcem aktualizovaná a udržovaná databáze.

  - funkce SSL inspekce pro kontrolu protokolů s možností vytváření výjimek a výjimky z SSL inspekce požadujeme minimálně

    - na základě administrátorem definovaných adres

    - na základě kategorie URL

    - URL filtrační databáze (kategorie bankovnictví, zdravotnictví atd.)

- Ověřování identity uživatelů

  - možnost napojení na

    - MS Active Directory

    - LDAP

    - Radius

    - Kerberos

  - práce s identitou uživatele v bezpečnostní politice firewallu v režimu tzv. Single Sign-On

- Funkce dynamického routingu (min. BGP, OSPF, RIP)

  - pokud jsou tyto funkce licencované

  - licence musí být součástí dodávky

- Funkce QoS

  - Traffic shaping

  - DSCP

- Funkce klientské VPN

  - přístup do VPN v tunelovém režimu

    - s VPN klientem

    - přístup do VPN přes webový portál

    - možnost aplikace identit uživatele ve smyslu definice bezpečnostní politiky VPN uživatelů

    - SSL VPN

    - IPSec VPN

- Site-to-Site IPSec VPN s podporou statického i dynamického routování

- Certifikace výrobce v security testech společnosti NSS LABS Recommended

- 3 roky servisní podpory v ceně zařízení – obsahuje servis výměnným způsobem v režimu 24/7 do následujícího pracovního dne od nahlášení závady, předplacené aktualizace všech funkcionalit firewallu (antivir, antispam, web filtering, Botnet IP/Domain services)

E) Projektor, projekční plátno, stropní držák, ozvučení učebny

- Projekční vzdálenost min. 1 m

- Projekční vzdálenost max. 10 m

- Úhlopříčka obrazu min. 71,12 cm (28 ")

- Úhlopříčka obrazu max.: 764,54 cm (301 ")

- Nativní rozlišení: 1920 × 1080

- Maximální rozlišení: 1920 × 1200 px

- Poměr stran: 16:9

- Svítivost: min. 3 500 lm

- Životnost: min. 14 000 hod.

- Výkon: min. 230 W

- Grafické vstupy: HDMI

- Ostatní vstupy/výstupy: USB, Audio jack výstup

- Umístění: Na strop, Na stůl

- Funkce: Zoom

- Kontrast: min. 28 000:1

Elektrické výsuvné plátno

- Typ plátna: elektrické

- Úhlopříčka plátna: min. 123"

- Formát: 16:10

- Gain: 1.0

- Velikost plátna (mm): min. 2750 x 2000

- Velikost viditelné plochy (mm): min. 2650 (š) x 1630 (v)

- Černý okraj (mm): max. 50mm (pravá, leva strana), max. 50mm (dolní okraj),

- Barva povrchu matná bílá, tubulární motorový typ, vestavěný infračervený přijímač

Stropní držák projektoru

Stropní držák pro projektory, stříbrný, výsuvný 40-60cm, náklon 30°, min. zatížení 10kg

Ozvučení učebny

- Typ soustavy: 2.0, aktivní

- Výkon: min. 20W RMS

- Dálkové ovládání

- USB vstup

- Slot pro SD kartu

- Bluetooth

- Frekvenční rozsah: min. 60Hz - 20 000Hz

- Šířka: max. 135mm

- Výška: max. 240mm

- Hloubka: max. 180mm

- Držák reproduktoru na zeď

F) Multifunkční tiskárna

Tisková technologie: Laserová, barevná

Maximální formát tisku/média: A4

Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI):  1200x2400

Rozhraní tiskárny:USB, Síťové – LAN RJ45

Maximální rychlost tisku (A4 za minutu): min. 26

Automatický oboustranný tisk (Duplex)

Automatický oboustranný scan z podavače dokumentů

Standardní počet vstupních zásobníků:1

Maximální počet vstupních zásobníků: min. 2

Typ skeneru: Plochý

Spotřeba energie: max. 360 W (v provozu), max. 55 W (Standby)
Zahřívací čas (z módu power save): max. 30 vteřin
ENERGY STAR: ENERGY STAR® qualified

Funkce pro tisk:

Čas pro vytištění první strany, tisk:  do 14 vteřin Barevné / do 14 vteřin Černobíle
Page Description Languages (PDL): Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF
Tiskové funkce: Archy banneru, Tisk brožur, Obálky, Mód návrhu, funkce přizpůsobit stránce (Fit-to-page), N-up, Průhledné materiály, Osobní tisk, Tisk plakátu, Kontrolní výtisk, RAM spojování, Uložený tisk, Zabezpečený tisk, Oddělovač stránek, Vodoznaky

Funkce pro kopírování:

Čas do vytištění první strany, kopírování:  do 14 vteřin Černobíle / 14 vteřin Barevné
Maximální rozlišení pro kopírování: 600 x 600 dpi
Funkce kopírování: Automatic Background Suppression, Kopírování knih, Book Copying with Center Erase, Srovnání, Kontrola jasu (ztmavení) stránky, Smazání hran, Kopírování ID karet, Posun obrazu, N-up, Original Type, Zmenšit / Zvětšit 25% - 400%

Funkce pro scanování:

Úložiště naskenovaných dokumentů: Scan to Application (TWAIN Network), Scan to Email (SMTP), Scan to Email (local address book or LDAP integration), Scan to Local PC, Scan to Mac 10.9 or later (Network/Mac ICA), Scan to Multiple Destinations in a Single Scan Job, Scan to Network (via FTP/SMB), Scan to Network Computer (SMB/FTP), Scan to USB Memory Device, Scan to WIA (WSD Scan), Skenování přes rozhraní TWAIN/WIA
Skenovací rozlišení (optické): min. 600 x 600 dpi

G) Počítačová síť, napájení 230V pro počítače, monitory, tiskárnu, reproduktory, plátno a projektor, audio kabeláž k reproduktorům, video kabeláž  - propojení učitelské PC / projektor

Níže uvedené počty položek jsou předpokládané. Kabeláž bude provedena v lištovém rozvodu a v rozsahu pro propojení všech zařízení dodávaných v rámci této zakázky. Dodavatel v rámci své nabídky stanoví přesný počet potřebných komponent pro realizaci uvedených kabeláží učebny.

| Položka | Ks |
| --- | --- |
| 19" jednodílný rozvaděč 9U/500mm | 1 |
| napájecí panel, 8xUTE, 230V, 16A, přepěťová ochrana, vypínač, 2m | 1 |
| Zásuvka datová 2xRJ45 komplet bez modulů | 19 |
| patch panel pro 24 modulů keystone, neosazený, 1U, černý | 2 |
| modul Keystone, RJ45, kat. 5E, UTP, samořezný, černý | 76 |
| Kabel CYKY-J 3x 2,5 | 118 |
| 230V zásuvka 1-násobná IP44 bílá | 4 |
| 230V zásuvka 2-násobná IP44 bílá | 31 |
| Kabel UTP Cat.5e PVC drát | 350 |
| Jistič 1p B 16A 10kA PL7 | 4 |
| Pomocný a spojovací materiál, lišty, audio kabeláž | 1 |
| Patch kabel cat. 5e 1m | 34 |
| Patch kabel cat. 5e 2m | 34 |
| Kabel HDMI High Speed with Ether.4K @60Hz, se zesilovačem,15m, 3x stínění, M/M, zlacené konektory | 1 |
| Instalace, revize | 1 |

H) Nábytek

Požadujeme dodat a instalovat níže uvedené vybavení učebny nábytkem:

| Název | Ks |
| --- | --- |
| POČÍTAČOVÝ STŮL2 MÍSTNÝ - Základní výbava: laminovaná deska, držák skříňky PC, háček na tašku, průchodka a ouška na kabeláž | 15 |
| POLICE NA KLÁVESNICI - výsuv na klávesnici, z laminované desky o tl. 18 mm. | 30 |
| UČITELSKÝ STŮL Základní výbava: laminovaná deska, uzamykatelná skříňka | 1 |
| Žákovská ŽIDLE - Základní výbava: sedák překližka, stohovatelná | 30 |
| UČITELSKÁ ŽIDLE Základní výbava: čalouněná, stohovatelná | 1 |
| Montáž stolů a židlí, instalace na místo, likvidace odpadu | 1 |

CH) Instalační služby

Součástí dodávky a cenové nabídky bude kompletní instalace a zprovoznění dodávaných položek a likvidace odpadu. Dále bude součástí dodávky zaškolení na administraci dodaných produktů v rozsahu 4 hodin.

Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a veškeré potřebné licence a servisní podporu na dobu 3 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.

Nabídnuto může být pouze zařízení nové, nikde před tím nepoužívané.

Nesplnění jakéhokoliv z požadovaných a zde uvedených parametrů bude důvodem k vyloučení uchazeče z procesu hodnocení nabídek, respektive k nepřevzetí dodávky Zadavatelem.

Dodavatel je povinen nacenit a dodat i případné práce, které nejsou přímo v této zadávací dokumentaci zmíněny, ale jsou pro řádné a funkční zprovoznění předmětu této zakázky nezbytné a o nichž dodavatel mohl nebo měl vzhledem ke své odbornosti vědět.

Položkový rozpočet

|  | ks | Jednotková cena | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studentský počítač | 30 |  |  |  |
| Klávesnice | 30 |  |  |  |
| Myš | 30 |  |  |  |
| Sluchátka uzavřená s mikrofonem | 30 |  |  |  |
| Monitor | 30 |  |  |  |
| Operační systém Windows 10/11 Professional | 30 |  |  |  |
| Licence Microsoft Office 2021 Standard | 30 |  |  |  |
| Učitelský počítač | 1 |  |  |  |
| Klávesnice | 1 |  |  |  |
| Myš | 1 |  |  |  |
| Sluchátka uzavřená s mikrofonem | 1 |  |  |  |
| Monitor | 1 |  |  |  |
| Operační systém Windows 10/11 Professional | 1 |  |  |  |
| Switch | 1 |  |  |  |
| Firewall | 1 |  |  |  |
| Projektor | 1 |  |  |  |
| Elektrické výsuvné plátno | 1 |  |  |  |
| Stropní držák projektoru | 1 |  |  |  |
| Ozvučení učebny | 1 |  |  |  |
| Multifunkční tiskárna | 1 |  |  |  |
| Počítačová síť – předpokládaný počet položek (dle specifikace a prohlídky na místě) | 1 |  |  |  |
| 19“ jednodílný rozvaděč 9U/500 mm | 1 |  |  |  |
| Napájecí panel, 8xUTE, 230V, 16A, přepěťová ochrana, vypínač, 2 m | 1 |  |  |  |
| Zásuvka datová 2xRJ45 komplet bez modulů | 19 |  |  |  |
| Patch panel pro 24 modulů keystone, neosazený, 1U, černý | 2 |  |  |  |
| Modul Keystone, RJ45, kat. 5E, UTP, samořezný, černý | 76 |  |  |  |
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | 118 |  |  |  |
| 230V zásuvka 1 – násobná IP44 bílá | 4 |  |  |  |
| 230V zásuvka 2 – násobná IP44 bílá | 31 |  |  |  |
| Kabel UTP Cat.5e PVC drát | 350 |  |  |  |
| Jistič 1p B 16A 10kA PL7 | 4 |  |  |  |
| Pomocný a spojovací materiál, lišty, audio kabeláž | 1 |  |  |  |
| Patch kabel cat. 5e 1m | 34 |  |  |  |
| Patch kabel cat.5e 2m | 34 |  |  |  |
| Kabel HDMI High Speed with Ether.4K @60 Hz, se zesilovačem, 15 m, 3x stínění, M/M, zlacené konektory | 1 |  |  |  |
| Instalace, revize | 1 |  |  |  |
| Počítačový stůl 2 místný | 15 |  |  |  |
| Police na klávesnici | 30 |  |  |  |
| Učitelský stůl | 1 |  |  |  |
| Žákovská židle | 30 |  |  |  |
| Učitelská židle | 1 |  |  |  |
| Montáž stolů a židlí, instalace na místo, likvidace odpadu | 1 |  |  |  |
| Instalační služby | 1 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |