# Technická specifikace

- Název akce :                    III/33012 Písty

- Místo realizace akce :    silnice III/33012 Písty   , okres Nymburk

Staničení:   0,000-1,270 km, délka úseku 1270 bm, šířka 6,0 bm,  plocha 7342 m²

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Písty. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, na čemž se značnou měrou podílí nevhodné odvodnění komunikace současně je také zatížena těžkou nákladní dopravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu – dle rozpočtu.

Technologie opravy :

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 60 mm, stržení a dosypání krajnic, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, rektifikace znaků inž. sítí, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení Vodorovného dopravního značení, vodící proužky, dělící čára apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2022.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: do

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :

Vedoucí provozu : ………………………Radek Salač, radek.salac@ksus.cz, 724 997 622

Provozní cestmistr: ……………………   Michal Veselý michal.vesely@ksus.cz 722233566

Správní cestmistr : ………………………Ilona Novotna, ilona.novotna@ksus.cz 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace:

Zpracoval:  Michal Veselý