Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	4

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	4

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	7

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	8

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	8

9)	vazba na případné technologické vybavení:	8

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:	8

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	11

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	12

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM,

ul. Doubravská – zklidnění dopravy

místo stavby:			obec Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky

investor:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			TRDesign s.r.o.

Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 06647448

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 2/2021

stupeň PD:			PDPS

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je celková stavební úprava stávající silnice III/3319 v ulici Doubravská v Kostomlatech nad Labem a to v jejím intravilánu.

Celková délka navržených úprav je 0,52423km.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy komunikace rozdělené do kategorií:

- Kostomlaty nad Labem	…	MS2 (místní komunikace sběrná) 	… 	7,0

2 * 3,0m jízdního pruhu (m)		…	6,0

návrhová rychlost (km/h)			…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

Stávající dopravní napojení silnice III/3319 na II/331 bude nově řešeno pomocí stykové křižovatky s úhlem napojení 89,57° dle ČSN 73 6102 ed.2 – stávající paprsky křižovatky budou odstraněny, anebo nově napojeny na silnici III/3319.

V Kostomlatech nad Labem bude silnice lemována oboustranným kamenným obrubníkem OP4 se základní podsádkou +12 až +14cm, +5cm ve vjezdech a +2cm v nástupech na chodník pro pěší.

V Kostomlatech nad Labem jsou nově navrženy dva středové ochranné ostrůvky pro pěší a to pro přechod pro chodce a místo určené pro přecházení, na něž budou nově navazovat chodníkové plochy, které budou napojeny na stávající chodníkové plochy.

Stávající odvodnění bude zachováno a doplněno o nové uliční vpusti pro odvodnění do stávající dešťové kanalizace. Část dešťové kanalizace bude stranově přeložena do osy jízdního pruhu silnice v dl. 75m.

Stávající sjezdy budou stavebně a šířkově upraveny s ohledem na připojení na III/3319.

Podél komunikace v obci Kostomlaty nad Labem  je nově navrženo veřejné osvětlení podél sběrné komunikace a to v celém úseku intravilánu obce včetně nové vjezdové brány do obce Kostomlaty nad Labem a to pomocí nových stožárů VO včetně CYKY kabelů uložených do kabelové chráničky. Sloupy VO jsou navrženy s LED osvětlením dle TKP 15. V rámci nasvětlení jsou navržena i nasvětlení nového přechodu pro chodce pomocí dvojice přechodových svítidel s bílým odstínem a míst určených pro přecházení s dvojicí přechodových svítidel se žlutým odstínem. Kabely CYKY jsou nově navrženy v souběhu se silničními obrubníky, ale i jako příčné přechody přes silnici III. třídy a to na třech místech.

V km 0,33915 je výměna stávajících trub silničního propustku a to pomocí betonových trub DN1200 včetně nových ŽB čel s předsazenou římsou. Součástí stavební úpravy je i zpevnění toku pomocí lomového kamene a betonového prahu.

Stávající podzemní vedení CETIN (optické) bude vlivem osazení nových obrubníků stranově posunuto do zeleného pásu mezi obrubníkem a chodník a to v souběhu s novým kabel VO včetně uložení do kabelové chráničky.

Stávající STL vedení, u kterého dojde k vysazení zpevněných ploch na toto vedení, bude uloženo do ocelové ochranné trubky dn160.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Geodetické podklady byly zpracovány Geodap s.r.o. Ondřejem Plodkem z 11/2017. Stávající je k tomuto datu.

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby byly před zahájením projekčních prací zjišťovány včetně provedení diagnostiky vozovky a jádrových odvrtů.

Projekt dále vychází z informací předaných investorem a z místního šetření, při kterém byly provedeny dvě vrtané sondy ve stávající trase cesty. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa s ohledem na vhodnost navržené sanace. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán Obec Kostomlaty nad Labem

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

řada 	100 ... OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

101 Silnice III/3319

102 Středový ostrůvek v místě přecházení

103 Vjezdová brána na III/3319

104 Chodníky, sjezdy, MK v šíři 50cm

105 Silnice III/3319 v šíři 50cm (podél chodníků)

106 Místní komunikace

řada 	200 ... MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

201 Propustek v km 0,329 34

řada 	300 ... VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

301 Uliční vpusti

302 Dešťová kanalizace

řada 	400 ... ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

401 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce

402 Veřejné osvětlení

403 Přeložka CETIN

řada 	500 ... OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

501 Ochrana plynovodu

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy silnice III/3319 v úseku od místa křížení se silnicí II/331 po konec obce v celkové délce 524,23m.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy komunikace rozdělené do kategorií:

- Kostomlaty nad Labem	…	MS2 (místní komunikace sběrná) 	… 	7,0

2 * 3,0m jízdního pruhu (m)		…	6,0

návrhová rychlost (km/h)			…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 … intravilán Kostomlat n. L. … 2 * 3m = 6m

-  vjezdová brána do obce dl. 113m 
			- vychýlení 3,45m (nájezd) a 1,0m (výjezd) s vn=50km/h

- silniční svodidla JSNH4/H2 s dlouhými i krátkými náběhy (u st. 950)

Chodníky:	- základní šíře chodníku 1,50m – 1,95m

- 6x místa určená pro přecházení v šíři 3,0m a délkách do 7,5m

- 2x přechod pro chodce v šíři 4,0m a délkách do 7,0m

-	2x ochranný středový ostrůvek o šíři 2,5m (přechod) a 1,5m (přecházení)

Sjezdy:		- rozšíření připojení na 6,0m (intravilán)

Stávající dopravní napojení silnice III/3319 na II/331 bude nově řešeno pomocí stykové křižovatky s úhlem napojení 89,57° dle ČSN 73 6102 ed.2 – stávající paprsky křižovatky budou odstraněny, anebo nově napojeny na silnici III/3319.

Jednotlivé sjezdy budou napojeny na III/3319 pod úhlem 90° s dodržením Dz=35m.

Stávající napojení MK v Kostomlatech n. L. na III/3319 zůstává beze změny – s ohledem na zástavbu a oplocení.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél místních sběrných a obslužných komunikací. Po dokončení výstavby bude chodník užíván jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Jízdní pás v intravilánu Kostomlat je lemován kamenným obrubníkem OP4 o základní podsádce +12 až +14cm, +5cm ve vjezdech, +2cm v místech přechodů, nástupů či míst pro přecházení. Ochranné dopravní ostrůvky jsou lemovány OP4 s podsádkou +15cm.

Chodníky budou lemovány přirozenou vodící linií tj. zahradním obrubníkem +8cm nad chodníkem.

Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako rovinaté až zvlněné.

Bezpečnostní odstup od místní sběrné a obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleného pásu. Bezpečnostní odstup od plotů, zdí a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice).

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedenou silnici. Délka jednoho vjezdu do 6,0m v intravilánech a dle ČSN 73 6110.

Napojení na stávající vozovku (živice – živice) bude provedeno následujícím způsobem: živice se v místě napojení zarovná odříznutím. Odfrézovaný živičný kryt (na ložnou spáru v šířce 0,5 m od místa napojení) bude před položením nové vrstvy ošetřen spojovacím postřikem a styčná spára bude certifikovaně ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem.

SDZ bude umístěno v zeleni nebo min. 90cm od přirozené vodící linie.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Dešťové vody z pozemních komunikací budou svedeny výsledným sklon 0,3% a více do nově navržených uličních vpustí, jenž budou napojeny pomocí PVC SN16 DN200 do stávající dešťové kanalizace DN300. Poloha a rozmístění nových uličních vpustí odpovídá navrženému podélnému sklonu nižšího, nežli 0,5%. Odvedení vod k UV bude zajištěno pomocí dvojlinky ze žulové kostky 8/10 s proměnným příčným sklonem o 0 – 8% (příčný sklon dvojlinky) tj. zajištění podélného sklonu do 0,3-0,5% k UV tj. výškové změně na 5m o 1,5cm.

Stávající dešťová kanalizace, jenž je v kolizi s nově navrženým obrubníkem bude stranově přeložena do osy jízdního pruhu a to v dl. cca 75m. Nově bude kanalizace řešena z PVC SN16 DN300, na níž budou zřízeny revizní prefabrikované či zděné betonové šachty včetně šachty, kterou se bude kanalizace napojovat na stávající netknutou část.

V místech napojeních MK na silnici III/3319 jsou navrženy betonové mikroštěrbinové žlaby se střechovitým dnem (pro zajištění odtoku), jenž budou napojeny na dešťovou kanalizaci.

Uliční vpusti budou tzv. chodníkové typu např. RADBUZA a OPAVA a to z důvodu dodržení odstupu od stávajících IS.

Stávající UV v místě stavby budou odstraněny včetně připojovacího potrubí.

Stávající silniční propustek v km 0,33915 bude stavebně upraven ve shodné dimenzi DN1200. Nové trouby budou osazeny ve shodné trase jako stávající zatrubnění. Nově budou zřízena oboustranná železobetonová čela s předsazenými římsami. Rub čel bude opatřen ochranným izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti. Vrch římsy bude zhotoven s příčným sklonem 4% do vozovky.

Před čely bude stávající svah koryta toku opevněn pomocí lomového kamene v C20/25XF3 + M25 XF3, jenž bude opřen do prostého betonového prahu C20/25 XF3 300x800mm. Sklon opevnění toku bude shodný se sklonem svahu koryta.

K odvodnění zemní pláně je navržen pravostranný trativod z PVC DN150 uložený v trativodní rýze o šíři 40cm a hloubce 40cm. Trativod bude napojen vždy nejbližší uliční vpusti a to min. 50cm nad vyústěním z UV do kanalizace. Travivodní rýha bude vysypána hrubým štěrkopískem fr. 8/32mm uloženým do filtrační geotextílie. Mimo uliční vpusti budou na trativodu osazeny kontrolní čí vrcholové PVC šachty DN 325.

U vjezdové brány do Kostomlat jsou navrženy oboustranné betonové žlaby, jenž budou svedeny k místním vodotečím či k novým horským vpustem.

U jednotlivých vjezdů budou nově osazeny příčné liniové žlaby s gumovými rošty pro zatížení B125 – k zabránění odtoku vod na jednotlivé pozemky. Tyto žlaby budou napojeny na nové uliční vpusti.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude demontováno / obnoveno a dle PD doplněno, tak aby sloupky SDZ byly osazeny buď na stožáry VO či mimo chodník.

Veškeré SDZ podél silnice III/3319 bude v rámci obnovy vyměněno.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké. Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Silnice III/3319, D1, N - IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+ 50/70	60mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	50mm		ČSN EN 13108-5

inf. postřik		PI I 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

mech. zpev. kam.	MZK 0/32 Gc	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,A 0/63		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 400mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Místní komunikace, D1, N-V, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,7kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	50mm		ČSN EN 13108-5

inf. postřik		PI I 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

štěrkodrť 	ŠD,A 0/32	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/63		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 300mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Zpomalovací prahy, D2, N-V, PIII

drobná kostka 	DL  8/10		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 	ŠD,A 0/32	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/63		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 300mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Zpomalovací prahy, D2, N-V, PIII

betonová dlažba 	DL 200x200		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 	ŠD,A 0/32	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/63		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 300mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Chodníkové těleso,  D2, CH, PIII

betonová dlažba 	DL 200x200		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2,VI, PIII

betonová dlažba 	DL 200x200		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezd ve vjezdové bráně, D2,VI, PIII

drobná kostka 	DL  8/10		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

Hospodářský sjezd, D2,VI, PIII

recyklát		R-mat			100mm	TP 208

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Výplň ostrůvků, nájezdové plochy prahu, plná konstrukce, D2,VI, PIII

kamenná mozaika 	DL 4/6			40mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		500mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+ 50/70	60mm		ČSN EN 13108-5

inf. postřik		PI I 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200 - 400mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 20 - 40cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- kamenný silniční obrubník OP4 1000/200/250 v bet. loži C20/25 n XF3 s opěrou tl. min. 15cm, přírodní

- betonový záhonový obrubník 1000/50/200 v bet. loži C16/20 n XF1 s opěrou tl. min. 10cm, přírodní

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži C20/25 n XF3 s opěrou tl. 15cm, přírodní

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži C20/25 n XF3 tl. 15cm s opěrou, přírodní

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži C20/25 n XF3 tl. 15cm s opěrou, přírodní

- vodící dvojlinka z drobné kamenné kostky 8/10 v bet. loži C20/25 n XF3 tl. 15cm s opěrou, přírodní

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

- krajnice ze živičného R-mat tl. 15cm a sklonu 8%

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během a stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 3,0%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

V chodníku přes silnice jsou navrženy přechody pro chodce a místa určená pro přecházení.

Ve větší části chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového záhonového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem.

V chodníku mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení přes silnici III. třídy a místní komunikace. V místech určených pro přecházení nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku 1,5m či poloměru nároží není možné umístit k přirozené vodící linii signální pás v šíři 80cm a v délce 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb..

U vjezdu do obytné zóny MK ul. Pod Beránkou je navržen dlouhý zpomalovací práh se signálním příčným pásem o šíři 80cm v šíři MK. Směrem k III/3319 je navržen varovný pás o šíři 40cm. Vše ze slepecké dlažby barvy červená.

Nově jsou navrženy dva přechody pro chodce přes III/3319 a MK. Přechody jsou navrženy v šíři 4,0m a délce přecházení do 7,0m – s ohledem na poloměr návrhového vozidla v nároží křižovatky. V silnici III/3319 je přechod rozdělen středovým ochranným ostrůvkem o vnitřní šíři 2,5m lemovaným kamenným obrubníkem OP4 osazeným na +15cm. U přechodů pro chodce je varovný pás doplněný o signální pásy vycházející z přirozené vodící linie. Přechody pro chodce budou nově nasvětleny přechodovými svítidly s plochým sklem a bílým světlem dle TKP 15.

Nově jsou navržena místa určená pro přecházení v šíři 3,0m a délce přecházení do 7,5m - s ohledem na poloměr návrhového vozidla v nároží křižovatky. V silnici III/3319 je jedno místo pro přecházení rozděleno středovým ochranným ostrůvkem o vnitřní šíři 1,5m lemovaným kamenným obrubníkem OP4 osazeným na +15cm dle obr. 40 ČSN 73 6110/Z1.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m a u spojených sjezdů nepřesahuje délku 12,0m.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Chodník je navržen v minimální šíři 1,5m až 2,00m.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ, sloupy VO budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Silnice III/3319 je navržena jako dvoupruhová průjezdná o min. šíři pruhu 2,75m s průjezdným profilem 4,5m. Konstrukční souvrství umožní pojezdu TNV včetně IZS. Povrch silnice je z asfaltobetonu, pochozí plochy z betonové dlažby.

Okolí stavby je zastavěno zástavbou RD do 2 NP – není nutné uvažovat nástupní plochy pro hasiče.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 1/2021