# Zpráva o přírůstkovém staničení trasy – 1.část

| Staničení | Y | X | Směr tečny |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | -1,038,540.68m | -791,306.77m | J10.349183V (d) |
| 10.00 | -1,038,550.52m | -791,304.98m | J10.349183V (d) |
| 20.00 | -1,038,560.36m | -791,303.18m | J10.349183V (d) |
| 30.00 | -1,038,570.20m | -791,301.38m | J10.349183V (d) |
| 40.00 | -1,038,580.03m | -791,299.59m | J10.349183V (d) |
| 50.00 | -1,038,589.87m | -791,297.79m | J10.349183V (d) |
| 60.00 | -1,038,599.72m | -791,296.07m | J8.152998V (d) |
| 70.00 | -1,038,609.67m | -791,295.15m | J2.423420V (d) |
| 80.00 | -1,038,619.67m | -791,294.85m | J1.653919V (d) |
| 90.00 | -1,038,629.66m | -791,294.56m | J1.653919V (d) |
| 100.00 | -1,038,639.64m | -791,294.04m | J10.307364V (d) |
| 110.00 | -1,038,648.94m | -791,290.45m | J24.784951V (d) |
| 116.04 | -1,038,654.81m | -791,289.56m | J2.537117Z (d) |

# Zpráva o přírůstkovém staničení trasy – 2.část

| Staničení | Y | X | Směr tečny |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | -1,038,661.07m | -791,289.84m | J2.554527Z (d) |
| 10.00 | -1,038,669.93m | -791,294.09m | J32.897855Z (d) |
| 20.00 | -1,038,679.02m | -791,298.05m | J9.725878Z (d) |
| 30.00 | -1,038,688.96m | -791,299.19m | J6.346209Z (d) |
| 40.00 | -1,038,698.89m | -791,300.30m | J6.346209Z (d) |
| 50.00 | -1,038,708.83m | -791,301.40m | J6.346209Z (d) |
| 60.00 | -1,038,718.77m | -791,302.51m | J6.346209Z (d) |
| 70.00 | -1,038,728.71m | -791,303.61m | J6.346209Z (d) |
| 80.00 | -1,038,738.65m | -791,304.72m | J6.346209Z (d) |
| 90.00 | -1,038,748.59m | -791,305.82m | J6.346209Z (d) |
| 100.00 | -1,038,758.53m | -791,306.93m | J6.346209Z (d) |
| 110.00 | -1,038,768.47m | -791,308.03m | J6.346209Z (d) |
| 120.00 | -1,038,778.40m | -791,309.14m | J6.346209Z (d) |
| 130.00 | -1,038,788.34m | -791,310.24m | J6.346209Z (d) |
| 140.00 | -1,038,798.28m | -791,311.35m | J6.346209Z (d) |
| 150.00 | -1,038,808.22m | -791,312.46m | J6.346209Z (d) |
| 160.00 | -1,038,818.16m | -791,313.56m | J6.346209Z (d) |
| 170.00 | -1,038,828.10m | -791,314.67m | J6.346209Z (d) |
| 180.00 | -1,038,838.04m | -791,315.77m | J6.346209Z (d) |
| 190.00 | -1,038,847.98m | -791,316.88m | J6.346209Z (d) |
| 200.00 | -1,038,857.91m | -791,317.98m | J6.346209Z (d) |
| 210.00 | -1,038,867.85m | -791,319.09m | J6.346209Z (d) |
| 220.00 | -1,038,877.79m | -791,320.19m | J6.346209Z (d) |
| 230.00 | -1,038,887.73m | -791,321.30m | J6.346209Z (d) |
| 240.00 | -1,038,897.67m | -791,322.40m | J6.346209Z (d) |
| 250.00 | -1,038,907.61m | -791,323.51m | J6.346209Z (d) |
| 260.00 | -1,038,917.55m | -791,324.61m | J6.346209Z (d) |
| 270.00 | -1,038,927.49m | -791,325.70m | J4.148037Z (d) |
| 280.00 | -1,038,937.23m | -791,323.96m | J24.499853V (d) |
| 290.00 | -1,038,946.15m | -791,319.45m | J26.881445V (d) |
| 300.00 | -1,038,955.08m | -791,314.94m | J25.009029V (d) |
| 310.00 | -1,038,964.80m | -791,313.10m | J3.638861Z (d) |
| 320.00 | -1,038,974.58m | -791,315.14m | J13.458927Z (d) |
| 320.64 | -1,038,975.20m | -791,315.29m | J13.458927Z (d) |

# Výpis podrobných a hlavních bodů – 1.část

| Bod | Staničení | Y | X | Z | Celková délka | Typ | Směrník: | Poloměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 791306,77 | 1038540,68 | 482,81 | 0 | ZU, V | 188,501 | - |
| 2 | 5,35 | 791305,81 | 1038545,95 | 482,78 | 5,35 | ZZ | 188,501 | - |
| 3 | 10 | 791304,98 | 1038550,52 | 482,75 | 10 |  | 188,501 | - |
| 4 | 13,87 | 791304,28 | 1038554,32 | 482,71 | 13,87 | V | 188,501 | - |
| 5 | 20 | 791303,18 | 1038560,36 | 482,6 | 20 |  | 188,501 | - |
| 6 | 22,38 | 791302,75 | 1038562,7 | 482,55 | 22,38 | KZ | 188,501 | - |
| 7 | 30 | 791301,38 | 1038570,2 | 482,39 | 30 |  | 188,501 | - |
| 8 | 40 | 791299,59 | 1038580,03 | 482,17 | 40 |  | 188,501 | - |
| 9 | 50 | 791297,79 | 1038589,87 | 481,95 | 50 |  | 188,501 | - |
| 10 | 56,17 | 791296,68 | 1038595,94 | 481,81 | 56,17 | TK | 188,501 | - |
| 11 | 60 | 791296,07 | 1038599,72 | 481,73 | 60 |  | 190,941 | 100 |
| 12 | 70 | 791295,15 | 1038609,67 | 481,51 | 70 |  | 197,307 | 100 |
| 13 | 71,34 | 791295,1 | 1038611,01 | 481,48 | 71,34 | KT | 198,162 | 100 |
| 14 | 80 | 791294,85 | 1038619,67 | 481,29 | 80 |  | 198,162 | - |
| 15 | 90 | 791294,56 | 1038629,66 | 481,07 | 90 |  | 198,162 | - |
| 16 | 94,2 | 791294,44 | 1038633,86 | 480,97 | 94,2 | ZZ | 198,162 | - |
| 17 | 96,98 | 791294,36 | 1038636,64 | 480,9 | 96,98 | TK | 198,162 | - |
| 18 | 100 | 791294,04 | 1038639,64 | 480,79 | 100 |  | 188,547 | 20 |
| 19 | 100,08 | 791294,03 | 1038639,72 | 480,79 | 100,08 | V | 188,298 | 20 |
| 20 | 105,05 | 791292,52 | 1038644,45 | 480,54 | 105,05 | KT | 172,461 | 20 |
| 21 | 105,96 | 791292,15 | 1038645,27 | 480,49 | 105,96 | KZ | 172,461 | - |
| 22 | 110 | 791290,45 | 1038648,94 | 480,25 | 110 |  | 172,461 | - |
| 23 | 110,8 | 791290,12 | 1038649,66 | 480,2 | 110,8 | TK | 172,461 | - |
| 24 | 114,14 | 791289,48 | 1038652,91 | 480 | 114,14 | KT | 202,819 | 7 |
| 25 | 116,03 | 791289,56 | 1038654,8 | 479,89 | 116,03 | KU | 202,819 | - |

# Výpis podrobných a hlavních bodů – 2.část

| Bod | Staničení | Y | X | Z | Celková délka | Typ | Směrník: | Poloměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 791289,84 | 1038661,07 | 479,69 | 0 | ZU, V | 202,838 | - |
| 2 | 0,56 | 791289,87 | 1038661,63 | 479,65 | 0,56 | TK | 202,838 | - |
| 3 | 4,27 | 791290,98 | 1038665,12 | 479,41 | 4,27 | KT | 236,553 | 7 |
| 4 | 10 | 791294,09 | 1038669,93 | 479,04 | 10 |  | 236,553 | - |
| 5 | 11,91 | 791295,13 | 1038671,54 | 478,91 | 11,91 | TK | 236,553 | - |
| 6 | 20 | 791298,05 | 1038679,02 | 478,39 | 20 |  | 210,807 | 20 |
| 7 | 21,18 | 791298,22 | 1038680,19 | 478,31 | 21,18 | KT | 207,051 | 20 |
| 8 | 30 | 791299,19 | 1038688,96 | 477,74 | 30 |  | 207,051 | - |
| 9 | 40 | 791300,3 | 1038698,89 | 477,09 | 40 |  | 207,051 | - |
| 10 | 40,72 | 791300,38 | 1038699,61 | 477,04 | 40,72 | ZZ | 207,051 | - |
| 11 | 50 | 791301,4 | 1038708,83 | 476,46 | 50 |  | 207,051 | - |
| 12 | 60 | 791302,51 | 1038718,77 | 475,88 | 60 |  | 207,051 | - |
| 13 | 65,72 | 791303,14 | 1038724,45 | 475,57 | 65,72 | V | 207,051 | - |
| 14 | 70 | 791303,61 | 1038728,71 | 475,35 | 70 |  | 207,051 | - |
| 15 | 80 | 791304,72 | 1038738,65 | 474,87 | 80 |  | 207,051 | - |
| 16 | 90 | 791305,82 | 1038748,59 | 474,44 | 90 |  | 207,051 | - |
| 17 | 90,72 | 791305,9 | 1038749,3 | 474,42 | 90,72 | KZ | 207,051 | - |
| 18 | 100 | 791306,93 | 1038758,53 | 474,04 | 100 |  | 207,051 | - |
| 19 | 110 | 791308,03 | 1038768,47 | 473,64 | 110 |  | 207,051 | - |
| 20 | 120 | 791309,14 | 1038778,4 | 473,24 | 120 |  | 207,051 | - |
| 21 | 130 | 791310,24 | 1038788,34 | 472,84 | 130 |  | 207,051 | - |
| 22 | 140 | 791311,35 | 1038798,28 | 472,44 | 140 |  | 207,051 | - |
| 23 | 150 | 791312,46 | 1038808,22 | 472,04 | 150 |  | 207,051 | - |
| 24 | 160 | 791313,56 | 1038818,16 | 471,64 | 160 |  | 207,051 | - |
| 25 | 170 | 791314,67 | 1038828,1 | 471,24 | 170 |  | 207,051 | - |
| 26 | 180 | 791315,77 | 1038838,04 | 470,84 | 180 |  | 207,051 | - |
| 27 | 190 | 791316,88 | 1038847,98 | 470,44 | 190 |  | 207,051 | - |
| 28 | 198,8 | 791317,85 | 1038856,72 | 470,09 | 198,8 | ZZ | 207,051 | - |
| 29 | 200 | 791317,98 | 1038857,91 | 470,04 | 200 |  | 207,051 | - |
| 30 | 210 | 791319,09 | 1038867,85 | 469,67 | 210 |  | 207,051 | - |
| 31 | 220 | 791320,19 | 1038877,79 | 469,33 | 220 |  | 207,051 | - |
| 32 | 220,06 | 791320,2 | 1038877,85 | 469,33 | 220,06 | V | 207,051 | - |
| 33 | 230 | 791321,3 | 1038887,73 | 469,04 | 230 |  | 207,051 | - |
| 34 | 240 | 791322,4 | 1038897,67 | 468,78 | 240 |  | 207,051 | - |
| 35 | 241,32 | 791322,55 | 1038898,99 | 468,75 | 241,32 | KZ | 207,051 | - |
| 36 | 250 | 791323,51 | 1038907,61 | 468,55 | 250 |  | 207,051 | - |
| 37 | 260 | 791324,61 | 1038917,55 | 468,32 | 260 |  | 207,051 | - |
| 38 | 269,23 | 791325,63 | 1038926,72 | 468,11 | 269,23 | TK | 207,051 | - |
| 39 | 270 | 791325,7 | 1038927,49 | 468,09 | 270 |  | 204,609 | 20 |
| 40 | 280 | 791323,96 | 1038937,23 | 467,86 | 280 |  | 172,778 | 20 |
| 41 | 280,83 | 791323,6 | 1038937,98 | 467,84 | 280,83 | KT | 170,132 | 20 |
| 42 | 290 | 791319,45 | 1038946,15 | 467,63 | 290 |  | 170,132 | - |
| 43 | 299,35 | 791315,22 | 1038954,49 | 467,42 | 299,35 | TK | 170,132 | - |
| 44 | 300 | 791314,94 | 1038955,08 | 467,4 | 300 |  | 172,212 | 20 |
| 45 | 310 | 791313,1 | 1038964,8 | 467,17 | 310 |  | 204,043 | 20 |
| 46 | 313,43 | 791313,61 | 1038968,19 | 467,1 | 313,43 | KT | 214,954 | 20 |
| 47 | 320 | 791315,14 | 1038974,58 | 466,94 | 320 |  | 214,954 | - |
| 48 | 320,64 | 791315,29 | 1038975,2 | 466,93 | 320,64 | KU | 214,954 | - |