Příloha č. 5

Technická specifikace šikmé schodišťové plošiny pro imobilní klienty v areálu Domova Velvary, pss.

Instalace schodišťové plošiny bude realizována ke stávajícímu schodišti. Technologie bude v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 81-40. Nová schodišťová plošina bude umístěna na pravé straně schodiště při pohledu zdola nahoru. Na celkové dráze plošiny cca 24 m budou celkem 4 zastávky s možností nástupu a výstupu z každé z nich. Sklápění/rozložení podlahy plošiny manuální  příp. elektrické  a ovládání na plošině bude řešeno spirálovitým kabelem do ruky, případně tlačítkem nebo podobným způsobem  nebo dálkovým ovladačem. V zastávkách se bude plošina ovládat dálkově, ovladačem umístěným na stěně.

Technická specifikace:

Provedení: interierové

Celková délka dráhy: cca 24 m

Počet ramen schodiště: 6

Orientace: pravá strana ( při pohledu zdola nahoru)

Počet a typ zatáček: dle počtu ramen

Počet zastávek: 4

Rozměr plošiny dle normy ČSN EN 81-40

Sklápění/rozložení podlahy: manuální nebo elektrické

Povrchová úprava:  prášková barva odstíny šedi

Nosnost: 250 kg

Ovládání na plošině: spirálovitý kabel do ruky nebo joystick nebo tlačítko nebo  dálkový ovladač

Ovládání v zastávce: dálkové na stěnu

Kotvení dráhy: na sloupky s kotvením do schodiště

Napájecí napětí:  230 V (50Hz),

Max. rychlost jízdy: 0,15 m/s

Bezpečnostní prvky dle ČSN EN 81-40: ANO

Zhotovení elektropřípojky: zajistí objednatel

Sklopná čalouněná sedačka:  Ne (alt. ANO)