Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 Praha 4

sportovně-reKREační areál vrchbělá

dokumentace pro provedení stavby

SO 105.02 – zázemí dětského hřiště

STAtická ČÁST

LISTOPAD 2012

- ÚVODNÍ ÚDAJE

Název akce	SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ

Místo stavby:	obec Bělá pod Bezdězem

katastrální území Vrchbělá

okres Mladá Boleslav

pozemky parc. č. viz příloha

Investor:	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Zástupce investora:	Ing. Martin Šidlo

projektový a finanční manažer

Odbor regionálního rozvoje

sidlo@kr-s.cz

Projektant:	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

Bystřická 1709/9, 140 00 Praha 4

Hlavní inženýr projektu:	Ing.arch. Jindřich Sova

jindrich.sova@spojprojekt.cz

tel.: +420 261 004 137

mobil: +420 602 274 063

Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Zoubek

autorizovaný inženýr

pro statiku a dynamiku staveb

pavel.zoubek@wazoun.cz

mobil: +420 775 299 363

Zpracovatel části:		WAZOUN s.r.o.

Bystřická 9, 140 00 Praha 4

Část dokumentace:	SO 105.02	Zázemí dětského hřiště

statika

Datum:		listopad 2012

Obsah dokumentace

Titulní list

Úvodní údaje

Obsah dokumentace

Technická zpráva

Statický výpočet

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Všeobecně

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá tvoří soustava objektů. Jejich úplný seznam je ve stavebně-architektonické části dokumentace. Statická dokumentace je zpracována pouze pro vybrané části, což jsou především budovy a odpočívadla na inlinových trasách.

###### Podklady

V návrhu konstrukcí jsme vycházeli z následujících podkladů:

- Projektová dokumentace pro územní řízení

(Spojprojekt Praha a.s., Wazoun s.r.o. - 2011)

- Projektová dokumentace pro stavební povolení

(Spojprojekt Praha a.s., Wazoun s.r.o. – 2011)

- Rozpracovaná projektová stavební dokumentace pro provedení stavby

(Spojprojekt Praha a.s. - 2012)

- Inženýrskogeologický průzkum (Radon expres s.r.o. - 2012)

###### Geologické a hydrogeologické poměry

Skalní podklad je tvořen křemenitými pískovci. Na povrchu jsou silně zvětralé, místy vápnité, s vysokou hustotou diskontinuit (geotechnický typ K1 - R5/R4). Pod nimi jsou pískovce navětralé, deskovitě vrstevnaté, křemenné, s střední hustotou diskontinuit (geotechnický typ K2 - R3).

Kvartérní pokryv je tvořen variabilními deluviálními sedimenty (geotechnický typ Q1 - siSa, Sa respektive S3/SF), humózním pokryvem a navážkami.

Zatížení příčkami, podlahami, krytina

Příčky ani podlahy nezatěžují nosné konstrukce objektu. Střešní krytinou je plech.

#### Klimatické zatížení

Lokalita pro stavbu náleží z hlediska klimatických zatížení do těchto oblastí:

sníh	oblast III	1,50 kN/m2

vítr	oblast II	25    m/s

#### Popis objektu

Objekt je navržen na obdélníkovém půdorysu. Je jednopodlažní, nepodsklepený. Tvoří jediný dilatační úsek. V objektu je vedle pokladny a skladu i WC a umývárny pro muže, ženy, chlapce a dívky.

Svislé obvodové nosné konstrukce budou provedeny jako zděné. Vnitřní stěny jsou pouze příčky. Objekt nemá pevný strop, pouze podhled zavěšený pod krovem. Střecha je sedlová s malým sklonem. Po celé délce jedné strany a v jednom štítu je krytá terasa. Vnější sloupy budou provedeny jako dřevěné.

Na nosné obvodové stěny budovy bude proveden železobetonový věnec, do kterého bude prostřednictvím ocelových čepů přikotvena pozednice. Objekt bude ve dvou místech věnci příčně propojen.

Krov je navržen jako hambalek, přičemž odskočená obvodová stěna podepírá jak kleštiny.   Vazby jsou po 1,10 m, vnější sloupky 140/140 po 3,30 m. Na vnějších sloupcích bude uložena vaznice 160/160. Krokev 100/160 a kleštiny 2x80/160 budou spojeny čepem ø20. Kleštiny budou stěnou mezi vnitřním prostorem a terasou procházet a budou zde uloženy na podkladku z tvrdého dřeva. Záklop bude z prken tloušťky 25 mm, krytinou je plech.

Základy budou plošné ve formě betonových základových pasů pod zděnými stěnami. Pod vnějšími sloupky budou patky.

Vodorovná tuhost

Vodorovnou tuhost konstrukce zajistí bezpečně zděné nosné stěny.

Materiály

Beton	základy z prostého betonu		C 16/20

věnce					C20/25-XC1 (CZ)

Výztuž						10 505 (R)

Ocel (čepy) 					S 235

Dřevěné konstrukce				C 22

Normy, technická pravidla, zákony a vyhlášky, literatura, programy

ČSN EN 206-1	Beton – část1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení

– Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení

– Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení

– Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1:

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1:

Obecná pravidla - Společná  pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1:

Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1997-1-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1:

Obecná pravidla

Zákon č. 183/2006 Sb	O územním plánování a stavebním řádu (platné znění)

Textový editor			Microsoft Word

Tabulkový kalkulátor		Microsoft Excel

Praha, listopad 2012

Ing. Pavel Zoubek

autorizovaný inženýr

pro statiku a dynamiku staveb

WAZOUN s.r.o.