TECHNICKÁ ZPRÁVA

# ÚVOD

Předmětem řešení této dokumentace pro provedení stavby je vytápění 1.NP v objektu SO 105 - Zázemí dětského hřiště, v rekreačním areálu Vrchbělá, tak aby byly zajištěny potřebné topné výkony k pokrytí tepelných ztrát prostupem a větráním prostorů objektu.

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování této PD byla dokumentace pro stavební povolení, realizační stavební dokumentace s půdorysy a řezy stavební části objektů, investorem dané požadavky na obsluhu jednotlivých místností spolu s konzultačními a koordinačními jednáními se zpracovateli ostatních profesí.

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo:				Vrchbělá, Česká republika

nadmořská výška:		230 m.n.m.

normální tlak vzduchu:		98,5 kPa

výpočtová teplota vzduchu: 	zima – 13 °C (oblast s intenzivními větry)

## Výpočtové hodnoty vnitřního mikroklimatu

- zima(°C)

- (při te= -13°C)

- Pokladna	20±1

- Úklidová komora	15±1

- Předsíň WC muži	20±1

- WC – imobilní ženy	20±1

- Předsíň WC chlapci	20±1

- Předsíň WC dívky	20±1

# SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

Návrh, montáž a provoz systému vytápění musí být v souladu s příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z obecně závazných předpisů a norem:

- Nařízení vlády z 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Sb.č. 178/2001 částka 68

- Hygienické předpisy sv.39/1978, Směrnice č.46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- Hygienické předpisy sv.58/1985, Směrnice č.66, kterou se mění Směrnice č.46/1978

- Nařízení vlády z 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Sb.č. 502/2000 částka 146

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (5/2009)

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž (9/2006)

# ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ, ZDROJ TEPLA

Objekt SO 105 je vytápěn pomocí elektrických, přímotopných nástěnných konvektorů, které budou instalované v jednotlivých místnostech.

Předpokládá se jen sezónní provoz zařízení, zejména v letním období, v přechodném období a zimním období bude vytápění temperovat místnosti proti promrznutí se zachováním možností plného vytápění pro jednotlivé akce.

Instalované výkony

SO 105 						4,75 kW

# REGULACE SPOTŘEBIČŮ

Regulace nástěnných elektrických konvektorů je pomocí integrovaných, ručně nastavitelných termostatů na každém konvektoru.

# PROVOZ A OBSLUHA SYSTÉMU, PROVÁDĚNÍ KONTROL A REVIZÍ

Obsluha areálu nastaví termostaty na konvektorech na požadovanou teplotu místnosti.

# OBECNÁ USTANOVENÍ

Při návrhu zařízení je dbáno na dodržování platných norem a jsou navrhovány pouze výrobky s příslušnou certifikací pro použití v zemích EU.

# POŽADAVKY NA ELEKTRO

Silové připojení elektrických konvektorů, pevným připojením do krabice, 1+N, 230V AC.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se na konkrétní prováděnou činnost. Dále je nutné při všech činnostech používat předepsané ochranné prostředky a potřebné stavební mechanismy a pomůcky s prokazatelnou certifikací či plánem bezpečnostních prohlídek.

Na dveřích a na zařízení musí být (i v průběhu montáže) umístěny nápisy zakazující vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám.

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré předpisy požární bezpečnosti.

# ZÁVĚR

Navržené topné zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Veškeré změny při realizaci díla musí být zkonzultovány s investorem a odsouhlaseny projektantem profese vytápění.

Vypracoval: Ing. Zbyněk Novotný

V Praze, dne: 30.11.2012