Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00  Praha 4

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO provedení stavby

SO 102 – sociální zázemí V KEMPU

SO 102.01 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

ČERVEN 2013

revize březen 2014

ÚVODNÍ ÚDAJE

Název akce	MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Místo stavby	obec Bělá pod Bezdězem

katastrální území Vrchbělá

okres Mladá Boleslav

Investor	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Zástupce investora	Stanislav Prokop

projektový a finanční manažer

Odbor regionálního rozvoje

prokop@kr-s.cz

Projektant	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

Bystřická 1709/9

140 00 Praha 4

Hlavní inženýr projektu	Ing.arch. Jindřich Sova

jindrich.sova@spojprojekt.cz

tel.: +420 261 004 137

mobil: +420 602 274 063

Zodpovědný projektant :     Lumír Nykel

Zpracovatelé části:              Lumír Nykel

Část dokumentace:	             SO 102.01  Sociální zázemí kempu

stavební část

Datum                                   červen 2013

## OBSAH

Textová část:										A4

Titulní list								1

Úvodní údaje								1

Obsah svazku							1

Technická zpráva

Výkresová část

Výkres	Název	                měřítko

A – 1		Výkopy	                 1: 50

A – 2	              	Základy  	                 1: 50

A - 3	                 	Půdorys 1.NP	                 1: 50

A - 4		Půdorys krovu			1: 50

## A - 5		Půdorys střechy			1: 50

A - 6 		Řezy  A – A, B - B			1: 50

A - 7		Pohledy			1: 50

A - 8 			Tabulka dveří

A - 9			Tabulka oken

A - 10			Tabulka ostatních výrobků

A - 11			Tabulka klempířských výrobků

A - 12			Tabulka truhlářských výrobků

A - 13			Tabulka zámečnických výrobků			1:10

A – 17			Skladby povrchů

A – 18			Výkres výztuže					1:10

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### Úvod

V revizním obláčku jsou vyznačeny změny dokumentace, tedy dodávky a práce, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení. Ve výkresech jsou schématicky vyznačeny a jednoduše popsány.

1)  Všeobecně

Sociální zařízení kempu je přízemní nepodsklepená budova. Objekt je půdorysu obdélníku 11,58 x 6,98 m . V objektu jsou umývárny a WC pro muže a ženy.

Pro úroveň +0,000 byla zvolena kóta 313,50 m n.m. výškového systému Balt p.v.

Objekt je umístěn v areálu SO 209 Kemp, od severu lemuje areál asfaltová komunikace. Příjezdová a přístupová cesta ze S od stávající asfaltové komunikace.

2)  Výkopy

Zájmové území náleží morfologicky do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, do oblasti Středočeské tabule, celku Jizerská tabule, podcelku Středojizerská tabule a okrsku Bělská tabule. Horniny byly v mladších geologických etapách pouze velmi slabě deformovány, horniny jsou převážně subhorizontálně uložené.

K popisu inženýrskogeologických poměrů byla použita sonda S10. Podle předaných podkladů, lze očekávat základovou spáru nezámrzné hloubce v úrovni cca 1,0 m pod povrchem stávajícího terénu (dle morfologie). Podle průzkumem zjištěných údajů pak v souladu s platnými normami hodnotíme základové poměry v prostoru staveniště jako jednoduché. Důvodem pro toto hodnocení je cca homogenní geologické prostředí, hladina podzemní vody nebude ovlivňovat zakládání. Budoucí objekt bude založen plošně na základových pasech v prostředí deluviálních písků s příměsí jemnozrnné zeminy – geotechnický typ Q1, s předpokládanou únosností Rp = 200 kPa (platí pro šířku základu 1,0 m, za předpokladu že nedojde k znehodnocení základových zemin těžbou a klimatickými vlivy). Budoucí stavbu hodnotíme jako objekt se staticky nenáročnou konstrukcí. Při návrhu založení je v souladu s výše uvedenými fakty možno postupovat podle zásad 1. geotechnické kategorie. Nezámrzná hloubka min. 0,8 m musí být dodržena i po následných úpravách terénu.

Výkopové práce budou provedeny dle výkresové dokumentace, tedy jako otevřený, nepažený výkop. V prostoru SO 102 bude provedena skývka zeminy v tl. 150 mm. Tato skrývka je určena pro následný podsyp štěrkopískem a vyhloubeny rýhy pro základové pasy a patky do hl. – 1,200 od + 0,000 (750 mm).

3)  Základy

Nosné obvodové stěny objektu jsou založeny na základových pasech šířky 440 mm hloubky 900mm z prostého betonu C16/20, sloupy na základových patkách 700x700mm hloubky 900mm z prostého betonu C16/20.

4)  Hydroizolace

Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti hydroizolačním souvrstvím z bitumenových modifikovaných  pásů určených pro nízké radonové riziko.

5)  Nosné konstrukce

Nosné svislé konstrukce objektu tvoří obvodové zděné stěny a vnitřní stěna z keramického zdiva (parametry :třída objemové hmotnosti [kg/m3] 750-790, pevnost v tlaku P8/P10/P15,  vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] 49, požární odolnost REI 180 DP1, tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W] 3,40 - 2,83, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK] 0,130 - 0,155, součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] 0,28 - 0,33) .Vodorovné nosné konstrukce nad otvory jsou tvořeny systémovými překlady. Pro podepření krovu budou do příček vloženy ocelové sloupky.

6) Krov

Předpokládáme dřevěný vázaný krov s dvěma ocelovými sloupky z 2x U100 v příčkách. Vrcholová vaznice 160/220 je podepřena i dřevěnými pásky. Přes vaznici budou uloženy krokve 120/160 zaklopené prkny s plechovou krytinou. Na obvod budou uloženy na pozednici kotvenou čepy do železobetonového věnce. Krokve budou v plných vazbách propojeny zdvojenými kleštinami, v jalových bude jednoduchá kleština pověšená pod vrcholovou vaznici pro připevnění SDK podhledu. Základy se předpokládají plošné ve formě betonových základových pasů pod zděnými stěnami a patek pod ocelové sloupy. Prostor krovu bude přístupný zatepleným poklopem z místnosti 1.01.

7) Střecha

Na budově je sedlová střecha. Střešní pláště tvoří záklop ze smrkových prken, krytina je zvolena plechová, materiál titanzinkový plech. Odvodnění střech je řešeno okapními žlaby. Odvětrání střechy navazuje na větranou fasádu ze svislých prken.

8)  Nenosné stěny a příčky a podhled

V objektu jsou navrženy příčky z keramického zdiva ve skladebných tloušťkách 115mm a 140mm. V objektu je lehký SDK podhled zavěšený pod konstrukci krovu.

9)  Podlahy

Podlahy v objektu jsou z keramických dlaždic. Pod dlažbou je nátěrová izolace. Podlaha je zateplena 80 mm extrudovaného polystyrenu. Vstupní schody a rampa budou z hlazeného betonu.

10)  Úpravy povrchů

10.1 vnitřní

Stěny : omítka štuková + malba

+obklad keramický do výšky 2000mm v místnostech dle tabulky

10.2 vnější

Stěny budou obloženy smrkovými palubkami ,dvojitě,střídavě svisle připevněnými na rošt, úprava lazurou. Rošt z latí 40/60(vodorovně) a kontralatě 40/60 (svisle). Tepelná izolace z minerální rohože hydrofobizované tl.100mm s parotěsnou zábranou přikotvená do zdiva. V úrovni terénu  je požit extrudovaný polystyren a stěrka.

11)  Výplně otvorů

11.1  Dveře

V objektu jsou dřevěné dveře osazené do dřevěné nebo ocelové zárubně, viz tabulka dveří.

11.2 Okna

Okna jsou dřevěná, otevíravá  a sklápěcí, s izolačním dvojsklem.

12) Tepelné izolace

Tepelná izolace je položena na SDK podhledu v tl.160mm. V podlaze je EPS polystyren tl.80mm. Obvodové stěny budou izolovány minerálními rohožemi hydrofobizovanými  tl. 100mm viz skladba F1.

13) Klempířské práce

Klempířské práce zahrnují plechovou krytinu střech, okapní žlaby, kotlíky a svody,  oplechování kraje střechy, závětrnou lištu, oplechování parapetů oken.

Klempířské výrobky budou dodány v běžném standardu z materiálu předzvětralý titanzinkový plech v tl. 0,8 mm. Pod TiZn plech je nutné použít systémovou vložku dle doporučení výrobce, místo pojistné hydroizolace.

Při výrobě a montáži klempířských stavebních výrobků nutno dodržovat ČSN 733610 „Klempířské práce stavební“ a požadavkům na zpracování titanzinkového plechu.

14) Požární ochrana

Posouzení  požární bezpečnosti bylo provedeno podle norem ČSN 73 802,

73 0804, 73 0810, 73 0873, 73 0848 a dalších navazujících norem a předpisů.

viz projekt PBŘS.

15) Závěr

Technická zpráva pro stavební část obsahuje přehledný popis konstrukcí, materiálů a prací obsažených v dokumentaci. Nedílnou součástí dokumentace a tím i technické zprávy je výkresová část, kde jsou podrobně popsány konstrukce, materiály a práce.

Stavba bude realizována za použití konstrukcí, materiálů a zařízení v standardu, garantujícím vysoké užitkové hodnoty, absolutní funkčnost a dlouhodobou životnost, včetně běžně dosažitelného servisu. Konstrukce, prvky a materiály budou vybírány tak, aby vyhověly v současné době platným českým státním, oborovým nebo podnikovým normám. U výrobků a materiálů pro požární zabezpečení nutno doložit atesty.

v Praze, červen 2013						Vypracoval:

revize  březen 2014

Lumír Nykel