Technická specifikace

Název  akce:      „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“

Staničení : úsek  sil. III/2444 1224A180 – 1224A273, prov. stan. km  5,709 – 6,954.

sil. III/0105a 1224A274 – 1224A178, prov. stan. km cca 0,182 – 0,582

1. Identifikační údaje stavby:

Jedná se o zajištění kompletní rekonstrukce části silnice III. třídy č. 2444 a 0105a v průtahu obcí Přezletice a rekonstrukce mostu ev.č. 2444-4.

Cílem je celková rekonstrukce  vozovek se zajištěním odvodnění a rekonstrukcí mostu. Další objekty (např. veřejné osvětlení, chodníky, napojení MK, přilehlé plochy, přechody pro chodce, vjezdy,  apod. ) budou upřesněny na úvodním jednání a vedeny jako samostatné stavební objekty. Investorem těchto objektů bude Obec Přezletice. Projektovou dokumentaci na chodníky podél komunikace III/0105a v ulici Cukrovarská po plánovou okružní křižovatku si obec bude zadávat sama. Projektová dokumentace na tyto chodníky musí být řešena v koordinaci s projektovou dokumentací k akci “III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“.

Požaduje se vypracování dokumentace (DÚR, DSP, PDPS) a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Začátek úseku sil. III/2444 je na křižovatce se sil. III/0102 v km 5,709, konec na hranicích s Hlavním městem Praha v km 6,954. Začátek úseku sil. III/015a je na začátku obce v místě konce větve plánované okružní křižovatky v km cca 0,182, konec je na křižovatce se sil. III/2444 v km 0,582. Šířka vozovek  je 5,5 – 6 m.

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

Současný povrch silnic III. třídy v průtahu obcí  vykazuje četné poruchy – trhliny, nerovnosti, výtluky, deformace. Most přes potok o rozpětí 3,0 m je ve špatném stavebním stavu s nízkou zatížitelností (11 t) a nevyhovujícím šířkovým uspořádáním.

Protože se jedná o průtah silnic obytnou zástavbou, vibrace a hluk velmi negativně ovlivňují obyvatele. Chybějící komunikace pro pěší se negativně podílejí na bezpečnosti provozu. Rekonstrukcí vozovek a mostu, změnou šířkového uspořádání s vybudováním chodníků a zajištěním odvodnění  se přispěje ke snížení všech negativních vlivů provozu na obyvatele a zvýší se bezpečnost provozu na průtahu obcí. Realizací stavebních objektů, hrazených Obcí Přezletice se zkulturní celý uliční prostor a přispěje se k větší bezpečnosti pěšího provozu.

3. Požadavky na stavebně-technické řešení a způsob ocenění stavby:

Před vypracováním PD bude nutná diagnostika pro návrh konstrukčních vrstev vozovek a případné zlepšení podloží. Rovněž bude nutné ověření všech inženýrských sítí a zajištění vyjádření jejich správců.

V celém úseku se předpokládá kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky včetně zlepšení podloží, ochrana, příp. přeložky inženýrských sítí, obnova vodorovného a případné doplnění svislého dopravního značení, zřízení přechodů pro chodce. Odvodnění vozovky se předpokládá do nového odvodňovacího systému (kanalizace ), při rekonstrukci mostu se předpokládá náhrada stávajícího novou konstrukcí.

Jako stavební objekty Obce Přezletice budou komunikace pro pěší, vjezdy, napojení MK, VO, zelené a další okolní plochy.

PDPS bude zpracována tak, aby se stavba mohla případně realizovat po etapách s ohledem na zajištění finančních prostředků.

Rozpočet (URS) a výkaz výměr bude rozdělen podle jednotlivých investorů.

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD na základě provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány, zvláště s Obcí Přezletice.

5. Územně-technické podmínky:

Stavba se bude realizovat na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje a Obce Přezletice.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Rekonstruované komunikace budou ve správě a údržbě KSÚS SK Praha  a ve vlastnictví Středočeského kraje.

Nově vybudované chodníky, okolní plochy, parkovací stání, veřejné osvětlení apod.  budou ve správě a údržbě Obce Přezletice, případné vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků.

Po provedení stavby bude zajištěn odpovídající stavebně – technický stav silnic III/2444 a III/0105a, rekonstrukcí mostu se zajistí jeho odpovídající stavební stav a normová zatížitelnost. Odstraní se tak důvod ke stížnostem, rekonstrukcí  se podstatně zlepší bezpečnost provozu a pěších, sníží se negativní vlivy na okolní zástavbu.

Termín realizace: 	Investiční příprava se předpokládá v letech 2013/2014, realizace stavby  v letech 2014/2015.

Kontakty :

Jan Mareš, vedoucí TSÚ, tel. 326 779 223, mobil 736 623 706,

fax 326771023, e-mail:jan.mares@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Příloha: celková situace