Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

telefon: +420 312 256 601, fax: +420 312 256 610

IČO: 75030926

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno MUDr. Pavel Rusý, ředitel |
| IČO: | 75030926 |
| Název zakázky: | Speciální vozidlo – Servisní vozidlo „A“ |

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka speciálního servisního vozidla dle této technické specifikace. K vozidlu budou dodány požadované dokumenty a bude provedena instruktáž personálu Zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby dodané vozidlo mělo následující parametry:

SPECIÁLNÍ VOZIDLO – SERVISNÍ VOZIDLO „A“

POLOŽKA; NABÍZENÉ VOZIDLO (doplní účastník výběrového řízení). Tovární značka vozidla:. Typ vozidla:. P. Č.; POŽADOVANÝ PARAMETR SERVISNÍHO VOZIDLA; PARAMETRY NABÍZENÉ ÚČASTNÍKEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (doplní účastník výběrového řízení). 1; vozidlo skříňové kategorie N1 s celkovou hmotností 3 200 až 3 500 kg. 2; motor vznětový s výkonem minimálně 100 kW. 3; pohon přední nápravy – manuální. 4; barva vozidla bílá. 5; minimálně 3 místa pro přepravu osob včetně řidiče. 6; sedadlo spolujezdce – 2 sedadlo s úložným prostorem pod sedadlem. 7; klimatizace v kabině řidiče. 8; autorádio s telefonním rozhraním Bluetooth. 9; airbag pro řidiče. 10; vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná. 11; centrální zamykání s dálkovým ovládáním. 12; asistent pro kompenzaci bočního větru. 13; celková délka vozidla max. 6 000 mm. 14; celková výška vozidla max. 2 600 mm. 15; celková délka nákladového prostoru min. 3 400 mm. 16; celková výška v nákladovém prostoru min. 1 950 mm. 17; celková šířka vozidla bez zrcátek max. 2 100 mm. 18; parkovací senzory – park pilot vpředu a vzadu. 19; zadní dveře křídlové neprosklené. 20; druhý akumulátor s dělícím relé s kapacitou min. 90 Ah. 21; přední LED světlomety pro denní a potkávací světla. 22; tempomat s omezovačem rychlosti. 23; záruka výrobce minimálně 4 roky nebo 200 000 km, podle toho, co nastane dříve. 24; dřevěná protiskluzová podlaha v nákladovém prostoru. 25; obložení boků v nákladového prostoru. 26; grafické značení – polep dle zvyklostí ZZS. 27; osvětlení v nákladovém prostoru vozidla min. 2 LED pásy v délce min. 1 metr. 28; příprava a montáž RDST dle zvyklostí ZZS SČK. 29; 3 ks LED pracovních světel na karoserii vozidla pro osvětlení vnějšího okolního prostoru. 30; 2 ks kotvící lišta na přepážce vozidla pro převoz sudů o objemu 1 x 50 a 2 x 25 litrů. 31; 2 ks kotvící lišta v délce min. 3 m na podlaze vozidla. 32; 10 ks certifikovaných popruhů s ráčnou v délce min. 3,5 m. 33; odkapávací záchytná vana pro přepravu provozních kapalin. 34; dodání a montáž certifikovaného regálového systému viz nákresy. 35; nosnost každé police min. 80 kg. 36; nosnost každé zásuvky min. 90 kg. 37; možnost plynulého nastavení výšky polic po max. 20 mm. 38; nosná konstrukce regálového systému v Al provedení. 39; veškeré zásuvky a police vybavené pěnovou vložkou a členěním. 40; montáž bez narušení antikorozní ochrany vozidla. 41; na předních dveří vozidla uvedeno logo České kanceláře pojistitelů Fond zábrany škod. 42; na předních dveří vozidla uvedeno název a logo ZZS SČK, p.o. (bude upřesněno zadavatelem). 43; na přední kapotu vozidla vedeno logo ZZS SČK, p.o. (bude upřesněno zadavatelem). 44; záruka na zdravotnickou zástavbu – 2 roky. Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce vozidla nebo jeho součástí a pokud v této specifikaci nebo v Zadávací dokumentaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Při předání budou vyplněny a předány následující náležitosti:

  - zápis o vyzkoušení předaného vozidla, protokolární předání do provozu uživateli v listinné podobě i ve formátu PDF při fakturaci;

  - veškeré příslušenství potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality vozidla;

  - záruční list;

  - podrobné návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;

  - servisní knížka;

  - technický průkaz;

- veškeré příslušenství a výbava dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  - protokol o provedeném školení a instruktáži personálu Zadavatele.

Součástí nabídky účastníka musí nezbytně být:

- Předložení prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že vozidlo, které je předmětem VZ vyžaduje dle návodu k použití odbornou instalaci účastníka výběrového řízení, bude tato instalace zahrnuta v cenové nabídce účastníka.

- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.

- Zahájení opravy nejpozději do 24 hodin od nahlášení v pracovní dny a do 48 hodin ve dnech pracovního volna a klidu. Závada musí být odstraněna do 5 dnů od nahlášení.

- Vítězný účastník VZ se zavazuje k provádění kompletního servisu dodaných vozidel minimálně po dobu trvání záruční lhůty.

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.