Příloha č. 2

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

„Projektová dokumentace na novou kotelnu“

Zadavatel: Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, 22601 Beroun,

IČ: 47558407

Specifikace předmětu veřejné zakázky „Projektová dokumentace na novou kotelnu“

- Současný stav

Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, 22601 Beroun je v současné době zásobováno teplem společností ITES spol. s r.o., která obsluhuje kotelnu (kotelna i pozemek jsou v majetku města Beroun) v areálu bývalých vojenských kasáren v Berouně.

Městský úřad v Berouně (odbor majetku a investic) nás dopisem z 12. srpna 2016 č.j. MBE/54828/2016/OMI informoval o ukončení dodávky tepla a elektrické energie do budovy školy č.p. 824 v Talichově ulici (budova i pozemky jsou v majetku Středočeského kraje, ve správě Gymnázia J.B. Beroun- příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem) k 31. 8. 2017.

Zároveň nás upozornil, že pro budovu školy bude nutné zřídit novou přípojku elektro a vlastní plynovou kotelnu.

Rada Středočeského kraje schválila usnesením č. 046-04/2017/RK ze dne 2. února 2017 akci č. 38390 10203 – 2017 Projektová dokumentace na novou kotelnu.

- V suterénu  budovy školy v místnosti č. 03 o výměře18,2 m2 je v současnosti plynová kotelna na ohřev TUV. Do této místnosti je přiveden zemní plyn z komunikace Dukelská.

- Současné průměrné roční odběry tepla (z dodaných faktur) cca 790 GJ.  Průměr           v zimních měsících 190 – 220 GJ.

- Energetická náročnost budovy je „Mírně úsporná“ - D 172kWh (m3.rok)

- Budova má čtyři podlaží tzn. 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP. Výměra jednoho podlaží podle katastrální mapy je 1361 m2.

Rozdělení výměr podle užití cca:

Místnosti (učebny, kabinety)                   2 075,32

WC                                                             337,88

Sprchy                                                          50,47

Chodby                                                       872,62

Schodiště                                                    127,31

Šatny                                                           326,81

Sklady                                                         207,63

Tech. místnosti                                           146,19

- Zpracování projektové dokumentace

Škola jako správce budovy z hlediska svého budoucího provozu by zaměřila pozornost na následující:

- Celkové řešení vytápění školy musí být v souladu se zákonem o veřejném zdraví                 č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 410/2005 Sb.

- Umístění kotelny v suterénu školní budovy, v místnosti současné plynové kotelny na ohřev TUV

- Vyřešení topení i ohřevu TUV jedním zařízením

- Odstranění stávajících plynových zařízení na ohřev TUV

- Řešit vytápění tak, aby byla možná snadná regulace podle provozu školy

- Výkon kotelny řešit tak (např. 2 menší kotle bez nutnosti zaměstnávat vyškoleného kotelníka), aby bylo snadné a levné kotelnu spravovat

- Předpokládáme kapacitu kotelny cca 300 kW.

V Berouně dne 13. února 2017

Stanislav Lidinský

ředitel školy