ZTKP – mostní závěry:

- mostní závěr musí být schválený pro použití pro zabudování do staveb pozemních komunikací ŘSD ČR oddělením ÚKKS

- Připouští se pouze mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry (druh 4)

- Součástí žádosti o odsouhlasení MZ musí být plán a požadavky na údržbu.

- Výrobce/dodavatel mostního závěru/zhotovitel stavby garantuje, že mostní závěr je určen pro zatížení dopravou dle předpokladu zadávací dokumentace a pro toto zatížení je odborně navržen, posouzen, vyroben a zkoušen.

- Mostní závěr musí mít po zabudování elektrický izolační odpor min. 5kΩ, výrobce/dodavatel MZ musí mít v souladu s požadavky TP86 přezkoumanou tuto vlastnost s kladným výsledkem již v rámci certifikace výrobku.

- Těsnící profil musí splňovat požadavky TP86, použitý materiál musí splňovat požadavky TP86, kap.

- 4.1.2. a 8.2.6. TP86 část „elastomerní prvky pro těsnění“). Při dílenské přejímce výrobce/dodavatel doloží protokol o kontrolní zkoušce nebo 3.1 atest v rozsahu sledovaných vlastností uvedených v tabulce 8.2, čl. 8.3.8 TP86, s vyhodnocením požadovaných parametrů vůči průkazní zkoušce a parametrům stanovených v čl. 8.2.6 TP86

- Těsnící profily nesmí přicházet při provozu do styku s koly dopravních prostředků.

- Těsnící profil musí být vyměnitelný při rozevření jedné spáry min. 30 mm. Výrobce prokáže demontovatelnost těsnícího profilu při daném rozevření spáry a na vyžádání správce stavby předvede demontáž.

- Těsnící profil nesmí být připevněn pomocí šroubů, lepidla, drátů, nýtů, přítlačných lišt nebo jiných doplňkových upevňovacích zařízení.

- Třída provedení dle ČSN EN 1090–2+A1 pro ocelovou konstrukci mostního závěru musí být EXC3.

- Mostní závěr musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby minimální šířka profilu pro natavení hydroizolace byla 100 mm.

- Pro zajištění velmi vysoké životnosti a mechanické odolnosti budou použity speciální

kombinované tzv. hybridní ocelové profily (s tělem z konstrukční oceli a hlavou z nerezové min. kvality 1.4401). U spoje materiálu musí být vyloučena bimetalická koroze. Kombinace materiálu a jejich spoje provedené svařováním podléhají zkouškám typu (dynamická zkouška).

- Šroubové spoje u mostního závěru na nosných prvcích jako např. přikotveni F profilu k bloku, přikotveni těsnícího pásu jsou zakázané.

- Mostní závěry budou vodotěsné až po spodní okraje říms (krycí plechy nebudou aplikovány)

- Mostní závěr včetně těsnícího pásu bude vyroben a osazen v jednom celku bez montážních stavebních spojů. V případě nutnosti použití montážních spojů na stavbě (etapizace), bude jejich provedení podléhat schválení investorem.

- Mostní závěr bude kotven pomocí mechanických nebo chemických kotev do betonu NK a ZZ

- Standardní petlicový styk kotvení se nepřipouští z důvodu nemožnosti provedení standardní kapsy pro mostní závěr.