# Technická specifikace – Frézka

Zadavatel požaduje dodání frézky (dále jen „stroj“), přičemž stanovil následující minimální technické požadavky, které tento stroj musí splňovat:

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité obchodní, užitné a funkční vzory, dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných nebo lepších řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu. V případě rozměrů jsou uvedené míry považovány za minimálně přípustné.

| Stůl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr - velikost stolu | mm / d x š | min.1050 x 220, max. 1250 x 240 mm |
| Tělo stroje | - litinové odlitky pro vyšší tuhost a odolnost stroje proti opotřebení - kalená a broušená vedení os X, Y a Z - zakrytování vedení stojanu a konzoly - kalená a broušená plocha stolu - kalené broušené vřeteno |  |
| - pojezd v ose X min. | mm/MM | 750 mm, max. 1000 mm |
| - pojezd v ose Y | mm/MM | Y min. 300 mm, max. 370 mm |
| - pojezd v ose Z | mm/MM | Z min. 350 mm, max. 410 mm |
| Posuvy | strojní posuv na ose X |  |
| Horizontální vřeteno | ISO 30 - připouští se kvalitativně a technicky rovnocenné nebo lepších řešení (nutno doložit) |  |
| Řízení otáček | Plynulé |  |
| Ukončení vřetena | - ukončení vřetena ISO 30 |  |
| Rozsah otáček-plynule | Ot./min./r.p.m./U./min | Max 4500 |
| Řízení otáček | - pohon se souvisle proměnnými otáčkami – do 4500 ot/min |  |
| Digitální odměřování polohy | – 3 osy, funkce body na kružnici a body na přímce |  |
| Stroj |  |  |
| - motor vřetena min | kw | . 2,15 kW, max. 2,4 kW |
| Hmotnost | kg | - min. 940 kg, max. 960 kg |
| rozměry stroje v x h x š: | mm | min. 2000 x 1500 x 1490 mm, max. 2300 x 1700 x 2600 mm |
| manuál | návod k obsluze v českém jazyce |  |
| záruka | záruka min. 24 měsíců |  |
| V ceně dodávky požadujeme | Doprava na místo určení, balení stroje, instalace, uvedení stroje do provozu a školení obsluhy. |  |
| Další vybavení | - sada servisního nářadí - halogenové pracovní osvětlení - držáky ISO 30 – 5 ks - vstřikovací mazání - systém chlazení s čerpadlem a spínačem |  |