Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	4

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	4

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	7

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	8

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	8

9)	vazba na případné technologické vybavení:	8

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:	8

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	11

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	12

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		III/3275 Starý Kolín

místo stavby:			obec Starý Kolín

investor:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 10/2017

stupeň PD:			DPS

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Projekt řeší stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavbu autobusových zastávek, parkovacích stání u obecního úřadu a obchodu s potravinami, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprav	y stávajícího odvodnění.

Předmětné stavba je umístěna podél stávají silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín.

Stavba je řešena v km 3,44 – 4,07 silnice III/3275.

Projekčně jsou jednotlivé osy komunikací rozděleny do větví A, B a C.

Větve jsou umístěny podél silnice III/3275:

A	délka 600,48m - místní komunikace v ulici Kolínská MS2 x/8,0-9,0/40 a MS2 x/8,0/50

B	délka 44,86m - místní komunikace v ulici Nádražní MO2 x/8,0/40

C	délka 46,91m - místní komunikace MO2 x/5,0-6,25/40

Celková délka všech větví je 692,25m.

V ulici Kolínská ve staničení 0,00000 - 0,45030km je vozovka navržena jako místní sběrná komunikace kategorie MS2 x/8,0/50 a od staničení.0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0-9,0/40.

Šíře vozovky mezi obrubami je 7,0m. Jízdní pruhy jsou v ulici Kolínská široké 3,5m. Od staničení km 0,45030 km je nově osazena značka IZ8a Zóna s dopravním omezením – zóna 40 a IZ8B Konec zóny s dopravním omezením – zóna 40.

V ulici Nádražní jsou navrženy stavební úpravy stávající místní komunikace, která je navržena jako MO2 x/8,0/40. U obchodu s potravinami je navrženo 6 kolmých parkovacích stání včetně jednoho stání pro invalidy.

V ulici Za Poštou je navržena místní komunikace kategorie MO2 x/5,0-6,25/40. U obecního úřadu je nově navrženo 6 kolmých parkovacích stání včetně jednoho stání pro invalidy.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm.

V ulici Kolínská se po levé straně ve směru staničení stávající chodník ponechá, pouze se v potřebné šíři rozebere kamenná nebo zámková dlažba, doplní se podkladní konstrukce a dlažba se položí tak, aby plynule navazovala na stávající stav.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Přes komunikace jsou navrženy 3 přechody pro chodce - jeden je navržen v ulici Boženy Němcové, druhý je v ulici Kolínská u autobusové zastávky a třetí je v ulici Nádražní (křižovatka ulic Nádražní a Kolínská), který je rozdělen dopravním ostrůvkem. Všechny přechodu jsou řešeny včetně osvětlení.

Mezi chodníky přes místní komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení.

V ulici Kolínská jsou navrženy dvě autobusové zastávky pro mimoměstskou osobní dopravu. Zastávky jsou navrženy v zálivu s délkou nástupní hrany 13,0m včetně zvětšení o 1,0m dle této normy.

Na náměstí jsou navrženy kamenné opěrné zídky v délce 51,0m a 38,0m, které budou vyrovnávat výškové rozdíly terénu a chodníku. Zídky budou vystavěny ve stejném stylu jako stávající.

Na náměstí podél č.p. 164 (Restaurace u Vomáčků) je navržena stavební úprava stávajícího schodiště pomocí betonových schodišťových prvků.

V ulici Kolínská se nachází Kostel sv. Ondřeje, který byl spolu s ohradní zdí, výklenkovými kapličkami a márnicí zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Při stavebních úpravách chodníku je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození památky.

Dešťové vody budou likvidovány novými vpustmi vyústěnými do rekonstruované dešťové kanalizace v místě stavby. Stávající vpusti budou odstraněny a vyměněny za nové včetně zinkových košů na splaveniny.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Geodetické podklady byly zpracovány Geodap s.r.o. Ondřejem Plodkem z 11/2017. Stávající je k tomuto datu.

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby byly před zahájením projekčních prací zjišťovány včetně provedení diagnostiky vozovky a jádrových odvrtů.

Projekt dále vychází z informací předaných investorem a z místního šetření, při kterém byly provedeny dvě vrtané sondy ve stávající trase cesty. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa s ohledem na vhodnost navržené sanace. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

(1)	Zadání objednatele

(2)	Fotodokumentace

(3)	Polohopisné a výškopisné zaměření

(4)	Prohlídka na místě

(5)	Územní plán Obce Starý Kolín

(6)	Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

- dešťová kanalizace			investor: Obec Starý Kolín

projekt: 		Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Kolínská, Starý Kolín

datum:		11/2016

- chodníky, veřejné osvětlení	investor: Obec Starý Kolín

projekt: 		Stavební úpravy chodníků u III/3275, výstavba VO ve Starém Kolíně

datum:		5/2018

- mostní objekt č. 3275-2		investor: KSÚS

projekt:	III/3275 Starý Kolín oprava mostu ev. č. 3275 – 2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem

datum:		7/2017

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Projekt řeší stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za

poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavbu autobusových zastávek, parkovacích stání, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění.

Předmětné stavba je umístěna podél stávají silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín.

Stavba je řešena v km 3,44 – 4,07 silnice III/3275.

Projekčně jsou jednotlivé osy komunikací rozděleny do větví A, B a C.

A	délka 600,48m - III/3275 v ulici Kolínská MS2 x/8,0-9,0/40 a MS2 x/8,0/50

B	délka 44,86m - místní komunikace v ulici Nádražní MO2 x/8,0/40

C	délka 46,91m - místní komunikace MO2 x/5,0-6,25/40

Celková délka všech větví je 692,25m.

Rekonstruované komunikace jsou všechny navrženy dvoupruhové průjezdné s obousměrným provozem o šíři 5,40 - 7,5m. Jízdní pruhy jsou široké 2,65 - 3,5m.

Komunikace v ulici Kolínská je navržena dle funkční skupiny B – sběrná komunikace. Ve staničení 0,00000 - 0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0/50, od staničení.0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0-9,0/40.

V ulici Nádražní a Za Poštou jsou navrženy dle funkční skupiny C – obslužné komunikace. V ulici Nádražní je komunikace navržena jako MO2 x/8,0/40 a v ulici Za Poštou je navržena komunikace jako kategorie MO2 x/5,0-6,25/40.

Po dokončení výstavby budou komunikace užívány jako místní komunikace.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél místních sběrných a obslužných komunikací. Po dokončení výstavby bude chodník užíván jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm, v místech vjezdů na +5cm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení či nástupů na chodník +2cm. Silniční obrubníky budou osazeny do betonového lože min. tl. 100mm s bočnicemi z betonu C20/25nXF3.

Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Chodníkové obrubníky budou osazeny do betonového lože min. tl. 100mm s bočnicemi z betonu C16/20nXF1.

Přirozenou vodící linii budou tvořit také stávající podezdívky plotů, stěny budov a opěrné zídky. U prodejny potravin na náměstí je navržena, k navedení nevidomých chodců na přechod pro chodce a k autobusové zastávce, umělá vodící linie délky 14,5m.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

V ulici Kolínská se po levé straně ve směru staničení stávající chodník ponechá, pouze se v potřebné šíři rozebere kamenná nebo zámková dlažba, doplní se podkladní konstrukce a dlažba se položí tak, aby plynule navazovala na stávající stav.

V ulici Kolínská u vchodu do Kostela sv. Ondřeje na jižní straně, jsou stávající kamenné schody, v tomto místě je šířka chodníku pouze 0,9m v délce 3,5m. Stávající kamenné schody je potřeba po celou dobu výstavby chránit proti poškození, jedná se o památku.

Přes komunikace jsou navrženy 3 přechody pro chodce - jeden je navržen v ulici Boženy Němcové, druhý je v ulici Kolínská u autobusové zastávky a třetí je v ulici Nádražní (křižovatka ulic Nádražní a Kolínská), který je rozdělen dopravním ostrůvkem. Šířka přechodu je navržena 4,0m a délka přecházení je do 7,0m.

Dopravní ostrůvek je vymezen pomocí kamenných obrubníků OP4 1000/200/250 osazených do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 150mm s bočnicemi a podsádkou vůči silnici +20cm.

Mezi chodníky přes místní komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení s délkou přecházení do 8,0m.

Na náměstí je nově navrženo celkem 12 kolmých parkovacích stání včetně 2 stání pro invalidy. Kolmých 6 stání je navrženo u obecního úřadu a 6 stání je u obchodu s potravinami.

Šířka stání je 2,50 a 2,75m(krajní stání) a délka je 4,5m + 0,5m přes do chodníku (u obchodu – chodník rozšířen o přesah na 2,0m) a 5,0m.

Stání pro invalidy je široké 3,75m.

V ulici Kolínská jsou navrženy dvě autobusové zastávky pro mimoměstskou osobní dopravu. Zastávky jsou navrženy v zálivu s délkou nástupní hrany 13,0m včetně zvětšení o 1,0m dle této normy. Nástupní hrana je navržena v podsádce +20cm z HK obrubníků – přímých, náběhových, přechodových (dle daného výrobku) osazených do betonového lože C30/37nXF3 tl. min. 150mm s bočnicí.

Na náměstí jsou navrženy kamenné opěrné zídky v délce 51,0m a 38,0m, které budou vyrovnávat výškové rozdíly terénu a chodníku. Zídky budou vystavěny ve stejném stylu jako stávající – přírodní kámen vyskládám do malty a zaspárován. V projektu je uvažována výška zídky 70cm (lze upravit s ohledem na upravený terén – shodně zarovnat. Základní šíře zídky je 45cm, jenž bude zhotovena a prokrvena ocelovými trny s prostým betonovým základem 50x80cm.

Rub zídky je odvodněn trativodem PVC DN100 uloženým do filtrační geotextílie. Na vrcholcích trativodů jsou navrženy vrcholové plastové revizní šachty DN400m. Trativody budou vyústěny do trativodu zemní pláně a skrze zídku na chodník – kvůli absenci kanalizace v daném místě.

Na náměstí podél č.p. 164 (Restaurace u Vomáčků) je navržena stavební úprava stávajícího schodiště pomocí betonových schodišťových prvků v šířce 2,60m jenž budou uloženy do betonového základu – dle zvoleného výrobce bude upřesněna technologie ukotvení (položení) – řešeno v realizační dokumentaci stavby.

Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako rovinaté.

Bezpečnostní odstup od místní sběrné a obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleného pásu. Bezpečnostní odstup od plotů, zdí a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice).

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedenou silnici. Délka jednoho vjezdu je do 6,0m dle ČSN 73 6110.

Napojení na stávající vozovku (živice – živice) bude provedeno následujícím způsobem: živice se v místě napojení zarovná odříznutím. Odfrézovaný živičný kryt (na ložnou spáru v šířce 0,5 m od místa napojení) bude před položením nové vrstvy ošetřen spojovacím postřikem a styčná spára bude certifikovaně ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem.

SDZ bude umístěno v zeleni nebo min. 90cm od přirozené vodící linie.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod vozovkou, sjezdy a BUS stáním. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133.

Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 150mm (pod pochozími plochami či sjezdy) a  tl. 250mm (pod vozovkami) na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63mm v tl. 15cm a 25cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny do nových uličních vpustí svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpusti pročištěny.

Nové uliční vpusti budou umístěny s ohledem na polohu stávajících uličních vpustí a s ohledem na výškový návrh nivelety silnice III/3275. Jejich poloha dále vychází z projektu akce: Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Kolínská, Starý Kolín, kterého budou napojeny. Uliční vpusti v rámci projektu dešťové kanalizace budou aktualizovány s ohledem na projekt opravy III/3275. Počet uličních vpustí oproti počtu vedeného v projektu opravy kanalizace se zvyšuje a to z důvodu zajištění řádného odvodnění zpevněných ploch. Avšak objem dešťových vod svedených do dešťové kanalizace zůstává stejný, neboť se jedná o odvodnění stávajícího uličního prostoru, který se projektem nemění.

Nové vpusti budou napojeny pomocí PVC KG SN8 DN200 na rekonstruovanou dešťovou kanalizaci v místě stavby. Napojení bude přímé či přes stávající revizní šachty.

Stávající uliční vpusti budou odstraněny a nahrazeny novými vpusťmi.

K odvodnění zemní pláně je navržen oboustranný trativod uložený v rýze o šíři 40cm a hloubce pod plání cca -40cm. Trativod je navržen z PVC DN100 perforace 2/3 uložené na betonovém podkladním betonu tl. 10cm C8/10 Xo se zajištěním podélného sklonu alespoň 0,5%. Trativody budou vyústěny do nových uličních vpustí a to min. 10cm nad výtokem uliční vpusti do kanalizace.Trativodní rýhy bude opatřeny filtrační geotextílií a hrubým štěrkem frakce 8/32mm.

.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude demontováno / obnoveno a dle PD doplněno, tak aby sloupky SDZ byly osazeny buď na stožáry VO či mimo chodník.

Veškeré SDZ podél silnice III/3275 bude v rámci obnovy vyměněno.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké. Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Vozovka, plná konstrukce, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+			40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+			60mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 22+			90mm		ČSN EN 13108-5

infl. postřik		PI,E 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

štěrkodrť 		ŠD,A 0/32			200mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,A 0/63			150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111 – ŠD fr. 32/63mm.

Vozovka, plná konstrukce – místní asfaltobetonové komunikace, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+		80mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

mech. zpev. kam.	MZK			150mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,A 32/63		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111– ŠD fr. 32/63mm.

Autobusová zastávka, místní dlážděné komunikace, plná konstrukce D1, D-1, V, PIII

kamenná dlažba		DL			80mm		ČNS 73 6131

lože		. 		L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

mech. zpev. kam.		MZK			200mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111– ŠD fr. 32/63mm.

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba 	DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111– ŠD fr. 0/32mm.

Vjezdy, D2, O, PIII

betonová dlažba	DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+		60mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži tl. min. 100mm s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži tl. min. 100mm s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži tl. min. 100mm s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- bezbariérový HK400/330/1000 z betonu C45/55 XF4 tl. min. 150mm, mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm

- betonový chodníkový obrubník 1000/50/200 v bet. loži tl. min. 100mm s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- kamenný obrubník OP4 1000/200/250 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí běhema stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 1,50%. Maximální podélný sklon dosahuje hodnoty 8% v délce do 200m – není nutné uvažovat odpočívky.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

Obrubníky jsou vůči silnici osazeny na +12cm, v místech sjezdů +5cm, u míst určených pro přecházení včetně přechodů a nástupů na chodník na +2cm.

Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby barvy přírodní 200x100, sjezdy z betonové dlažby barvy přírodní 200x100.

Přes komunikace jsou navrženy dva přechody pro chodce, kde signální pás vychází z přirozené vodící linie v šíři 80cm a v délce min. 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb. Přechody jsou navrženy v základní šíři 3,0m a 4,0m a délce přecházení do 7,0m – přechody se nacházejí buď ve směrovém oblouku, který je dle ČSN 73 6101, 73 6110 rozšířen či se nachází v nároží křižovatky – s ohledem na vlečné křivky návrhových vozidel -> U ochranného ostrůvku je šíře přechodu 3,0m a to z důvodu vlečných křivek a prostorových možností na umístění ostrůvku. U obchodu je v délce přechodu umístěn ochranný ostrůvek stavebně řešený v šíři přechodu a délce 2,5m, který bude lemován kamenný obrubníkem OP4 osazeným na +20cm.

U obchodu s potravinami na náměstí vychází signální pás k přechodu pro chodce i k autobusové zastávce z umělé vodící linie.

V  místech určených pro přecházení mezi místními komunikacemi nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na úhel převedení chodců – směrové vedení přebírá vysazený zahradní obrubník na +8cm (přirozená vodící linie). Místa určená pro přecházení jsou navržena buď v šíři chodníku a nebo v šíři 3,0m s délkou přecházení do 8,0m – rekonstrukce, umístění míst v nárožích křižovatek s požadavkem na zachování vlečných křivek vozidel na svoz odpadu či IZS.

Ve větší části chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového chodníkového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem. Přirozenou vodící linii tvoří také podezdívky plotů, stěny budov nebo opěrné zídky.

V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie).

K navedení nevidomých chodců na přechod pro chodce a k autobusové zastávce u obchodu s potravinami je navržena umělá vodící linie délky 14,5m z dlažby s podélnými drážkami.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Chodník je navržen v minimální šíři 1,40m – měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru betonové dlažby tj. 1,55m včetně silničního obrubníku.

V rámci výstavby parkovacích stání jsou 2 stání vyčleněna pro ZPT a rozměru 3,50m + 0,25m (krajní stání) a hloubce stání 4,5m a 5,0m. U vyhrazených míst jsou navrženy bezbariérové nástupy na chodník přes snížený obrubník +2cm.

Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu bílá, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 1,75m (s ohledem na umístění ve směrovém oblouku – s návazností na výjezd) a 4,38m.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ a sloupy VO budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Ke stávajícím nemovitostem je návrhem zachován přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,1m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 10/2017