OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	3

2	Základní údaje o stavbě	4

2.1	Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	4

2.2	Předpokládaný průběh stavby	5

2.3	Vazby na regulační plány, územní plán, vydané územní rozhodnutí	5

2.4	Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití	5

2.5	Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životního prostředí	6

2.6	Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření	6

3	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	6

4	Členění stavby (jednotlivých částí stavby)	7

4.1	Způsob číslování	7

4.2	Určení jednotlivých částí stavby	7

4.3	Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory	7

5	Podmínky realizace stavby	7

5.1	Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků	7

5.2	Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti	7

5.3	Zajištění přístupu na stavbu	8

5.4	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	8

6	Přehled budoucích vlastníků a správců	9

7	Předávání stavby do užívání	9

7.1	Postupné předávání částí stavby do užívání	9

7.2	Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby	9

8	Souhrnný technický popis stavby	9

8.1	Pozemní komunikace – základní údaje	9

8.1.1	SO 101 Silnice III/3275	9

8.1.1.1	Základní údaje	9

8.1.1.2	Navržené konstrukce, plochy	11

8.1.1.3	Šířkové uspořádání	12

8.1.1.4	Směrové a výškové řešení	13

8.1.1.5	Příčný sklon	13

8.1.1.6	Zásady odvodnění	13

8.1.1.7	Dopravní značení	13

8.1.1.8	Ochranná pásma inženýrských sítí	14

8.1.2	SO 301 Odvodnění III/3275	14

8.1.3	SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce	14

9	Zásah stavby do území	14

9.1	Bourací práce	14

9.2	Kácení mimolesní zeleně a její náhrada	15

9.3	Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu	15

9.4	Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch	15

9.5	Zásah do ZPF	15

9.6	Zásah do PUPFL	15

9.7	Zásah do jiných pozemků	15

9.8	Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků	15

10	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	15

10.1	Všechny druhy energií	15

10.2	Telekomunikace	15

10.3	Vodní hospodářství	15

10.4	Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování	15

10.5	Možnosti napojení na technickou infrastrukturu	15

10.6	Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby	16

11	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí	16

11.1	Ochrana krajiny a přírody	16

11.2	Hluk	16

11.2.1	Vliv stavby	16

11.2.2	Vliv provádění stavby	16

11.3	Emise z dopravy	16

11.4	Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje	16

11.5	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby	16

11.6	Nakládání s odpady	18

12	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	18

12.1	Mechanická odolnost a stabilita	18

12.2	Požární bezpečnost	18

12.3	Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí	19

12.4	Ochrana proti hluku	19

12.5	Bezpečnost při užívání	19

12.6	Úspora energie a ochrana tepla	19

13	Další požadavky	20

13.1	Dodržení užitných vlastností stavby	20

13.2	Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	20

13.3	Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí	21

13.4	Splnění požadavků dotčených orgánů	21

# Identifikační údaje stavby

název stavby:	III/3275 Starý Kolín

místo stavby:	obec Starý Kolín

investor:		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:	Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 10/2017

stupeň PD:	DPS

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavbu autobusových zastávek, parkovacích stání u obecního úřadu a obchodu s potravinami, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění.

Předmětné stavba je umístěna podél stávají silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín.

Stavba je řešena v km 3,44 – 4,07 silnice III/3275.

Projekčně jsou jednotlivé osy komunikací rozděleny do větví A, B a C.

Větve jsou umístěny podél silnice III/3275:

A	délka 600,48m - místní komunikace v ulici Kolínská MS2 x/8,0-9,0/40 a MS2 x/8,0/50

B	délka 44,86m - místní komunikace v ulici Nádražní MO2 x/8,0/40

C	délka 46,91m - místní komunikace MO2 x/5,0-6,25/40

Celková délka všech větví je 692,25m.

V ulici Kolínská ve staničení 0,00000 - 0,45030km je vozovka navržena jako místní sběrná komunikace kategorie MS2 x/8,0/50 a od staničení.0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0-9,0/40.

Šíře vozovky mezi obrubami je 7,0m. Jízdní pruhy jsou v ulici Kolínská široké 3,5m. Od staničení km 0,45030 km je nově osazena značka IZ8a Zóna s dopravním omezením – zóna 40 a IZ8B Konec zóny s dopravním omezením – zóna 40.

V ulici Nádražní jsou navrženy stavební úpravy stávající místní komunikace, která je navržena jako MO2 x/8,0/40. U obchodu s potravinami je navrženo 6 kolmých parkovacích stání včetně jednoho stání pro invalidy.

V ulici Za Poštou je navržena místní komunikace kategorie MO2 x/5,0-6,25/40. U obecního úřadu je nově navrženo 6 kolmých parkovacích stání včetně jednoho stání pro invalidy.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm.

V ulici Kolínská se po levé straně ve směru staničení stávající chodník ponechá, pouze se v potřebné šíři rozebere kamenná nebo zámková dlažba, doplní se podkladní konstrukce a dlažba se položí tak, aby plynule navazovala na stávající stav.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Přes komunikace jsou navrženy 3 přechody pro chodce - jeden je navržen v ulici Boženy Němcové, druhý je v ulici Kolínská u autobusové zastávky a třetí je v ulici Nádražní (křižovatka ulic Nádražní a Kolínská), který je rozdělen dopravním ostrůvkem. Všechny přechodu jsou řešeny včetně osvětlení.

Mezi chodníky přes místní komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení.

V ulici Kolínská jsou navrženy dvě autobusové zastávky pro mimoměstskou osobní dopravu. Zastávky jsou navrženy v zálivu s délkou nástupní hrany 13,0m včetně zvětšení o 1,0m dle této normy.

Na náměstí jsou navrženy kamenné opěrné zídky v délce 51,0m a 38,0m, které budou vyrovnávat výškové rozdíly terénu a chodníku. Zídky budou vystavěny ve stejném stylu jako stávající.

Na náměstí podél č.p. 164 (Restaurace u Vomáčků) je navržena stavební úprava stávajícího schodiště pomocí betonových schodišťových prvků.

V ulici Kolínská se nachází Kostel sv. Ondřeje, který byl spolu s ohradní zdí, výklenkovými kapličkami a márnicí zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Při stavebních úpravách chodníku je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození památky.

Dešťové vody budou likvidovány novými vpustmi vyústěnými do rekonstruované dešťové kanalizace v místě stavby. Stávající vpusti budou odstraněny a vyměněny za nové včetně zinkových košů na splaveniny.

Dvojice přechodů pro chodce bude nasvětlena LED 70W svítidly barevného světla – žlutá, umístěných na stožárech výšky 6,0m. Stožáry nasvětlení budou umístěny před přechodem 1,0m.

Nově navržená svítidla budou napojena na stávající sloupy VO nebo NN v místě stavby pomocí CYKY kabelů umístěných do kabelových chrániček DN100.

Výpočet svítidel byl proveden v souladu s TKP 15.

## Předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby:		nejdříve léto 2019

Dokončení stavby: 	nejdříve podzim 2019 (lze předpokládat etapizaci výstavby)

## Vazby na regulační plány, územní plán, vydané územní rozhodnutí

V dané lokalitě je schválený územní plán. Charakter stavby není v rozporu s územním plánem ani regulačním plánem. Další vazby nejsou známy.

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití

Plánovaná stavba se nachází v intravilánu obce Starý Kolín, k.ú. Starý Kolín.

Stavba se nachází podél silnice III/3275 a místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou.

Okolí stavby je zastavěno nižší zástavbou určenou pro bydlení do tří podlažních pater či pro komerční účely.

V současné době je v trase stavby dlážděná vozovka a chodníky ze žulové a zámkové dlažby.

Území lze charakterizovat dle ČSN 73 6101 jako rovinaté až mírně zvlněné.

Umístění stavby

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Starý Kolín:

1623/13		Obec Starý Kolín

1623/16		Středočeský kraj

1623/18		Obec Starý Kolín

1623/17		Obec Starý Kolín

27/4			Obec Starý Kolín

st. 58/1		Němec Martin

1623/24		Středočeský kraj

1623/31		Obec Starý Kolín

1623/15		Obec Starý Kolín

st. 54/1		Němec Martin

1623/34		Obec Starý Kolín

1623/1			Obec Starý Kolín

st. 43/3		SJM Darebný Jan a Darebná Lýdie

1623/14		Obec Starý Kolín

st. 4			MiškovskýJaromír

136/1			Obec Starý Kolín

Trvalé zábory

Charakterem navržených úprav se bude jednat o trvalé zábory pozemků pro potřeby realizace navržených úprav.

Dočasné zábory

Rozsah a povaha stavebních prací nevyžadují dočasné zábory okolních pozemků pro zhotovení díla.

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Jejich respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí.

V rámci stavby dojde ke kácení 8ks vzrostlých stromů a keřovitých ploch. Obvod kmene stromů je jak do 80cm, tak i nad 80cm ve výši kmene 150cm. Dotčené nezpevněné plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 15cm.

Stavební práce v blízkosti vzrostlé zeleně budou probíhat s maximální obezřetností a zásady do případných kořenových systémů.

S odpady, vzniklými při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy).

## Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

- Vztahy na dosavadní využití území

V současné době je v trase stavby dlážděná vozovka a dlážděné chodníky.

- Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

    - dešťová kanalizace			investor: Obec Starý Kolín

projekt: 	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Kolínská, Starý Kolín

datum:	11/2016

    - chodníky, veřejné osvětlení	investor: Obec Starý Kolín

projekt: 	Stavební úpravy chodníků u III/3275, výstavba VO ve Starém Kolíně

datum:	5/2018

    - mostní objekt č. 3275-2		investor: KSÚS

projekt:	III/3275 Starý Kolín oprava mostu ev. č. 3275 – 2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem

datum:	7/2017

- Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Stavbou nebudou bezprostředně ovlivněny nebo měněny sousední stavby.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán obce Starý Kolín

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

# Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

Dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č.8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení.

## Způsob číslování

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

B.1 Celková situace stavby

B.2 Koordinační situace stavby

B.3 Zákres do KN

B.4 Situace bezbariérovosti

C. Stavební část

C.1 Objekty pozemních komunikací

SO 101 Silnice III/3275

SO 301 Odvodnění III/3275

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

D. Technologická část – Neobsazeno

E. Zásady organizace výstavby

E.1.1 Technická zpráva

E.1.2 DIO

F. Doklady

G. Soupis prací

## Určení jednotlivých částí stavby

Rozsah navržených prací nevyžaduje určení jednotlivých částí stavby.

## Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na následující stavební objekty.

SO 101 Silnice III/3275

SO 301 Odvodnění III/3275

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Stavba nemá provozní soubory.

# Podmínky realizace stavby

## Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavební úpravy zpevněných ploch časově zkoordinovat s plánovanou výstavbou nové dešťové kanalizace.

## Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Předpokládaný průběh výstavby je následující:

- projektová příprava a projednání stavby

- výběr zhotovitele

- zřízení zařízení staveniště a přístupových komunikací

- výstavba objektu

- uvedení stavby do provozu

Prostorová omezení:

Stavba proběhne v celé šíři uličního prostoru.

Stavba neproběhne v ochranném pásmu lesa.

Stavba neproběhne v ochranném pásmu dráhy.

Časová omezení

Práce nejsou časově omezeny. Z hlediska kvality a ceny se předpokládá jejich provádění v období květen – říjen.

Plynulost a koordinovanost stavby není ničím ohrožena.

## Zajištění přístupu na stavbu

Pro přístup na stavbu bude využita stávající silnice III. třídy a to v délce navržených úprav a místní komunikace.

## Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavbou dotčená ulice bude po nezbytně nutnou dobu uzavřena pro veškerou dopravu.

Pěší přístupy budou zachovány pomocí dočasných vymezených koridorů včetně přístupů k jednotlivým nemovitostem.

Během stavby budou mít povolený přístup pouze obyvatelé jednotlivých nemovitostí a vozidla IZS, pro která bude zachován minimálně jeden průjezdný pruh o minimální šířce 3,5m k jednotlivým nemovitostem včetně zajištění průjezdu těchto vozidel podél stavby.

# Přehled budoucích vlastníků a správců

SO 101 Silnice III/3275

  - místní komunikace, chodníky			- vlastník: Obec Starý Kolín

- správce: Obec Starý Kolín

  - silnice III/3275, BUS zálivy			- vlastník: KSÚS

- správce: KSÚS

SO 301 Odvodnění III/3275				- vlastník: KSÚS

- správce: KSÚS

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce		- vlastník: Obec Starý Kolín

- správce: Obec Starý Kolín

# Předávání stavby do užívání

## Postupné předávání částí stavby do užívání

Stavba bude předána jako jeden funkční celek.

## Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby

S ohledem na zachování autobusové dopravy bude nutné přemístit po dobu výstavby stanoviště autobusové dopravy mimo stavbu.

# Souhrnný technický popis stavby

## Pozemní komunikace – základní údaje

Projekt řeší stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za

poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavbu autobusových zastávek, parkovacích stání, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění.

Předmětné stavba je umístěna podél stávají silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín.

Stavba je řešena v km 3,44 – 4,07 silnice III/3275.

Projekčně jsou jednotlivé osy komunikací rozděleny do větví A, B a C.

A	délka 600,48m - III/3275 v ulici Kolínská MS2 x/8,0-9,0/40 a MS2 x/8,0/50

B	délka 44,86m - místní komunikace v ulici Nádražní MO2 x/8,0/40

C	délka 46,91m - místní komunikace MO2 x/5,0-6,25/40

Celková délka všech větví je 692,25m.

### SO 101 Silnice III/3275

#### Základní údaje

Rekonstruované komunikace jsou všechny navrženy dvoupruhové průjezdné s obousměrným provozem o šíři 5,40 - 7,5m. Jízdní pruhy jsou široké 2,65 - 3,5m.

Komunikace v ulici Kolínská je navržena dle funkční skupiny B – sběrná komunikace. Ve staničení 0,00000 - 0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0/50, od staničení.0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0-9,0/40.

V ulici Nádražní a Za Poštou jsou navrženy dle funkční skupiny C – obslužné komunikace. V ulici Nádražní je komunikace navržena jako MO2 x/8,0/40 a v ulici Za Poštou je navržena komunikace jako kategorie MO2 x/5,0-6,25/40.

Po dokončení výstavby budou komunikace užívány jako místní komunikace.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél místních sběrných a obslužných komunikací. Po dokončení výstavby bude chodník užíván jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm, v místech vjezdů na +5cm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou tvořit také stávající podezdívky plotů, stěny budov a opěrné zídky. U prodejny potravin na náměstí je navržena, k navedení nevidomých chodců na přechod pro chodce a k autobusové zastávce, umělá vodící linie délky 14,5m.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

V ulici Kolínská se po levé straně ve směru staničení stávající chodník ponechá, pouze se v potřebné šíři rozebere kamenná nebo zámková dlažba, doplní se podkladní konstrukce a dlažba se položí tak, aby plynule navazovala na stávající stav.

V ulici Kolínská u vchodu do Kostela sv. Ondřeje na jižní straně, jsou stávající kamenné schody, v tomto místě je šířka chodníku pouze 0,9m v délce 3,5m. Stávající kamenné schody je potřeba po celou dobu výstavby chránit proti poškození, jedná se o památku.

Přes komunikace jsou navrženy 3 přechody pro chodce - jeden je navržen v ulici Boženy Němcové, druhý je v ulici Kolínská u autobusové zastávky a třetí je v ulici Nádražní (křižovatka ulic Nádražní a Kolínská), který je rozdělen dopravním ostrůvkem. Šířka přechodu je navržena 4,0m a délka přecházení je do 7,0m.

Mezi chodníky přes místní komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení s délkou přecházení do 8,0m.

Na náměstí je nově navrženo celkem 12 kolmých parkovacích stání včetně 2 stání pro invalidy. 6 stání je navrženo u obecního úřadu a 6 stání je u obchodu s potravinami. Šířka stání je 2,50 a 2,75m(krajní stání) a délka je 4,5m a 5,0m. Stání pro invalidy je široké 3,75m.

V ulici Kolínská jsou navrženy dvě autobusové zastávky pro mimoměstskou osobní dopravu. Zastávky jsou navrženy v zálivu s délkou nástupní hrany 13,0m včetně zvětšení o 1,0m dle této normy.

Na náměstí jsou navrženy kamenné opěrné zídky v délce 51,0m a 38,0m, které budou vyrovnávat výškové rozdíly terénu a chodníku. Zídky budou vystavěny ve stejném stylu jako stávající.

Na náměstí podél č.p. 164 (Restaurace u Vomáčků) je navržena stavební úprava stávajícího schodiště pomocí betonových schodišťových prvků v šířce 2,60m.

Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako rovinaté.

Bezpečnostní odstup od místní sběrné a obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleného pásu. Bezpečnostní odstup od plotů, zdí a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedenou silnici. Délka jednoho vjezdu je do 6,0m dle ČSN 73 6110.

V místě přímého kontaktu nového chodníku s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

Napojení na stávající vozovku (živice – živice) bude provedeno následujícím způsobem: živice se v místě napojení zarovná odříznutím. Odfrézovaný živičný kryt (na ložnou spáru v šířce 0,5 m od místa napojení) bude před položením nové vrstvy ošetřen spojovacím postřikem a styčná spára bude certifikovaně ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem.

SDZ bude umístěno v zeleni nebo min. 90cm od přirozené vodící linie.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

#### Navržené konstrukce, plochy

Vozovka, plná konstrukce, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+		60mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 22+		90mm		ČSN EN 13108-5

infl. postřik		PI,E 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 32/63		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vozovka, plná konstrukce – místní asfaltobetonové komunikace, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+		80mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

mech. zpev. kam.	MZK			150mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 32/63		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Autobusová zastávka, místní dlážděné komunikace, plná konstrukce D1, D-1, V, PIII

kamenná dlažba		DL			80mm		ČNS 73 6131

lože		. 	L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

mech. zpev. kam.	MZK			200mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2, O, PIII

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+		60mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,E 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- bezbariérový HK400/330/1000 z betonu C45/55 XF4, mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/50/200 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- kamenný obrubník OP4 1000/200/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

#### Šířkové uspořádání

Vozovka je navržena o šíři 5,40-7,5m. Jízdní pruhy jsou navrženy široké 2,65-3,50m.

Základní minimální šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců n=2, o šíři 1,40m – měřeno mezi obrubníky – minimální šíře chodníku dle vyhlášky 398/2009Sb.

Bezpečnostní odstup od místní komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleně. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

#### Směrové a výškové řešení

Směrové a výškové řešení vozovky a chodníků vychází ze stávajícího směrového a výškové řešení uličního prostoru a stávající zástavby.

V ose jsou navrženy prosté směrové oblouky o různých poloměrech uvedených ve výkresové části.

#### Příčný sklon

Příčný sklon vozovky je v celé délce navržen střechovitý o hodnotě 2,5% směrem k obrubám.

V celém úseku chodníku včetně vjezdů je navržen maximálně přípustný příčný sklon o hodnotě 2,0% směrem k vozovce a to i včetně vjezdů, kde bude zachována min. šíře 90cm o sklonu 2,0% podél přirozené vodící linie. V místech rampových částí chodníku je navržen max. sklon 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

#### Zásady odvodnění

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny do nových uličních vpustí svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpusti pročištěny.

Nové uliční vpusti budou umístěny s ohledem na polohu stávajících uličních vpustí a s ohledem na výškový návrh nivelety silnice III/3275. Jejich poloha dále vychází z projektu akce: Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Kolínská, Starý Kolín, kterého budou napojeny. Uliční vpusti v rámci projektu dešťové kanalizace budou aktualizovány s ohledem na projekt opravy III/3275. Počet uličních vpustí oproti počtu vedeného v projektu opravy kanalizace se zvyšuje a to z důvodu zajištění řádného odvodnění zpevněných ploch. Avšak objem dešťových vod svedených do dešťové kanalizace zůstává stejný, neboť se jedná o odvodnění stávajícího uličního prostoru, který se projektem nemění.

Nové vpusti budou napojeny pomocí PVC KG DN200 na rekonstruovanou dešťovou kanalizaci v místě stavby. Napojení bude přímé či přes stávající revizní šachty.

Stávající uliční vpusti budou odstraněny a nahrazeny novými vpusťmi.

K odvodnění zemní pláně je navržen oboustranný trativod uložený v rýze o šíři 40cm a hloubce pod plání cca -40cm. Trativod je navržen z PVC DN100 perforace 2/3 uložené na betonovém pokladním betonu tl. 10cm se zajištěním podélného sklonu alespoň 0,5%. Trativody budou vyústěny do nových uličních vpustí a to min. 10cm nad výtokem uliční vpusti do kanalizace.Trativodní rýhy bude opatřeny filtrační geotextílií a hrubým štěrkem frakce 8/32mm.

#### Dopravní značení

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, doplněno či posunuto mimo chodník.

Veškeré SDZ podél silnice III/3275 bude v rámci obnovy vyměněno.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké. Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

#### Ochranná pásma inženýrských sítí

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

splašková i dešťová kanalizace – Obec Starý Kolín

podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

nadzemní rozvod VN – ČEZ

podzemní rozvod plynu STL – RWE a.s.

podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

vodovod – VAK Kolín

veřejné osvětlení, rozhlas – Obec Starý Kolín

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. V ulici Kolínská se nachází Kostel sv. Ondřeje, který byl spolu s ohradní zdí, výklenkovými kapličkami a márnicí zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Při stavebních úpravách chodníku je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození památky.

### SO 301 Odvodnění III/3275

Do dešťové stoky budované v rámci koordinace projektu s obcí Starý Kolín či do stávající dešťové kanalizace v místě stavby bude zaústěno 27 ks uličních vpustí, které budou odvádět srážkové odpadní vody z přilehlé komunikace. Napojení uličních vpustí a dešťových svodů bude provedeno pomocí odboček nebo budou napojeny přímo do revizních šachet viz tabulka. Celková délka plastového potrubí pro přípojky KG PVC SN 8 DN200 je 51 m. Toto potrubí bude použito na přípojky k uličním vpustem, které budou křížit komunikaci II/3275.

Potrubí bude uloženo od uličních vpustí v min. sklonu 0,5%.

### SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Dvojice přechodů pro chodce bude nasvětlena 32 LEDs svítidly barevného světla – bílá, umístěných na stožárech výšky 6,0m a 7,0m.

Stožáry nasvětlení budou umístěny před přechodem 1,0m.

Nově navržená svítidla budou napojena na stávající sloupy VO nebo NN v místě stavby pomocí CYKY kabelů umístěných do kabelových chrániček DN110.

Napříč komunikacemi budou zřízeny příčné překopy v rámci výstavby samotných komunikací.

Výpočet svítidel byl proveden v souladu s TKP 15.

# Zásah stavby do území

## Bourací práce

V rámci stavby dojde k bourání stávajících betonový a kamenných obrubníků, bourání živičných ploch, frézování obrusných vrstev vozovky a bourání kamenných zídek a rozebrání dlážděných ploch.

## Kácení mimolesní zeleně a její náhrada

Projekt počítá s kácením 8ks vzrostlých stromů. Stávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození, výkopové práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně a s obezřetností na jejich kořenový systém.

## Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Rozsah zemních prací bude dán rozsahem navržených úprav. Dotčené nezpevněné plochy budou zbaveny ornice v tl. její skutečné mocnosti, min. však v tl. 15cm.

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

## Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Na plochách dotčených stavbou bude zpětně rozprostřena ornice a založen luční trávník případně provedeny vegetační úpravy dle návrhu investora.

## Zásah do ZPF

Stavbou nedojde do zásahu pod ochranou ZPF.

## Zásah do PUPFL

Stavbou nedojde do zásahu PUPFL.

## Zásah do jiných pozemků

Návrh počítá se zásahem pouze do pozemků uvedených v odstavci 2.4. Průvodní zprávy.

## Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Nejsou.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

## Všechny druhy energií

Nejsou uvažovány.

## Telekomunikace

Bez nároků.

## Vodní hospodářství

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody.

## Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na silnice bude zachováno, dojde pouze ke stavební úpravě těchto vjezdů – snížením silničního obrubníku pro jeden sjezd v délce do 6m, pro dvouvjezd do 12m.

Jednotlivé pozemky budou nově napojeny pomocí vstupů na nově navržené chodníky.

Na náměstí je nově navrženo 12 parkovacích stání včetně 2 stání pro invalidy.

## Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Neuvažuje se.

## Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby

Užíváním stavby nevznikají odpady. Odpady vzniknou pouze při realizaci samotné stavby.

# Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

## Ochrana krajiny a přírody

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

## Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v něm řeší §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3

Problematiku hluku dále řeší nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Zákon 155/2000 Sb. Zákoník práce

### Vliv stavby

Pro dopravní hluk platí především ustanovení NV. 272/2011 Sb.

### Vliv provádění stavby

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

## Emise z dopravy

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.

## Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Nedojde ke změně proti stávajícímu stavu.

## Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

## Nakládání s odpady

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků

- vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

## Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukční vrstvy vozovky a chodníků jsou navrženy na odpovídající dopravní zatížení v řešené lokalitě.

## Požární bezpečnost

- seznam použitých podkladů

hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

- rozdělení stavby do požárních úseků

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

- stanovení požárního rizika

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

- zhodnocení stavebních konstrukcí

Jde o nové povrchy dopravní plochy z asfaltobetonu či kamenné dlažby 8/10. Chodníkové plochy budou zhotoveny z betonové dlažby.

- zhodnocení stavebních hmot

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

- evakuace osob

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

- odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

- potřeba požární vody

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu. Stávající šoupata podzemních hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na nově navrženou niveletu vozovky.

- zásahové cesty, příjezdové komunikace

Rekonstruovaný uliční prostor je veden zastavěnou částí města.

Ke stávajícím nemovitostem je návrhem zachován přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,2m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Průjezdní profily přilehlých komunikací se návrhem nemění včetně zachování průjezdního profilu na daných komunikací.

- hasicí přístroje

Stavba nebude vybavena PHP.

- závěr

Stavba skupiny I nevyžaduje při splnění výše uvedených podmínek žádná další opatření.

## Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí viz kapitola 13.

## Ochrana proti hluku

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.

## Bezpečnost při užívání

Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických požadavků na výstavbu a návrhových norem.

## Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu energetické nároky.

# Další požadavky

## Dodržení užitných vlastností stavby

Dodržení užitných vlastností je zajištěno respektováním obecných technických požadavků na výstavbu, návrhových norem a technických podmínek MD.

## Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 1,50%. Maximální podélný sklon dosahuje hodnoty 8% v délce do 200m – není nutné uvažovat odpočívky.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

Obrubníky jsou vůči silnici osazeny na +12cm, v místech sjezdů +5cm, u míst určených pro přecházení včetně přechodů a nástupů na chodník na +2cm.

Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby barvy přírodní 200x100, sjezdy z betonové dlažby barvy přírodní 200x100.

Přes komunikace jsou navrženy dva přechody pro chodce, kde signální pás vychází z přirozené vodící linie v šíři 80cm a v délce min. 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb. Přechody jsou navrženy v základní šíři 3,0m a 4,0m a délce přecházení do 7,0m – přechody se nacházejí buď ve směrovém oblouku, který je dle ČSN 73 6101, 73 6110 rozšířen či se nachází v nároží křižovatky – s ohledem na vlečné křivky návrhových vozidel -> U ochranného ostrůvku je šíře přechodu 3,0m a to z důvodu vlečných křivek a prostorových možností na umístění ostrůvku. U obchodu je v délce přechodu umístěn ochranný ostrůvek stavebně řešený v šíři přechodu a délce 2,5m, který bude lemován kamenný obrubníkem OP4 osazeným na +20cm.

U obchodu s potravinami na náměstí vychází signální pás k přechodu pro chodce i k autobusové zastávce z umělé vodící linie.

V  místech určených pro přecházení mezi místními komunikacemi nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na úhel převedení chodců – směrové vedení přebírá vysazený zahradní obrubník na +8cm (přirozená vodící linie). Místa určená pro přecházení jsou navržena buď v šíři chodníku a nebo v šíři 3,0m s délkou přecházení do 8,0m – rekonstrukce, umístění míst v nárožích křižovatek s požadavkem na zachování vlečných křivek vozidel na svoz odpadu či IZS.

Ve větší části chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového chodníkového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem. Přirozenou vodící linii tvoří také podezdívky plotů, stěny budov nebo opěrné zídky.

V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie).

K navedení nevidomých chodců na přechod pro chodce a k autobusové zastávce u obchodu s potravinami je navržena umělá vodící linie délky 14,5m z dlažby s podélnými drážkami.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Chodník je navržen v minimální šíři 1,40m – měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru betonové dlažby tj. 1,55m včetně silničního obrubníku.

V rámci výstavby parkovacích stání jsou 2 stání vyčleněna pro ZPT a rozměru 3,50m + 0,25m (krajní stání) a hloubce stání 4,5m a 5,0m. U vyhrazených míst jsou navrženy bezbariérové nástupy na chodník přes snížený obrubník +2cm.

Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu bílá, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 1,75m (s ohledem na umístění ve směrovém oblouku – s návazností na výjezd) a 4,38m.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ a sloupy VO budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie.

## Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba se nachází v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně.

Stavba není ohrožena škodlivými vlivy vnějšího prostředí – agresivní podzemní vodou nebo povětrnostními vlivy.

Staveniště neleží v ploše registrovaných sesuvných ani poddolovaných území.

## Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v  projektové dokumentaci. Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace.

TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

v Hradci Králové 10/2017	Ing. Tomáš Rak