Technická specifikace

III/3308 Velenka- Semice, rekonstrukce silnice

SO 101 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3308 z obce Velenka do obce Semice. Šířkové vedení stávající komunikace bude změněno v celé délce úseku. Směrové a výškové vedení bude měněno minimálně. Sklonové poměry budou uvedeny do souladu s ČSN 73 6101. SO je členěn na 3 úseky - Úsek 1 - km 0,000 - 0,598, Úsek 2 - km 0,598 - 2,372 a Úsek 3 - km 2,372 - 2,987.

V úsecích 1 a 3 bude sjednocena šířka vozovky na 5,5 m a dojde k odfrézování stávajících vozovkových vrstev do hloubky 100 mm a položení vrstvy ACO 11 a ACP 16+. Ve zbývajícím úseku 2 dojde k vybourání celého konstrukčního souvrství, včetně opravy zemní pláně a vozovka bude rozšířena na 6,0 m.

Systém odvodnění bude také opraven. Příkopy budou vyprofilovány na požadovaný tvar. Stávající propustky budou vyčištěny a případně vyspraveny, pouze propustek 1P km 2,059 92 bude z důvodů rozšíření komunikace vybourán a nahrazen novým. Bude provedena výšková korekce napojených místních komunikací a vjezdů.

SO 201 – Most 3308-2, km 0,468 80

V rámci opravy dojde k výměně pouze obrusné a ložné vrstvy vozovky. Dále budou provedeny údržbové práce v podobě sanací říms a zábradlí.

SO 301 – Propustek 1P, km 2,059 92

Stávající propustek se nachází na km 2,059 92. Kvůli rozšíření vozovky v těchto místech dojde k jeho celkové výměně. Nový propustek bude tvořen troubou HDPE DN 1200 mm o délce 15,50 m.