PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A  SOUHRNNÁ  Technická  zpráva

Stavba            : 	Plynofikace budovy školy

Petra Bezruče 364, Sedlčany

Místo stavby : 	Střední odborné učiliště, Petra Bezruče 364, Sedlčany

Investor          : 	Střední odborné učiliště, Petra Bezruče 364, Sedlčany

Stupeň       	    : 	dokumentace pro stavební řízení

Datum             : 	květen 2017

Zak. číslo   	    : 	69 / 2017

Vypracovali   : 	Ševr K., Ševr O.

Firma              : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	    : 	113 01 601

DIČ          	    : 	CZ420528003

A.   Průvodní zpráva

##### Základní údaje stavby

Název akce		:	Plynofikace budovy školy

Petra Bezruče 364, Sedlčany

Investor		:	Střední odborné učiliště, Petra Bezruče 364, Sedlčany

Charakter stavby	:	stavební úpravy

Místo			:	SOU, Petra Bezruče 364, Sedlčany

Stupeň projektu	:	projektová dokumentace pro stavební řízení

Zhotovitel:

Vytápění	:	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář

Příbram I/136

IČ: 113 01 601     DIČ: 420528003

Plynovod	:	Karel Sladký

Elektroinstalace:	Hynek Šimánek

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Ladislav Falcník

##### Charakteristika stavby a její účel

Projektová dokumentace byla vypracována na základě objednávky investora v rozsahu nutném pro vydání stavebního povolení a provedení stavby.

Projektová dokumentace řeší zřízení nových zdrojů tepla, rozvodů a osazení otopných těles v SOU Sedlčany. Realizace bude rozdělena do dvou etap, v nichž v každé bude realizován jeden zdroj tepla.

Údaje o využití a zastavěnosti území

Budova se nachází v zastavěné čísti města a je využívána jako odborné učiliště – učebny.

Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Byl proveden stavebně-technický průzkum. Pro napojení zdroje tepla na plyn bude vybudováno nové napojení ze stávající skříně regulace a měření.

Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré podmínky zástavby a řešení jsou do projektové dokumentace stavby zapracovány.

Obecné požadavky na výstavbu

Návrh zařízení vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí

Územní rozhodnutí nebylo vydáno.

Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat postupně tak, aby co nejméně ovlivnila provoz učiliště. Předpokládá se montáž v době prázdnin.

Předpokládaná lhůta výstavby

Doba výstavby – 2 měsíce.

Orientační hodnota stavby

Předpokládaná cena dodávky – 2,200.000,00 Kč

B.  Souhrnná technická zpráva

##### Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Zhodnocení staveniště

Stavební úpravy – zřízení nového zdroje tepla bude probíhat ve stávajícím objektu.

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Nové zařízení je navrženo tak, aby splňovalo současné standardy.

Technické řešení

Stávající vytápění el. akumulačními kamny bude zrušeno. V objektu bude zřízen nový zdroj tepla: 2x plynové odběrné zařízení - kotelny a strojní zařízení, trubní rozvod a osazení topných těles.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Pro napojení vnitřního plynovodu bude vybudován nový NTL plynovod ze stávající skříně a měření.

Vliv stavby na životní prostředí

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení životního prostředí ani jeho okolí. Při stavebních pracích je nutné dbát na ochranu proti znečištění ovzduší, podzemních a povrchových vod a komunikací.

Průzkumy a měření

V objektu, v místě stavebních úprav, byl proveden stavebně technický průzkum a zaměření stávajícího stavu.

Údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Stavbu není nutné vytyčovat.

Členění stavby na jednotlivé objekty nebo soubory

Stavba není členěna na stavební objekty nebo soubory.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru, nebude mít negativní vliv na jeho okolí. Při provozu nevznikají odpady.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při realizaci je nutné dodržovat ustanovení vyhlášky o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.

##### Požární bezpečnost

Protipožární zabezpečení stavby je řešeno v samostatné části. Požadavky na stavební konstrukce, vyplývající z protipožárního zabezpečení, jsou v projektové dokumentaci respektovány.

##### Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivňovala prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 hodin do 19 hodin. Stavba bude řádně zajištěna a označena. Po celou dobu stavby bude investorem zajištěna údržba a čištění prostor objektu i komunikací stavbou dotčených.

Bezpečnost při užívání

Nová technologie kotelny vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, včetně bezpečného využívání daných prostor.

Ochrana proti hluku

Po celou dobu výstavby musí být dodržována ochrana proti hluku.

Úspora energie a ochrana tepla

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Nové zařízení je realizováno ve stávající budově. Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, není požadováno splnění požadavků na energetickou náročnost budov.

Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Potřeba tepla pro vytápění se oproti současnému stavu nemění.

#### Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Nebyly zjištěny žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu.

#### Kanalizace

Provozem kondenzačního kotle bude vznikat kondenzát, který bude odváděn do stávající kanalizace.

Zásobování vodou

Pro dopouštění systému ÚT bude do kotelny přivedena voda ze stávajícího vnitřního rozvodu. Zdrojem vody je veřejný vodovod města.

Zásobování energiemi

Elektroinstalace

Nová elektroinstalace kotelny bude napojena na stávající el. rozvod objektu.

V prostoru kotelny bude provedena nová el. instalace s osazením  rozvaděče.

Elektrorozvod

Kabely budou uloženy ve vkládacích lištách LV.

Hlavní technické údaje

Napěťová soustava		3+PEN~ 50 Hz, 400 V – místo napojení

3+PE+N~ 50 Hz, 400 V – nové obvody

Zvýšení celk.instal.výkonu	se nepředpokládá

Ochrana proti dotyku		-   odpojení od zdroje – TN-C, TN-C-S

- proudovým chráničem

- ochranným pospojováním

Vnější vlivy				viz tabulka „Určení vnějších vlivů“

Vytápění

Stávající vytápění el. akumulačními kamny bude změněno na teplovodní se zdrojem tepla - plynovými kotli.

Řešení dopravy

Přístup k objektu je z veřejné komunikace.

Povrchové úpravy okolí stavby

Vzhledem k charakteru stavebních úprav bude okolí stavby minimálně narušeno.

Větrání

Kotle osazené v technických místnostech budou plynovými spotřebiči v provedení „C“, které nemají předepsané větrání prostoru, ve kterém jsou osazeny.

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Ve výše uvedené stavbě nebudou výrobní a nevýrobní technologická zařízení.

# Plán kontrolních prohlídek

- Kontrola demontáže stáv. zařízení a vyklizení prostoru budoucí kotelny

- Kontrola osazení kotlů a odkouření

- Kontrola trubní části kotelny a rozvodů

- Kontrola osazení otopných těles

- Kontrola plynovodu

- Tlakové zkoušky plynovodu a rozvodů ÚT

- Uvedení do provozu a kontrola všech provedených revizí

- Topná zkouška

Seznam  dokumentace:

I.        Průvodní zpráva

- Požárně bezpečnostní řešení

- Vytápění

- Plynovod

- El. instalace