AKCE	:	Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi

ČÁST	:	D.1.0301 - Vsakovací objekt

MÍSTO	:	Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslav

STUPEŇ	:	Dokumentace jednostupňová pro výběr zhotovitele

INVESTOR	:	Středočeský kraj

Krajský úřad

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ZPRACOVATEL PD	:	SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.

Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8

Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika

+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.com

ZPRACOVATEL

ČÁSTI	:	Ing. Josef Chmelka - projektový ateliér SÚPR

Osadní 12a, 170 00 Praha 7

Vypracoval: Josef Chmelka ml., DiS.

SEZNAM DOKUMENTACE:

D.1.0301.01 – Technická zpráva

D.1.0301.10 – Situace

D.1.0301.51 – Vzorový řez vsakovacím objektem

D.1.0301.81 – Vzorový příčný řez uložení potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA – VSAKOVACÍ OBJEKT

1. Úvod

Dokumentace jednostupňová pro výběr zhotovitele řeší vsakovací objekt v ulici Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslavi. Vsakovací objekt vznikne na zahradě rekntruovaného bytového domu. Nově tak bude dešťová voda vsakována na pozemku, místo toho aby byla vypouštěna do jednotné kanalizace jak tomu bylo doposud. Bytový dům je budova se dvěmi nadzemními podlažími a jedním mezipatrem. Celkem je navrženo 6 pokojů.

2. Podklady

- situace

- výpočtový program firmy Nikoll

- geologická rešerše

- příslušné ČSN, EN

- požadavky investora

3. Kanalizace

Střecha o ploše 182 m2 bude odvodněna čtyřmi svody PVC110 do vsakovacího objektu. Střešní svody budou zakončeny lapači splavenin PVC110. Dešťové vody budou před vstupem do vsakovacího objektu filtrovány v podzemní filtrační šachtě.

Ležaté kanalizační potrubí dešťové kanalizace v terénu je navrženo z tvrdého hrdlového potrubí PVC125 - dl. 19,0 m a PVC 160 - dl.v 5,5m. Plastové potrubí v zemní rýze bude uloženo na pískové zhutněné lože tl. 150 mm a bude obsypáno pískem do výše min. 300 mm nad vrchol potrubí (viz montážní předpis výrobce). Minimální sklon dešťového kanalizačního ležatého potrubí je 1%. Zemina při výkopu bude uložena vedle zemní rýhy a následně použita pro zásyp. Zbylá zemina bude odvezena k likvidaci.

Vsakovací objekt bude z vsakovacích boxů obalených geotextílií. Vsakovací boxy budou ve dvou vrstvách na zhutněném podloží skládající se z 100 mm jemného štěrku frakce 0 – 8 mm a 200 mm hrubého štěrku frakce 16 – 32 mm, pokud výrobce nestanoví jinak. Vsakovací objekt bude osazen do oteveřené stavební jámy se sklony svahů 1:1 a bude odvětrán potrubím PVC110 s větrací hlavicí.

Je nutné dodržet největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 6,2 m3 a velikost vsakovací plochy 10 m2.

4. Výpočty

- Odvodňované plochy

| A = 182 m2 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou | sklon 1% až 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 182 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

7 - Mšeno

- Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 182 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| Avz | 0 m2 | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |
| Qp | 0 m3.s-1 | jiný přítok |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| kv | 0.00000500 m.s-1 | koeficient vsaku |
| f | 2 | součinitel bezpečnosti vsaku |
| Qo | 0 m3.s-1 | regulovaný odtok |
| Avsak | 10 m2 | velikost vsakovací plochy |
| hd | 39.0 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 600 min | doba trvání srážky |
| Qvsak | 0.0000250 m3.s-1 | vsakovaný odtok |
| Vvz | 6.2 m3 | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) |
| Tpr | 68.9 hod | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

5. Bezpečnost a ochrana zdraví

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

Vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce

Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Vyhláška 83/1976 ve znění vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška 5/1979 Sb. NVP-O obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj.

Během provádění stavby bude vypracován provozní řád objektu, ve kterém bude specifikována bezpečnost práce s technickým zařízením objektu včetně odpovědností zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením.

Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou provedena ještě před uvedením budovy do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměstnanců.

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce.

Praha  08/2019		              			 Vypracoval: Josef Chmelka ml.