# Identifikační údaje

Název stavby:		II/105 Neveklov most ev.č. 105-017

Stavební objekt:		SO 201- Most přes Tloskovský potok

Název mostu:		Most přes Tloskovský potok

Evidenční číslo mostu:		105-017

Katastrální území:		Neveklov

Obec:		Neveklov

Kraj:		Středočeský

Objednatel:		KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Správce mostu“		KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:		APIS s.r.o.

Ohradní 24

140 00 Praha 4

IČ 61853267

Ing. Jan Turek

ČKAIT 0101954

Pozemní komunikace:		II/105

# Základní údaje o stavbě

## Umístění stavby

Kraj:					Středočeský

Obec:					Neveklov

Katastrální území:					Neveklov

## Zdůvodnění stavby

Stávající most má z důvodu špatného stavebního stavu omezenou zatížitelnost, izolace nosné konstrukce je nefunkční a příslušenství mostu (dvoumadlové zábradlí) nevyhovuje jak svým konstrukčním uspořádáním, tak i z hlediska únosnosti.

Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto nahradit klenbovou konstrukci novou železobetonovou, rámovou konstrukcí.

A)	Stručný popis

Jedná se o celkovou přestavbu stávajícího objektu. Světlost mostního otvoru je zachována. Podhled nosné konstrukce bude o 0,3m výš.

Na základě údajů o n-letých průtocích byl proveden hydrotechnický výpočet. N-leté průtoky stanovil Český hydrometeorologický ústav – Pobočka Praha. Výpis dat je přiložen. Most je posouzen na průtok Q100=12,8m3/s.

B)	Použitá literatura:

Kolář,V.- Patočka, C.- Bém,J.: Hydraulika. SNTL, Praha 1983.

Klimeš,J- Zůda,K.: Betonové mosty I. SNTL, Praha 1968.

C)	Výpočet nevzduté hladiny v korytě

V programu EXCEL byla vypočtena konzumční křivka. Pro povodňový průtok Q100=12,8m3/s byla stanovena hloubka vody v korytě y0=1,16m .

Průtoky jsou stanoveny z rovnic:

Q=C * S * (R * i)1/2

C=R1/6/n

R=S/O

S – plocha průtočného průřezu

O – omočený obvod

i – sklon

n – drsnost

C – rychlostní součinitel

Výpočet konzumční křivky

D)	Rychlost průtoku vody mostním otvorem

vm = Q/(m * l0 *hm)

m – součinitel kontrakce

l0 – celková světlost otvoru

hm – hloubka vody pod mostem

vm = 3,31m/s

E)	Výška vzduté hladiny

z = a * (vm2 – vv2)/2*g

a – Coriolisovo číslo = 1,11

vm – rychlost v otvoru pod mostem

vv – střední průtočná rychlost vzduté vody v průřezu mostu

vv = Q/(B * (t0 + z))

t0 – hloubka nevzduté vody

B – vzdálenost mezi líci opěr

Po dosazení do rovnice je „z“ na obou stranách  výška vzdutí je určena iterací. Iterace je provedena v programu EXCEL. Výška vzdutí je 0,22m. Kóta hladiny Q100=393,59m.n.m. Podhled nosné konstrukce je 2,61m nad Q100.

V Praze, červen 2018							Ing. Jan Turek