Technická specifikace – Průmyslová pračka   - Domov Velvary p. s .s

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické parametry na průmyslovou pračku.

Uvedené parametry budou doloženy technickým listem výrobce.

- kapacita 14 kg suchého prádla

- elektrický ohřev o příkonu  min.  12,5 kW

- nastavitelné otáčky odstředění až do 1110 ot /min

- nastavitelný G faktor od 100 do 450

- automatický systém vážení prádla

- plně automatický proces praní

- nízká spotřeba vody a elektrické energie

- plně programovatelný mikroprocesor s přehlednou obrazovkou

- komunikace v ČJ

- násypka na práškové prací prostředky – příprava na napojení tekutých prac. prostředků

- materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

-  nerezové opláštění

- buben o min průměru  640 mm

- objem bubnu 130 l

- dveře o min průměru 390mm

- hlučnost při procesu praní max.  do 64 dB

- vypouštění vody vypouštěcím ventilem min o průměru  75 mm

- možnost ukotvení do podlahy

- max rozměr 1350 x 920 x 840mm