Příloha č. 3

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská  340

Specifikace neseného pluhu :

|  | Technické parametry požadované | Technické parametry dodávané (vyplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Počet radlic | 4 |  |
| Stavebnicový systém | Ano, 3 + 1 |  |
| Oboustranný pluh | Ano |  |
| Orební těleso | Plné, univerzální |  |
| Ostří | Minimálně 18 palců |  |
| Jištění | Hydropneumatické. Seřiditelné během jízdy. |  |
| Rozestup orebních těles | Minimálně 85 cm, maximálně 95 cm |  |
| Světlost pod rámem | Minimálně 80 cm |  |
| Stavitelný záběr orebního tělesa | V a r i a b i l n í – hydraulicky. Rozsah od 30 cm - do : minimálně 45 cm |  |
| Nastavení záběru 1 orebního tělesa | Hydraulické |  |
| Obracení pluhu | Hydraulické s paměťovým („memory“) válcem : při obracení dojde k zúžení záběru a pak k vrácení do seřízeného záběru pluhu |  |
| Zahrnovačky (límce) | Ano |  |
| Opěrné kolo pro seřízení hloubky | Dvojité. Pneumatika – šířka minimálně 260 mm. Uchycení na 3 radlici - pro doorání úvrati. |  |
| Krojidlo | Tvarované, minimální průměr 500 mm. Odpružené. |  |
| Závěs za traktor | Kategorie III. |  |
| Hmotnost | Maximálně 1800 kg |  |
| Způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích – technické osvědčení. | Ano |  |
| Osvětlení pro dopravu na pozemních komunikacích s výstražnou tabulkou. | Ano |  |
| Návod a katalog v ČJ. Zaškolení obsluhy a seřízení s traktorem VOŠ a SOŠ Březnice. | Ano |  |
| Servis | Do 50 km od místa plnění |  |
| Záruka | Minimálně 36 měsíců |  |