# Technická specifikace

Název  akce:   	III/11524 žel. přejezd, Králův Dvůr - křiž. III/11542

Místo realizace: 	silnice III/11524 a III/11542, okres Beroun, délka úseku 1,200 km, šířka 6,3 – 7,0 m, plocha 7 650 m2

Staničení :              	silnice III//11524 ve staničení km 14,482 – 15,012, silnice III/11542 ve staničení km 1,576 - 2,254, uzlové body 1241A155 - 1241A114  - 1241A247 – 1241A164

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, a to od křižovatky silnic III/11524 a III/11542 ve směru na Králův Dvůr. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž převádí silnou jak osobní, tak těžkou nákladní dopravu (lomová trasa). Povrch komunikace vykazuje výrazné plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly, nedostačující odvodnění apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu výše jmenovaného úseku komunikace III/11524 
a rozjezdu křižovatky III/11524 a III/11542.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ACo 11S v tl. 50 mm, sanace, seřezání krajnic s nakládkou materiálu, dosypání krajnic a VDZ. Úprava odvodnění bude provedena hloubením příkopu s odvozem zeminy.

Součástí zakázky je projednání a realizaci DIO,

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 nebyly zastiženy v opravovaných konstrukčních vrstvách silnice III/11524.

U silnice III/11542 došlo na základě provedených jádrových vývrtů ke zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899, byly zastiženy tyto látky v hl. konstrukce do 110mm. Materiál konstrukce z tohoto úseku silnice bude těžený separovaně a uskladňován v souladu s platnými zák. jako nebezpečný odpad.

Provedení veškerých prací bude podle platných ČSN 73 6121, 73 6123, 73 6124, 73 6126, 73 6131,  ČSN EN 12108 a TP 170 atd..

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 3 týdny v roce 2020

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5,  IČ 0006001

Vedoucí provozu :                         Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, tel. 602 375 608

Dozor sil. sítě :                               Pavel Špaček, pavel.spoacek@ksus.cz, tel. 724 118 232

Provozní cestmistr:                        Roman Starý, roman.stary@ksus.cz, tel. 607 033 233

Správní cestmistr :                         Lenka Balejová, lenka.balejova@ksus.cz, tel. 702 229 503

Fotodokumentace

Zpracoval: Roman Starý, provozní cestmistr, CMS Králův Dvůr