Technická specifikace

Název akce:	III/2284 Kolešovice - Hořesedly

Místo realizace:	silnice č. III/2284 mezi obcemi Kolešovice a Hořesedly

Staničení:	staničení od  km 4,151  do  6,321, délka úseku opravy 2,170 km, prům. šířka 5,2 – 6 m, plocha opravy 12 630 m2, uzlové body 1213A096 – 1213A017, oblast Kladno, okres Rakovník, středisko Rakovník

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcemi Kolešovice - Hořesedly. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou a nákladní dopravu (při uzavření silnice I/6 a II/227 Kněževes objížďka ze silnice I/6). Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace č. III/2284.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Technologie opravy – provedení očištění, položení vyrovnávky, spojovací postřik a pokládka ACo v tl. 50 mm. Dále bude provedeno vyfrézování a zalití pracovních spár asf. zálivkou, zpevnění krajnic asf. recyklátem, čištění sil. příkopů příkopovou frézou a provedení vodorovného dopravního značení - vodících proužků (v plastu). Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Po ukončení stavby bude provedeno geodetické zaměření stavby.

Oprava bude prováděna za úplné uzavírkou, projednání a realizace DIO je součástí zakázky.

Oprava silnice III/2284 bude prováděna v režimu provádění udržovacích prací.

Bylo provedeno zatřídění  s souladu vyhláškou 130/2019 Sb., které je k dispozici u zadavatele.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, NZ 2020. Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 4 týdny v roce 2020

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vedoucí TSÚ:		Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

Vedoucí provozu:	Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr:	Karel Sedláček, karel.sedlacek@ksus.cz, 606 647 740

Zdeněk Englický, zdenek.englicky@ksus.cz, 606 613 709

Správní cestmistr:	Jana Dražanová, jana.drazanova@ksus.cz,  602 489 635

Zpracoval: Zdeněk Englický