Specifikace a rozměry oken

Požadavky okna:

- 5 ti komorový profil

- Tloušťka vnějších stěn rámu 3mm

- Dvojsklo 24mm

Požadované práce:

- Demontáž původních oken

- Dodávka a odborná montáž nových oken dle platné normy ČSN

- Dodávka a montáž nových vnitřních a vnějších parapetů

- Vnitřní parapet bílá barva, vnější parapet  barva Bronz tmavý

- Zednické začištění nových oken  v den montáže oken

- Ekologická likvidace veškerého odpadu

- Doprava a veškerá manipulace

Dvěře vchodové – domov mládeže

1kus

Rám: 5-kom. SL 80mm, Al práh 104427

Křídlo: pevné zaskl., SL 120mm 105232 DOVNITŘ L, SL 120mm 105232 DOVNITŘ

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: bez kování, VD HÁKOVÉ LEVÉ EL.STŘELKA, VD ŠTULP PRAVÝ

Výplň: 3 * 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm, 2 * Cosmotherm bílý PVC - tl. 24mm

Příčky: SL sklodělící 85mm

Rozměry: 1320 mm x 2670 mm

Váha skla: 10.239, 15.513, 0.008, 5.572, 0.003

sklo čiré.průchod 738 mm

Okna veranda- domov mládeže

2 kusy

Rám: 5-komorový SL 67mm 101208

Křídlo: pevné zaskl.

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: bez kování

Výplň: 9 * 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm

Příčky: SL sklodělící 85mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 2190 mm x 2300 mm

1 Kus

Rám: 5-komorový SL 67mm 101208

Křídlo: 4 * pevné zaskl., 2 * SL 80mm 103232

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: 4 * bez kování, otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé

Výplň: 6 * 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 1520 mm x 2300 mm

Váha skla: 4 * 9.271, 2 * 7.056

Okno

4 kusy

Rám: 5-komorový SL 67mm 101208

Křídlo: pevné zaskl., 2 * SL 80mm 103232

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: bez kování, Štulp.levé DSG, otevíravé sklopné pravé

Výplň: 3 * 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 1280 mm x 2240 mm

Váha skla: 15.530, 2 * 12.333

Dveře do dílny

1 kus

Rám: 5-komorový SL 67mm 101208

Křídlo: pevné zaskl., SL 105mm 103241

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: bez kování, OS pravé s balk.pojistkou

Výplň: 2 * 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 1140 mm x 3390 mm

Váha skla: 18.321, 38.645

Okno wc muži- domov mládeže

2 kusy

Rám: 5-komorový SL 67mm 101208

Křídlo: SL 80mm 103232

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: otevíravé sklopné levé

Výplň: 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 665 mm x 1445 mm

Váha skla: 11.266

Okno WC ženy- domov mládeže

1kus

Rám: 5-komorový SL 67mm 101208

Křídlo: 2 * SL 80mm 103232

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: Štulp.levé DSG, otevíravé sklopné pravé

Výplň: 2 * 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 1256 mm x 1445 mm

Váha skla: 2 * 11.254

Okno wc ženy 1.patro

2 kusy

Rám: 5-komorový SL 67mm 101208

Křídlo: pevné zaskl., 2 * SL 80mm 103232

Barva rámu: bílá

Barva křídla:bílá

Kování: bez kování, Štulp.levé DSG, otevíravé sklopné pravé

Výplň: 3 * Dvojsklo: Kůra čirá - 4/16/Iplus 1.1 - 4/ Ug=1.10 tl. 24mm rámeček: šedá (RAL 7040)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 1270 mm x 2155 mm

Váha skla: 15.710, 2 * 11.278

Všechny okna budou osazena vnitřním parapetem a vnějším parapetem v barvě „bronz tmavý“ včetně bočních krytek parapetu.