D.1.1.a | Technická zpráva

OBSAH

a) 	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby, bezbariérové užívání stavby

b)	Konstrukční a stavebně-technické řešení a technické vlastnosti stavby

c)	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitích norem

- Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení stavby

STÁVAJÍCÍ STAV

V místě uvažované realizace sportovního objektu tělocvičny se nyní nenachází žádné stavby a objekty, které by bylo nutné odstranit ve smyslu stavebního řízení – odstranění stavby.

V současné době se na pozemku parc. č. 1727 nachází hřiště s asfaltovým povrchem o rozměrech 20,7m x 10,3m a hřiště s umělým povrchem 35,5m x 20,8m, které budou odstraněny. Na daném místě bude realizována výstavba tělocvičny.

Stávající objekt Gymnázia, ke kterému bude navrhovaná přístavba učeben přičleněna a vzájemně propojena spojovacím krčkem, je zateplená. V místě přímého propojení přízemí s dveřními a okenními otvory. Spojovací krček bude přistavěn ke stávajícím prostorám v místě zázemí stávající tělocvičny, která je v současné době nevyhovující vzhledem ke kapacitním potřebám školy gymnázia cca 350 studentů.

Zachycení stávajícího stavu vychází z podkladů od investora, které byly doplněny o informace zjištěné na místě a geodetického zaměření pozemku a obvodové konstrukce.

NAVRHOVANÝ STAV

Stavební záměr řeší návrh nové tělocvičny Gymnázia v Říčanech a přístavby dvou nekmenových učeben. Hlavním důvodem je nedostatečná kapacita stávající tělocvičny gymnázia. Stavebním záměrem nedojde k navýšení stávající kapacity školy, není nutné řešit nové odstavné a parkovací stání. Přesto je u nový výstavby tělocvičny uvažováno s umístění cca 13 parkovacími místy z toho 2 stání budou bezbariérové. Do budoucna se uvažuje s připadnou realizaci venkovního hřiště v západní části pozemku – není předmětem této PD.

Základní hmotu objektu tvoří samotná tělocvična, ke které přiléhá z jižní strany jednopodlažní hmota, ve které je umístěné zázemí pro tělocvičnu. Ze severní strany je navržená další jednopodlažní hmota přístavby, která propojuje stávající gymnázium s novou přístavbou. Přístavba a nová výstavba tělocvičny opticky působí kompaktně.          Konceptem návrhu barevného a materiálového řešení byl soulad s okolím a s budovou gymnázia. Barevné a materiálové řešení fasády je dané odstínem omítek a velkými prosklenými plochami v části zázemí a na jihovýchodní fasádě i co se týká vlastní hrací plochy z jihovýchodní a severozápadní fasády. Kompenzaci nepříznivého oslňujícího slunečního svitu bude zajišťovat exteriérové stínění s vertikálním rastrem, které bude zároveň působit jako výrazný fasádní prvek.

Omítky jsou navržené v kombinaci světle šedé, světle hnědé a žluté.

###### Dispoziční řešení stavby

Prioritou objektu je zajištění soběstačnosti gymnázia pro účely tělesné výchovy. Hlavním prostorem je tedy vlastní tělocvična o rozměrech hrací plochy 20 x 40 m ( včetně ochranného prostoru 22 a 44m) a světlé výšce 9,5 m po akustický podhled a 10,5, po spodní pásnici vazníků. Vnitřní povrchy budou odpovídat standardu sportovních prostor s dodržením předepsaných požadavků (akustické a světelné požadavky, …). V nižší části jsou umístěny šatny vč. hygienického zázemí, sklady nářadí, šatna rozhodčích, recepce a občerstvení se zázemím.

V rámci přístavby se jedná o učebnu biologie, které je průchozí do kabinetu a laboratoře biologie, ke které je přičleněn sklad laboratorních pomůcek.

Přístavba je provozně přímo spojena se stávajícím objektem. Tělocvična je přístupná z exteriéru.

- Konstrukční a stavebně-technické řešení a technické vlastnosti stavby

STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající objekt Gymnázia je zateplený pěnovým polystyrenem EPS 70F tl. 140mm, v místě přímého propojení přízemí s dveřními a okenními otvory. Spojovací krček bude přistavěn ke stávajícím prostorám v místě zázemí stávající tělocvičny, které je v současné době nevyhovující vzhledem ke kapacitním potřebám školy gymnázia cca 350 studentů

Založení objektu

Objekt je v místech dotčených navrhovanými stavebními úpravami založen je na základových pásech z prokládaného lomového  kamene, který je založen na jedné řadě plných cihel. Předpokládána hloubka základové spáry je u nepodsklepené části  1,0m, v místech sloupů železobetonovými patkami. Dle dostupných informací při provádění zateplení objektu v r. 2014 došlo k odhalení horní hrany stávajícího ŽB kalichu v místě skeletu stávající tělocvičny, ze které je patrno mělké uložení kalichů. To je nutné zohlednit při provádění základových konstrukcí přístavby učeben.

Příčky

Příčky jsou v celém objektu zděné, z keramických tvarovek, oboustranně omítnuté.

Svislé nosné konstrukce

Objekt je řešen jako kombinovaný skelet s železobetonovými sloupy a ztužujícími zděnými stěnami z keramický tvarovek.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukci nad všemi podlažími tvoří ŽB panelový strop.

Střecha

Konstrukce hlavního křídla (učebny) je valbové střechy s dlouhým hřebenem je dřevěná, řešená jako vaznicová soustava - kombinace ležaté a stojaté stolice podepírající dvě středové vaznice. Zastřešení objektu je z keramických pálených tašek.

Jednopodlažní přístavby u traktu tělocvičny jsou zastřešeny nosnou konstrukcí z prefa panelů s povrchovou vrstvou živičnými hydroizolačním pásy.

Schodiště

Hlavní schodiště objektu gymnázia z 1.NP do 4.NP je železobetonové s teracovými stupni, dvouramenné kotvené do obvodové a střední schodišťové stěny. V část stávajícího objektu, která je dotčena přístavbou tělocvičny se schodiště nevyskytuje.

Podlahy

Podlahy jednotlivých podlaží jsou provedeny v závislosti na provozu, finální krytina je použita buď keramická dlažba, nebo povlakové krytiny typu linoleum (PVC). Ve stávající tělocvičně jsou nedávno renovované parkety, v přilehlém zázemí, které bude dotčené přístavbou je keramická dlažba případně linoleum.

Výplně otvorů

Veškeré okenní výplně jsou nové (výměna v rámci dotačního programu na snížen energetické náročnosti budovy v.r. 2014) plastové s izolačním trojsklem.

Fasáda

Fasáda stávajícího objektu je zateplena novým kontaktním zateplovacím systémem (KZS) v tloušťce 200mm a 140mm z pěnového polystyrenu a částečně z minerální vlny dle požadavku  PBŘ na požární pásy nad okny a nad soklovou částí. Vlastní sokl je zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 200mm a 140mm lepeným bitumenovým tmelem k podkladu z živice. Zateplení soklu je provedeno v rozsahu 300mm nad terén a 300mm pod terén.

Klempířské prvky

Stávající parapety, oplechování atik, okapnic, střechy v návaznosti na stěny sousedních objektů, dešťové nástřešní a podstřešní žlaby a jejich svody, jsou z pozinkovaného plechu s organickým povlakem.

BOURACÍ PRÁCE

Před začátkem provádění jakýkoliv prací musí být přilehlé konstrukce objektu, u kterých by mohlo dojít k ohrožení stability, dočasně zajištěny pomocí výdřevy. Objekt, případně část objektu dotčená bouracími pracemi, musí být odpojeny od příslušné větve vnitřních rozvodů elektroinstalace, plynovodu a vodovodu. Bourací práce provádět postupným rozebíráním odshora se současným prováděním nutných vyzdívek v nosných zdech.

Konstrukční prvky podrobněji viz - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení / D.1.2.1. Technická zpráva

Zemní práce

Před zahájením zemních prací bude sejmuta ornice v tloušťce max. 200mm v prostoru navrhovaných zpevněných ploch kolem stávajícího objektu a bude uskladněna pro konečné terénní úpravy na pozemku stavebníka.

Pro provedení nové podlahy a základových konstrukcí spojovacího krčku, bude rozebrána stávající betonová dlažba okapového chodníčku v nezbytně nutné ploše.

Základy

Základové konstrukce budou bouracími pracemi dotčeny v místě navrhované přístavby učeben, kde dojde k prohloubení stávající základové spáry. Podezdívání bude probíhat po záběrech max. š. 2,0m rozdělených na 3 etapy. Podezdívání bude z plných cihel.

V místech nových zpevněných ploch mimo přístavbu a navazujících na stávající objekt, při odkopu zeminy je potřeba dbát na to aby nedošlo k výkopům hlubším než je stávající základová spáry (nutno průběžně ověřovat)

Svislé nosné konstrukce

Ve vnějším obvodové zdivu dojde k vybourání nového dveřního otvoru velikosti dle půdorysu. Otvor bude opatřen pře vybouráním vlastního zdivo ocelovým předkladem. Hrany otvorů budou provedeny řezáním pomocí kotoučové pily vodou chlazené tak, aby nedošlo k narušení zbylé části zdiva. V těchto místech nesmí být používány bourací kladiva. Pokud by došlo k narušení zdiva, musí být práce zastaveny a přivolán statik, který zhodnotí vliv narušení.

Stávající okenní otvory budou zazděny z CPP, překlady nad otvory budou ponechány.

Podhledy

Lokálně dojde k odstranění stávajícího podhledu v místech zázemí stávající tělocvičny z důvodu napojení potrubí ZTI do stávajících stoupaček. Dimenze a přesné pozice budou ověřeny v navazujícím stupni PD.

POSTUP PRACÍ

Dodavatel vypracuje přesný postup prací, který bude předložen TDI ke schválení.

VŠEOBECNĚ

Při náročné stavební operaci je nutno postupovat svědomitě, sledovat pečlivě vznik případných poruch na okolních konstrukcích a v takovém případě ihned zastavit práce

a v rámci autorských dozorů povolat projektanta.

Veškeré detaily a technologické postupy týkajících se konstrukcí budou prováděny podle technologických podkladů cihlového systému. V případě nejasností doporučuji přizvat projektanta nebo odborného zástupce firmy.

Veškeré prostupy v konstrukcích, založení zemnicích pásků atd. je nutné provádět v koordinaci a podle projektů jednotlivých profesí. Prostupy do rozměru 100/100 mm budou vyfrézovány dodatečně. Pokud budou prostupy většího rozměru a nebudou uvedeny v konstrukčních výkresech, musí být informován projektant, který posoudí dopad prostupu na konstrukční řešení.

Veškeré ocelové konstrukce vnitřní budou natřeny základovou barvou např. S 2000, ocelové konstrukce vnější budou otrýskány a žárově zinkovány. Spoje ocelových konstrukcí budou dílenské svařované a montážní šroubované. Veškerý spojovací materiál bude pozinkován. Všechny svary budou nosné, tupé na šířku spojovaného materiálu, koutové, pokud u nich není uvedena výška, budou provedeny na plnou únosnost navrhovaných profilů.

Všechny nosné prvky, které je třeba ochránit před požárním zatížením, budou provedeny (natřeny, obloženy) dle požadavků viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

Veškeré nesrovnalosti je nutné konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace.

NAVRHOVANÝ STAV

Konstrukční prvky podrobněji viz - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení / D.1.2.1. Technická zpráva

Základové práce

Hala je založená na patkách z prostého betonu. Horní stupeň patek tvoří kalichy, do kterých jsou uloženy prefabrikované sloupy. V místech, kde je zděný obvodový plášť mezi sloupy haly, jsou na patky uloženy základové prefabrikované prahy, které nesou plášť. U osy 08 je plášť nesen základovými pasy z prostého betonu. Základové patky a pasy jsou dle skladby podloží založené na úrovni -3,90m

Přístavba učeben bude založena na základových pasech z prostého betonu.

Nosné konstrukce

Příčné vazby haly jsou v osových vzdálenostech 6,47m, celkem 7 polí, celková délka haly je 47,295m. Vazby na rozpon 30,125m jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy, na kterých jsou uložené prefabrikované sedlové vazníky. Na vaznících je uložen trapézový plech, který tvoří nosnou vrstvu střechy. Pro světlíky a plošiny VZT jsou vytvořeny ocelové výměny.

V hale je tribuna, která je tvořena prefabrikovanými stupni, které jsou uložené na příčných železobetonových stěnách. Ochoz haly u obvodové stěny v ose 01 tvoří železobetonová deska, která je jako konzola vetknutá do stěny. Vnitřní dvouramenné schodiště je prefabrikované.

Obvodový plášť je z keramických tvarovek tl. 300mm. Mezi sloupy je ztužen monolitickými věnci. Nadokenní překlady nad okny v podélných stěnách tvoří prefabrikované paždíky. Obvodový plášť nad tribunami je nesen prefa průvlaky. V osách 08/E-F je ztužující monolitická stěna.

Vnitřní nenosné konstrukce

Navrhované běžné příčky budou provedeny z keramických tvarovek, tl. 11,5 tl. 125mm. V místech doplnění stávajících konstrukcí (zazdění otvoru, atd.) budou použity keramické tvárnice dle stávajících tlouštěk.

V místech kde příčky jsou na hranici požárního úseku a je požadována požární odolnost, je potřeba dbát na řádné provedení systémových omítek keramické tvárnice, bez omítek nelze garantovat požadovanou protipožární odolnost.

Geberit a veškeré instalace ZTI budou vedeny v instalační přizdívce z plynosilikátových tvarovek např. tl. 150mm

Povrchy podlah, stěn, stropů

Hrací plocha bude opatřena sportovním povrchem, který bude vyhovovat pro požadavek na multifunkční využití. Povrch aplikován na odpružené roštu, nikoliv přímo lepený k betonovému podkladu. Ideálně bude spodní odpružená konstrukce součástí systémového řešení jednoho dodavatele.

Zbývající prostory jsou řešeny jako těžké plovoucí podlahy.

V učebnách šatnách bude použita PVC podlahová krytina, vhodná pro použití v kombinaci s podlahovým vytápěním a se systémovou soklovou lištou.

Veřejně přístupné prostory (chodby, občerstvení, vstup…) budou opatřeny slinutou keramickou velkoformátovou dlažbou (výběr dle investora/architekta), která se lepí flexibilním lepidlem na napenetrovaný podklad. Pod keramickou dlažbou v mokrých prostorách bude provedena hydroizolační stěrka tl. 2 mm. V místě styku podlaha-stěna bude použit trvale pružný kaučukový těsnící pás. Na navazujících stěnách pod keramickým obkladem bude po celém obvodě místnosti provedena hydroizolační stěrka tl. 2 mm do výšky min. 300 mm. V okolí sprchového koutu a vany bude hydroizolační stěrka provedena v celé ploše keramického obkladu a s půdorysným přesahem 300 mm od hrany zařizovacího předmětu.

. Keramické dlažby a obklady budou celoplošně lepeny flexibilním lepidlem. Lepidlo bude aplikováno tzv. dvojitým nanášením, tj. lepidlo se nanáší jak na spodní stranu dlaždice, tak i na podloží.

Vlastní tribuny a ochoz jsou tvořen betonovými prefa dílci, které budou vyrobeny jako pohledové. Finální povrch bude opatřen epoxidovým uzavíracím nátěrem, v barevném odstínu dle výběru investora/ architekta.

Případné doplňované podlahy (v místě napojení přístavby na stávající část objektu) budou provedeny stejné skladby těžké plovoucí podlahy jako stávající, mocnosti a parametry vrstev budou ověřeny při bouracích pracích, před prováděním skladeb.

Vnitřní povrchy zděných a betonových stěn budou opatřeny jednovrstvou lehčenou sádrovou strojově zpracovatelnou omítkou s hlazeným povrchem pro interiéry max. tl. 15 mm (nové zděné zdivo). Veškeré omítky budou opatřeny 2x malbou (částečně omyvatelná akrylátová barva, barva bílá).

Povrchy sádrokartonových podhledů budou opatřeny 2x malbou ( částečně omyvatelná akrylátová barva, barva bílá).

Na veškeré rohy vnitřních stěn budou použity systémové omítkové rohové lišty z pozinkovaného ocelového plechu.

V prostoru koupelen, úklidových místností a kuchyně budou provedeny keramické obklady stěn.

Veškeré omítky budou provedeny dle technických předpisů příslušného výrobce. V místě napojení omítky na jiný druh materiálu (okna apod.) budou použity systémové začišťovací PVC lišty (APU lišta). V místě rozhraní různých podkladních materiálů (sloupy, průvlaky, překlady, nerovnoměrné vrstvy omítek apod.) bude do jádrové omítky osazena sklovláknitá výztužná tkanina (oka 10x10 mm) s přesahem min. 100 mm.

V místě rozhraní různých materiálů nášlapných vrstev budou provedeny podlahové přechodové lišty z eloxovaného hliníku.

Systém tmelení sádrokartonových desek: Q3 (standardní úprava)

Rovinatost vnitřních omítek bude provedena dle normy ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.

Rovinatost podlahových vrstev bude provedena dle normy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení – min. rovinnost podlahy 2 mm na dva metry (měřeno latí).

Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží: max. 15

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m: ± 10 mm

Rovinnost konečné úpravy omítky: 2 mm na 2 m

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 5 mm

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 2 mm

Schodiště

Hlavní vnitřní schodiště na tribunu je uvažováno z jako prefa konstrukce včetně mezipodesty a výstupní podesty. Schodiště v rámci tribun, přístup z tribuny na hrací plochu, bude tvořen systémovými schodišťovými stupni.

Výška stupně hlavního schodiště nepřesáhne hodnotu 160mm.

Fasáda

Fasáda navrhované přístavby učeben bude zateplena novým kontaktním zateplovacím systémem (KZS) v tloušťce 200mm z pěnového polystyrenu a částečně z minerální vlny dle požadavku  PBŘ na požární pásy nad okny a nad soklovou částí. Vlastní sokl je zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 200mm lepeným bitumenovým tmelem k podkladu z živice. Zateplení soklu je provedeno v rozsahu 300mm nad terén a 300mm pod terén.

Z vnější strany budou před okenními výplněmi osazeny předokenní žaluzie se svislým rastrem s el. ovládáním.

Střecha

Halvní střecha tělocvičny je tvořena sedlovými příčnými prefa vazníky,s trapézovým plechem, tepelnou izolací a jako hlavní HI vrstvou PVC folií. Ns střeše jsou umístěny VZT jednotky na betonovém soklu. V perimetru cca 2,0m od VZT jednotek bude střecha vysypána kačírkem t min tl. 50mm z důvodu PBŘ.

Umístěné střešní světlíky slouží jako zařízení pro odvod tepla a kouře ze shromažďovacího prostoru.

Střešní plášť přízemních částí je řešen jako plochá střecha s atikou s povrchovou vrstvou z PVC folie.

Střechy jsou vybaveny vyhřívanými střešními vpustmi. Střechy s atikou budou dále opatřeny havarijními bezpečnostními přepady, buď formou doplněním vpustí do vyšší úrovně střešní roviny, nebo lokálně chrliči skrz atiku v málo exponovaných místech pohledů.

Výplně otvorů

Veškeré okenní výplně jsou uvažována hliníková s izolačním trojsklem Uw=0,90 W/m2K, v tmavém barevném odstínu (dle výběru investora / architekta). Členění odpovídá dle pohledů. Vzhledem k instalaci VZT jednotek s rekuperací navržených pro hygienické větrání, jsou okenní výplně navrženy fixní. Pouze v krajních pozicích je uvažováno se sklopnými křídly – z důvodu možností příčného provětrání v případě poruchy VZT jednotek.

Vnější dveře jsou uvažovány také hliníkové s přerušeným tepelným mostem v odstínu dle okenních výplní, případě dle výběru investora/architekta.

Veškeré vnější výplně přístupné z terénu budou s bezpečnostním zasklením min. třídy základní úroveň ochrany P1A (značení třídy bezpečnosti zasklení je dle výrobce AGC).

Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované, (referenční výrobce Sapeli). Vnitřní dveře budou výšky 1970 mm a budou osazeny do obložkové zárubně ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. V místě prahů vnitřních dveří budou provedeny přechodové lišty.

Zámečnické prvky

Veškeré venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány s ochranným nátěrem. (1x základní nátěr S2003 Formex, bara 0110, tloušťka 40µm + 2x email syntetický venkovní S 2013 INDUSTROL, barva dle výběru architekta a investora)

Veškeré vnitřní ocelové prvky budou opatřeny ochranným nátěrem. (2x základní nátěr + 2x email syntetický S 2013, barva dle výběru investora a investora)

Klempířské prvky

Oplechování atiky, vnější parapety, dešťové žlaby a svody jsou navrženy plechové z pozinkovaného plechu tl. 0,7mm s organickým povrchem.

Všechny klempířské prvky budou řešeny ve tmavém odstínu.

Izolace

Hydroizolace

Střešní plášť, bude opatřen hydroizolační PVC-P fólií.

Hydroizolační ochrana spodní stavby bude řešena dvojicí SBS modifikovaného asfaltového pásu vyztuženého skleněnou tkaninou.

V místnostech s očekávaným mokrým provozem (koupelny, WC, …) bude pod keramickou dlažbou provedena hydroizolační stěrka.

Tepelná izolace

Podlaha v kontaktu se zeminou bude zateplena stabilizovanými deskami z pěnového polystyrenu tl. 140 mm.

Na obvodových stěnách přístavby bude proveden kontaktní zateplovací systém z fasádních desek z fasádní minerální izoalce tl. 200mm s fasádou probarvenou silikátovou omítkou zrnitosti 1,5mm v odstínu světlé. Bude se jednat o certifikovaný tepelně izolační kompozitní systém (ETICS). KZS budou kotveny pomocí lepícího tmelu, přídavného kotvení pomocí systémových zapuštěných talířových hmoždinek. Zapuštěné hmoždinky budou opatřeny speciální systémovou zátkou z minerální vaty.

Soklová část bude zateplena pomocí soklové tepelně izolační desky z izolace spodní stavby tl. 200 mm. Soklová deska bude z důvodu přerušení tepelných mostů provedena i pod úroveň přilehlého terénu do hloubky min. 300 mm resp. na výšku soklu tedy 500mm.

Obvodové konstrukce nové tělocvičny včetně zázemí budou zatepleny nehořlavým materiálem, např. minerální izolací tl. 200mm z důvodu definice tělocvičny jako shromažďovací prostor.

Střešní plášť hrací plochy bude zateplen izolací z minerální vaty tl. 200mm nad trapézový plech a prefa vazníky. Skladba střechy musí splňovat požadavek Broof t3.

Plochá střecha zázemí je zateplena minerální izolací v plné její tloušťce včetně spádových klínů. Přístavba učeben bude zateplena pěnovým polystyrenem.

Odchylky

Odchylky od rovinnosti budou dodrženy dle požadavků normy ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě - navrhování geometrické přesnosti a ČSN 75 450 – Podlahy – společná ustanovení.

Podlahy

Mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy bude na vztažnou délku přímé latě 
dl. 2.0m max. ±2mm. V místech dilatačních, smršťovacích a jiných spár v podlaze, které nejsou zakryty přechodovou lištou, nebo prahem, nesmí být výškový rozdíl vyšší než 2mm. Maximální rozdíl ve výškové úrovni nášlapné vrstvy (i překrytý přechodovou lištou, nebo prahem) může být 20mm.

Mezní odchylka celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch bude u podlah s dokončeným povrchem u rozměrů do 1.0m max. 2mm, u rozměrů více než 1.0m do 4.0m max. 4mm, u rozměrů více než 4.0m do 10.0m max. 6mm a u rozměrů větších než 10.0m max. 8mm.

Podhledy, stěny

Rovinatost vnitřních omítek bude provedena dle normy ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.

Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží: max. 15 mm

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m: ± 10 mm

Rovinnost konečné úpravy omítky: 5 mm na 2 m

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 5 mm

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 2 mm

Rovinatost podlahových vrstev bude provedena dle normy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení – min. rovinnost podlahy: 2 mm na 2 m (měřeno latí).

Stupeň tmelení sádrokartonových a podobných deskových konstrukcí: Q2

Na všechny rohy stěn (popř. zalomená nadpraží apod.) s novou omítkou budou použity omítkové rohové lišty z pozinkovaného ocelového plechu. Pod keramickou dlažbou v mokrých provozech bude provedena hydroizolační stěrka. V místě styku podlaha-stěny bude použit trvale pružný kaučukový těsnící. Na navazujících stěnách pod keramickým obkladem bude po celém obvodě místnosti provedena hydroizolační stěrka do výšky min. 300 mm. V okolí sprchového koutu bude hydroizolační stěrka použita v celé ploše keramického obkladu s přesahem min. 300 mm od kraje zařizovacího předmětu. Veškeré omítky budou provedeny dle technických předpisů příslušného výrobce. Veškeré omítky budou provedeny na celou výšku stěny tj. do úrovně ocelobetonové stropní konstrukce popř. paty stropní klenby. V místě napojení omítky na jiný druh materiálu (okna apod.) budou použity systémové začišťovací PVC lišty. V místě rozhraní různých podkladních materiálů (sloupy, průvlaky, překlady, nerovnoměrné vrstvy omítek apod.) bude do jádrové omítky osazena sklovláknitá výztužná tkanina (oka 10x10 mm) s přesahem min. 100 mm.

Nášlapné vrstvy podlah jsou řešeny dle využití jednotlivých prostor. Protiskluznost nášlapných vrstev podlah musí respektovat ČSN 74 4505, ČSN 72 5191, vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 73 4130. Součástí nášlapných vrstev podlah je i soklový prvek. V místě rozhraní různých materiálů nášlapných vrstev budou provedeny podlahové přechodové lišty z eloxovaného hliníku. Keramické dlažby a obklady budou celoplošně lepeny flexibilním lepidlem. Lepidlo bude aplikováno tzv. dvojitým nanášením, tj. lepidlo se nanáší jak na spodní stranu dlaždice, tak i na podloží.

Keramické obklady na sociálních zařízeních budou provedeny do výšky podhledu. Vnější rohy obkladů budou opatřeny systémovou lištou k ochraně rohu (provedení pod obklad, materiál: nerezová ocel, povrch: leštěný nerez).

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitích norem

c.1	Tepelná technika

Tepelně technické řešení objektu je navrhnuto na doporučené normové hodnoty dle normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky:

Nejhorší skladba s tepelně technickými parametry splňuje požadované normové hodnoty.

c.3	Oslunění a Osvětlení

Hodnoty udržované osvětlenosti jsou navrženy dle ČSN EN 12464-1 ed.2 a jsou uvedeny v protokolech o výpočtu osvětlení a v tabulkách místností ve výkresové dokumentaci.

Osvětlení veškerých komunikačních prostor bude spínáno pohybovými detektory. V provozní době objektu bude navíc možno z ovládacích skříní z recepce zvolit trvalé osvětlení komunikačních prostor jednotlivých komunikací v závislosti na potřebách provozu. Ve společných sociálních zařízeních bude osvětlení spínáno pomocí snímačů pohybu. V ostatních místnostech je osvětlení spínáno klasickými spínači umístěnými při vstupu do jednotlivých místností ve výšce cca 1.1m.

Veškerá svítidla v hale budou vybavena předřadníky pro bezdrátové spínání a stmívání. Řídící systém bude osazen v rozvaděči RH. Tlačítkům budou přiřazeny jednotlivé scény osvětlení v hale dle potřeb probíhající činnosti:

Sdružené osvětlení

V místnostech 1.24 – hala, 1.27 učebna a 1.28 – učebna je požadováno sdružené osvětlení. V těchto místnostech bude spínání osvětlení odstupňováno v jednotlivých řadách od zdrojů denního světla.

Vzhledem k tomu, že denní osvětlení v těchto místnostech je horní (v učebnách světlíky a v hale tělocvičny řady oken těsně pod stropem) není nutno dle ČSN 360020  odstavec 4.5.2 navyšovat o jeden stupeň udržovanou osvětlenost v těchto místnostech.

2.6. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Nouzové osvětlení s vyznačením směru úniku bude instalováno na únikových cestách dle požadavku PBŘ.

Oslunění viz samostatná příloha součástí PD – studie osvětlení.

c.4	Akustika / hluk

Ochrana proti hluku v průběhu výstavby a během užívání objektu bude zajištěna dodržováním platných předpisů a dalšími opatřeními:

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví Zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., který se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (včetně změny 68/2010). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB pro denní dobu 7 - 21 hodin, 50 dB pro dobu 6 – 7 hodin a 21 – 22 hod a 45 dB pro noční dobu 
22 – 6 hodin. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby 
s ohledem na hluk.

Předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku 
a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu 
je dodavatel povinen přizpůsobit režim demoličních prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.)

c.5	Vibrace – popis řešení

Ochrana proti vibracím v průběhu výstavby a během užívání objektu bude zajištěna dodržováním platného předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

c.6	 Seznam závazných norem

Zhotovitel se zavazuje k dodržení všech platných ČSN v částech závazných i informativních, zejména pak:

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1991-1 (73 0035) Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1991-1 (73 0035) Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN P ENV 13670 Prováděné betonových konstrukcí

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

ČSN 73 0540-1,2,3,4 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0580-1,2,3,4 Denní osvětlení budov

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0873 Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 5305 Administrativní budovy

ČSN P 73 0600 Hydroizolační systémy – Základní ustanovení

ČSN 73 0607 Skládané vodotěsnící konstrukce

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování

spotřebičů paliv

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 72 2430-1  Malty pro stavební účely

ČSN 73 0512 2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov

z vlastností stavebních prvků

ČSN 16 6003 Stavební kování. Názvy a definice

ČSN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanovení

ČSN 16 6014 Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy

ČSN EN 612 Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu

- Definice, klasifikace a požadavky

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 845-2 Překlady

ČSN ISO 1803 - Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů

- Zásady a názvosloví

ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě.

Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.

Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.

Část 3: Přesnost výrobků

ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

Základní ustanovení

ČSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

Navrhování přesnosti stavebních objektů

ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

Kontrola pozemních stavebních objektů

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

Kontrola přesnosti

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

– Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN 73 24132 Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí

ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek

– Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

V Praze dne 06/2018

za VMS projekt s.r.o.

Jiří Kárský