- 1a.TECHNICKÁ ZPRÁVA

- dokumentace

- pro realizaci stavby

- -2a.stávající stav/bourací práce -  půdorys  1.NP pánské toalety 1001

- -3a stávající stav/bourací práce – půdorys 2.NP dámské toalety 1092

- -4a stávající stav/bourací práce – půdorys 2.NP pánské toalety 1093

- -5a stávající stav/bourací práce – půdorys 3.NP dámské toalety 2083

- -6a stávající stav/bourací práce – půdorys 3.NP kuchyňka 2090

- -7a stávající stav/bourací práce – půdorys 4.NP úklid a dámské toalety 3078

- -8a stávající stav/bourací práce -  půdorys 5.NP pánské toalety 4077

- -9a stávající stav/bourací práce – půdorys 5.NP dámské toalety 4078

- -10a stávající stav/bourací práce – půdorys 6.NP pánské toalety 5026

- -11a stávající stav/bourací práce – půdorys 6.NP dámské toalety 5025

- -12a nový stav – půdorys 1.NP sklad

- -13a nový stav – půdorys 2.NP dámské toalety 1092

- -14a nový stav – půdorys 2.NP pánské toalety 1093

- -15a nový stav – půdorys 3.NP dámské toalety 2083

- -16a nový stav – půdorys 3.NP kuchyňka 2090

- -17a nový stav – půdorys 4.NP sprchový kout a dámské toalety 3078

- -18a nový stav – půdorys 5.NP pánské toalety 4077

- -19a nový stav – půdorys 5.NP dámské toalety 4078

- -20a nový stav – půdorys 6.NP pánské toalety 5026

- -21a nový stav – půdorys 6.NP dámské toalety 5025

- -22a výkaz dveří – A1

- -23a výkaz dveří – A2

- -24a výkaz dveří – A3

- -25a výkaz oken – A

- -

- Datum:			03/2020

- Zpracoval:			sdružení inženýrů Q-Projekt

- Bohuslava ze Švamberka 8/1229

- 140 00, Praha 4

# Úvod

- Akce:	Stavební úprava WC-část A

- Místo:	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21

- Investor, stavebník: 	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21

Generální projektant:		sdružení inženýrů Q Projekt

Bohuslava ze Švamberka 8/1229

140 00, Praha 4

- tel/fax: 261 216

- Vypracoval: 	stavební část:	Ing. Jan Macek, Ing. Petr Skalník

- Ing. Jaroslav Borovička

- rozpočet:                  Věra Ulčová

- Stupeň dokumentace:	dokumentace pro výběr zhotovitele

- Výchozí podklady :	zaměření dotčených prostor, vstupní požadavky od investora

- Obsah:

1	Úvod	2

2	Architektonický záměr	4

3	Popis stávajícího stavu	4

4	Popis stavby	4

4.1	PRŮZKUMY A SONDY	4

4.2	BOURACÍ PRÁCE	4

4.3	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	5

4.4	SVISLÉ KONSTRUKCE	5

INTERIÉR	5

4.4.1	DVEŘE	5

4.4.2	OKNA	5

4.5	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	5

4.6	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	6

4.6.1	KANALIZACE	6

4.6.2	VODOVOD	6

4.6.3	TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA	6

4.6.4	VYTÁPĚNÍ	6

4.6.5	ELEKTROINSTALACE	6

# Architektonický záměr

Architektonickým záměrem je modernizace stávajících toalet. Jedná se o výměnu dlažby obkladu zařizovacích předmětů, výmalbu, koncových prvků elektro, repase dveří, výměna litinových radiátorů a veškerých zařízení spojených s hygienou, dále u vybraných toalet o doplnění sprchových koutů a výměnu stávajících špaletových oken za eurookna ve stejném dělení. S výše popsanými stavebními úpravami jsou spojeny úpravy na vodě, kanalizaci a elektro. Je požadavek od investora o dopojení vybraných stávajících (sousedních) zařizovacích předmětů ve vedlejších místnostech. Jedná se hlavně o WC mísy a kuchyňky, kde bude zachováno stávající vybavení. Více ve výkresové části.

# Popis stávajícího stavu

Dotčené prostory se nacházejí ve vnitrobloku a jsou větrány převážně okny do dvorního traktu a v lokálních případech ventilátory. Jedná se o dámské, pánské toalety a kuchyňka v 1.NP-6.NP. Většina toalet je přístupná z centrální chodby přes vstupní dveře. Na podlaze je dlažba 300/300 mm obklad je 200/200 mm do výšky 2000 mm. Záchodové mísy jsou kombi stojící na podlaze. Pisoáry jsou s pohybovým čidlem. Vstupní dveře jsou dřevěné prolamované jednokřídlé s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Vnitřní dveře jsou deskové hladké osazené do ocelových zárubní, některé jsou částečně prosklené. Radiátory jsou jednak původní litinové žebrové s termostatickými hlavicemi a jednak nově vyměněné deskové. Instalační jádra jsou pouze v orientačním umístění a jejich přesné umístění bude určeno na stavbě při realizaci. Dotčené prostory jsou napojeny na vodu, kanalizaci a elektro. Stropy mají většinou sádrokartonové podhledy. Pouze v posledním podlaží podhledy nejsou. Dělící konstrukce jsou zděné v tloušťce 100 mm, někde doplněny o prosvětlující dřevo prosklené nebo luxferové konstrukce. Osvětlení je buď stropní, nebo přisazené. Nad umyvadly jsou zrcadla. Některé toalety jsou vybaveny sprchovými kouty.

Kanalizační stoupačky jsou někde ukončeny viditelně provětrávacími hlavicemi v prostorách toalet. U ostatních je předpoklad ukončení v prostorách půdy. Jedny toalety a kuchňka jsou větrány uměle pomocí ventilátoru.

Stávající okna jsou špaletová dřevěná v podlažích 2-4.NP v 5-6.NP jsou nová dřevěná zdvojená typ eurookno.

Toalety jsou vybaveny košem, štětkou na čištění toalet, zásobníkem na papírové ručníky, bubnovým zásobníkem na toaletní papír, mýdelníkem, el. osoušečem rukou.

# Popis stavby

## PRŮZKUMY A SONDY

Před vlastní projektovou činností proběhl nedestruktivní stavebně technický průzkum se zaměřením předmětných prostor.

## BOURACÍ PRÁCE

Před vlastními bouracími pracemi proběhnou vyklízecí a demontážní práce, jedná se hlavně o koše štětky na podlahu atd. O demontovaném vybavení rozhodne investor. Jedná se o zařizovací předměty (toalety, umyvadla, výlevky, sprchové vaničky,  pisoáry a kuchyňské kouty) elektro (přisazená světla nad umyvadlem, stropní, elektrické sušáky rukou, vypínače, zásuvky a ventilátory) litinové radiátory včetně termostatických hlavic, dřevěné parapety, sušáky na papírové ručníky, zásobníky mýdla a zásobníky na hygienické papírové pytlíky.

Následně bude demontována dlažba, obklad, zrcadla, vybourání drážek od zařizovacích předmětů a demontáž stávajících přípojných rozvodů a stoupaček v 1.NP – 6.NP. S tím je spojeno vybourání svislých drážek od 1.NP-6.NP včetně stropů nad 1.PP-6.NP. pro osazení nových stoupaček a jejich napojení v 1PP do stávajících ležatých rozvodů. Dále budou demontovány SDK podhledy v jednotlivých toaletách z důvodů předpokládaného vedení ležatých rozvodů vody kanalizace a lokálně elektro.

Při demontáži špaletových oken bude také demontováno dřevěné deštění a vnější oplechování parapetu.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Skladba podlahy. Stávající stropní konstrukce, zbroušený povrch, vyrovnávací stěrka penetrační nátěr, hydroizolační stěrka a velkoformátová dlažba 600/600 mm a nový SDK podhled kazetový velikost kazet 600/600 mm pro zakrytí nového připojovacího potrubí případně nového el. vedení.

## SVISLÉ KONSTRUKCE

Vybourané svislé drážky budou zazděny příčkovkami cihelnými tl. 80 mm nebo plynobetonovými tvarovkami tl. 50 mm. Předstěny za zavěšenými toaletami budou vyzděny z pěnosilikátových tvárnic v tloušťce 50mm až do nosné konstrukce stropu. Veškeré dozdívky budou taktéž z plynosilikátových tvárnic v tloušťkách 80-100 mm. Veškeré vybourané prosvětlující konstrukce budou nahrazeny luxferami 190/190/80 mm v matném provedení.

### INTERIÉR

Nová dlažba bude velkoformátová např ve standardu Rako Clay matná 600/ 600 mm v odstínu šedá. Obklady budou např ve standardu Rako White ve formátech obdélníkových 600/300mm v barvě bílá ve stejných výškách jako stávající. Nad umyvadlem budou zrcadla ve formátech, tak aby byla zasazena místo obkladu viz výkresová dokumentace. Zařizovací předměty budou například ve standardu toaletní mísa Laufen Pro S závěsné WC bílá, umyvadlo Laufen Pro S 600x465 mm, kulatá umyvadla např. IDEAL STANDARD CONNECT prům. 480 mm bílé s přepadem bez otvoru pro baterii.  zasazená do desky šířky 600 mm tvořené umělým kamenem v odstínu šedé v místnostech 1092a,1093a. Páková umyvadlová baterie stojánková v nerezovém provedení, pisoáry např. AZP golem s automatickým inteligentním splachovačem, baterie Grohe Europlus páková stojánková, keramická vanička např. Sapho 900/900 mm. Nad umyvadlem bude nástěnné svítidlo Modern Straight White, stropní svítidlo bude ve standardu např. Maxlight Mono P0120, elektro vypínače a zásuvky ve standardu např. firmy ABB v odstínu kouřová šedá, dávkovač tekutého mýdla např. 911 Titánium, zásobník skládaných ručníků např. 901 titánium, sušič rukou např. HT 2000.

Kuchyňská linka bude tvořena dřevotřískovou deskou s lamino povrchem LTD tl. 38 mm s ABS hranou tl. 0,5 mm, korpusy budou taktéž z lamino desky o tloušťkách 18 mm. Rozměry horních skříněk jsou 1200/600/300 mm. Jak ve spodních tak horních skříňkách budou dvě police. Kování bude nerezové.

Před vstupy do jednotlivých toalet alt. kuchyněk bude informační štítek z dvouvrstvého plastu tl.1,6 mm o rozměrech 150/80 mm v bronzovém provedení. U sprchových koutů budou nerezové háčky kotvené na hmoždinku v počtu, který je uveden ve výkresové části.

### DVEŘE

Vstupní dřevěné prolamované dveře budou kompletně repasovány opáleny vykytovány přebroušeny a znovu nalakovány v barevném pojednání jako stávající včetně zárubní. Kování bude taktéž zrepasováno. Nad vstupními dveřmi a z boku u vstupu budou doplněny značky místnosti a značka ženy muži bude vyrobeno dle stávajících.

Vnitřní dveře budou taktéž zrepasovány zbroušeny a znovu nalakovány v odstínu šedá dtto i ocelové zárubně. Kliky budou vyměněny za nové nerezové.  Nové vnitřní hladké dveře budou ve standardu stávajících zasazeny do nových kovových zárubní.

### OKNA

Nová okna budou dřevěná zdvojená typ eurookno IV68, s izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla U=1,0W.m-2.K-1. Barevné pojednání bude dle investora sjednoceno dle stávajících eurooken. Kování otvíraných oken bude např. nerezové celoobvodové od firmy Roto. Okna budou vybavena na vnitřním skle průsvitnou folii. Skutečné rozměry otvorů je nutno zaměřit na stavbě, aby se předešlo dodatečným stavebním úpravám, či nutnosti použití výrobků atypických rozměrů. Nová okna budou osazena do pozice stávajícího vybouraného vnitřního křídla.  Oplechování bude nové z předzvětralého titanzinku.

## INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Prostory jsou napojeny na inženýrské sítě - vodu, kanalizaci a elektro. Stavební úpravou nedochází k navýšení přípojných míst z toho důvodu jsou stávající dimenze přípojek z kapacitního hlediska dostatečné i pro nový investiční záměr.

## ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

### KANALIZACE

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou napojeny novým připojovacím potrubím do nových stoupaček vedených z 1.NP-6NP stoupačka A1 ukončeny pod stropem 6.NP provětrávací hlavicí a stoupačky A2, A3 a A4 ukončeny pod stropem 2.NP taktéž provětrávací hlavicí.

### VODOVOD

Nové koncové prvky budou napojeny novým připojovacím potrubím na nově vyměněné vodovodní stoupačky vedené z 1.NP-6NP. Veškeré rozvody budou obaleny tepelnou izolací.

### TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Ohřev TV v kuchyňce a v nově zbudovaných toaletách bude napojen na centrální systém přípravy teplé užitkové vody.

### VYTÁPĚNÍ

Stávající radiátory jsou litinová článková tělesa, která budou demontována  a nahrazena novými deskovými radiátory ve standardu např. Radik Klasik v bílé barvě. Stávající deskové radiátory budou ponechány a opatřeny novým sjednocujícím nátěrem s novými. Před zahájením demontážních prací budou příslušné stoupačky vypuštěny. S výměnou těles budou zároveň vyměněny připojovací armatury, na přívodu do těles budou osazeny přímé radiátorové ventily DN 15 a na zpátečkách přímé radiátorové uzavíratelné spojky DN 15. Součástí napojení nových těles bude také úprava stávajících přípojek DN 15. Na všech regulačních ventilech u těles budou osazeny nové termostatické hlavice. Po montáži nových těles a armatur budou stoupačky opět napuštěny topnou vodou, bude provedeno odvzdušnění všech těles, nastavení druhé regulace na radiátorových ventilech a bude provedena topná zkouška. Demontované zařízení bude ekologicky zlikvidováno – odvoz do šrotu a na skládku

### ELEKTROINSTALACE

Úprava stávající elektroinstalace bude provedena dle platné legislativy (normové požadavky) a před užíváním bude provedena revize zařízení silnoproudé elektrotechniky oprávněnou osobou. Veškeré nové koncové prvky budou umístěny do stejných pozic jako stávající. V některých případech je třeba počítat s drobnými úpravami na rozvodech jako je zasekání stávajícího rozvodu vedeného v liště do zdi v místnosti 2090.

V Praze dne 03/2020 vypracoval Q PROJEKT, Ing. Jan Macek a kol.