Příloha č. 1

Položkový rozpočet a technická specifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:      Automatický závlahový systém  (AZS)

Zadavatel veřejné zakázky: Česká zahradnická akademie Mělník- střední škola a vyšší odborná škola

Položkový rozpočet

| Položka | Cena za jednotku | Počet jednotek | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čerpací stanice včetně ovládacích systémů a elektroinstalace | 208 088,- Kč | 1 ks | 208 088,- Kč | 43 698,- Kč | 251 786,-Kč |
| Rozvody AZS | 162 814,- Kč | 1 ks | 162 814,- Kč | 34 191,- Kč | 197 005,- Kč |
| Koncová zařízení závlahy a mikrozávlaha | 143 893,- Kč | 1 ks | 143 893,- Kč | 30 218,-Kč | 174 111,- Kč |
| Instalace a související činnosti | 360 000,- Kč | 1 ks | 360 000,- Kč | 75 600,- Kč | 435 600,- Kč |
| Celková cena |  |  | 874 795,- Kč | 183 707,- Kč | 1 058 502,- Kč |

Technická specifikace

Čerpací stanice včetně ovládacích systémů a elektroinstalace

- Profesionální exteriérová ovládací jednotka. Ovládání přes webové rozhraní (prohlížeč, smartphone) v českém jazyce, 24 sekcí (+ 1 hlavní ventil), 2x senzorový vstup. Interní transformátor  ………….2 ks

- Bateriová ovládací jednotka pro ovládání 2 sekcí (bez cívek 9 V DC), lze zapojit i dešťové senzory 
 … 1 ks

- Senzor srážek s funkcí okamžité aktivace (2 – 5 min.), zpětná deaktivace do 4 hod., regulace rychlosti vysychání, ALU konzole, 24 nebo 9 V   …………2 ks

- CYKY – J 7x1,5 (CYKY 5Cx1,5); 7x1,5 mm2 – sedmižilový zemní kabel vhodný např. pro 6 elektromagnetických ventilů ……………………… 1200 m

- CYKY – J 7x1,5 (CYKY 5Cx1,5); 5x 1,5 mm2 – petižilový zemní kabel vhodný např. pro 4 elektromagnetické ventily ………………………….. 200 m

- RN rozdělovač 4x1“, PVC /PVC 4ramenný rozdělovač 1“ s pěti převlečnými matkami pro připojení el.mag. ventilů (5x matka/1x vnější závati). Tvarovka je v převlečné matici opatřenqa těsnícím O-kroužkem……………10 ks

- RN víčko k rozdělovači 1“, PVC/PVC zakončovací prvek RN 1“ s O-kroužkem ……  10 ks

- Chránička kabelů di  výkopu 40 mm, balení 50 m  …………….. 200 m

- Obdélníková šachtice výška 33 cm, základna 67x49cm, víko 56x39 cm, dva otvory v podélném směru, výklopné madlo, držák vodotěsných konektorů …………..2 ks

- Krycí výtažná folie „POZOR VODA“, Š. 30 CM, D 100 M/ Krycí výstražná folie VODA, š. 30 cm, d 100 m, pro označení potrubního vedení ………………. 5ks

- Krycí folie červená, š. 22 cm, 100 m délka …………………3 ks

- Elektromagnetický ventil s oběma závity vnějšími 1“ a cívkou 24 V AC. Rozsah pracovních tlaků 1,5 – 10 bar. ………………………….10 ks

- Elektromagnetický ventil s regulací průtoku a oběma závity 1“ vnějšími a cívkou 24 V AC. Rozsah pracovních tlaků 1,5, - 10 bar. ………35 ks

- Cívka DC 9 V ke všem ventilům ovládaným 9V moduly …………… 2 ks

- Obdélníková šachtice zelené víko, výška 30 cm, víko 39,5x27 cm, základna 37,55x51cm, bez otvorů, zajišťovací šroub …………10 ks

- Štěrkovaný podsyp pod šachtice

- Obdélníková šachtice zelené víko, výška 30 cm, víko 51x36cm, základna 64x50cm, bez otvorů, zajišťovací šroub …………………..10 ks

- Vodotěsné konektory WN-YEL | Vodotěsné konektory WN 0,8-2,5 mm² dvoudílné (žlutá kabelová spojka), malé tělo, pro spojení 2-4 vodičů ………… 40 ks

- Vodotěsné konektory DBR-Y-6 | Vodotěsné konektory DBR-Y-6 0,8-4,0 mm², dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více společný vodičů …. 15 ks

- Elektroinstalace - zapojení ovládacích jednotek

Rozvody automatického závlahového systému

- GEKA spojka s vnějším závitem | Mosazná GEKA spojka s vnějším závitem 1" ………… 80 ks

- Ořezávač konců PE trubek | Ořezávač konců trubek do průměru 20-63 mm  …….1 ks

- Utahovací klíč na mechanické spojky 16-32 | Utahovací klíč pro spojky PE 16-40 mm, plast, modrý  …1 ks

- Utah. klíč na mech. spojky 16-63, oboustranný | Utahovací klíč oboustranný pro spojky PE 16-63 mm, plast, modrý  … 1 ks

- PE-LD/ES (PN 6), Ø 32 mm | Potrubí PE-LD/ES 32x3,0 mm, PN 6, velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m  ………. 1400m

- PE-LD/ES (PN 10), Ø 32 mm | Potrubí PE-LD/ES 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m ……… 600 m

- PE-LD/ES (PN 10), Ø 40 mm | Potrubí PE-LD/ES 40x4,2 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m ……100 m

- Spojka přímá 32x32  /zelená/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD …. 10 ks

- Zátka na potrubí 32 /zelená/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD  …… 40 ks

- DG přechod s vnějším závitem 32x1", /zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD ….. 10 ks

- DG přechod s vnitřním závitem 32x1" /zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD  ….. 95 ks

- Koleno 32 /zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD  …. 68 ks

- Koleno s vnějším závitem 32x3/4" /zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD  …. 50 ks

- Koleno s vnitřním závitem 32x1" /zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD … 20 ks

- T-kus 32  /zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD  … 20 ks

- Nástěnné koleno 25 x 3/4" /zelené/, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD …. 50 ks

- Pružné flexibilní připojovací potrubí QJ 20, 20x1,7 mm, pro postřikovače, návin 50 m, průměr role 75 cm….10 ks

- Navrtávací sedlo ALFA PN6 | Navrtávací sedlo ALFA 32x3/4" / oválné - zesílená konstrukce, 2 šrouby … 150 ks

- Těsnící provázek LOCTITE v bal. 160 m | Značkový velmi kvalitní těsnící provázek LOCTITE pro těsnění závitů, 160 m (až 420 1/2"závitů) … 10 ks

- GEBO Quick QA spojka s vnějším závitem 1" … 40 ks

- GEBO Quick QWO oblouk s vnitřním závitem 2"   … 1 ks

Koncová zařízení závlahy a mikrozávlaha
a) Letní vodovod – vodní zásuvky

- Průmyslové PVC hadice PREMIUM | Průmyslová PVC hadice PREMIUM 3/4" s výztuží (19/26), bal. 50m, zelená, cena uvedena za 1 m … 500 m

- GEKA hadicový přechod 16/19 pro hadice 3/4" - s objímkou | Mosazná GEKA přechod pro hadice 3/4" (16/19) se svornou objímkou … 15 ks

- Seřiditelná tryska AQ s regulací a spojkou GEKA | Bajonet, seřiditelná tryska pro ruční kropení. Možnost plynulé regulace dostřiku … 5 ks

- Akátové kůly 10x10 cm, 250 cm  … 20 ks

- Zalévací tyč 60 cm s kropítkem, se spjkou GEKA  (lze nahradit za závit nebo rychlospojku), černá rukojeť, kulový ventil motýl … 5 ks

b) Hlavní sestava – napojení na vodní zdroj

- T-kus 50x5/4"x50 vnitřní závit /modrý/, EXTRA pevná spojka pro nejnáročnější aplikace, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD … 1 ks

- Mosazné závitové redukované dvojniply | Redukovaný mosazný dvojnipl 5/4"x1", vnější závity … 1 ks

- Kulový ventil FF s pákou - standardní závit | Mosazný kulový ventil 1", vnitřní závity, standardní závit, červená páka,  PN16 … 2 ks

- Přechod 50x2" vnitřní závit /modrý/, EXTRA pevná spojka pro nejnáročnější aplikace, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD … 4 ks

c) Postřikovače, trysky, pružné přípojky

- Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), výsečový, 40 - 360°, sada 12 základních červených trysek, závit 3/4", poloměr dostřiku 8,2 - 15,8 m …. 3 ks

- Rotační hlavice, obdélníkový tvar pruhu - levý roh 1,5 x 4,6 m / 2,8 bar, filtr … 1 ks

- Rotační hlavice, nastavitelná výseč 90 - 210° dostřik 10,7 m / 2,8 bar (nejdelší poloměr dostřiku na trhu),  filtr …12 ks

- Rotační hlavice, plynule nastavitelná výseč 90 - 210°, poloměr dostřiku 4,1 m / 2,8 bar, filtr   … 11 ks

- Výsuvný postřikovač (10 cm) bez trysky s proplachovou zátkou, určený pro rozprašovací nebo rotační trysky, zesílené tělo, originální těsnění zamezující protékání, 1/2" zapuštěný závit  … 50 ks

- Rotační hlavice, obdélníkový tvar pruhu - pravý roh 1,5 x 4,6 m / 2,8 bar, filtr … 1 ks

- Rotační hlavice, obdélníkový tvar pruhu - střed podélné hrany 1,5 x 9,1 m / 2,8 bar, filtr … 13 ks

- Rotační hlavice, nastavitelná výseč 90 - 210°, poloměr dostřiku 5,8 m / 2,8 bar, filtr … 10 ks

- Rotační hlavice, nastavitelná výseč 210 - 270°, poloměr dostřiku 5,8 m / 2,8 bar, filtr… 2 ks

d) Mikrozávlaha

- Kapkovací potrubí 16 mm, balení 400 m - spon 30 cm, zdvojený cylindrický kapkovač 2,1 l/h, nadzemní aplikace, cena uvedena za 1 m … 4000m

- Potrubí 16 x 1,1 mm bez kapkovačů, (50 m) | Spojovací potrubí 16 mm, tloušťka stěny 1,1 mm, bez kapkovačů, balení 50 m, cena uvedena za 1 m, černá barva … 100 m

- Hlavice 1" se 4 vývody 16 mm, ABS | Hlavice s 1" vnitřním připojovacím závitem se 4 vývody 16 mm - extra pevný černý ABS - pro potrubí 16 mm Tandem/Super GS … 4 ks

- Hlavice 1" se 6 vývody 16 mm, ABS | Hlavice s 1" vnitřním připojovacím závitem se 6 vývody 16 mm - extra pevný černý ABS - pro potrubí 16 mm Tandem/Super GS … 6 ks

- Děrovač FUS do rozvodného potrubí  | Profesionální děrovač profi s dutým výměnným hrotem 3.0 mm a vytlačovacím mechanismem … 1 ks

- DF spojka přímá 16 mm, převlečné matice | DF univerzální spojka přímá 16 mm, převlečné zajišťovací matice …50 ks

- DF koleno 16 mm, převlečné matice | DF koleno 16 x 16 mm, převlečné zajišťovací matice … 200 ks

- DF T-kus 16 x 16 x 16 mm, převlečné matice | DF univerzální T-kus 16 x 16 x 16 mm, převlečné zajišťovací matice … 100 ks

- Nástroj ST-5/3 pro vkládání konektorů  | Nástroj pro vkládání různě velkých konektorů do mikrohadiček různých velikostí … 1 ks

- Zemní úchyt PDL pro kapk. potrubí 16 mm - černý | Zemní úchyt PDL černý pro potrubí 16 mm, jednostranný, dlouhý 19 cm, s vyšší fixační schopností, nežli ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm … 3000 ks

- Závěsné úchyty pro kapk. potrubí 16/20 mm | Závěsný úchyt s funkcí pro uchycení 16mm kapkovacího potrubí na vodicí drát  … 1000ks

- Svěrná objímka pro kapk. potrubí 16 mm | Svěrná objímka 16 - 18 mm pro zajištění spoje 16mm nástrčné tvarovky s kapkovacím potrubím … 500 ks

- Zakončovací dvojitý O-kroužek 16/20 mm | Zakončovací dvojitý O-kroužek AFL pro potrubí 16 mm … 100 ks

- Navrtávací sedlo 32 x 16 mm jednostranné  | Navrtávací sedlo 32 x 16 x 32 mm pro kapkovací potrubí 16 mm  nástrčné jednostranné …200 ks

- Lehké kapkovací potrubí 16 mm, tl. stěny 6 mil, plochý integrovaný kapkovač průtok 1,1 l/hod - spon výtokových otvorů 20 cm, bal. 3200 m, cena je uvedena za 1 metr délky … 9600 m

- Sestava s kapkovačem DCS 2,2 l/h, PEM hadičkou 60 cm, s 15cm zakončovací zavlažovací jehlou AIP … 300 ks

- Koncová jehla AIP 15 cm, černá | Zavlažovací koncová jehla pro mikropotrubí PVC 5,5 x 3 mm …100 ks

- Mikrozátka nástrčná 4 mm - sada 10 ks | Zátka koncová nástrčná (B) pro potrubí 1/4" nebo utěsnění otvoru 3 mm, baleno po 10 ks (základní cena uvedena za 10 ks) …10 sad/ 10 ks

- Bodový paprskový mikrozavlažovač se zemním bodcem a nástr. hrotem (B), koncový … 50 ks

- MINI ventil COMPACT VTT 16 x 16 , zelený motýlek, PN4 … 150 ks

- MINI ventil COMPACT VPP 16 x 16 mm nástrčný, zelený motýlek, PN4 … 100 ks

- Koleno 16 mm | Koleno 16 x 16 mm pro kapkovací pásky 16 mm … 400 ks

- Spojka přímá 16 mm | Spojka přímá 16 x 16 mm pro kapkovací pásky 16 mm … 100 ks

- T-kus 16 mm | T-kus 16 x 16 x 16 mm pro kapkovací pásky 16 mm …  200 ks

Instalace (včetně elektroinstalace) a souvisejících činnosti

Zajištění náhradních dílů a servisu

- Náhradní vložky pro filtry

- Nastavovací klíš pro elektromagnetické ventily

- Klíč pro snadné provádění regulace průtoku ventilů

V Mělníku 1. 7. 2021                                                                                         Ing. Anna Richterová
                                                                                                                                ředitelka ČZA Mělník