Příloha č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Náležitosti dokumentace bouracích prací

Dokumentace obsahuje části:

A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

C	Situační výkresy

D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A Průvodní zpráva

- l Identifikační údaje

- 1.1 Údaje o stavbě :

- název stavby, Demolice zemědělské stavby

- místo stavby k.ú. Tlustice, p.č. 1/8

A. 1.2	Údaje o vlastníkovi :

SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100

Středočeský kraj Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Pavel Kohout - projektová činnost,  Křešín 69, pošta Jince 262 23,   Tel: 603 570 621

IČ: 61655082,   AT pro pozemní stavby 0004803

A.2	Členění odstraňované stavby:

Demolice není členěná,

A.3	Seznam vstupních podkladů:

požadavek investora

katastr nemovitostí,

B	Souhrnná technická zpráva

- l	Popis území stavby

- charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku: pozemek ve vlastnictví investora, stavba se nachází v areálu školního statku Tlustice, pozemek je rovinatý

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma: ochranná pásma nejsou žádná

- ochrana území podle jiných právních předpisů: není žádná

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod: objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území,

- vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků: odstranění stavby nebude mít vliv na žádné z výše uvedených poměrů nebo bezpečnosti,

- zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu: na bouraném objektu se vyskytují 3 malé přístřešky s azbestovou vlnitou krytinou, pokud demolice proběhne podle přiložené průvodní a technické zprávy ke kontaminaci nedojde,

- požadavky na kácení dřevin: žádné kacení není potřeba

- věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice: žádné nejsou

- seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací: práce budou probíhat pouze na vlastních pozemcích, ostatních se nedotkne,

- 2 Celkový popis stavby

- druh a účel užívání odstraňované stavby: zemědělská stavba, skladování,

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: informace nejsou žádné,

- ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů: stavba nemá jinou ochranu,

- stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů: stavba jednopodlažní, zastavěná plocha 1225,50 m2 a obestavěný prostor 7353 m3,

- základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby: termín 08-10/2021, orientační náklady 950.000,- Kč, demolici musí provádět odborná firma, práce musí být prováděny za mimořádně přísných bezpečnostních opatření, tak aby nedošlo k úrazu, demolice musí probíhat postupným odbouráváním od střechy dolů, práce budou prováděný těžkou technikou. Materiál bude postupně tříděn a odvážen na recyklaci, případně na skládku,

- stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí: objekt je zděný z cihelného zdiva, s dřevěným krovem a betonovou krytinou, pouze přístřešky mají azbestovou vlnitou krytinu, na krovové konstrukci,

- stručný popis technických nebo technologických zařízení: žádná zařízení nejsou,

- výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě: na bouraném objektu se vyskytují 3 malé přístřešky s azbestovou vlnitou krytinou, demolice musí  proběhnout podle přiložené průvodní a technické zprávy, před zahájením prací musí být oznámeno na příslušnou KHS počátek prací související s demolicí azbestové vlnité krytiny,

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napoj ovací místa technické infrastruktury: objekt není napojen na žádnou infrastrukturu,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: nejsou

- způsob odpojení: není žádné,

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

- terénní úpravy po odstranění stavby: pozemek bude po skončení demolice srovnán do roviny,

- použité vegetační prvky, biotechnická opatření: nejsou žádná,

B.5 Zásady organizace bouracích prací

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění: na demolici nejsou potřeba,

- odvodnění staveniště: odvodnění zůstane stávající,

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: pozemek je napojen,

- vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky: demolice nemá žádný vliv,

- ochrana okolí staveniště: demolice se nachází ve vlastním areálu, není potřeba,

- maximální zábory: nebudou žádné,

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy: nejsou potřeba: obchozí trasy se neřeší,

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace:

Kód	            Název odpadu	                           Kategorie	Množství    [m3,t]	Způsob likvidace

17 06 05	Stavební materiál obsahující azbest	N	3,68 t                 	LOF

17 01 02	Cihly 	                                               O         375 m3                        SKL

17 02 01          Dřevo                                                O           40 m3                        SPAL

17 04 05	Odpadní železo, ocel                         O	1,0  t                            RECYKL

17 09 04	Směsný stav. demol. odpad bez škodlivin	O    5,0 t	            SKL

20 03 01	Směsný komunální odpad 	            O	1,0 t	                        SKL

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna,    RECYKL- recyklace, VLASTNÍ = bude zpětně použito na pozemku investora.

- ochrana životního prostředí při odstraňování stavby: zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Při vlastní stavbě musí být rovněž dodrženy podmínky Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění Vyhl. č. 324/90 Sb. a č. 207/91 Sb., v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, manipulační šířky pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.). Dále požadavky na BOZP při zemních pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů apod.), betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Nebo nastanou-li případy viz. výše, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

- úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby: neřeší se,

- zásady pro dopravně inženýrská opatření: neřeší se,

C	Situační výkresy

- l	Situační výkres širších vztahů

- měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

- napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

- ochranná a bezpečnostní pásma,

- vyznačení hranic dotčeného území.

- 2 Katastrální situační výkres

- měřítko podle použité katastrální mapy,

- vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů,

- vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po

objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

- Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.): přiložena,

- Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě),

- Statické posouzení (staticky, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí): není součásti dokumentace,

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů: nejsou součástí,

1.	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktur: nejsou potřeba

1.1	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

Odpojení: nejsou potřeba,

1.2	Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v

dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

2.	Projekt zpracovaný báňským projektantem: neřeší se,

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu

zpracování dokumentace: stanovisko KHS Beroun z důvodu výskytu azbestové vlnité

krytiny na 3 přístřeškách,

květen 2021