SEZNAM:

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Požárně bezpečnostní řešení

C.SITUAČNÍ VÝKRES

D.DOKUMENTACE OBJEKTU

- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ      ČÁST

E.DOKLADOVÁ ČÁST

A.    Průvodní zpráva

A.1    Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby          -    VENKOVNÍ DŘEVĚNÁ UČEBNA NA POZEMKU p.č.1317/1 V AREÁLU SOU NOVÉ STRAŠECÍ

Projekt pro stavební řízení

b) místo stavby          -    Nové Strašecí -p.č. 1317/1

- předmět projektové dokumentace – Předmětem projektu je výstavba venkovní učebny    v prostoru areálu SOU v Novém Strašecí na pozemku p.č. 1317/1.Objekt bude používán jen v letních měsících pro účely výuky, konzultací a posezení

v areálu školy.

Objekt je otevřený ze tří stran jen s obkladem do výšky 1,1M a s jednou plnou stěnou. Konstrukce je dřevěná s plechovou střešní krytinou.

A.1.2 Stavebník –    SOU NOVÉ STRAŠECÍ, ul.Sportovní 1135, Nové Strašecí 271 01

A.1.3    Projektant                Ing. Kateřina Kalvodová,

Nová Studnice 40 ,Hradečno, 273 04

IČO 714 77 161, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Autorizace ČKAIT    0009681

Vypracoval            Ing Martina Moravcová

K Rybníku 437, Lány

IČO 437 72 013

A.2 Seznam vstupních podkladů

Katastrální snímek ,zaměření pozemku

A.3 Údaje o území

a)	rozsah řešeného území,

venkovní učebny    v prostoru areálu SOU v Novém Strašecí na pozemku

p.č. 1317/1. Objekt bude používán jen v letních měsících pro účely výuky,

konzultací a posezení    v areálu školy.

Objekt je otevřený ze tří stran jen s obkladem do výšky 1,1M a s jednou plnou stěnou. Konstrukce je dřevěná s plechovou střešní krytinou.    Zastavěnost bude -42m2 .

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Pozemek se nenachází v hygienickém pásmu vodního zdroje ani v ochranném pásmu inženýrských sítí.

c)	údaje o odtokových poměrech,

Dešťová voda je likvidována na vlastním pozemku, pomocí svodu a    sběrné vsakovací šachtice na vodu.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude sloužit pro účely výuky,

konzultací a posezení    v areálu školy. Stavba bude dřevěná, připevněna na ocelovou patku a zakotvena do základové betonové patky.

Zastavěná plocha venkovní učebny –      42m2

Výška pultové střechy je    3,62m

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Zpracovaná dokumentace je v souladu s regulačním plánem obce.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

jsou splněny

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

budou dodrženy

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

-

i)seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné žádné jiné podmiňující stavby. Materiál bude skladován na vlastním pozemku.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Vlastní pozemek

parcelní číslo -p.č.1317/1 -ostatní plochy 28784m2

Sousední pozemky

parcelní číslo -1317/3,1304/9,1304/20- majitel Město Nové Strašecí,Komenského náměstí201, Nové Strašecí 271 01

parcelní číslo -1315/10,1315/11,1315/18,1315/33.1315/34,1315/35,1315/36-    majitel

DECOLED s. r.o.ul.Fráni Šrámka 2622/18 Smíchov,15000Praha 5

parcelní číslo    -1315/37-majitel Čihák Lubor Masarykovo náměstí,270 51 Lužná a

Horák Jiří, ul.Josefa Ševčíka 856/14,43401 Most

parcelní číslo    -1317/2-majitel Zelenka Jiří Ing. A Zelenková Irena Ing.,Nádražní 1141, Nové Strašecí 271 01

souvisejících investic -nejsou

A.4 Údaje o stavbě

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Předmětem projektu je výstavba venkovní učebny    v prostoru areálu SOU v Novém Strašecí na pozemku p.č. 1317/1.Objekt bude používán jen v letních měsících pro účely výuky, konzultací a posezení    v areálu školy.

b)účel užívání stavby,

Jedná se o jednoduchou    stavbu, která bude sloužit pro účely výuky, konzultací a posezení    v areálu školy.Stavba bude dřevěná, připevněna na ocelové patky a zakotvena do základové betonové patky.

Zastavěná plocha venkovní učebny –      42m2

Výška pultové střechy je    3,62m

c)trvalá nebo dočasná stavba,

jedná se o trvalou stavbu

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.),

-.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků ,zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba bude sloužit pro účely výuky, konzultací a posezení    v areálu školy.

Bude mít bezbariérový vstup .

f)údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2),

budou splněny

g)seznam výjimek a úlevových řešení,

-

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),

Zastavěná plocha venkovní učebny –      42m2

Počet uživatelů                                                                  _      30osob

Obestavěný prostor                                                    -      -    135m3

Technicko ekonomické údaje o pozemku:

- výměra    areálu SOU                                                                                                                          28784          m2            100              %

-stávající    zastavěnost pozemku                                                                                            7717            m2                  26,8      %

-venkovní učebna                                                                                                                                                42            m2                      0,14 %

zastavěnost pozemku                                                                                                                                                                                    26,94    %

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

voda -

Dešťová voda ze střechy    bude    zachycována na vlastní    pozemek.

Množství srážek je stanoveno dle výsledků ČHMU PRAHA pro danou oblast

Maximální denní úhrny srážek  za 20 let        61,8mm /m2

Půdorysný průměr plochy střech je    44,1m2

Množství maximálních denních srážek z střechy ved.stavby je

0,0618m /m2 x44,1m2 =2,72 m3

Minimální vypařovací ztráty 20%      =2,72 m3 x 0,8 =2,2m3

Pro odvodnění deštových vod bude vybudována na pozemku    sběrná vsakovací šachtice na pozemku investora viz.SITUACE 1:200.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Orientační lhůta stavební výstavby s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odhadována na 3 měsíce.    Průběh výstavby bude upřesněn dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a klimatických podmínek.

k) orientační náklady stavby.

Orientační cena na realizaci je odhadována ve výši cca 400 tis.Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden objekt.

Obj.č.01-      VENKOVNÍ DŘEVĚNÁ UČEBNA NA POZEMKU p.č.1317/1 V AREÁLU SOU NOVÉ STRAŠECÍ

B.Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a)	charakteristika stavebního pozemku,

zhodnocení pozemku – terén na pozemku je rovinatého charakteru.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický    průzkum,hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

V průběhu provádění projektových prací byly vyhotoveny tato měření a průzkumy:

- Zaměření    a prohlédnutí pozemku investora

c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Na pozemek nezasahuje ochranné    pásmo vodních zdrojů ani ochranné pásmo inženýrských sítí.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat ve smyslu zákona o památkové péči č.20/1987 Sb.,ve znění zákona č.242/1992 Sb.O státní památkové péči. Při objevení archeologických nálezů je nutné přerušit zemní práce a kontaktovat příslušný ústav památkové péče. Do doby vyjádření příslušného orgánu památkové péče nelze pokračovat v provádění zemních prací.

d)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

-

h)	 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavbou nebudou dotčeny okolní stavby, jednotlivé vzdálenosti viz SITUACE 1:200.

i)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

-

j)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),

nejsou,plocha označena jako ostatní plocha

m)	územně technické    podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Oplocení celého areálu    je stávající,včetně zpevněných a příjezdových ploch.

n)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

-.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Tento návrh, řeší    výstavbu venkovní učebny na pozemku p.č. 1317/1 o celkové rozloze 28784m2.Stavba bude sloužit pro účely výuky, konzultací a posezení    v areálu školy.Stavba bude dřevěná, připevněna na ocelové patky a zakotvena do základových betonových patek.Objekt je otevřený ze tří stran jen s obkladem do výšky 1,1M a

s jednou plnou stěnou. Konstrukce je dřevěná s plechovou střešní krytinou.    Zastavěnost bude -42m2 .

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Jedná se o jednoduchou    stavbu, která bude sloužit pro účely výuky, konzultací a posezení    v areálu školy.Stavba bude dřevěná, připevněna na ocelové patky a zakotvena do základových betonových patek.

Zastavěná plocha venkovní učebny –      42m2

Výška pultové střechy je    3,62m

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o jednoduchou stavbu    s pultovou střechou    o sklonu 7°.

Provedení i venkovní vzhled bude přírodní dřevo.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vedlejšístavba bude postavena na betonových patkách dle projektu hloubky 1m od rostlého terénu .Vybetonováno betonem C12/15 .

Dřevěná konstrukce bude provedena z opracovaného, s pohledovou úpravou, vyschlého dřeva dle výkresů ŘEZU A KROVU.

Střešní plášť je z profilovaného plech se sklonem 7°.

Zhotovitel stavby zajistí, aby v      průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění stavby, zákona č.309/2006Sb.    a nařízení vlády č.591/2006 Sb

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Přístup do prostoru venkovní učebny bude bezbariérový. Podlaha bude tvořena betonovou zámkovou dlažbou kladenou do suchého betonu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Navržené prostorové, konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o obecně      technických požadavcích na výstavbu.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

O1-VENKOVNÍ DŘEVĚNÁ UČEBNA NA POZEMKU p.č.1317/1 V AREÁLU SOU NOVÉ STRAŠECÍ

a)	stavební řešení,

Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude postavena dle projektu.

b)	konstrukční a materiálové řešení,

Zemní práce

Pro betonové patky je potřeba vykopat základ do nezámrzné hloubky a výkopek bude použit na pozemku k teréním úpravám .

Základy

Nové základové patky dle výkresu základů z betonu C12/15.

Svislé konstrukce

Konstrukce nosných dřevěných sloupků jsou kotveny do ocelových patek, které jsou přikotveny do betonových základových patek. Sloupky jsou zavětrovány vodorovnými trámky pro přichycení svislého zábradlí do výšky 1,1m a dále vodorovnými pozednicovými trámy pro ukotvení krokví.

Vodorovné konstrukce

K o n s t r u k c e        s t ř e ch y    je pultová, krokve od sebe vzdálené 1,0M , dle výkresu, budou uloženy na pozednice .      Na krokvích jsou připevněny podhledové palubky tl.15MM a OSB desky pro přichycení profilovaných plechů. Krov je podhledový. Sklon je 7°.

Klempířské konstrukce – Okapy , svody    budou z pozinkovaného plechu.

d)	mechanická odolnost a stabilita

PŘILOŽENA

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

technické řešení –

a)                  Stavební práce musí být provedeny v    souladu s požadavky výrobců jednotlivých stavebních systémů zajišťujících stabilitu a mechanickou odolnost objektu. Při návrhu stavby se z těchto požadavků a zásad vycházelo, povinnosti stavebníka je tyto podklady a požadavky zajistit a při stavbě realizovat v souladu s projektovou dokumentací.

b) výčet technických a technologických zařízení – nejsou

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

PŘILOŽENO

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d)pěší a cyklistické stezky.

Přístup na pozemek je stávající z jižní strany vstupní branou s vrátnicí.

Oplocení je rovněž stávající.

B.8 Zásady organizace výstavby

postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Orientační lhůta výstavby    s přihlédnutím k    rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je odhadována na 3 měsíc. Průběh výstavby bude upřesněn dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a klimatických podmínek.

Postup výstavby

1/Výkopové práce

2/Betonáž základů

3/Následuje výstavba nosné konstrukce    -dřevěná montovaná-prováděna tesařskou firmou

4/Konstrukce střechy je vaznicová z nosných dřevěných trámů a střešní plášť tvoří profilovaný plech.

5/Podlaha je tvořena zámkovou betonovou dlažbou.

6/Dokončovací práce a obklad dřevěného pobití

Postup výstavby    -

Vzhledem k    rozsahu prací bude předpokládaný průběh výstavby následující.

1/Výkopové práce                                                                                                                                                                                                    IV/22

2/Betonáž základů                                                                                                                                                                                                    -“-

3/Následuje výstavba nosné konstrukce    -dřevěná montovaná                                                        V/22

4/Konstrukce střechy je vaznicová z nosných dřevěných trámů a střešní plášť tvoří profilovaný plech.                                                                                                                                                                                                    V/22

5/Dokončovací práce, dřevěný obklad,zámková dlažba a terenní úprava                    V-VI/22

X/2021                                                                                                                  Ing.Moravcová Martina

C.SITUAČNÍ VÝKRESY

Výkres č.1      1:1000

Výkres č.2      1:200, 1:500

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÝCH,

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

D.1Dokumentace stavebního objektu

D.1.1.        Architektonické a stavebně technické řešení

O1-VENKOVNÍ DŘEVĚNÁ UČEBNA NA POZEMKU p.č.1317/1 V AREÁLU SOU NOVÉ STRAŠECÍ

a)	stavební řešení,

Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude postavena dle projektu.

b)	konstrukční a materiálové řešení,

Zemní práce

Pro betonové patky je potřeba vykopat základ do nezámrzné hloubky a výkopek bude použit na pozemku k teréním úpravám .

Základy

Nové základové patky dle výkresu základů z betonu C12/15.

Svislé konstrukce

Konstrukce nosných dřevěných sloupků jsou kotveny do ocelových patek, které jsou přikotveny do betonových základových patek. Sloupky jsou zavětrovány vodorovnými trámky pro přichycení svislého zábradlí do výšky 1,1m a dále vodorovnými pozednicovými trámy pro ukotvení krokví.

Vodorovné konstrukce

K o n s t r u k c e        s t ř e ch y    je pultová, krokve od sebe vzdálené 1,0M , dle výkresu, budou uloženy na pozednice .      Na krokvích jsou připevněny podhledové palubky tl.15MM a OSB desky pro přichycení profilovaných plechů. Krov je podhledový. Sklon je 7°.

Klempířské konstrukce – Okapy , svody    budou z pozinkovaného plechu.

Elektro rozvod zde není uvažován.

b)Výkresová část

č.3.    PŮDORYS                                                                                                        1:50

č.4.    ZÁKLADY                                                                                                      1:50

č.5.    KROV                                                                                                                      1:50

č.6.    STŘECHA                                                                                                        1:50

č.7.    ŘEZ                                                                                                                              1:50

č.8.    STŘECHA                                                                                                        1:50

č.9.    POHLEDY                                                                                                      1:100

Plán kontrolních prohlídek stavby

Vzhledem k bodu B.8. (Zásady organizace výstavby )

Navrhuji provedení jedné kontrolní prohlídky-

1/prohlídka - Závěrečná po dokončení celé stavby

Investor je povinnen požádat stav.úřad o kontrolu

Předpokládaný termín

Konec      roku    2022

E.DOKLADOVÁ ČÁST