# Definice souborů a jejich struktury

Účelová mapa v elektronické formě se zpracovává jako jedna lokalita tzn. pro rozsah celého stavebního díla či dohodnuté dílčí uzavřené etapy.

Obsah kresby v lokalitě se rozděluje do 8 kategorií. Názvy souborů pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny níže. Soubory se umisťují do adresáře pojmenovaném podle stavby, resp. čísla stavby a do podadresářů DGN250, DGN500 a DGN1000 podle měřítka výkresů.

Vytváření kresby ve všech uvedených vrstvách a v nich obsažených dokumentovaných prvků je povinné v rámci stavebního díla.

Soubor :	Název souboru:

1. Polohopis	 	pol.dgn

2. Inženýrské sítě	 	INZ.DGN

3. Optická telekomunikační síť	 	DTS.DGN

4. Metalická telekomunikační síť	 	MTS.DGN

5. Ostatní telekomunikační sítě	 	OTS.DGN

6. Stavební prvky telekomunikační sítě	 	STP.DGN

7. Soubor řezů kynetou	 	REZKYNET.DGN

8. Neprovozované telekomunikační sítě	 	ZTS.DGN

Zvláštní soubory :

9. Seznamy souřadnic	viz kapitola 9

# Zásady kresby

1. Datové konvence

Standardní datové konvence při zpracování dat v systému MicroStation jsou zachovány. Je tedy používán pravotočivý souřadnicový systém a úhly jsou kladně orientovány proti směru hodinových ručiček.

1.1. Nastavení globálního počátku souřadnic

Globální počátek je umístění počátku souřadnic ( 0, 0, 0) na XYZ ploše kresebného výkresu. Tato plocha je diskrétní plochou o rozsahu 4,294,967,296 UORs (units of resolution - jednotek rozlišitelnosti). V těchto jednotkách jsou ukládány všechny souřadnice prvků ve výkresech MicroStation absolutně posunutých podle nastavení globálního počátku.

Ve standardně nastavených kresebných souborech MicroStation je globální počátek umístěn do středu plochy tj. do hodnot (2147483648, 2147483648, 0).

Pro základ tvorby kresebných souborů se používá zakládací soubor UGEO.DGN. Soubor je obsažen na disketě, která je součástí této směrnice. Zakládací soubor je mimo jiné charakterizován nastavením pracovních jednotek (Working Units) :

- Hlavní jednotky (Master Units) = m

- Vedlejší jednotky (Position Units) = mm

- Vedlejší jednotky na hlavní (Sub-units per Master Units) = 1000

- Základní jednotky na vedlejší (Position Units per Sub Units) = 1

obr.1:

Vzhledem k tomu, že systém MicroStation standardně využívá pravotočivý Kartézský souřadnicový systém, je pro systém S-JTSK využívána kresba ve třetím kvadrantu, tzn. :

obr. 2  Souřadnicový systém S-JTSK :

obr. 3  Souřadnicový systém MicroStation:

- jsou zaměněny osy x a y

- používá se obrácená orientace os souřadnic (tj. y, x se uvádějí se záporným   znaménkem)

Transformační vztah je tedy dán předpisem:

x,yMicroStation=−Y,−XS−JTSK

Určující geometrické parametry zadávané při konstrukci bodů pomocí geodetických úloh je nutno zadávat v souřadnicovém systému MicroStation, tzn., že úhly jsou pravotočivé (měří se ve směru proti chodu hodinových ručiček) a směrníky jsou vztaženy k ose +x kartézského souřadnicového systému.

Příklad :

souřadnice v S-JTSK  x = 1004250,00 m    v MicroStation x = -848125,00 m

y = 848125,00 m                              y  = -1004250,00 m

z = 251,00 m                                    z  = 251,00 m

Dále je v zakládacích souborech nastaven globální počátek souřadnic, standardně na hodnotu (2147483648, 2147483648, 0).

Pro předání se u každého výkresu provede toto nastavení :

- odpojeny všechny referenční výkresy

- aktivní maximalizovaný pohled č.1 a v něm zobrazen celý výkres

- zapnuty všechny vrstvy ve všech pohledech

- v atributech pohledu zapnuté vyplněné plochy.

Výkres bude zkomprimován funkcí MicroStation a nastavení bude uloženo.

2. Obsah kresby

- Struktura jednotlivých souborů je popsána v následujících tabulkách

- Popisy jsou v českém jazyce včetně interpunkce (používaná kódová stránka 1250)

- Velikost popisů a značek vychází z referenční velikosti v kresbě mapy 1: 1000. Ve vzorových knihovnách jsou značky vytvořeny v odpovídající velikosti a budou tedy umísťovány do kresby v poměrném měřítku odpovídajícímu měřítku lokality. Tj. pro lokality měřítka 1:1000 to bude1:1, pro lokality měřítka 1:500 to bude 1:2 a pro lokality měřítka 1:250 to bude 1:4.

- Bodové značky jsou definovány v knihovnách NORMA.CEL (značky vycházející z definice v normě ČSN 013411), MACROTEL.CEL a KYNETY.CEL (oborové značky Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s.). Kreslí se typem čáry MicroStation plná implicitní 0.

- Liniové značky jsou definovány v souborech UGEO_E.RSC, UGEO_TP.RSC a UGEO_VP.RSC (značky vycházející z definice v normě ČSN 013411) a MACROTEL.RSC (oborové značky Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s.).

- Texty budou kresleny typem čáry MicroStation plná implicitní 0. Vztažný bod textu je vlevo dole, pokud není uvedeno jinak.

- Kresba ve všech výkresech bude kreslena jednotně tloušťkou čáry 0, pokud není v definici určena tloušťka jiná.

- Kresebné soubory jsou tvořeny příslušnými barvami z palety barev standardního (neupraveného) souboru COLOR.TBL, který je obsahem MicroStation.

Používání všech definovaných značek a čísel barev je povinné.

- Vlastnosti  prvků výkresů mají mj. nastavené i následující všeobecné atributy: třídu  primární, neuzamknutý, nájezduschopný a závislý na pohledu.

- Popisy včetně číselné hodnoty kóty se umísťují zásadně uvnitř sekčního rámu mapového listu.

- Konkrétní velikost popisů, barvy značek a vrstvy, do kterých budou umisťovány, jsou definovány v tabulkách struktury souborů.

V kresebných souborech nesmí být použito aplikací, které nejsou uvedeny přímo v požadavcích na tvorbu jednotlivých souborů, jako jsou např. sdílené buňky, vzhled vrstev, vzorování, pomocné souřadnicové systémy a pod.

2.1. Velikost souborů

- Velikost souborů je omezena pouze možnostmi systému MicroStation.

- Soubory se předávají v původním tvaru (nepoužívat komprimační programy např. arj, exe, zip a jiné).

2.2. Topologie kresby

(1)	Pro vytváření kresby musí být použity typy prvků kompatibilní se  systémem MicroStation J. Povoleny jsou tyto typy prvků :

- buňka (Cell – 2) – bodová, nesdílená

- úsečka (Line – 3)

- lomená čára (Line String – 4), složený řetězec (Complex String – 12)

- útvar (Shape - 6), uzavřený řetězec (Complex Shape - 14)

- křivka (Curve – 11) - povoleno pouze v kategorii POL

- oblouk (Arc - 16) - povoleno pouze v kategorii POL

- text (Text – 17), v případě víceřádkových textů textový uzel (Text Node – 7)

- kóta (Dimension Element – 33)

(2)	V kresbě se nesmí vyskytovat :

- úsečky nulové délky

- úsečky, oblouky či křivky kratší než  5 cm) -platí i pro úsečky, které jsou součástí lomené čáry, resp. prvky, které jsou součástí komplexních. Z toho vyplývá, že nebudou zaměřovány a zobrazovány podrobné tvary (výstupky), u nichž nejkratší délka spojnice podrobných bodů nepřesáhne  5 cm .

- duplicitní prvky provedené stejnou liniovou nebo bodovou značkou, duplicitní texty – výjimku tvoří značky rozvaděčů s excentrickým vztažným bodem

- duplicitní prvky provedené různou bodovou značkou (tzv. nebezpečné buňky) – výjimku tvoří buňky s excentrickým vztažným bodem (MAGEX1, MAGEX2, MAREX1, MAREX2, KRX, SREX, SRIX, URE1SX, URESX, URESZX, URIX)

- nedotahy (přesahy) objektů 
			- nesoulad koncových bodů dvou objektů
			- neexistence lomového bodu na objektu v místě koncového bodu jiného
			objektu – v případě liniových prvků stejného typu čáry; nevyžaduje se v 			       	polohopisu)

(3)	Souřadnice lomových nebo definičních bodů jednotlivých prvků musí být uváděny v  metrech na dvě desetinná místa, tj. s přesností na centimetry.

(4)	Pro každý lomový bod trasy telekomunikační sítě musí existovat odpovídající bod v seznamu souřadnic.

- Trasa kabelu (kabelovodu) musí být kreslena jako jeden prvek, dokud nedojde ke změně charakteru sítě (tj.od větvení k větvení trasy nebo ke spojce, rezervě apod.). Toto se nevztahuje na křížení trasy telekomunikační sítě s ostatními sítěmi.

Nesprávný způsob zákresu	Nesprávný způsob zákresu	Správný způsob zákresu

(6)	Každý liniový prvek, znázorňující trasu kabelu, musí být ukončen bodovou značkou, nebo musí navazovat na nejméně dvě další části trasy telekomunikační sítě, příp. může navazovat liniový prvek znázorňující jinou úroveň přesnosti (návaznost zaměřeného průběhu na kótovaný či přibližný). V případě dělení na více souborů může navazovat přípustná linie v jiném výkresu stejné kategorie.

(7)	Bodové značky, které představují zařízení umístěné na trase telekomunikační sítě, musí být ve výkresu umístěny svým vztažným bodem na lomový bod trasy telekomunikační sítě. V případě, že zařízení neleží v terénu na zobrazované ose kynety, zaměří se a zobrazí kolmý průmět polohy zařízení na osu kynety (tj. zařízení musí být zobrazeno vždy v ose kynety).V řezu kynetou se pak uvede skutečná šířka kynety v metrech. 
Poznámka : V případě jedné přípojky a více rozvaděčů v objektu se nejbližší rozváděč umístí předepsaným způsobem, průběh kabelu uvnitř budovy se naznačí značkou OKN ev. OKSN (neznámý průběh) a zbývající rozváděče se na ni umístí předepsaným způsobem

(8)	Koncový bod trasy sdělovacího kabelu (trubky) musí být v případě vstupu do objektu nebo ukončení na objektu umístěn na linii objektu. Pokud při zaměřování koncového bodu vznikne nedotah (menší než povolená odchylka - viz kap. 3.1), musí být tento koncový bod umístěn na linii objektu a v seznamu souřadnic upraveny jeho souřadnice.

(9)	V případě křížení trasy telekomunikační sítě a inženýrských sítí musí být zaměřeny a zobrazeny lomové body na obou liniových prvcích.

(10)	Liniové prvky musí být kresleny lomenou čarou, pouze v nevyhnutelných případech mohou být zobrazeny úsečkou (2 vrcholy) nebo složeným řetězcem (více než 100 vrcholů) .

(11)	Do jednoho výkresu mohou být umístěny prvky pouze v jednom měřítku.

(12)	Všechny výkresy musí být před odevzdáním zkomprimovány funkcí systému MicroStation Soubor – Komprimovat.

2.3. Nastavení kót

Atributy musí být nastaveny v základních nástrojích (aktivní nastavení) systému MicroStation takto:

- Barva = 4

- Typ = 0

- Tloušťka = 0

Jednotlivé položky kótovacího aparátu systému MicroStation musí být nastaveny následujícím způsobem :

Vynášecí čáry :

- Při textu vně spojit = zapnuto – hodnotu lze upravit podle situace

- Vzdálenost = 0,1 (relativní hodnota vůči výšce textu) – hodnotu lze upravit podle situace

- Přesah = 0,1 (relativní hodnota vůči výšce textu) – hodnotu lze upravit podle situace

Koncové značky :

- Šipka = otevřená

- Šířka = 1,0 (relativní hodnota vůči výšce textu)

- Výška = 0,5 (relativní hodnota vůči výšce textu)

- Minimální okraj = 2,5 (relativní hodnota vůči výšce textu) – hodnotu lze upravit podle situace

Text :

- Orientace = Do čáry nebo Nad čáru

- Zarovnání = Na střed

- Okraje = 0,5 (relativní hodnota vůči výšce textu) – hodnotu lze upravit podle situace

- Font = 0

- Výška = 1,2 m (v měřítku 1:1000)

- Šířka = 1,2 m (v měřítku 1:1000)

Jednotky (Primární):

- Formát = Strojnický

- Jednotky = Metrické

- Přesnost = 0.1

Formát jednotek :

- Počáteční nula = zapnuto

- Doplnit nulami = zapnuto

- Desetinná čárka = zapnuto/vypnuto (dle dohody s pracovníkem TD)

2.4. Tisk

Pro barevný a černobílý tisk na plotr či tiskárnu jsou připraveny 2 tabulky per. Tabulka tisk_b.tbl je určena pro barevný tisk kresby. Upravuje barvu kót a mapových listů na barvu č.0 – bílá. Tabulka tisk_c.tbl je určena pro černobílý tisk kresby. Upravuje barvu všech prvků na č.0 – bílá.

Při tisku musí být výstupní zařízení (tiskárna, plotr) nastaveno tak, aby tloušťka čáry č.0 odpovídala síle čáry 0,2 mm a tloušťka čáry č.2 síle čáry 0,5 mm.

2.5. Databázové záznamy

K prvkům telekomunikačních sítí lze připojovat po dohodě s odběratelem databázové záznamy standardním způsobem systému MicroStation. V systému MacroTEL lze využít předdefinované tabulky.

# Polohopis

PRVKY POLOHOPISU

VRSTVA 1 - HRANICE PARCEL A ÚZEMNÍCH celků

| Objekt | linie od křížení ke křížení. |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 0 – bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 2.072 | Hranice zastavěného území obce |
| 2.082 | Rozhraní přesnosti mapování |
| 2.19 | Hranice parcely |
| 2.20 | Hranice parcely shora neviditelná |
| 2.21 | Hranice pohyblivá |
| 2.22 | Hranice neznatelná |
| 2.26 | Hranice podzemní |
| 2.27 | Hranice sporná |

VRSTVA 2 - PARCELNÍ ČÍSLA

(údaje přebírané z katastrální mapy, popř. z projektu)

| Objekt | parcelní čísla (u stavebních parcel začínajících tečkou) umístěná uvnitř příslušné parcely |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 0 – bílá |
| Font | 23 CS - ITALICS |
| Výška textu | 1,5 m |
| Šířka textu | 1,5 m |

VRSTVA 3 - ZNAČKY KULTURY(uvádějí se podle skutečnosti popř. z katastrální mapy)

| Objekt | značka umístěná uvnitř příslušné parcely |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 0 – bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 3.019 | norma.cel | Orná půda |
| 3.020 | norma.cel | Chmelnice |
| 3.030 | norma.cel | Vinice |
| 3.040 | norma.cel | Zahrada |
| 3.050 | norma.cel | Ovocný sad |
| 3.060 | norma.cel | Louka |
| 3.070 | norma.cel | Pastvina |
| 3.080 | norma.cel | Lesní půda bez rozlišení druhu porostu |
| 3.140 | norma.cel | Park, okrasná zahrada |
| 3.150 | norma.cel | Hřbitov |
| 3.160 | norma.cel | Neplodná půda |
| 3.170 | norma.cel | Rákosí |
| 3.180 | norma.cel | Nemovitá kulturní památka |
| 7.010 | norma.cel | Povrchová těžební činnost bez rozlišení |
| 8.021 | norma.cel | Vodní tok |
| 8.030 | norma.cel | Vodní nádrž |
| 8.040 | norma.cel | Močál |
| 8.180 | norma.cel | Odkalovací nádrž kaliště |

VRSTVA 4 - VNITŘNÍ KRESBA PARCEL

(údaje přebírané z katastrální mapy v grafické a číselné formě nebo z digitální katastrální mapy)

| Objekt | linie od křížení ke křížení |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 2 – zelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 2.19 | Vnitřní kresba parcel |
| 2.20 | Vnitřní kresba parcel shora neviditelná |
| 2.21 | Hranice pohyblivá |
| 2.22 | Hranice neznatelná |
| 2.26 | Hranice podzemní |
| 2.27 | Hranice sporná |

VRSTVA 5 - HRANICE CHRÁNĚNÉHO PÁSMA A CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ

(údaj převzatý z digitální katastr. mapy)

| Objekt | linie od křížení ke křížení |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 5 – fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 2.23 | Hranice chráněného území |
| 2.24 | Hranice ochranného pásma |

VRSTVA 6 - STAVEBNÍ OBJEKTY A čísla popisná

(průnik vnějšího obvodu s terénem podle přímého  měření ):

| Objekt | linie od křížení ke křížení |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, oblouk, křivka, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 3 červená |
| Tloušťka čáry | 2 |

liniové značky:

| Značka | Popis | Význam |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | Čára plná | Vnější obvod budovy |
| 0.02 | Čára čárkovaná | Podchodná část budovy |
| 0.13 | Čára střídavá | Hranice podzemní |
| 0.05 | Čára čárkovaná | Hranice sporná |
| 0.10 | Čára tečkovaná | Hranice pohyblivá |
| 0.12 | Čára střídavá | Hranice neznatelná |

| Objekt | čísla popisná umístěná uvnitř příslušného objektu |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 3 – červená |
| Font | 1 CS – WORKING |
| Výška textu | 1,5 m |
| Šířka textu | 1,5 m |

VRSTVA 7 - ZNAČKY DRUHŮ BUDOV

| Objekt | značka umístěná uvnitř příslušného objektu |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 4.020 | norma.cel | Budova zděná,betonová,kovová |
| 4.030 | norma.cel | Budova dřevěná |
| 4.040 | norma.cel | Budova podchodná |
| 4.051 | norma.cel | Výtah v chodníku |
| 4.091 | norma.cel | Kostel, kaple, kříž |
| 4.100 | norma.cel | Synagoga |

VRSTVA 8 - DOPLŇKOVÉ ZNAČKY(podle skutečnosti)

| Objekt | značka umísťovaná v zaměřeném bodu |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 1 - modrá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 4.110 | norma.cel | Střed předmětu malého rozsahu |
| 4.130 | norma.cel | Zvonice |
| 4.140 | norma.cel | Pomník, socha, památka |
| 4.150 | norma.cel | Mostní váha |
| 4.160 | norma.cel | Výdejní stojan pohonných hmot |
| 4.170 | norma.cel | Vysoký komín |
| 4.180 | norma.cel | Větrný motor |
| 4.190 | norma.cel | Trvalý propagační objekt |
| 4.2011- 4.2016 | norma.cel | Most, lávka bez rozlišení (značka je rozložena na jednotlivé komponenty pro potřeby její parametrické kresby (viz zvyklosti dle ČSN 01 3411). |
| 5.1711- 5.1714 | norma.cel | Mech. závory (viz zvyklosti dle ČSN 01 3411) |
| 5.181 | norma.cel | Výstražné světelné zařízení |
| 5.200 | norma.cel | Staničník |
| 5.250 | norma.cel | Světelné signalizační zařízení |
| 5.261 | norma.cel | Místní tabule |
| 5.270 | norma.cel | Dopravní značka |
| 7.080 | norma.cel | Trvale vystrojený vrt |
| 8.011 | norma.cel | Zřídlo př.léčivého zdroje |
| 8.101 | norma.cel | Limnigraf |
| 8.110 | norma.cel | Studna studánka |
| 8.130 | norma.cel | Vodojem |
| 8.140 | norma.cel | Sloup plavební signalizace |
| 8.150 | norma.cel | Pobřežní signální světlo |
| 8.170 | norma.cel | Vodotrysk, fontána, prameník |
| 9.19 | norma.cel | Skály |

( dále definované liniové značky se umísťují vždy, podle skutečného zaměření v 60 m pruhu, tj. i v případě, že jsou totožné s liniovou značkou hranice parcely).

| Objekt | linie od křížení ke křížení. |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 1 - modrá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Podezdívka (je-li šíře větší než 0,4 m), schody (viz 4.081 ČSN 01 3411) |
| 2.093 | Plot bez rozlišení druhu, plot s podezdívkou |
| 2.0931 | Plot bez rozlišení druhu, plot s podezdívkou, shora neviditelný |
| 2.103 | Dřevěný plot |
| 2.1031 | Dřevěný plot,shora neviditelný |
| 2.123 | Drátěný, kovový plot |
| 2.1231 | Drátěný, kovový plot, shora neviditelný |
| 2.143 | Živý plot |
| 2.1431 | Živý plot, shora neviditelný |
| 2.163 | Ohradní zeď |
| 2.1631 | Ohradní zeď, shora neviditelný |
| 4.223 | Svislá opěrná zeď |
| 4.23 | Vstup nebo vjezd na oplocený pozemek |
| 4.231 | Vstup nebo vjezd na oplocený pozemek shora neviditelný |
| 5.01 | Osa železničních a tramvajových kolejí |
| 5.011 | Osa železničních a tramvajových kolejí shora neviditelná |
| 5.231 | Dopravník |
| 5.2930 | Svodidlo jednostranné |
| 5.2931 | Svodidlo zdvojené |
| 5.303 | Zábradlí |
| OSA | Osa komunikace, cesty |
| OSA1 | Osa komunikace, cesty shora neviditelná |
| PROP | Propustek |

VRSTVA 9 - DOPLŇKOVÉ ZNAČKY PARCEL

(údaj převzatý z katastrální mapy)

| Objekt | značka umístěná na hranici |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 2.182 | norma.cel | Slučka |

VRSTVA 11 - ZNAČKY BODOVÉHO POLE

( údaj převzatý nebo vytvořený ve smyslu směrnice jako dočasně stabilizovaný bod)

| Objekt | značka přesně umístěná |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 4 – žlutá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1.010 | norma.cel | Bod polohového bodového pole |
| 1.020 | norma.cel | Bod polohového bodového pole, osazený jen podz. značkou nebo pod vodou |
| 1.030 | norma.cel | Bod jednotné nivelační sítě |
| 1.040 | norma.cel | Stabilizovaný bod technické nivelace |
| 1.050 | norma.cel | Znak hranice pozemků |
| 1.060 | norma.cel | Profilový bod, vytyčovací značka |
| 1.079 | norma.cel | Pomocný měřický bod |
| 1.089 | norma.cel | Bod osazený kovovou trubkou |
| 1.099 | norma.cel | Lomový bod vlastnické nebo užívací hranice jednoznačně identifikovatelný |

| Objekt | označení bodů |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 4 – žlutá |
| Font | 0 CS – STANDARD |
| Výška | 1,2 m |
| Šířka | 1,2 m |

VRSTVA 12 - DOPLNĚK POLOHOPISU - zeleň

(údaj zaměřený podle skutečnosti)

| Objekt | souvislý porost – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 2 – zelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | rozhraní kultur – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 2 – zelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.02 | Čára čárkovaná |

| Objekt | Strom |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 2 – zelená |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 3.130 | norma.cel | Jednotlivý strom |

VRSTVA 13 - DOPLNĚK POLOHOPISU – rozhraní a hranice ploch

| Objekt | Rozhraní a hranice zpevněných komunikací, chodníků, ploch a vodních toků – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, oblouk, křivka, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 7 – bleděmodrá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 2.099 | Hranice ostatní |

| Objekt | Rozhraní a hranice nezpevněnných cest, chodníků a ploch - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, oblouk, křivka, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 7 – bleděmodrá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.09 | Čára tečkovaná |

| Objekt | rozhraní komunikace a chodníku, shora neviditelný průběh - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, oblouk, křivka, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 7 – bleděmodrá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.12 | Čára střídavá |

VRSTVA 14 - DOPLŇEK POLOHOPISU - výškopis

| Objekt | hrana a pata svahu, šrafování sklonité terénní plochy - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 38 - hnědá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Hrana a pata svahu, šrafování sklonité terénní plochy, zpevněný a upravený svah (viz 4.211 ČSN 01 3411) |

VRSTVA 15 - DOPLNĚK POLOHOPISU – popisy

(texty je nutno umisťovat zvlášť na každý mapový list, do kterého popisovaný prvek zasahuje)

| Objekt | názvy ulic, vodních toků, směr železničních tratí a silnic |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 1 CS - WORKING |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | určení směru |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| SMER | macrotel.cel | Určení směru |

VRSTVA 16 - DOPLNĚK POLOHOPISU - pomocné popisy (údaj podle stavu k datu tvorby účelové mapy)

| Objekt | názvy budov, zpevněných povrchů, ploch a pod. |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 1 CS - WORKING |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

VRSTVA 31 - MÍSTNÍ NÁZVOSLOVÍ

| Objekt | názvy obcí, městských čtvrtí, sídlišť a osad |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 96 - odstín šedé |
| Font | 1 CS - WORKING |
| Tloušťka | 2 |
| Výška | 8 m |
| Šířka | 8 m |

VRSTVA 39- rámy mapových listů v S-JTSK

(vykreslují se konkrétní sekční rámy použitého kladu mapových listů)

| Typy kresebných prvků | lomená čára, útvar |
| --- | --- |
| Barva | 36 - odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.08 | Čára čárkovaná |

Pro orientaci se v každém pravém horním rohu uvnitř sekčního rámu uvádí název mapového listu (pokud je roh obsazen hustější kresbou, stanovuje se odlišné umístění  do dalších rohů proti směru hodinových ručiček):

| Typy kresebných prvků | Text |
| --- | --- |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Vztažný bod | vpravo nahoře |
| Výška textu | 10 m |
| Šířka textu | 10 m |
| Barva | 36 - odstín žluté |

VRSTVA 50 - NEURČENÉ NEBO DOPLŇKOVÉ PRVKY (pomocné či jinak významné prvky převzaté z externích datových fondů (např. katastrální mapa, tech. mapa města) nevyhovující definici ostatních vrstev; obsahem vrstvy mohou být libovolné prvky bez ohledu na její definici )

| Objekt | linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, útvar, uzavřený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

# 2. Inženýrské sítě

PRVKY TECHNICKÝCH SÍTÍ

Je-li v souboru u některých liniových značek použito 4-místné označení, zatím co v zde uváděném popisu je označení značky 3-místné, jedná se o doplnění, zda-li jde o značku pro vedení podzemní (číslo 1 až 3), nadzemní (číslo 4 až 6), přibližné určení (číslo 7 až 9). Nebo se jedná o značku umístění vedení v kabelovodu, v tvárnicích : nadzemní vedení (znak A až C), podzemní vedení (znak D až F), neznámá poloha (přibližný průběh) (znak G až I). Znak rozlišuje vzdálenost opakujícího se symbolu na vedení - 1,4,7,A,D,G - po 10m; 2,5,8,B,E,H - po 20m; 3,6,9,C,F,I - po 50m.

VRSTVA 31 - NEOBSAZENÉ CHRÁNIČKY (ne ve správě Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s.)

| Objekt | linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 32 - KOLEKTORY

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.822 | Kolektor |

| Objekt | obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.06 | Čára čárkovaná |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 6.831 | norma.cel | Redukční šachta |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |

VRSTVA 33 - PRODUKTOVODY

| Objekt | obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.812 | Kabelovod, kabelový kanál, teplovodní kanál |
| 6.802 | Potrubí produktovodu |

| Objekt | Bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 0 – bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| 6.081 | norma.cel | Vstupní šachta podzemního vedení |
| 6.091 | norma.cel | Vstupní šachta do podzemního objektu neověř. půdorysu |

VRSTVA 34 - ROZVOD VODY

| Objekt | obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 2 - zelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 2 - zelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.152 | Vodovodní potrubí |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 2 - zelená |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| 6.081 | norma.cel | Vstupní šachta podzemního vedení |
| 6.120 | norma.cel | Hydrant nadzemní |
| 6.130 | norma.cel | Hydrant podzemní |
| 6.140 | norma.cel | Šoupátko |
| 8.170 | norma.cel | Vodotrysk, fontána, prameník |

VRSTVA 35 - KANALIZACE

| Objekt | obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 6 - hnědá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | průběh vedení- linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 6 - hnědá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.232 | Kanalizační stoka, potrubí |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| 6.081 | norma.cel | Vstupní šachta podzemního vedení |
| 6.200 | norma.cel | Kanalizační šachta |
| 6.210 | norma.cel | Větrací šachta na kanalizaci |
| 6.301 | norma.cel | Vpusť |

VRSTVA 36 - ROZVOD PLYNU

| Objekt | priska plynová - obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 4 - žlutá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 4 - žlutá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.322 | Plynovodní potrubí |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 4 - žlutá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| HUP | macrotel.cel | Hlavní uzávěr plynu |
| 6.081 | norma.cel | Vstupní šachta podzemního vedení |
| 6.140 | norma.cel | Šoupátko |
| 6.380 | norma.cel | Čichačka |
| 6.471 | norma.cel | Armaturní šachta na plynovodním potrubí |
| 6.481 | norma.cel | Šachta se šoupátkovým uzávěrem |

VRSTVA 37 - ROZVOD TEPLA

| Objekt | obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 3 - červená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 3 - červená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.512 | Tepelné potrubí |
| 6.812 | Kabelovod, kabelový kanál, teplovodní kanál |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 3 - červená |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| 6.081 | norma.cel | Vstupní šachta podzemního vedení |

VRSTVA 38 – SILNOPROUD

| Objekt | priska elektrická - obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 7 – světle modrá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 7 – světle modrá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.592 | Venkovní silové vedení |
| 6.602 | Venkovní silové vedení nízkého napětí |
| 6.612 | Venkovní silové vedení vysokého napětí |
| 6.622 | Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí |
| 6.632 | Ochranné vedení |
| 6.812 | Kabelovod, kabelový kanál, teplovodní kanál |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 7 – světle modrá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| 6.010 | norma.cel | Kovový, betonový, dřevěný stožár |
| 6.021 | norma.cel | Příhradový stožár |
| 6.031 | norma.cel | Nástěnná konzola |
| 6.560 | norma.cel | Venkovní svítidlo na stožáru |
| 6.561 | norma.cel | Venkovní svítidlo na objektu |
| 6.641 | norma.cel | Kabelová spojka |
| 6.650 | norma.cel | Elektrárna, spínací stanice, transformovna |
| 6.661 | norma.cel | Rozdělovací skříň venkovního silového vedení |
| 6.671 | norma.cel | Transformační stanice |

| Objekt | popis stožárů |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 7 – světle modrá |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

VRSTVA 39 - SLABOPROUD ( mimo Společnost Telefónica O2, Czech Republic, a.s.)

| Objekt | priska sdělovací - obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 12 - modrozelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 12 - modrozelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.05 | Osa nadzemního vedení |
| 6.06 | Osa podzemního vedení |
| 6.812 | Kabelovod, kabelový kanál, teplovodní kanál |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 12 - modrozelená |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| 6.010 | norma.cel | Kovový, betonový, dřevěný stožár |
| 6.021 | norma.cel | Příhradový stožár |
| 6.031 | norma.cel | Nástěnná konzola |
| 6.780 | norma.cel | Hodiny na stožáru |
| 6.790 | norma.cel | Reproduktor na stožáru |

| Objekt | popis stožárů |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 12 - modrozelená |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

VRSTVA 55 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MIMO Společnost Telefónica O2, Czech Republic, a.s. - nadzemní část - vykreslují se nadzemní linie a nadzemní a pozemní objekty veškerých inženýrských sítí, které byly při stavbě zaměřeny a u nichž nelze přesně určit správce

sítě neidentifikované : (u sítí nelze přesnĚ určit správce)

| Objekt | obvod skutečného půdorysu |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.05 | Osa nadzemního vedení |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 6.010 | norma.cel | Kovový, betonový, dřevěný stožár |
| 6.021 | norma.cel | Příhradový stožár |
| 6.031 | norma.cel | Nástěnná konzola |
| 6.081 | norma.cel | Vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení |
| 6.091 | norma.cel | Vstupní šachta do podzemního objektu neověř. půdorysu |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |

| Objekt | popis nadzemní části |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

VRSTVA 56 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MIMO Společnost Telefónica O2, Czech Republic, a.s. - PODZEMNÍ část -

sítě neidentifikované : (u sítí nelze přesně určit správce)

| Objekt | průběh vedení- linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 – bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.06 | Osa podzemního vedení |
| 6.07 | Přibližná osa podzemního vedení |

| Objekt | popis podzemní části |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

VRSTVA 59 - HRANICE TECHNICKÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM

| Objekt | linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 2.2521 | Hranice technického pásma, ČD |
| 2.2522 | Hranice technického pásma, Metro |
| 2.2523 | Hranice technického pásma, Dálnice |
| 2.2524 | Hranice technického pásma, RT |

VRSTVA 61 - NEOBSAZENÉ CHRÁNIČKY IS (ve správě Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s.)

| Objekt | linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| CHRMEC | Kabelový přechod s mechanickou ochranou |

VRSTVA 62 – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (ve správě Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s.)

| Objekt | priska sdělovací - obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 101 – odstín fialové |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 101 – odstín fialové |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.152 | Vodovodní potrubí |
| 6.232 | Kanalizační stoka, potrubí |
| 6.322 | Plynovodní potrubí |
| 6.592 | Venkovní silové vedení třífázové |
| 6.702 | Sdělovací vedení spojové |
| 6.712 | Sdělovací vedení požární ochrany |
| 6.722 | Sdělovací vedení hodinových zařízení |
| 6.732 | Vedení pro anténní rozvod |
| 6.812 | Kabelovod, kabelový kanál, teplovodní kanál |
| 6.822 | Kolektor |
| VSVJ | Venkovní silové vedení jednofázové |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 101 – odstín fialové |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| 6.010 | norma.cel | Kovový, betonový, dřevěný stožár |
| 6.021 | norma.cel | Příhradový stožár |
| 6.031 | norma.cel | Nástěnná konzola |
| 6.081 | norma.cel | Vstupní šachta podzemního vedení |
| 6.091 | norma.cel | Vstupní šachta do podzemního objektu neověř. půdorysu |
| 6.101 | norma.cel | Vzdušníková šachta, vzdušník |
| 6.111 | norma.cel | Vodoměrná šachta |
| 6.120 | norma.cel | Hydrant nadzemní |
| 6.130 | norma.cel | Hydrant podzemní |
| 6.140 | norma.cel | Šoupátko |
| 6.200 | norma.cel | Kanalizační šachta |
| 6.210 | norma.cel | Větrací šachta na kanalizaci |
| 6.220 | norma.cel | Oddělovač deště |
| 6.301 | norma.cel | Vpusť |
| 6.380 | norma.cel | Čichačka |
| 6.481 | norma.cel | Šachta se šoupátkovým uzávěrem |
| 6.760 | norma.cel | Hlásič požární ochrany volně stojící |
| 6.770 | norma.cel | Hlásič policejní volně stojící |
| 6.780 | norma.cel | Hodiny na stožáru |
| 6.790 | norma.cel | Reproduktor na stožáru |

| Objekt | popis stožárů |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 101 – odstín fialové |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

# 3. Optická telekomunikační síť (podzemní)

PRVKY   OPTICKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Je-li v souboru u některých liniových značek použito vícemístné označení, zatím co v zde uváděném popisu je označení značky o jeden znak kratší, jedná se o doplnění. Číslo rozlišuje vzdálenost opakujícího se symbolu na vedení - 1 - po 10m; 2 - po 20m; 3 - po 30m, 4 - 100m, 5 - 200m, 6 - 300m.

VRSTVA 21 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY, LINIOVÉ

| Objekt | průběh kabelu – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | fialová (5) |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OK | optický kabel – zaměřený průběh |
| OK-K | optický kabel – kótovaný průběh |
| OK-N | optický kabel - neznámá poloha (přibližný průběh) |
| S-OK vnitrni | optický kabel - vnitřní průběh |

VRSTVA 22 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY, BODOVÉ

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | fialová (5) |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KRO | macrotel.cel | Koncový rozváděč optický pro FTTx |
| OR | macrotel.cel | Optorezerva |
| OSJ | macrotel.cel | Optická síťová jednotka |
| POOS | macrotel.cel | Průběžná optická opakovací stanice |
| S | macrotel.cel | Optická spojka |
| SOK | macrotel.cel | Spojka koncová na optickém kabelu |
| SOR | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na optickém kabelu |
| SON | macrotel.cel | Spojka optická nadzemní pro FTTx |
| SOP | macrotel.cel | Spojka optická podzemní pro FTTx |

VRSTVA 23 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY, PLOŠNÉ

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | fialová (5) |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| NZS | macrotel.cel | Neobsluhovaná zesilovací stanice |

| Objekt | půdorys kabelové zálohy, kabelové rezervy |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | lomená čára, útvar |
| Barva | 5 - fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.09 | Čára čárkovaná |

VRSTVA 24 - POPISY PRVKŮ OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY

Popisy se provádějí velkým písmem, bez mezer a způsobem předepsaným v příloze č. 10 (soubor POL_03) .

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | fialová (5) |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 – bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 26 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY, LINIOVÉ

| Objekt | průběh kabelu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | fialová (5) |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OK | optický kabel - zaměřený průběh |
| OK-K | Optický kabel – kótovaný průběh |
| OK-N | Optický kabel – neznámá poloha (přibližný průběh) |
| S-OK vnitrni | Opický kabel vnitřní |

VRSTVA 27 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY, BODOVÉ

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | fialová (5) |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KRO | macrotel.cel | Koncový rozváděč optický pro FTTx |
| OR | macrotel.cel | Optorezerva |
| OSJ | macrotel.cel | Optická síťová jednotka |
| POOS | macrotel.cel | Průběžná optická opakovací stanice |
| S | macrotel.cel | Optická spojka |
| SOK | macrotel.cel | Spojka koncová na optickém kabelu |
| SOR | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na optickém kabelu |
| SON | macrotel.cel | Spojka optická nadzemní pro FTTx |
| SOP | macrotel.cel | Spojka optická podzemní pro FTTx |

VRSTVA 28 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY, PLOŠNÉ

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | fialová (5) |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| NZS | macrotel.cel | Neobsluhovaná zesilovací stanice |

| Objekt | půdorys kabelové zálohy, kabelové rezervy |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | lomená čára, útvar |
| Barva | 5 - fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.09 | Čára čárkovaná |

VRSTVA 29 - POPISY PRVKŮ OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY

Popisy se provádějí velkým písmem, bez mezer a způsobem předepsaným v příloze č. 10 (soubor POL_03) .

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 5 – fialová |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 30 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ – TRUBKY OBSAZENÉ TRUBIČKOVÝM SYSTÉMEM, TRUBIČKY A NEOBSAZENÉ TRUBKY

| Objekt | průběh trubky - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 5 - fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| TRUB | Neobsazená trubka pro optický kabel – zaměřený průběh |
| TRUB-K | Neobsazená trubka pro optický kabel – kótovaný průběh |
| TRUB-N | Neobsazená trubka pro optický kabel – neznámá poloha (přibližný průběh) |
| TRUB-vnitrni | Neobsazená trubka pro optický kabel – vnitřní průběh |
| TRUBtrc | Trubka, trubička pro trubičkový systém – zaměřený průběh |
| TRUBtrc-K | Trubka, trubička pro trubičkový systém – kótovaný průběh |
| TRUBtrc-N | Trubka, trubička pro trubičkový systém – neznámá poloha (přibližný průběh) |
| TRUBtrc_vnitrni | Trubka, trubička pro trubičkový systém – vnitřní průběh |

VRSTVA 31 - PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ BODOVÉ

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | fialová (5) |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| TKK | macrotel.cel | Trubkový koncový kryt |
| TS | macrotel.cel | Trubková spojka |
| TSRT | macrotel.cel | Trubková spojka odbočná (pro trubičkový systém),typ T |
| TSRY | macrotel.cel | Trubková spojka odbočná (pro trubičkový systém),typ Y |
| TSRR | macrotel.cel | Trubková spojka rovná (pro trubičkový systém) |

VRSTVA 32 – NÁZVY KABELŮ

Popisy se provádějí velkým písmem, bez mezer a způsobem předepsaným v příloze č. 10 (soubor POL_03) .

| Objekt | název kabelu | název úseku |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | text |
| Barva | 0 - bílá | 0 - bílá |
| Font | 1_cs_working | 0_cs_standard |
| Výška textu | 5 m | 3,5 m |
| Šířka textu | 5 m | 3,5 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 33 – POPISY TRUBEK HDPE, DĚLENÝCH TRUBEK HDPE, TRUBIČEK, TRUBKOVÝCH KONCOVÝCH KRYTŮ A TRUBKOVÝCH SPOJEK

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 0 – bílá |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 37 –RÁMY POLOHOPISNÝCH PLÁNKŮ – LICHÉ

(Používá se pro vytvoření polohopisných plánů pro dokumentaci OK)

| Objekt | rámy polohopisných plánků - liché |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Útvar |
| Barva | 0 – bílá |
|  | Polohopisný plánek se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 312,5 x 250 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 332,5 x 270 m. |
|  | List přehledky se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 9375 x 7500 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 9975 x 8100 m. |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vnitřní rám |
| 2.23 | Vnější rám |

| Objekt | Název tratě, číslo plánku | název def. úseku, číslo navazujícího plánku, měřítko |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text | text |
| Barva | 0 – bílá | 0 - bílá |
| Font | 1 CS - WORKING | 0 CS - STANDARD |
| Tloušťka | 2 | 2 |
| Vztažný bod | vlevo nahoře | vlevo nahoře |
| Výška | 5,0 m | 3,5 m |
| Šířka | 5,0 m | 3,5 m |

| Objekt | název katastrálního území | nomenklatura mapového listu |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text | text |
| Barva | 96 – šedá | 36 – odstín žluté |
| Font | 1 CS – WORKING | 0 CS - STANDARD |
| Tloušťka | 2 | 0 |
| Vztažný bod | vlevo dole | vpravo nahoře |
| Výška, Šířka | 8 m | 10 m |

VRSTVA 38 –RÁMY POLOHOPISNÝCH PLÁNKŮ – SUDÉ

(Používá se pro vytvoření polohopisných plánů pro dokumentaci OK)

| Objekt | rámy polohopisných plánků - sudé |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | útvar |
| Barva | 0 - bílá |
|  | Polohopisný plánek se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 312,5 x 250 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 332,5 x 270 m. |
|  | List přehledky se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 9375 x 7500 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 9975 x 8100 m. |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vnitřní rám |
| 2.23 | Vnější rám |

| Objekt | název tratě, číslo plánku | název def. úseku, číslo navazujícího plánku, měřítko |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | text |  |
| Barva | 0 - bílá | 0 - bílá |  |
| Font | 1 CS - WORKING | 0 CS - STANDARD |  |
| Tloušťka | 2 | 2 |  |
| Vztažný bod | vlevo nahoře | vlevo nahoře |  |
| Výška | 5,0 m | 3,5 m |  |
| Šířka | 5,0 m | 3,5 m |  |

| Objekt | název katastrálního území | nomenklatura mapového listu |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | text |
| Barva | 96 - šedá | 36 – odstín žluté |
| Font | 1 CS - WORKING | 0 CS - STANDARD |
| Tloušťka | 2 | 0 |
| Vztažný bod | vlevo dole | vpravo nahoře |
| Výška | 8 m | 10 m |
| Šířka | 8 m | 10 m |

Vrstva 40 – SPECifické BODY na kabelu

(bodové značky se umísťují do zaměřeného bodu)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| SB | macrotel.cel | Specifický bod |
| SBPOP | macrotel.cel | Specifický bod - popis |

| Objekt | popis specifických bodů |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Vztažný bod | střed střed |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 – bílá |

VRSTVA 51 - POPISY (OBECNÉ DOPLŇUJÍCÍ POPISY)

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | fialová (5) |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

# 4. Metalická telekomunikační síť (podzemní)

PRVKY METALICKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Je-li v souboru u některých liniových značek použito vícemístné označení, zatímco v zde uváděném popisu je označení značky o jeden znak kratší, jedná se o doplnění. Číslo rozlišuje vzdálenost opakujícího se symbolu na vedení - 1 - po 10m; 2 - po 20m; 3 - po 30m, 4 - 100m, 5 - 200m, 6 - 300m.

VRSTVA 1 - prvky kabelové sítě Metalické liniové

| Objekt | průběh kabelu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 5 - fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| MKZ | Metalický kabel, geodeticky zaměřený |
| MKK | Metalický kabel, kótovaný průběh |
| MKN | Metalický kabel, neznámá poloha (přibližný průběh) |
| S-METAL VNITRNI | Metalický kabel, vnitřní průběh |

VRSTVA 2 - prvky metalické kabelové sítě bodové-

Značky se zobrazují rovnoběžně s hranou stavebního objektu nebo obrysu skutečného půdorysu skříně či sloupku, v ostatních případech kolmo na trasu kabelu; u stožárů se otáčejí do volného prostoru polohopisu. V ostatních případech se umísťují do zaměřeného bodu trasy. Dřevěný stožár a sloupek je součástí bodové značky příslušného URE...). Rozváděče vnitřní a na zdi se umisťují vztažným bodem uvnitř objektu na poslední zobrazený bod trasy.

Síťové a účastnické rozváděče s excentrickým vztažným bodem lze použít ve výjimečných případech, kdy by došlo k překrytí standardních značek. Značka kabelové zálohy, kabelové rezervy se umisťuje vztažným bodem do průmětu středu půdorysu na trasu. Značka se vždy orientuje do směru, ve kterém je uložena záloha, rezerva.

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 2 – zelená |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KKK | macrotel.cel | Kabelový koncový kryt |
| KO | macrotel.cel | Kabelový objekt |
| KR | macrotel.cel | Koncový rozváděč |
| KRX | macrotel.cel | Koncový rozváděč s excentrickým vztažným bodem |
| POS | macrotel.cel | Průběžná opakovací stanice |
| PRECH | macrotel.cel | Přechod z kabelového (podz.) vedení na venkovní (nadz.) vedení |
| PUP | macrotel.cel | Pupinační skříň |
| Z | macrotel.cel | Kabelová záloha |
| R | macrotel.cel | Kabelová rezerva |
| SI | macrotel.cel | Izolační spojka |
| SPOD | macrotel.cel | Spojka na metalickém kabelu |
| SRE | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnější |
| SREX | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnější s excentrickým vztažným bodem |
| SRI | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnitřní |
| SRIX | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnitřní s excentrickým vztažným bodem |
| SROZM | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na metalickém kabelu |
| URE1S | macrotel.cel | Účastnický rozváděčna stožáru |
| URE1SX | macrotel.cel | Účastnický rozváděčna stožáru s excentrickým vztažným bodem |
| URES | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) sloupku (např.SIS) |
| URESX | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) sloupku (např. SIS) s excentrickým vztažným bodem |
| URESZ | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) zdi |
| URESZX | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) zdi s exc.vztažným bodem |
| URI | macrotel.cel | Účastnický rozváděč vnitřní (uvnitř objektu) |
| URIX | macrotel.cel | Účastnický rozváděč vnitřní (uvnitř objektu) s excentrickým vztažným bodem |
| VTA | macrotel.cel | Telefonní automat v/na objektu |
| VTB | macrotel.cel | Telefonní automat v budce |

VRSTVA 3 - prvky METALICKÉ kabELOVÉ sítě plošné

| Objekt | půdorys kabelové zálohy, kabelové rezervy |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | útvar |
| Barva | 2 - zelená |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.09 | Čára čárkovaná |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 2 - zelená |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| TR | macrotel.cel | Traťový rozváděč (značka) |
| TU | macrotel. cel | Telefonní ústředna |

VRSTVA 4 - popisy metalické kabelové sítě

Popisy se provádějí velkým písmem, bez mezer a způsobem předepsaným v příloze č. 10 (soubor POL_03) .

| Objekt | popis rozváděčů, spojek, kabelových koncovek, záloh, rezerv a VTA, pupinační skříně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |  |  |
| Barva | 2 - zelená |  |  |
| Font | 1 - CS WORKING |  |  |
| Výška textu | 1,5 m |  |  |
| Šířka textu | 1,5 m |  |  |

| Objekt | vynášecí čáry – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 – bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 51 - POPISY (OBECNÉ DOPLŇUJÍCÍ POPISY)

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | fialová (5) |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 57 - popisy kabelů a žil

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

# 5. Ostatní telekomunikační sítě

PRVKY NADZEMNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ, RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ A POTRUBNÍ POŠTY

Je-li v souboru u některých liniových značek použito vícemístné označení, zatím co v zde uváděném popisu je označení značky o jeden znak kratší, jedná se o doplnění. Číslo rozlišuje vzdálenost opakujícího se symbolu na vedení - 1 - po 10m; 2 - po 20m; 3 - po 30m.

VRSTVA 1 - prvky nadzemní sítě

| Objekt | průběh vedení – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 5 – fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| ZK | Závěsný kabel – metalický |
| SK | Samonosný kabel – metalický |
|  | Závěsný kabel optický |
| ZTRC | Závěsná trubička |

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 5 – fialová – použije se u prvků geodeticky zaměřených |
| Barva | 7 – světle modrá – použije se u prvků geodeticky nezaměřených (odvozených z kót apod.) |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 6.010 | norma.cel | Kovový, betonový stožár |
| 6.021 | norma.cel | Příhradový stožár |
| 6.031 | norma.cel | Nástěnná konzola |
| DREV | macrotel.cel | Stožár jednoduchý dřevěný |
| DREVD | macrotel.cel | Stožár dvojitý dřevěný |
| DREVDP | macrotel.cel | Stožár dvojitý dřevěný s patkou |
| PAT | macrotel.cel | Patkový stožár |
| SPOHRN | macrotel.cel | Spojka hrncová |
| STO | macrotel.cel | Stožár nadzemní sítě (nedřevěný) |
| SPOD | macrotel.cel | Spojka na metalickém kabelu |
| SROZM | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na metalickém kabelu |

Poznámka: do této vrstvy se umísťují též stožáry jiných majitelů, které společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. využívá jako podpěry pro vedení nadzemní sítě. Popis majitele se uvádí do schematického plánu.

VRSTVA 2 - POPIS PRVKŮ NADZEMNÍ SÍTĚ

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 5 – fialová |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,4 m |
| Šířka textu | 1,4 m |

| Objekt | vynášecí čáry – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 – bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 3 – Potrubní pošta

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 5 - fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.742 | Potrubní pošta |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 5 - fialová |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| RSPP | macrotel.cel | Revizní šachta potrubní pošty |
| STPP | macrotel.cel | Strojovna potrubní pošty |
| USPP | macrotel.cel | Ústředna potrubní pošty |

VRSTVA 4 - POPIS PRVKŮ POTRUBNÍ POŠTY

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 5 - fialová |
| Font | 1 - CS WORKING |
| Výška textu | 1,5 m |
| Šířka textu | 1,5 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 10 – RÁDIOVÉ SYSTÉMY TYPU BOD-BOD

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka |
| Barva | 5 - fialová |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| RV4 | Radioreléové vedení s kapacitou 4 Mbit/s |
| RV8 | Radioreléové vedení s kapacitou 8 Mbit/s |
| RV16 | Radioreléové vedení s kapacitou 16 Mbit/s |
| RV32 | Radioreléové vedení s kapacitou 32 Mbit/s |
| RV51 | Radioreléové vedení s kapacitou 51 Mbit/s |
| RV155 | Radioreléové vedení s kapacitou 155 Mbit/s |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 5 - fialová |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| AP | macrotel.cel | Rádiová stanice systému AP |
| CTR | macrotel.cel | Rádiová stanice systému CTR |
| DRP | macrotel.cel | Rádiová stanice systému DR+ |
| HNI | macrotel.cel | Rádiová stanice systému HNI |
| MDL | macrotel.cel | Rádiová stanice systému MDL |
| NL | macrotel.cel | Rádiová stanice systému NL |
| OST1 | macrotel.cel | Rádiová stanice bez rozlišení |
| VAM | macrotel.cel | Rádiová stanice systému VAM |

VRSTVA 11 - POPIS PRVKU RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ TYPU BOD-BOD

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 5- fialová |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,5m |
| Šířka textu | 1,5m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 20 - RÁDIOVÉ SYSTÉMY TYPU BOD-MULTIBOD

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 5 - fialová |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| IRT_CS | macrotel.cel | Centrální stanice systému IRT 2000 |
| IRT_MS | macrotel.cel | Mikrostanice systému IRT 2000 |
| IRT_RS | macrotel.cel | Retranslační stanice systému IRT 2000 |
| IRT_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému IRT 2000 |

VRSTVA 21 - POPIS PRVKŮ RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ TYPU BOD-MULTIBOD

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 5- fialová |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,5m |
| Šířka textu | 1,5m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 30 – BUŇKOVÉ RÁDIOVÉ SYSTÉMY

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 5 - fialová |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| AMR_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému AMR |
| AMR_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému AMR |
| DRA_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému DRA 1900 |
| DRA_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému DRA 1900 |
| GMH_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému GMH 2000 |
| GMH_TS | macrotel.cel | Terminálová stanice systému GMH 2000 |
| SWG_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému SWING |
| SWG_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému SWING |
| OST2 | macrotel.cel | Buňková rádiová stanice bez rozlišení |

VRSTVA 31 - POPIS PRVKU BUŇKOVÝCH RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 5- fialová |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,5m |
| Šířka textu | 1,5m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 32 – MULTIPLEX

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 5 - fialová |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| MULTIP | macrotel.cel | Multiplex příslušný k vysílací jednotce |

# 6. Stavební prvky telekomunikační sítě

STAVEBNÍ PRVKY TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Je-li v souboru u některých liniových značek použito vícemístné označení, zatím co v zde uváděném popisu je označení značky o jeden znak kratší, jedná se o doplnění. Číslo rozlišuje vzdálenost opakujícího se symbolu na vedení - 1 - po 10m; 2 - po 20m; 3 - po 30m.

VRSTVA 32 - TRUBKY A TRUBKOVODY PRO METALICKÉ KABELY

| Objekt | Průběh trubky - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 – bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| CHRM | Trubka pro metalický kabel |

VRSTVA 36 – TECHNICKÉ OCHRANY

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 0 – bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| BLS | macrotel.cel | Bleskojistka |
| DZ | macrotel.cel | Drenážní zařízení |
| FOL | macrotel.cel | Výstražná fólie |
| GA | macrotel.cel | Galvanická anoda |
| KMO | macrotel.cel | Kontrolní měřící objekt |
| KS | macrotel.cel | Katodová stanice |
| KV | macrotel.cel | Kontrolní vývod |
| MMT | macrotel.cel | Měřící místo tlaku |
| OHRZ | macrotel.cel | Ohrožení optického kabelu |
| PM | macrotel.cel | Plnící místo |
| PO | macrotel.cel | Propojovací stanice |
| TZ | macrotel.cel | Tlakotěsná zátka |
| UP | macrotel.cel | Uzemňovací pásek |

| Objekt | Průběh paralelního a odváděcího vodiče – linie (zobrazuje se pouze při samostatném uložení) |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 0 – bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| S-Po-vodic | Paralelní a odváděcí vodič |

VRSTVA 37 - trasa (kynety) při souběhu optického a metalického kabelu

| Objekt | Osa kabelů - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva Tloušťka čáry | 5 - fialová 2 |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OKSZ | Osa kynety v souběhu, geodeticky zaměřený průběh |
| OKSK | Osa kynety v souběhu, kótovaný průběh |
| OKSN | Osa kynety v souběhu, neznámá poloha (přibližný průběh) |

VRSTVA 38 - trasa (kynety) optického kabelu

| Objekt | osa kabelů – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva Tloušťka čáry | 5 – fialová 2 |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OKOZ | Osa kynety, geodeticky zaměřený průběh |
| OKOK | Osa kynety, kótovaný průběh |
| OKON | Osa kynety, neznámá poloha (přibližný průběh) |

VRSTVA 39 - trasa (kynety) metalického kabelu

| Objekt | osa kabelů - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva Tloušťka čáry | 5 - fialová 2 |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OKZ | Osa kynety, geodeticky zaměřený průběh |
| OKK | Osa kynety, kótovaný průběh |
| OKN | Osa kynety, neznámá poloha (přibližný průběh) |

VRSTVA 40 - kabelovody - skutečný průběh

(kresba se vytváří při realizaci stavebního díla, pokud je šířka kabelovodu větší než 0.5m pro měř. 1:500, resp. 1m pro měř. 1:1000 – v takovém případě se půdorys kabelové komory zakresluje vždy)

| Objekt | obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, útvar |
| Barva | 53 - odstín fialové |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.06 | Čára čárkovaná |

VRSTVA 41 - kabelovody - značky

( kresba se vytváří, je-li šířka kabelovodu menší než 0.5m pro měř. 1:500, resp. 1m pro měř. 1:1000; kabelová komora je menší než 1x1m, v takovém případě není použita vrstva 40 !)

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 53 - odstín fialové |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| KV | Kabelovod - podpovrchový |
| KV1 | Kabelovod - hloubkový |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 53 - odstín fialové |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KK | macrotel.cel | Kabelová komora |

VRSTVA 42 - popisy kabelovodů (v co nejmenší vzdálenosti u kabelové komor.)

Popisy se provádějí velkým písmem, bez mezer a způsobem předepsaným v příloze č. 10 (soubor POL_03) .

| Objekt | popis kabelové komory |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

| Objekt | vynášecí čáry |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | vynášecí čáry |

VRSTVA 45 - stavební prvky I

(liniová značka se umísťuje tak, aby trasa byla v ose značky, počátek a konec musí být umístěn do lom. bodů; bodová značka se umísťuje v minimální vzdálenosti pod (výjimečně nad) liniovou značkou do jejího středu, u dlouhých úseků vícekrát s vhodnou roztečí > než 30 m, - viz též vrstva 49)

| Objekt | průběh - linie | bodové objekty - značky |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, | buňka |
| Barva | 0 - bílá | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| CHRMEC | Kabelový přechod s mechanickou ochranou překopem |
| CHRBEZ | Kabelový přechod s mechanickou ochranou podvrtem |

bodové značky:

Značky PK1, PK2, PK3 jsou určeny zejména pro potřeby dokumentace optických kabelů, používá se pro zdůraznění způsobu krytí a změn způsobu krytí.

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| BET | macrotel.cel | Zakrytí betonovými deskami, cihlami, příp. jinak |
| DOZ | macrotel.cel | Dvojité ochranné železo |
| KRYT | macrotel.cel | Jednoduchý kryt |
| KZK | macrotel.cel | Kotevní zařízení kabelu |
| PK1 | macrotel.cel | Průběžné krytí cihlou, deskou |
| PK2 | macrotel.cel | Průběžné krytí folií |
| PK3 | macrotel.cel | Průběžné krytí cihlou a folií |
| TRB | macrotel.cel | Kabel v trubce |
| TRBET | macrotel.cel | Trubka betonová |
| TRKOV | macrotel.cel | Trubka kovová |
| TRPE | macrotel.cel | Trubka polyetylenová |
| ZKK | macrotel.cel | Kabel v zakrytém kanálu |
| ZLB | macrotel.cel | Kabel v kabelovém žlabu |
| ZZLB | macrotel.cel | Kabel v zalitém žlabu |

VRSTVA 47 - stavební prvky II (bodové značky se umísťují do zaměřeného bodu)

| Objekt | bodové objekty - značky |  |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 17 – odstín modré |  |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| MAG | macrotel.cel | Magnet |
| MAGEX1 | macrotel.cel | Magnet nad jiným zařízením (pravý) |
| MAGEX2 | macrotel.cel | Magnet nad jiným zařízením (levý) |
| MAR | macrotel.cel | Marker |
| MAREX1 | macrotel.cel | Marker nad jiným zařízením (pravý) |
| MAREX2 | macrotel.cel | Marker nad jiným zařízením (levý) |

| Objekt | bodové objekty - značky |  |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 0 – bílá |  |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| OZNPAT | macrotel.cel | Kabelový označník, patník |
| OZNTYC | macrotel.cel | Kabelový označník, tyč |

Půdorys se zakresluje jedná-li se o samostatný objekt, příslušná značka se umísťuje vždy

| Objekt | telefonní ústředna, traťový rozváděč, telef. budka - obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | lomená čára, složený řetězec, útvar |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 48 - stavební prvky III (bodové značky se umísťují do zaměřeného bodu)

pouze v případě nezobrazitelného grafického výstupu pro rozváděč

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 6.661 | norma. cel | Skříň rozváděče |

VRSTVA 49 - popisy stavebních prvků (popisy se vztahují ke značkám ve vrstvách 32, 36, 45, 47 a 48  a k chráničkám v řezu kynetou; bodová značka s popisem se zpravidla umístí do středu liniové značky; při popisu chrániček v řezu kynetou se popis umístí také tímto způsobem nebo vedle řezu)

Popisy se provádějí velkým písmem, bez mezer a způsobem předepsaným v příloze č. 10 (soubor POL_03) .

| Objekt | popis mechanické ochrany, označníků |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 0 - bílá |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 0 - bílá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 52 - vrstva kót A STANIČENÍ

| Typy kresebných prvků | kóta |
| --- | --- |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |
| Barva | 4 - žlutá |
| Kótovací, vynášecí čára | styl 0 |
| Koncová značka | šipka otevřená, šířka 1,0 m; výška 0,5 m |
| Text | Orientace Do čáry nebo Nad čáru |
| Jednotky | formát strojnický, metrické, přesnost na jedno desetinné místo |
|  | Počáteční nula; Doplnit nulami, ostatní hodnoty se nastaví dle situace |

(koncová staničení se dvakrát podtrhnou, ostatní staničení se uvádějí bez podtržítka)

| Objekt | staničení |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 4 - žlutá |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |

| Objekt | vynášecí čáry, podtržítka staničení, měřická přímka |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 4 - žlutá |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | vynášecí čáry, podtržítka staničení |
| 0.05 | měřická přímka |

# 7. Řezy kynetou

- Řez kynetou je znázorněn schematicky a obsahuje druhy vedení v kynetě a jejich množství. Množství se uvádí nad příslušnou bodovou značku způsobem např. 5x, 3x atd., značka uložení nadložního vodiče nad zakreslené značky.

- Neobsazená trubka je zakreslována příslušnou značkou pro trubku, po obsazení kabely se zakreslují jednotlivé kabely příslušnými značkami (trubka se již neznázorňuje).

- Popis hloubky a šířky řezu kynetou je zde uváděn tehdy, vztahují-li se údaje přímo ke kynetě (nikoli ke stavebním prvkům v kynetě)

- Při popisu řezu se zvolí vhodné zarovnání textu podle umístění popisu vůči řezu.

- Při zakreslování řezu kynetou se 3 a více chráničkami se místo buňky pro kynetu (KYN1-6) použije pro vyjádření tvaru kynety vynášecí čára, přičemž je nutné zachovat rozměr boční strany kynety (2 m v měřítku 1:500).

VRSTVA 20 –Řez kynetou obsahující METALICKÉ kabely telekomunikační sítě, příp. kabely ostatních provozovatelů

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |
| KYN1 | kynety.cel | Kyneta pro 1-2 kabely (trubky) |
| KYN2 | kynety.cel | Kyneta pro 2-4 kabely (trubky) |
| KYN3 | kynety.cel | Kyneta pro 3-6 kabelů (trubek) |
| KYN4 | kynety.cel | Kyneta pro 4-8 kabelů (trubek) |
| KYN5 | kynety.cel | Kyneta pro 5-10 kabelů (trubek) |
| KYN6 | kynety.cel | Kyneta pro 6-12 kabelů (trubek) |
| MKM | kynety.cel | kabel metalický (volně ložený) |
| OBTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci, obsazená, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| OCHRK1 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRK2 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRK3 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRK4 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRK5 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRK6 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OCHRO1 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRO2 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRO3 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRO4 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRO5 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRO6 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OSTK | kynety.cel | Kabel cizí |
| OSTT | kynety.cel | Trubka pro cizí vedení |
| PRTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci volná, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| SKR | kynety.cel | Silový kabel |
| TRB | kynety.cel | Kabel v trubce |
| ZEM | kynety.cel | Začátek (konec) uložení nadložního zemnícího vodiče |

| Objekt | popis řezů kynetou (též šířka kynety nad 60 cm !) | vynášecí čáry - linie | osa detailu řezu |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | úsečka, lomená čára | úsečka |
| Barva | 0 - bílá | 0 - bílá | 0 - bílá |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |  |  |
| Výška textu | 1,2 m |  |  |
| Šířka textu | 1,2 m |  |  |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vynášecí čára |
| 0.02 | Osa detailu řezu |

VRSTVA 30 –Řez kynetou obsahující V souběhu kabely metalické i optické telekomunikační sítě, příp. kabely ostatních provozovatelů

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 0 - bílá |

bodové značky :

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| DKO | kynety.cel | kabel optický (v trubce) |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |
| KYN1 | kynety.cel | Kyneta pro 1-2 kabely (trubky) |
| KYN2 | kynety.cel | Kyneta pro 2-4 kabely (trubky) |
| KYN3 | kynety.cel | Kyneta pro 3-6 kabelů (trubek) |
| KYN4 | kynety.cel | Kyneta pro 4-8 kabelů (trubek) |
| KYN5 | kynety.cel | Kyneta pro 5-10 kabelů (trubek) |
| KYN6 | kynety.cel | Kyneta pro 6-12 kabelů (trubek) |
| MKM | kynety.cel | kabel metalický (volně ložený) |
| OBTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci, obsazená, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| OCHRK1 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRK2 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRK3 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRK4 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRK5 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRK6 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OCHRO1 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRO2 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRO3 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRO4 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRO5 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRO6 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OSTK | kynety.cel | Kabel cizí |
| OSTT | kynety.cel | Trubka pro cizí vedení |
| PRTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci volná, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| SKR | kynety.cel | Silový kabel |
| TDK | kynety.cel | Trubka pro kabel (optický i metalický) v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| TRTS | Kynety.cel | Trubka obsazená trubičkovým systémem v majetku společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| TRB | kynety.cel | Kabel v trubce |
| TRC | kynety.cel | Trubička pro FTTx v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
| ZEM | kynety.cel | Začátek (konec) uložení nadložního zemnícího vodiče |

| Objekt | popis řezů kynetou (též šířka kynety nad 60 cm !) | vynášecí čáry - linie | osa detailu řezu |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | úsečka, lomená čára | úsečka |
| Barva | 0 - bílá | 0 - bílá | 0 - bílá |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |  |  |
| Výška textu | 1,2 m |  |  |
| Šířka textu | 1,2 m |  |  |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vynášecí čára |
| 0.02 | Osa detailu řezu |

VRSTVA 40 –Řez kynetou obsahující OPTICKÉ kabely telekomunikační sítě, příp. kabely ostatních provozovatelů

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 0 - bílá |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| DKO | kynety.cel | kabel optický (v trubce) |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |
| KYN1 | kynety.cel | Kyneta pro 1-2 kabely (trubky) |
| KYN2 | kynety.cel | Kyneta pro 2-4 kabely (trubky) |
| KYN3 | kynety.cel | Kyneta pro 3-6 kabelů (trubek) |
| KYN4 | kynety.cel | Kyneta pro 4-8 kabelů (trubek) |
| KYN5 | kynety.cel | Kyneta pro 5-10 kabelů (trubek) |
| KYN6 | kynety.cel | Kyneta pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OBTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci, obsazená, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| OCHRK1 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRK2 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRK3 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRK4 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRK5 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRK6 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OCHRO1 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRO2 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRO3 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRO4 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRO5 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRO6 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OSTK | kynety.cel | Kabel cizí |
| OSTT | kynety.cel | Trubka pro cizí vedení |
| PRTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci volná, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| SKR | kynety.cel | Silový kabel |
| TDK | kynety.cel | Trubka pro kabel optický v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| TRB | kynety.cel | Kabel v trubce |
| TRC | kynety.cel | Trubička pro FTTx v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
| TRTS | Kynety.cel | Trubka obsazená trubičkovým systémem v majetku společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| ZEM | kynety.cel | Začátek (konec) uložení nadložního zemnícího vodiče |

| Objekt | popis řezů kynetou (též šířka kynety nad 60 cm !) | vynášecí čáry - linie | osa detailu řezu |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | úsečka, lomená čára | úsečka |
| Barva | 0 - bílá | 0 - bílá | 0 - bílá |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |  |  |
| Výška textu | 1,2 m |  |  |
| Šířka textu | 1,2 m |  |  |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vynášecí čára |
| 0.02 | Osa detailu řezu |

# 8. neprovozované telekomunikační sítě

Je-li v souboru u některých liniových značek použito vícemístné označení, zatím co v zde uváděném popisu je označení značky o jeden znak kratší, jedná se o doplnění. Číslo rozlišuje vzdálenost opakujícího se symbolu na vedení - 1 - po 10m; 2 - po 20m; 3 - po 30m, 4 - 100m, 5 - 200m, 6 - 300m.

VRSTVA 1

- Neprovozované prvky kabelové sítě Metalické liniové (MTS)

- NEPROVOZOVAnÉ prvky nadzemní sítě (OTS)

| Objekt | průběh kabelu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| MKZ | Metalický kabel, geodeticky zaměřený |
| MKK | Metalický kabel, kótovaný průběh |
| MKN | Metalický kabel, neznámá poloha (přibližný průběh) |
| S-METAL VNITRNI | Metalický kabel, vnitřní průběh |
| ZK | Závěsný kabel – metalický |
| SK | Samonosný kabel - metalický |
| OZK | Závěsný kabel optický |
| ZTRC | Závěsná trubička |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 6.010 | norma.cel | Kovový, betonový stožár |
| 6.021 | norma.cel | Příhradový stožár |
| 6.031 | norma.cel | Nástěnná konzola |
| DREV | macrotel.cel | Stožár jednoduchý dřevěný |
| DREVD | macrotel.cel | Stožár dvojitý dřevěný |
| DREVDP | macrotel.cel | Stožár dvojitý dřevěný s patkou |
| PAT | macrotel.cel | Patkový stožár |
| SPOHRN | macrotel.cel | Spojka hrncová |
| STO | macrotel.cel | Stožár nadzemní sítě (nedřevěný) |
| SPOD | macrotel.cel | Spojka na metalickém kabelu |
| SROZM | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na metalickém kabelu |

VRSTVA 2

- NEPROVOZOVANÉ prvky metalické kabelové sítě bodové (MTS)

- NEPROVOZOVANÉ POPIS PRVKŮ NADZEMNÍ SÍTĚ (OTS)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KKK | macrotel.cel | Kabelový koncový kryt |
| KO | macrotel.cel | Kabelový objekt |
| KR | macrotel.cel | Koncový rozváděč |
| KRX | macrotel.cel | Koncový rozváděč s excentrickým vztažným bodem |
| POS | macrotel.cel | Průběžná opakovací stanice |
| PRECH | macrotel.cel | Přechod z kabelového (podz.) vedení na venkovní (nadz.) vedení |
| PUP | macrotel.cel | Pupinační skříň |
| Z | macrotel.cel | Kabelová záloha |
| R | macrotel.cel | Kabelová rezerva |
| SI | macrotel.cel | Izolační spojka |
| SPOD | macrotel.cel | Spojka na metalickém kabelu |
| SRE | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnější |
| SREX | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnější s excentrickým vztažným bodem |
| SRI | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnitřní |
| SRIX | macrotel.cel | Síťový rozváděč vnitřní s excentrickým vztažným bodem |
| SROZM | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na metalickém kabelu |
| URE1S | macrotel.cel | Účastnický rozváděčna stožáru |
| URE1SX | macrotel.cel | Účastnický rozváděčna stožáru s excentrickým vztažným bodem |
| URES | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) sloupku (např.SIS) |
| URESX | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) sloupku (např. SIS) s excentrickým vztažným bodem |
| URESZ | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) zdi |
| URESZX | macrotel.cel | Účastnický rozváděč na (ve) zdi s exc.vztažným bodem |
| URI | macrotel.cel | Účastnický rozváděč vnitřní (uvnitř objektu) |
| URIX | macrotel.cel | Účastnický rozváděč vnitřní (uvnitř objektu) s excentrickým vztažným bodem |
| VTA | macrotel.cel | Telefonní automat v/na objektu |
| VTB | macrotel.cel | Telefonní automat v budce |

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,4 m |
| Šířka textu | 1,4 m |

| Objekt | vynášecí čáry – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 3

- NEPROVOZOVANÉ  prvky METALICKÉ kabELOVÉ sítě plošné (MTS)

- NEPROVOZOVANÁ Potrubní pošta (OTS)

| Objekt | půdorys kabelové zálohy, kabelové rezervy |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | útvar |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.09 | Čára čárkovaná |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| TR | macrotel.cel | Traťový rozváděč (značka) |
| TU | macrotel. cel | Telefonní ústředna |

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 6.742 | Potrubní pošta |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| RSPP | macrotel.cel | Revizní šachta potrubní pošty |
| STPP | macrotel.cel | Strojovna potrubní pošty |
| USPP | macrotel.cel | Ústředna potrubní pošty |

VRSTVA 4

- NEPROVOZOVANÉ popisy metalické kabelové sítě (MTS)

- NEPROVOIZOVANÉ POPISY PRVKŮ POTRUBNÍ POŠTY (OTS)

| Objekt | popis rozváděčů, spojek, kabelových koncovek, záloh, rezerv a VTA, pupinační skříně |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 1 - CS WORKING |
| Výška textu | 1,5 m |
| Šířka textu | 1,5 m |

| Objekt | vynášecí čáry – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 1 - CS WORKING |
| Výška textu | 1,5 m |
| Šířka textu | 1,5 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 10

–  NEPROVOZOVANÉ RÁDIOVÉ SYSTÉMY TYPU BOD-BOD (OTS)

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| RV4 | Radioreléové vedení s kapacitou 4 Mbit/s |
| RV8 | Radioreléové vedení s kapacitou 8 Mbit/s |
| RV16 | Radioreléové vedení s kapacitou 16 Mbit/s |
| RV32 | Radioreléové vedení s kapacitou 32 Mbit/s |
| RV51 | Radioreléové vedení s kapacitou 51 Mbit/s |
| RV155 | Radioreléové vedení s kapacitou 155 Mbit/s |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| AP | macrotel.cel | Rádiová stanice systému AP |
| CTR | macrotel.cel | Rádiová stanice systému CTR |
| DRP | macrotel.cel | Rádiová stanice systému DR+ |
| HNI | macrotel.cel | Rádiová stanice systému HNI |
| MDL | macrotel.cel | Rádiová stanice systému MDL |
| NL | macrotel.cel | Rádiová stanice systému NL |
| OST1 | macrotel.cel | Rádiová stanice bez rozlišení |
| VAM | macrotel.cel | Rádiová stanice systému VAM |

VRSTVA 11

– NEPROVOZOVANÉ POPISY PRVKU RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ TYPU BOD-BOD (OTS)

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,5m |
| Šířka textu | 1,5m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 20

- NEPROVOZOVANÉ RÁDIOVÉ SYSTÉMY TYPU BOD-MULTIBOD (OTS)

- NEPROVOZOVANÉ ŘezY kynetou obsahující METALICKÉ kabely telekomunikační sítě, příp. kabely ostatních provozovatelů (REZKYNET)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| IRT_CS | macrotel.cel | Centrální stanice systému IRT 2000 |
| IRT_MS | macrotel.cel | Mikrostanice systému IRT 2000 |
| IRT_RS | macrotel.cel | Retranslační stanice systému IRT 2000 |
| IRT_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému IRT 2000 |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |
| KYN1 | kynety.cel | Kyneta pro 1-2 kabely (trubky) |
| KYN2 | kynety.cel | Kyneta pro 2-4 kabely (trubky) |
| KYN3 | kynety.cel | Kyneta pro 3-6 kabelů (trubek) |
| KYN4 | kynety.cel | Kyneta pro 4-8 kabelů (trubek) |
| KYN5 | kynety.cel | Kyneta pro 5-10 kabelů (trubek) |
| KYN6 | kynety.cel | Kyneta pro 6-12 kabelů (trubek) |
| MKM | kynety.cel | kabel metalický (volně ložený) |
| OBTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci, obsazená, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| OCHRK1 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRK2 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRK3 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRK4 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRK5 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRK6 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OCHRO1 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRO2 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRO3 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRO4 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRO5 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRO6 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OSTK | kynety.cel | Kabel cizí |
| OSTT | kynety.cel | Trubka pro cizí vedení |
| PRTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci volná, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| SKR | kynety.cel | Silový kabel |
| TRB | kynety.cel | Kabel v trubce |
| ZEM | kynety.cel | Začátek (konec) uložení nadložního zemnícího vodiče |

| Objekt | popis řezů kynetou (též šířka kynety nad 60 cm !) | vynášecí čáry - linie | osa detailu řezu |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | úsečka, lomená čára | úsečka |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |  |  |
| Výška textu | 1,2 m |  |  |
| Šířka textu | 1,2 m |  |  |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vynášecí čára |
| 0.02 | Osa detailu řezu |

VRSTVA 21

-NEPROVOZOVANÉ PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY, LINIOVÉ (DTS)

- NEPROVOZOVANÉ POPIS PRVKŮ RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ TYPU BOD-MULTIBOD (REZKYNET)

| Objekt | průběh kabelu – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OK | optický kabel – zaměřený průběh |
| OK-K | optický kabel – kótovaný průběh |
| OK-N | optický kabel - neznámá poloha (přibližný průběh) |
| S-OK vnitrni | optický kabel - vnitřní průběh |

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,5m |
| Šířka textu | 1,5m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 22

-NEPROVOZOVANÉ PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY, BODOVÉ (DTS)

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KRO | macrotel.cel | Koncový rozváděč optický pro FTTx |
| OR | macrotel.cel | Optorezerva |
| OSJ | macrotel.cel | Optická síťová jednotka |
| POOS | macrotel.cel | Průběžná optická opakovací stanice |
| S | macrotel.cel | Optická spojka |
| SOK | macrotel.cel | Spojka koncová na optickém kabelu |
| SOR | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na optickém kabelu |
| SON | macrotel.cel | Spojka optická nadzemní pro FTTx |
| SOP | macrotel.cel | Spojka optická podzemní pro FTTx |

VRSTVA 23

-NEPROVOZOVANÉ PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY, PLOŠNÉ (DTS)

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| NZS | macrotel.cel | Neobsluhovaná zesilovací stanice |

| Objekt | půdorys kabelové zálohy, kabelové rezervy |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | lomená čára, útvar |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.09 | Čára čárkovaná |

VRSTVA 24

- NEPROVOZOVANÉ POPISY PRVKŮ OPTOKAB. SÍTĚ S JEDNOVID. VLÁKNY (DTS)

.

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 26

- NEPROVOZOVANÉ PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY, LINIOVÉ (DTS)

| Objekt | průběh kabelu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OK | optický kabel - zaměřený průběh |
| OK-K | Optický kabel – kótovaný průběh |
| OK-N | Optický kabel – neznámá poloha (přibližný průběh) |
| S-OK vnitrni | Opický kabel vnitřní |

VRSTVA 27

- NEPROVOZOVANÉ PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY, BODOVÉ (DTS)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KRO | macrotel.cel | Koncový rozváděč optický pro FTTx |
| OR | macrotel.cel | Optorezerva |
| OSJ | macrotel.cel | Optická síťová jednotka |
| POOS | macrotel.cel | Průběžná optická opakovací stanice |
| S | macrotel.cel | Optická spojka |
| SOK | macrotel.cel | Spojka koncová na optickém kabelu |
| SOR | macrotel.cel | Spojka rozdělovací na optickém kabelu |
| SON | macrotel.cel | Spojka optická nadzemní pro FTTx |
| SOP | macrotel.cel | Spojka optická podzemní pro FTTx |

VRSTVA 28

- NEPROVOZOVANÉ PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY, PLOŠNÉ (DTS)

| Objekt | bodové objekty – značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| NZS | macrotel.cel | Neobsluhovaná zesilovací stanice |

| Objekt | půdorys kabelové zálohy, kabelové rezervy |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | lomená čára, útvar |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.09 | Čára čárkovaná |

VRSTVA 29

- NEPROVOZOVANÉ POPISY PRVKŮ OPTOKAB. SÍTĚ S GRADIENT. VLÁKNY (DTS)

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 30

- PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ – TRUBKY OBSAZENÉ TRUBIČKOVÝM SYSTÉMEM, TRUBIČKY A NEOBSAZENÉ TRUBKY (DTS)

- NEPROVOZOVANÉ BUŇKOVÉ RÁDIOVÉ SYSTÉMY (OTS)

- NEPROVOZOVANÉ ŘezY kynetou obsahující V souběhu kabely metalické i optické telekomunikační sítě, příp. kabely ostatních provozovatelů (REZKYNET)

| Objekt | průběh trubky - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| TRUB | Neobsazená trubka pro optický kabel – zaměřený průběh |
| TRUB-K | Neobsazená trubka pro optický kabel – kótovaný průběh |
| TRUB-N | Neobsazená trubka pro optický kabel – neznámá poloha (přibližný průběh) |
| TRUB-vnitrni | Neobsazená trubka pro optický kabel – vnitřní průběh |
| TRUBtrc | Trubka, trubička pro trubičkový systém – zaměřený průběh |
| TRUBtrc-K | Trubka, trubička pro trubičkový systém – kótovaný průběh |
| TRUBtrc-N | Trubka, trubička pro trubičkový systém – neznámá poloha (přibližný průběh) |
| TRUBtrc_vnitrni | Trubka, trubička pro trubičkový systém – vnitřní průběh |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| AMR_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému AMR |
| AMR_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému AMR |
| DRA_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému DRA 1900 |
| DRA_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému DRA 1900 |
| GMH_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému GMH 2000 |
| GMH_TS | macrotel.cel | Terminálová stanice systému GMH 2000 |
| SWG_BS | macrotel.cel | Základnová stanice systému SWING |
| SWG_TS | macrotel.cel | Koncová stanice systému SWING |
| OST2 | macrotel.cel | Buňková rádiová stanice bez rozlišení |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky :

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| DKO | kynety.cel | kabel optický (v trubce) |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |
| KYN1 | kynety.cel | Kyneta pro 1-2 kabely (trubky) |
| KYN2 | kynety.cel | Kyneta pro 2-4 kabely (trubky) |
| KYN3 | kynety.cel | Kyneta pro 3-6 kabelů (trubek) |
| KYN4 | kynety.cel | Kyneta pro 4-8 kabelů (trubek) |
| KYN5 | kynety.cel | Kyneta pro 5-10 kabelů (trubek) |
| KYN6 | kynety.cel | Kyneta pro 6-12 kabelů (trubek) |
| MKM | kynety.cel | kabel metalický (volně ložený) |
| OBTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci, obsazená, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| OCHRK1 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRK2 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRK3 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRK4 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRK5 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRK6 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OCHRO1 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRO2 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRO3 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRO4 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRO5 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRO6 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OSTK | kynety.cel | Kabel cizí |
| OSTT | kynety.cel | Trubka pro cizí vedení |
| PRTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci volná, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| SKR | kynety.cel | Silový kabel |
| TDK | kynety.cel | Trubka pro kabel (optický i metalický) v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| TRTS | Kynety.cel | Trubka obsazená trubičkovým systémem v majetku společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| TRB | kynety.cel | Kabel v trubce |
| TRC | kynety.cel | Trubička pro FTTx v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
| ZEM | kynety.cel | Začátek (konec) uložení nadložního zemnícího vodiče |

| Objekt | popis řezů kynetou (též šířka kynety nad 60 cm !) | vynášecí čáry - linie | osa detailu řezu |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | úsečka, lomená čára | úsečka |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |  |  |
| Výška textu | 1,2 m |  |  |
| Šířka textu | 1,2 m |  |  |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vynášecí čára |
| 0.02 | Osa detailu řezu |

VRSTVA 31

- NEPROVOZOVANÉ PRVKY OPTOKAB. SÍTĚ BODOVÉ (DTS)

- NEPROVOZOVANÉ POPISy PRVKU BUŇKOVÝCH RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ  (OTS)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| TKK | macrotel.cel | Trubkový koncový kryt |
| TS | macrotel.cel | Trubková spojka |
| TSRT | macrotel.cel | Trubková spojka odbočná (pro trubičkový systém),typ T |
| TSRY | macrotel.cel | Trubková spojka odbočná (pro trubičkový systém),typ |
| TSRR | macrotel.cel | Trubková spojka rovná pro FTTx |

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,5m |
| Šířka textu | 1,5m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 32

- NEPROVOZOVANÉ NÁZVY KABELŮ (DTS)

- NEPROVOZOVANÉ MULTIPLEXY  (OTS)

- NEPROVOZOVANÉ TRUBKY A TRUBKOVODY PRO METALICKÉ KABELY (STP)

| Objekt | název kabelu | název úseku |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | text |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |
| Font | 1_cs_working | 0_cs_standard |
| Výška textu | 5 m | 3,5 m |
| Šířka textu | 5 m | 3,5 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| MULTIP | macrotel.cel | Multiplex příslušný k vysílací jednotce |

| Objekt | Průběh trubky - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| CHRM | Trubka pro metalický kabel |

VRSTVA 33

– NEPROVOZOVANÉ POPISY TRUBEK HDPE, DĚLENÝCH TRUBEK HDPE, TRUBIČEK, TRUBKOVÝCH KONCOVÝCH KRYTŮ A TRUBKOVÝCH SPOJEK (DTS)

| Objekt | Popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 36

– NEPROVOZOVANÉ TECHNICKÉ OCHRANY  (STP)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| BLS | macrotel.cel | Bleskojistka |
| DZ | macrotel.cel | Drenážní zařízení |
| FOL | macrotel.cel | Výstražná fólie |
| GA | macrotel.cel | Galvanická anoda |
| KMO | macrotel.cel | Kontrolní měřící objekt |
| KS | macrotel.cel | Katodová stanice |
| KV | macrotel.cel | Kontrolní vývod |
| MMT | macrotel.cel | Měřící místo tlaku |
| OHRZ | macrotel.cel | Ohrožení optického kabelu |
| PM | macrotel.cel | Plnící místo |
| PO | macrotel.cel | Propojovací stanice |
| TZ | macrotel.cel | Tlakotěsná zátka |
| UP | macrotel.cel | Uzemňovací pásek |

| Objekt | Průběh paralelního a odváděcího vodiče – linie (zobrazuje se pouze při samostatném uložení) |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| S-Po-vodic | Paralelní a odváděcí vodič |

VRSTVA 37

- NEPROVOZOVANÉ RÁMY POLOHOPISNÝCH PLÁNKŮ – LICHÉ (DTS)

- NEPROVOZOVANÁ trasa (kynety) při souběhu optického a metalického kabelu (STP)

(Používá se pro vytvoření polohopisných plánů pro dokumentaci OK)

| Objekt | rámy polohopisných plánků - liché |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Útvar |
| Barva | 100 – odstín žluté |
|  | Polohopisný plánek se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 312,5 x 250 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 332,5 x 270 m. |
|  | List přehledky se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 9375 x 7500 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 9975 x 8100 m. |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vnitřní rám |
| 2.23 | Vnější rám |

| Objekt | Název tratě, číslo plánku | název def. úseku, číslo navazujícího plánku, měřítko |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text | text |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |
| Font | 1 CS - WORKING | 0 CS - STANDARD |
| Tloušťka | 2 | 2 |
| Vztažný bod | vlevo nahoře | vlevo nahoře |
| Výška | 5,0 m | 3,5 m |
| Šířka | 5,0 m | 3,5 m |

| Objekt | název katastrálního území | nomenklatura mapového listu |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | Text | text |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |
| Font | 1 CS – WORKING | 0 CS - STANDARD |
| Tloušťka | 2 | 0 |
| Vztažný bod | vlevo dole | vpravo nahoře |
| Výška, Šířka | 8 m | 10 m |

| Objekt | Osa kabelů - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva Tloušťka čáry | 100 – odstín žluté 2 |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OKSZ | Osa kynety v souběhu, geodeticky zaměřený průběh |
| OKSK | Osa kynety v souběhu, kótovaný průběh |
| OKSN | Osa kynety v souběhu, neznámá poloha (přibližný průběh) |

VRSTVA 38

- NEPROVOZOVANÉ RÁMY POLOHOPISNÝCH PLÁNKŮ – SUDÉ  (DTS)

- NEPROVOZOVANÁ trasa (kynety) optického kabelu

| Objekt | rámy polohopisných plánků - sudé |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | útvar |
| Barva | 100 – odstín žluté |
|  | Polohopisný plánek se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 312,5 x 250 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 332,5 x 270 m. |
|  | List přehledky se zakresluje vnitřním a vnějším rámem. Vnitřní rám je obdélník o rozměrech 9375 x 7500 m, vnější rám je symetricky umístěn na vnitřní rám a má rozměry 9975 x 8100 m. |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vnitřní rám |
| 2.23 | Vnější rám |

| Objekt | název tratě, číslo plánku | název def. úseku, číslo navazujícího plánku, měřítko |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | text |  |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |  |
| Font | 1 CS - WORKING | 0 CS - STANDARD |  |
| Tloušťka | 2 | 2 |  |
| Vztažný bod | vlevo nahoře | vlevo nahoře |  |
| Výška | 5,0 m | 3,5 m |  |
| Šířka | 5,0 m | 3,5 m |  |

| Objekt | název katastrálního území | nomenklatura mapového listu |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | text |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |
| Font | 1 CS - WORKING | 0 CS - STANDARD |
| Tloušťka | 2 | 0 |
| Vztažný bod | vlevo dole | vpravo nahoře |
| Výška | 8 m | 10 m |
| Šířka | 8 m | 10 m |

| Objekt | osa kabelů – linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva Tloušťka čáry | 100 – odstín žluté 2 |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OKOZ | Osa kynety, geodeticky zaměřený průběh |
| OKOK | Osa kynety, kótovaný průběh |
| OKON | Osa kynety, neznámá poloha (přibližný průběh) |

VRSTVA 39 – NEPROVOZOVANÁ trasa (kynety) metalického kabelu (STP)

| Objekt | osa kabelů - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva Tloušťka čáry | 100 – odstín žluté 2 |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| OKZ | Osa kynety, geodeticky zaměřený průběh |
| OKK | Osa kynety, kótovaný průběh |
| OKN | Osa kynety, neznámá poloha (přibližný průběh) |

Vrstva 40

- NEPROVOZOVANÉ SPECifické BODY na kabelu (DTS)

- NEPROVOZOVANÉ kabelovody - skutečný průběh (STP)

- NEPROVOZOVANÉ Řez kynetou obsahující OPTICKÉ kabely telekomunikační sítě, příp. kabely ostatních provozovatelů (REZKYNET)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| SB | macrotel.cel | Specifický bod |
| SBPOP | macrotel.cel | Specifický bod - popis |

| Objekt | popis specifických bodů |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Vztažný bod | střed střed |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

| Objekt | obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, útvar |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.06 | Čára čárkovaná |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| DKO | kynety.cel | kabel optický (v trubce) |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |
| KYN1 | kynety.cel | Kyneta pro 1-2 kabely (trubky) |
| KYN2 | kynety.cel | Kyneta pro 2-4 kabely (trubky) |
| KYN3 | kynety.cel | Kyneta pro 3-6 kabelů (trubek) |
| KYN4 | kynety.cel | Kyneta pro 4-8 kabelů (trubek) |
| KYN5 | kynety.cel | Kyneta pro 5-10 kabelů (trubek) |
| KYN6 | kynety.cel | Kyneta pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OBTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci, obsazená, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| OCHRK1 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRK2 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRK3 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRK4 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRK5 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRK6 | kynety.cel | Kabelový přechod kruhový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OCHRO1 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 1-2 kabely (trubky) |
| OCHRO2 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 2-4 kabely (trubky) |
| OCHRO3 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 3-6 kabelů (trubek) |
| OCHRO4 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 4-8 kabelů (trubek) |
| OCHRO5 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 5-10 kabelů (trubek) |
| OCHRO6 | kynety.cel | Kabelový přechod obdélníkový pro 6-12 kabelů (trubek) |
| OSTK | kynety.cel | Kabel cizí |
| OSTT | kynety.cel | Trubka pro cizí vedení |
| PRTR | kynety.cel | Chránička přes komunikaci volná, v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| SKR | kynety.cel | Silový kabel |
| TDK | kynety.cel | Trubka pro kabel optický v majetku Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| TRB | kynety.cel | Kabel v trubce |
| TRC | kynety.cel | Trubička pro FTTx v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. |
| TRTS | Kynety.cel | Trubka obsazená trubičkovým systémem v majetku společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s. |
| ZEM | kynety.cel | Začátek (konec) uložení nadložního zemnícího vodiče |

| Objekt | popis řezů kynetou (též šířka kynety nad 60 cm !) | vynášecí čáry - linie | osa detailu řezu |
| --- | --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text | úsečka, lomená čára | úsečka |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |  |  |
| Výška textu | 1,2 m |  |  |
| Šířka textu | 1,2 m |  |  |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Vynášecí čára |
| 0.02 | Osa detailu řezu |

VRSTVA 41 – NEPROVOZOVANÉ kabelovody – značky (STP)

| Objekt | průběh vedení - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| KV | Kabelovod - podpovrchový |
| KV1 | Kabelovod - hloubkový |

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| KK | macrotel.cel | Kabelová komora |

VRSTVA 42 – NEPROVOZOVANÉ popisy kabelovodů  (STP)

| Objekt | popis kabelové komory |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

| Objekt | vynášecí čáry |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | vynášecí čáry |

VRSTVA 45 – NEPROVOZOVANÉ stavební prvky I  (STP)

| Objekt | průběh - linie | bodové objekty - značky |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára, složený řetězec, | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| CHRMEC | Kabelový přechod s mechanickou ochranou překopem |
| CHRBEZ | Kabelový přechod s mechanickou ochranou podvrtem |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| BET | macrotel.cel | Zakrytí betonovými deskami, cihlami, příp. jinak |
| DOZ | macrotel.cel | Dvojité ochranné železo |
| KRYT | macrotel.cel | Jednoduchý kryt |
| KZK | macrotel.cel | Kotevní zařízení kabelu |
| PK1 | macrotel.cel | Průběžné krytí cihlou, deskou |
| PK2 | macrotel.cel | Průběžné krytí folií |
| PK3 | macrotel.cel | Průběžné krytí cihlou a folií |
| TRB | macrotel.cel | Kabel v trubce |
| TRBET | macrotel.cel | Trubka betonová |
| TRKOV | macrotel.cel | Trubka kovová |
| TRPE | macrotel.cel | Trubka polyetylenová |
| ZKK | macrotel.cel | Kabel v zakrytém kanálu |
| ZLB | macrotel.cel | Kabel v kabelovém žlabu |
| ZZLB | macrotel.cel | Kabel v zalitém žlabu |

VRSTVA 47 – NEPROVOZOVANÉ stavební prvky II (STP)

| Objekt | bodové objekty - značky |  |
| --- | --- | --- |
| Typy kresebných prvků Barva | buňka 100 – odstín žluté |  |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| OZNBEZ | macrotel.cel | Kabelový označník bez rozlišení |
| OZNPAT | macrotel.cel | Kabelový označník, patník |
| OZNTYC | macrotel.cel | Kabelový označník, tyč |
| MAG | macrotel.cel | Magnet |
| MAGEX1 | macrotel.cel | Magnet nad jiným zařízením (pravý) |
| MAGEX2 | macrotel.cel | Magnet nad jiným zařízením (levý) |
| MAR | macrotel.cel | Marker |
| MAREX1 | macrotel.cel | Marker nad jiným zařízením (pravý) |
| MAREX2 | macrotel.cel | Marker nad jiným zařízením (levý) |

Půdorys se zakresluje jedná-li se o samostatný objekt, příslušná značka se umísťuje vždy

| Objekt | telefonní ústředna, traťový rozváděč, telef. budka - obvod skutečného půdorysu - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | lomená čára, složený řetězec, útvar |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 48 – NEPROVOZOVANÉ stavební prvky III (STP)

| Objekt | bodové objekty - značky |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | buňka |
| Barva | 100 – odstín žluté |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| 6.661 | norma. cel | Skříň rozváděče |

VRSTVA 49 – NEPROVOZOVANÉ popisy stavebních prvků (STP)

| Objekt | popis mechanické ochrany, označníků |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 CS-STANDARD nebo 100 ANSI_SYMBOLS |
| Výška textu | 1,3 m |
| Šířka textu | 1,3 m |

bodové značky:

| Značka | Knihovna | Popis |
| --- | --- | --- |
| HL | macrotel.cel | Hloubka uložení |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 51 – NEPROVOZOVANÉ POPISY (OBECNÉ DOPLŇUJÍCÍ POPISY) (MTS,DTS)

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 2 m |
| Šířka textu | 2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

VRSTVA 52 – NEPROVOZOVANÁ vrstva kót A STANIČENÍ (STP)

| Typy kresebných prvků | kóta |
| --- | --- |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Kótovací, vynášecí čára | styl 0 |
| Koncová značka | šipka otevřená, šířka 1,0 m; výška 0,5 m |
| Text | Orientace Do čáry nebo Nad čáru |
| Jednotky | formát strojnický, metrické, přesnost na jedno desetinné místo |
|  | Počáteční nula; Doplnit nulami, ostatní hodnoty se nastaví dle situace |

(koncová staničení se dvakrát podtrhnou, ostatní staničení se uvádějí bez podtržítka)

| Objekt | staničení |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 0 - CS STANDARD |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |

| Objekt | vynášecí čáry, podtržítka staničení, měřická přímka |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | vynášecí čáry, podtržítka staničení |
| 0.05 | měřická přímka |

VRSTVA 57 – NEPROVOZOVANÉ popisy kabelů a žil (MTS)

| Objekt | popis |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | text |
| Barva | 100 – odstín žluté |
| Font | 1_cs_working |
| Výška textu | 1,2 m |
| Šířka textu | 1,2 m |

| Objekt | vynášecí čáry - linie |
| --- | --- |
| Typy kresebných prvků | úsečka, lomená čára |
| Barva | 100 – odstín žluté |

liniové značky:

| Značka | Popis |
| --- | --- |
| 0.01 | Čára plná |

# 9. Seznam souřadnic

- Názvy souborů seznamů souřadnic se označí pro jednotlivé skupiny bodů s připojením písmena :

- Podzemní sítě – „S“

- nadzemní sítě – „N„

- kabelovod – „K„

- potrubní pošta – „P„

- rádiová a radioreléová zařízení – „R„

- měřické body – „B„

- polohopis – „T„

- Seznamy souřadnic se zpracovávají ve formátu *.txt.

- Názvy souborů :		
	S*.txt – pro podzemní sítě, K*.txt - pro kabelovod, P*.txt – pro potrubní poštu, R*.txt – pro rádiová a radioreléová zařízení, N*.txt – pro nadzemní sítě, B*.txt – pro měřické body

- Čeština : kódovací stránka 1250 (operační systém WINDOWS)

Trasa sdělovacího kabelu, resp. nadzemního vedení, rádiových zařízení, potrubní pošty

- Struktura a obsah jednotlivého souboru :

1. # Nadpis:	Seznam souřadnic podrobných bodů trasy sdělovacího kabelu (kabelovodu), resp. nadzemního vedení, rádiových zařízení, potrubní pošty v S-JTSK a jejich výšek v Bpv

2. # Text	Název a číslo stavby dle Společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s.

3. # Text	Název příslušného mapového listu, doplněný číslem mapového listu (v případě průběžného číslování se uvedou všechny dotčené mapové listy)

4. # Záhlaví :    č.b.          Y         X         Z         Kód         Poznámka1         Poznámka2

5. Seznam hodnot :	- levý okraj řádku -  (směr doprava)

- 0 až 3 mezery v nepřímé úměře k počtu míst čísla bodu

- 1 a 4 místné číslo bodu

- 2 mezery

- hodnota souřadnice Y, zapsaná na 2 desetinná místa (9 míst vč. desetinné tečky)

- 2 - 3 mezery v nepřímé úměře k počtu míst souřadnice X

- hodnota souřadnice X, zapsaná na 2 desetinná místa (9 až 10 míst vč. desetinné tečky)

- 2 mezery

- hodnota nadmořské výšky kabelu Z, zapsaná na 2 desetinná místa (6 míst vč. 
desetinné tečky) – v případě, že výška nebyla měřena, uvede se jako nulová (z důvodu načítání seznamu souřadnic systémem MacroTEL)

- 2 mezery

- kód určující způsob zaměření (Z – body měřené po záhozu, N – body měřené před záhozem)

- 2 mezery

- text poznámky 1 – musí začínat znakem * (bližší identifikace bodu např. chránička, vstup do rozváděče, spojka atp.) Text poznámky může obsahovat maximálně 64 znaků.

- 2 mezery

- text poznámky 2 - musí začínat znakem % (obsahuje další libovolné informace, vztahující se k danému bodu). Text poznámky může obsahovat maximálně 64 znaků.

atd. další řádky

Všechny komentářové řádky musí být uvozeny znakem #.

Příklad vytištěného seznamu souřadnic - viz příloha č.19 (soubor POL_08)