B - souhrnná technická zpráva

Památník národního odboje v Panenských Břežanech,

Panenské Břežany č.p. 11

Projekt pro provedení stavby

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	4

A.1.1	Identifikační údaje stavby	4

A.1.2	Identifikační údaje stavebníka	4

A.1.3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	4

A.2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	5

A.2.1	Konstrukční popis stávajícího objektu	5

A.2.2	Architektonický  a stavební návrh	5

A.2.2.1	Závěr	5

A.3	Řešení dopravy v klidu	5

A.4	Statická část	6

A.4.1	Nové konstrukce	6

A.4.1.1	Založení objektu.	6

A.4.1.2	Svislé konstrukce.	6

A.4.1.3	Vodorovné konstrukce.	6

A.5	Požární ochrana	6

A.5.1	Úvod	6

A.5.2	Popis	6

A.5.3	Koncepce požární ochrany	7

A.6	Vnitřní instalace – technika prostředí	7

A.6.1	Vytápění	7

A.6.1.1	Potřeba tepla pro vytápění	7

A.7	Vnitřní instalace – elektro	7

A.7.1	Elektro-silnoproud	7

A.8	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE	7

A.8.1	Úvod	7

A.8.2	Kapacitní údaje	7

A.8.3	Výpočet množství dešťových vod ze střechy	8

A.8.4	Dešťová kanalizace	8

A.8.5	Výpočet množství splaškových vod	8

A.8.6	Domovní splašková kanalizace	8

A.8.7	Zařizovací předměty	8

A.9	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD	8

A.9.1	Úvod	8

A.9.2	Kapacitní údaje	9

A.9.3	Výpočet potřeby vody	9

A.9.3.1	Bytová jednotka ve 2.NP	9

A.9.4	Způsob provedení vodovodu	9

A.9.4.1	Obecné požadavky	9

A.9.4.2	Studená voda	10

A.9.4.3	Příprava teplé vody	10

A.10	Vytápění	10

A.11	VZDUCHOTECHNIKA	10

A.12	ZÁVĚR	11

# PRŮVODNÍ ČÁST

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech

Místo stavby	Panenské Břežany č.p. 11

Charakter stavby	Objekt občanské vybavenosti

## Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Sídlo:	Zborovská 81/11, Smíchov,

15000 Praha

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	Suprela s.r.o.

sídlo		Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha

Vinohrady

IČ	282 42 661

DIČ	CZ 282 42 661

telefon	777259095

e-mail	info@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Michal Founě

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

# ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

## Konstrukční popis stávajícího objektu

Stávající objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 17,6x7,5m s podélným zděným systémem. Nosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva tl. 650mm. Krov objektu je jednoduché hambalkové konstrukce bez podélného vázání.

## Architektonický  a stavební návrh

Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy vnitřní dispozice stávajícího objektu. Provozně se v objektu zachovává dřívější funkce kancelář ředitele, nově se zde vytváří denní místnost zaměstnanců provozu Památníku národního odboje s hygienickým zázemím namísto dřívější šatny zaměstnanců domova důchodců.

### Závěr

Danou výstavbou vzniknou kancelářské prostory pro ředitele firmy a kvalitní   zázemí pro zaměstnance zámku včetně denní místnosti.

# Řešení dopravy v klidu

Tento projekt neřeší dopravu v klidu.

# Statická část

## Nové konstrukce

### Založení objektu.

Objekt je založen na kamenných základových pasech, které jsou provedeny do nezámrzné hloubky. No těchto nosných konstrukcí se nebude nic měnit. Nebudou žádné zásahy do základových poměrů.

### Svislé konstrukce.

Bude nově vystavěna příčka v místnosti koupelny 01-006 a kuchyňky 01-005. Příčka bude tl. 150mm z porobetonových bloků na maltu tenkovrstvou.

### Vodorovné konstrukce.

Stropní konstrukce nad 1.NP( podhled+střecha)

Je tvořena dřevěnými stropními trámy, který jsou položeny na obvodových nosných zdech. Mezi stropní trámy bude položena tepelná izolace na celou výšku stropních trámů. Bude ponechána stávající omítka na rákosech. Nově bude proveden podhled sádrokartonovými deskami na ocelových závěsech v koupelně a kuchyňce.

Podlahová  konstrukce

Dojde k odstranění původní nášlapné vrstvy podlahy. Dojde k vyrovnání stávající betonové mazaniny samonivelační stěrkou. Poté bude osazena dřevěná podlaha a koberec.

V koupelně a kuchyňce bude provedena nášlapná vrstva z keramických dlaždic s hydroizolační stěrkou.

# Požární ochrana

- viz samostatný projekt

# Vnitřní instalace – technika prostředí

## Vytápění

### Způsob napojení

- Objekt je napojen na hlavní budovu SO 01 Horní zámku. Rozvody budou stávající a nebudou měněny.

# Vnitřní instalace – elektro

## Elektro-silnoproud

Viz složka - silnoproud

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE

## Úvod

Dodávka projektu řeší kompletní rozvody odpadního potrubí pro připojení zařizovacích předmětů.

## Výpočet množství dešťových vod ze střechy

Plocha střech:

SO.03		138,25 m2

Q2 = 0,013825 x 1 x 160 = 2,208 l/s

Celkové množství odváděných dešťových vod: 2,208 l/s

## Dešťová kanalizace

Střecha je odvodněna pomocí třech svodů umístěných na západní a východně fasádě.

## Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou provedeny jako standardní v provedení pro sádrokartónové příčky (Geberit Duofix)

Viz . samostatná dokumentace

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD

Viz . samostatná dokumentace

# Vytápění

Vytápění a ohřev TV  bude řešen etážově. Budou provedeny kompletní nové rozvody k nově umístěným otopným tělesům. Na jednotlivých otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice.

Viz . samostatná dokumentace

# VZDUCHOTECHNIKA

Prostor koupelny a WC budou větrány ventilátory s odvodem odpadního vzduchu potrubními rozvody do volného prostoru u západní stěny, či větráním stávajícím oknem.

Prostory kuchyňského koutu nad varnou deskou bude odvětrán samostatným větracím potrubím s ventilátorem přes stěnu do volného prostoru.

Ovládání ventilátoru bude provedeno samostatným vypínačem s časovým doběhem.

Seznam použitých zařízení:

Odvětrání soc.zařízení a kuchyňky:

2 x Axiální ventilátor s doběhem

Příkon do 20 W, výkon cca 100m3/h, hlučnost do 43 dB, stupeň krytí IPX 4

Vzduchová bilance

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena na základě příslušných ČSN a vyhlášek.

Odvod vzduchu:

WC ……………………………………………………50 m3/hod (klozet)

Předsíně WC, kuchyňské kouty…...…………….. 30 m3/hod (výtok teplé vody)

Sprcha ……………………………………………...  150 m3/hod

Relativní vlhkost vzduchu není garantována a bude se pohybovat v rozsahu 30 – 60 %.

# ZÁVĚR

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky musí být v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem budou určeny v dalších stupních projektové dokumentace.

V Praze dne 08.2013

Ing. Vít Dolejší