B - souhrnná technická zpráva

Památník národního odboje a útlaku v Panenských Břežanech,

Panenské Břežany č.p. 11

Projekt pro provedení stavby

SO 06 – Brána, oplocení

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	4

A.1.1	Identifikační údaje stavby	4

A.1.2	Identifikační údaje stavebníka	4

A.1.3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	4

A.2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	5

A.2.1	Konstrukční popis stávajícího objektu	5

A.2.2	Architektonický  a stavební návrh	5

A.2.2.1	Závěr	5

A.3	Řešení dopravy v klidu	5

A.4	Statická část	6

A.4.1	Nové konstrukce	6

A.4.1.1	Založení objektu.	6

A.4.1.2	Svislé konstrukce.	6

A.4.1.3	Vodorovné konstrukce.	6

A.5	Požární ochrana	6

A.5.1	Úvod	6

A.5.2	Popis	6

A.5.3	Koncepce požární ochrany	7

A.6	Vnitřní instalace – technika prostředí	7

A.6.1	Vytápění	7

A.6.1.1	Potřeba tepla pro vytápění	7

A.7	Vnitřní instalace – elektro	7

A.7.1	Elektro-silnoproud	7

A.8	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE	7

A.8.1	Úvod	7

A.8.2	Kapacitní údaje	7

A.8.3	Výpočet množství dešťových vod ze střechy	8

A.8.4	Dešťová kanalizace	8

A.8.5	Výpočet množství splaškových vod	8

A.8.6	Domovní splašková kanalizace	8

A.8.7	Zařizovací předměty	8

A.9	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD	8

A.9.1	Úvod	8

A.9.2	Kapacitní údaje	9

A.9.3	Výpočet potřeby vody	9

A.9.3.1	Bytová jednotka ve 2.NP	9

A.9.4	Způsob provedení vodovodu	9

A.9.4.1	Obecné požadavky	9

A.9.4.2	Studená voda	10

A.9.4.3	Příprava teplé vody	10

A.10	Vytápění	10

A.11	VZDUCHOTECHNIKA	10

A.12	ZÁVĚR	11

# PRŮVODNÍ ČÁST

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech

Místo stavby	Panenské Břežany č.p. 11

Charakter stavby	Objekt občanské vybavenosti

## Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Sídlo:	Zborovská 81/11, Smíchov,

15000 Praha

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	Suprela s.r.o.

sídlo		Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha

Vinohrady

IČ	282 42 661

DIČ	CZ 282 42 661

telefon	777259095

e-mail	info@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Michal Founě

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

# ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

## Konstrukční popis stávajícího objektu

Brána je prolomena segmentovým obloukem rámovaným profilovaným štukovým okrajem vynášeným pilíři. Vnější plocha brány je členěna představenými pilastry s čabrakovou hlavicí a dříkem s rustikou. Pilastry vynášejí kompletní kladí s segmetnově prohnutou římsu s osovým klenákem nad záklenkem vjezdu. Vnitřní plocha je členěna jednodušeji.

Ohradní zdi jsou založeny na základových kamenných pasech proloženým kamenem. Použitý materiál – keramická cihla CDm na MVC, omítka hrubá, prohozená. Na koruně stěny jsou do maltového lože položeny pálené tašky – prejzová

Drátěné oplocení kolem objektu je z pozinkovaného pletiva, které podlehá korozi a mechanickému poškození. Na určitých místech zcela chybí.

Stávající opěrná stěna na SZ straně dvora bude zdemolována dle SO 04.

## Architektonický  a stavební návrh

### Popis navrhovaných úprav

Omítky ohradní zdi budou nově provedeny a budou respektovat typ stávajících omítek. Budou vápenné s max.příměsí 5% cementu. Střešní krytina vstupní brány bude prohlédnuta a poškozená vyměněna.

Omítky ohradní zdi budou respektovat typ stávajících omítek. Budou vápenné s max.příměsí 5% cementu. Štuková jemná omítka je použita na ohradní zdi u vstupu do zahrady  (exponovaná část), která bude obnovena v plném rozsahu. Ostatní zídky budou lokálně opraveny prohozením hrubé malty se zatřením hrubým hladítkem.

Opěrná stěna na SZ straně dvora bude nově vystavěna z ZB tl.300 a 400mm na ŽLB základovém pasu. Krytí koruny bude z pálených tašek (bobrovek) do maltového lože. Omítka bude hladká, štuková s vápenným nátěrem.

# Řešení dopravy v klidu

Tento projekt neřeší dopravu v klidu.

# Statická část

## Nové konstrukce

### Založení objektu.

ŽLB stěna

Objekt je založen na ŽLB pasu do nezámrzné hloubky. Základ je rozměru 900/300 mm z C20/25-XC1, výztuž R10 505.

Vstupní brána, ohradní zídky

Základové konstrukce zůstávají stávají.

### Svislé konstrukce.

ŽLB stěna

Stěna je navržena ze ztraceného bednění tl 300 a 400mm s výztuží R14 s betonovou zálivkou C 20/25-XC1.

Vstupní brána, ohradní zídky

Vstupní brána je v dobrém technické stavu a statiky nebude do ní zasahováno.

Ohradní zídky budou lokálně opraveny – dozdění porušených částí vlivem degradace, provozu a zanedbané údržby.

### Povrchové úpravy

ŽLB stěna

Na opěrnou stěnu bude provedena vápenocementová omítka, štuková tenkovrstvá omítka a vápenný nátěr.

Vstupní brána, ohradní zídky

Omítky ohradní zdi budou respektovat typ stávajících omítek. Budou vápenné s max.příměsí 5% cementu. Štuková jemná omítka je použita na ohradní zdi u vstupu do zahrady  (exponovaná část), která bude obnovena v plném rozsahu. Ostatní zídky budou lokálně opraveny prohozením hrubé malty se zatřením hrubým hladítkem.

Omítky ohradních zídek budou opraveny prohozením hrubé omítky v místech degradace a absence omítek.

# Požární ochrana

- viz samostatný projekt

# Vnitřní instalace – technika prostředí

## Vytápění

### Způsob napojení

- Není předmětem

# Vnitřní instalace – elektro

## Elektro-silnoproud

Není předmětem

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE

Není předmětem

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD

Není předmětem

# Vytápění

Není předmětem

# VZDUCHOTECHNIKA

Není předmětem

# ZÁVĚR

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky musí být v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem budou určeny v dalších stupních projektové dokumentace.

V Praze dne 08.2013

Ing. Vít Dolejší