1. Úvod

Předmětem statického výpočtu je posouzení základních nosných konstrukcí a prvků rekonstrukce zámku v Panenských Břežanech. Podkladem pro statický výpočet byla dokumentace stavebních úprav od generálního projektanta. Protože nebylo možno ověřit všechny konstrukce, byly do statického výpočtu zavedeny předpoklady. Všechny předpoklady ve statickém výpočtu se musí ověřit na stavbě, odlišnosti se budou řešit v dalším stupni dokumentace!!!

2. Popis

Objekt je dvoupodlažní, podsklepený a s půdní nástavbou. Zásahy do statického působení objektu probíhají především v 1NP a 2NP.

2. a. Vybourání příček v místnosti 01-105

Jedná se o dvě dodatečně vyzděné příčky cca 800 mm dlouhé. Dle dokumentace nejsou průběžné, proto je lze odstranit. Před započetím bouracích prací ověřit, že příčky nejsou průběžné!

V rohu místnosti bude ubourána část nosné stěny. Dle dokumentace tato stěna nejspíš nepokračuje přímo i v dalších patrech. Nutno ověřit a v případě, že jsou na této části nosné stěny, která má přijít odstranit, uloženy nosné stěny vyšších podlaží, je nutno provést nový ocelový překlad! Dle ověření na stavbě bude případně tento překlad včetně aktivace navržen v dalším stupni dokumentace.

2. b. Vybourání příčky mezi místnostmi 01-106 a 01-107

Tato příčka byla též nejspíše dodatečně provedená a dle dokumentace není průběžná, je možno ji po ověření tohoto předpokladu odstranit.

2. c. Záměna dveří na okno v místnosti 01-106

V této místnosti jsou dveře, přičemž dřív zde byl okenní otvor. Z toho lze usuzovat, že je zde proveden nadokenní překlad. Toto se musí ověřit na stavbě! Poté je možné úpravy provést. Nové parapetní zdivo musí být provázáno se zdivem původním.

2. c. Ubourání části vyzděného otvoru v místnosti 01-109

Dle dokumentace se jedná o část stěny 1NP, která nepokračuje do vyššího podlaží. Nejspíše je na ní ale uložena klenba tvořící strop nad touto místností. Toto se musí ověřit na stavbě. Je nutné rozkrýt seshora konstrukci podlahy a ověřit, jestli klenba je uložena na toto zdivo, nebo pokračuje až na původní nosnou stěnu. Pokud je uložena až na původní nosnou stěnu, je možné začít opatrně odbourávat tento zděný pilíř. I tak je nutné ale hlídat ještě stav klenby zespodu, neboť je možné, že byl pilíř dodatečně vybudován jako pomocná podpora porušené klenby!

Pokud je klenba na tento pilíř skutečně uložena, je nutné nejprve před započetím bouracích prací provést seshora železobetonovou nosnou stropní desku, do které se uloží klenba. Před započetím prací se klenba musí celoplošně podepřít a aktivovat!

2. e. Záměna okna na dveře v místnosti 01-112

Zde bude odstraněno parapetní zdivo. Nutno ověřit, jestli je zde překlad.

2. f. Vybourání dveřního otvoru mezi místnostmi 01-102 a 01-101

Zde bude v nosné stěně vybourán otvor pro dveře. V minulosti zde dveře již byly, proto se dá očekávat, že zde bude překlad. Před započetím prací nutno ověřit na stavbě! Dle ověření na stavbě bude případně tento překlad včetně aktivace navržen v dalším stupni dokumentace.

2. g. Vybourání malé knihovny v místnosti 01-102

Tento výklenek zde již byl v minulosti, proto by měl být nad ním překlad. Pokud ne, bude případně tento překlad včetně aktivace navržen v dalším stupni dokumentace. Nutno ověřit na stavbě!

2. h. Vybourání prosklené příčky v místnosti 01-101

Tato příčka není průběžná, byla nejspíše dodělána dodatečně, proto se může odstranit.

2. i. Vybourání průchodů v nosných stěnách mezi místnostmi 01-204 a 01-203, 01-214 a 01-213

Dle informací GP zde tyto průchody již byly a ve stěnách jsou klenebné pasy. Toto se musí ověřit na stavbě! Po ověření je možné stěny opatrně vybourávat.

2. j. Odstranění příčky mezi místnostmi 01-208 a 01-209

Tato příčka není průběžná, je možné ji odstranit. Ověřit na stavbě, že je nenosná!

2. k. Odstranění příček ve 3.NP

Zde se odstraní všechny dodatečně prováděné příčky a vyzdívky. Musí se ověřit, že nenesou žádné prvky krovu!

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce jsou dřevěné, pouze stropní konstrukce 1PP jsou z PZD desek uložených na ocelové profily. V rámci projektu pro stavební povolení byly provedeny tři sondy pouze ve stropě 2NP. Díky těmto sondám bylo možné posoudit stávající stropní trámy. Ty na nově uvažované zatížení nevyhoví, musí se proto zesílit. Každý trám bude zesílen oboustrannými příložkami 2x 80/250 C24. Ty se propojí svorníky 2x M16 8.8 á 1000 mm s původním prvkem. Příložky se musí uložit na stěnu do nového betonového lože.

U trámů se shnilým zhlavím se musí toto zhlaví vyměnit. Výměny poškozených částí u jednotlivých trámů provádět postupně. Nejdříve se odstraní stávající podlaha až na trámy, aby došlo k jejich odlehčení. Poté se na stropnice položí příčný ocelový prvek, na který se vyvěsí stropnice, které se budou upravovat. Poté je možné odříznout poškozenou část trámu a nahradit jí novým kusem, jenž se spojí s ponechanou částí stropnice příložkami. Trámy se uloží do nového betonového lože. Příložky u trámů, u nichž se mění zhlaví, budou mít průřez 2x 120/250 C24. Schéma svorníků – viz statický výpočet. Předpokladem pro výpočet stropních trámů je fakt, že do nich nejsou uloženy žádné prvky krovu. Dle dokumentace stropnice sloupky krovu nenesou, musí se to však ověřit na stavbě před započetím prací!

U stropní konstrukce 1NP lze očekávat podobné zesilování a opatření, ale nebyly zde provedeny sondy, proto se stropní konstrukce 1NP posoudí až po rozkrytí konstrukce na stavbě. Stejná situace je i u stropní konstrukce 1PP.

Krov

Posuzovaný pozdně barokní krov je soustavy ležatá stolice. Krov je zhotovený z tesaných prvků, z velké části je zachována původní konstrukce s typickými spoji dané doby. Některé části krovu jsou vyměněny a nahrazeny novějšími prvky.

Dle stavebně technického průzkumu je nutné vyměnit některé prvky krovu. Krokve budou nahrazeny novým průřezem 160/180, hambalky pak průřezem 200/200.

Před započetím výměny prvků se musí vždy podepřít všechny prvky krovu. Všechny nové prvky se musí opatrně aktivovat.

Plotová zeď

Plotová zeď je navržena jako opěrná stěna se zásypy do výšky cca 2,3 m od paty stěny. Stěna je navržena z tvárnic ztraceného bednění šířky 300, resp. 400mm. Základní výztuž bude tvořena ø12 á 200 mm.

Před započetím veškerých prací musí být klenby a klenebné pasy dotčené rekonstrukcí celoplošně podbedněny a musí se provést jejich aktivace! To znamená, že se provede bednění a poté se vyklínují sloupky. Aktivace se musí provádět opatrně, aby nedošlo k přizvednutí kleneb!

V případě zjištění jiných, příp. nových skutečností, než bylo zjištěno ve stavebně technickém průzkumu, se provede doplnění statického výpočtu.

Dodavatel stavby bude konzultovat průběh prací a způsob podchytávek s autorem statického výpočtu!

Veškeré nové konstrukce je nutné aktivovat vůči stávajícím konstrukcím!

Stávající zdivo přenese nová zatížení, neboť úpravami nedochází k jeho výraznému přitížení.

V případě stropních konstrukcí bude jejich statické ověření provedeno po provedení sond a zaměření stávajících stropních konstrukcí. Je nutné ověřit stav kleneb po odstranění všech omítek!

U dřevěných stropů je nutné ověřit stav nosných trámů z hlediska hniloby a škůdců!

Materiály:

BETON: B25/30

VÝZTUŽ: B500A

OCEL: S235

DŘEVO: C24

3. Závěr

Navržené konstrukce jsou schopny přenášet bezpečně uvažovaná zatížení a vyhovují platným normám.

Ing. Pavel Konfršt